Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –

структурное подразделение федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

Учебно-методическое пособие

ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ УСТРОЙСТВАМИ ЧИСЛОВОЙ КОДОВОЙ АВТОБЛОКИРОВКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

по МДК 01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики

для студентов заочного отделения специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте)

Новосибирск 2023

Автор – Шакурин А.А., преподаватель Новосибирского техникума железнодорожного транспорта

Оборудование участка железной дороги устройствами числовой кодовой автоблокировки: Методические указания к курсовому проектированию по МДК 01.02 «Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики»  для студентов заочного отделения специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). - Новосибирск: НТЖТ, 2023. - 39с.

В методических указаниях приведены задание и исходные данные для курсового проекта, изложены основные сведения о современных системах интервального регулирования движения поездов на перегонах, даны методические рекомендации и указания по выполнению каждого раздела курсового проекта.

Предназначено для студентов специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) Новосибирского техникума железнодорожного транспорта очной и заочной формы обучения.

Рецензент –  Курмазенко А.А.,  зам. начальника Инской дистанции СЦБ

Учебно-методическое пособие утверждено и рекомендовано к изданию Методическим советом техникума

Протокол № 4 от 31.03.2017

© Новосибирский техникум железнодорожного транспорта, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

I Требования к курсовому проекту…………………………………….………5

II Методические рекомендации и указания……………………………….……8

III Структура курсового проекта……………………………………………….10

1 Эксплуатационная часть………………………………………………………10

1.1 Выбор перегонных систем……………………………………………10

1.2. Характеристика проектируемого участка…………………………11

1.3 Обоснование проектирования АБ на заданном участке……………12

1.4 Расчет длины участков приближения к переезду…………………..13

2 Техническая часть…………….……………………………………………….14

2.1 Путевой план перегона ………………………………………………14

2.2Принципиальные схемы сигнальных установок……………………15

2.3 Принципиальные схемы увязки автоблокировки с переездом

или станционными устройствами ………………………………………16

3 Технологическая часть…………………………………………………...……16

3.1 Технология обслуживания проектируемых устройств…….……….16

3.2 Спецификация аппаратуры и оборудования на проектируемом участке…………………………………………………………………….17

4. Техника безопасности и экологическая безопасность при эксплуатации устройств автоблокировки………………………………………………………17

Заключение……………………………………………………………………….17

Список использованных источников………………………………………….18

Исходные данные……………………………………………………………….19

Приложение А…………………………………………………………….19

Приложение Б…………………………………………………………….25

Приложение В…………………………………………………………….30

Приложение Г……………………………………………………………..32

Перечень основных вопросов к защите курсового проекта по МДК……….33

Образец листа задания…………………………………………………………..36 Перечень рекомендуемой литературы…………………………………………39

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей  программы профессионального модуля ПМ.01. «Построение и эксплуатация станционных, перегонных, микропроцессорных и диагностических систем железнодорожной автоматики», МДК 01.02  «Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики» по  специальности  27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)».

Целью курсового проектирования по профессиональному модулю ПМ.01. является ознакомление студентов заочного отделения с работами, выполняемыми при реальном проектировании, и обучения методике их выполнения, а также закрепление и углубление знаний, полученных при изучении предмета, приобретение навыков в решении задач производственно - технического характера.

В курсовом проекте производится составление путевого плана проектируемого перегона, расчет пропускной способности перегона, расчет участков приближения к переезду, разрабатываются схемы сигнальных установок, схемы рельсовых цепей, принципиальные схемы увязки устройств автоблокировки с устройствами электрической централизации, принципиальные схемы переездной автоматики. В проекте необходимо соблюдать требования «Инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации», «Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» «Инструкции по техническому обслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки». В процессе выполнения курсового проекта студент должен освоить логику построения электрических схем, научиться применять типовые проектные решения и типовые материалы для проектирования, уметь анализировать принципиальные схемы в различных режимах работы автоблокировки, применять базовые знания проектного черчения при составлении схем курсового проекта.

I ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

При изложении материала курсового проекта (далее КП) необходимо стремиться к получению следующих положительных качеств технического проекта:

1. Краткость и логическая последовательность изложения материала, отсутствие повторных сведений и предложений.

2. Четкость формулировок и исключение возможности неоднозначного толкования материала.

3. Конкретность описания рассматриваемых вопросов с необходимыми ссылками на свои схемы и литературные источники. Изложение лишнего материала, не соответствующего сути рассматриваемого раздела, рассматривается, как недостаток работы.

4. Обоснование всех принимаемых решений.

Основным требованием является самостоятельная и творческая переработка, обобщение и изложение материала из учебной и технической литературы. Переписывание текста из литературы, методических указаний и конспекта лекций допускается при указании ссылок на использованные источники.

Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется в соответствии с требованиями СТО НТЖТ 0.5.03 – 2014 и должна включать в себя следующие элементы:

- Титульный лист.

- Номер варианта, задание на проектирование и исходные данные.

- Содержание (с указанием страниц).

- Введение.

- Основная часть пояснительной записки:

- ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ АВТОБЛОКИРОВКИ

- Список использованных источников.

- Приложение (графический материал).

В качестве графического материала должны быть представлены:

- кривые скорости с расстановкой светофоров;

- путевой план перегона;

- схема потребителей электроэнергии на сигнальной точке;

- принципиальные схемы рельсовых цепей и генератора диспетчерского контроля одной сигнальной установки;

- принципиальные схемы двух сигнальных установок;

- схема управления переездной сигнализацией (для одного пути).

При составлении принципиальных схем за основу должны быть взяты типовые проектные решения с внесением изменений в соответствии с требованиями данных методических указаний. Необходимые сведения по модернизации устройств могут быть получены из материалов лекций, лабораторных работ и современных реальных проектов.

Схемы допускается выполнять на листах белой или масштабно-координатной бумаги любого формата с использованием принятых условных графических обозначений элементов и устройств. Схемы оформляются как рисунки и должны иметь номер и название. Изображение наносится любым способом – карандашом, тушью, ризографом, шариковой авторучкой или с использованием техники ЭВМ (принтер, графопостроитель, плоттер).

Максимальный объем пояснительной записки – 25-30 страниц, объем графического материала – 5-10 листов.

Критерии оценки курсового проекта:

Итоговая оценка по курсовой работе выставляется непосредственно после защиты курсовой работы и определяется преподавателем.

Итоговую оценку курсовой работы определяют следующие критерии: 1.Содержание курсовой работы:

•	глубокая теоретическая проработка исследуемых вопросов на основе анализа научных и технических источников;

•	полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и практического материала, связь теоретических положений с практикой;

•	умелая систематизация данных в виде таблиц, графиков, схем с необходимым анализом, обобщением и выявлением результатов, проблем, тенденций по данной тематике;

•	аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций;

•	научный стиль изложения.

2.Оформление курсовой работы:

•	отсутствие грамматических и стилистических ошибок;

•	аккуратная сборка (брошюрование) курсовой работы;

•	оформление титульного листа, содержания работы, библиографического списка и приложений в соответствии с требованиями;

•	правильно оформленные ссылки (сноски) при их наличии;

•	своевременность представления руководителю.

3.Защита курсовой работы:

•	содержательность выступления;

•	правильные ответы на вопросы по теме курсовой работы;

•	внешний вид, грамотная речь студента.

4.Уровень самостоятельности в процессе работы над курсовой работой:

- способность студента к самостоятельному поиску и обработке источников информации.

•	умение студента делать собственные выводы, умозаключения.

5. Выполнение основных этапов работы в соответствии с графиком:

•	посещение консультаций;

•	выполнение основных этапов работы в соответствие с планом;

•	своевременная защита курсовой работы.

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне выполнил курсовой проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал соответствие вышеперечисленным пунктам. Тема, заявленная в работе, раскрыта полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. Пояснительная записка выполнена в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя положительный.

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил курсовую работу, но с незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв руководителя положительный.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками. Отзыв руководителя с замечаниями.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил курсовую работу, либо выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил практической части работы.

II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

Теоретические сведения, изложенные в данных методических указаниях, не являются исчерпывающими, то есть содержат не весь материал, который должен быть усвоен студентом. Эти сведения предназначены для того, чтобы облегчить изучение основного учебного материала, обратить внимание студента на наиболее важные вопросы, а также содержат материал, отсутствующий в учебниках и доступной технической литературе. Поэтому после изучения данных методических указаний необходимо изучить требуемый материал по учебной и технической литературе.

Кроме материала, излагаемого в курсовом проекте, студент должен:

1. Знать принципы построения, достоинства и недостатки известных систем АБ.

2. Разбираться в многообразии схемных решений кодовой АБ.

3. Знать назначение всех приборов и устройств, применяемых в проекте.

4. Уметь самостоятельно разбираться в работе новых устройств по принципиальным схемам.

5. Иметь представление о параметрах, характеристиках, составе и внешнем виде используемого оборудования и приборов.

Для выполнения курсового проекта студенту выдаются исходные данные(приложение А, Б, В, Г). Вариант и тему курсового проекта определяет порядковый номер студента в списке группы. Если преподаватель считает необходимым, задание на курсовой проект можно дополнить другими исходными данными.

Введение и заключение являются обязательными пунктами КП. Во введении следует указать актуальность темы КП, цель и задачи его выполнения, а так же способы и технические средства его выполнения. В заключении указываются результаты выполнения КП, достигнута ли поставленная цель, решены ли поставленные задачи с указанием способов их решения, трудности которые возникли при выполнении КП и как они были преодолены, оценка принятых технических решений и материалов для проектирования.

После проверки КП руководитель ставит одну из трех резолюций на титульном листе:

- «На доработку». Такой проект расшивается и подлежит переработке и новой проверке.

- «К защите после исправлений». В таком проекте делаются исправления и ответы на замечания руководителя на левой стороне бумаги в рукописной форме. После исправлений студент выходит на защиту. Не допускается извлечение листов из пояснительной записки и добавления новых. Пометки руководителя не удаляются и не закрашиваются.

- «К защите». Такой проект подлежит защите без исправлений.

Отсутствие замечаний руководителя в пояснительной записке не означает отсутствие ошибок, при большом количестве замечаний, не обязательно все заносятся в пояснительную записку, что необходимо учесть при подготовке к защите. При выставлении оценки за защиту учитывается так же качество выполнения пояснительной записки и качество работы над проектом в семестре.

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект представляется и защищается в сроки, предусмотренные графиком выполнения курсовых проектов по дисциплине.

Курсовой проект должен быть сдан преподавателю-руководителю не позднее, чем за 5 дней до назначенного срока защиты.

Если курсовой проект не представлен в назначенный срок по уважительной причине, студенту определяется новый срок представления проекта.

Если курсовой проект представлен в срок, но при этом не соответствует требованиям по содержанию и (или) оформлению, то проект возвращается студенту для доработки.

Положительно оцененный руководителем курсовой проект подлежит защите.

Открытой защитой курсового проекта считается представление его специально созданной комиссии, которая определяет уровень теоретических знаний и практических умений студента, соответствие проекта предъявляемым к нему требованиям. Комиссия по открытой защите курсовых проектов состоит из 2-3 преподавателей, один из которых руководитель курсового проекта.

Процедура защиты состоит из краткого выступления студента по содержанию проекта (5-7 минут), ответов студента на вопросы, анализа качества проекта и его окончательной оценки.

Выступление в ходе защиты должно быть четким и лаконичным; содержать основные направления работы над темой курсового проекта, выводы и результаты, чертежи.

В конце настоящего пособия представлен примерный перечень вопросов, в знании ответов на которые следует ориентироваться в процессе подготовки к защите курсового проекта.

III СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

СОДЕРЖАНИЕ

В пояснительной записке помещают содержание, включающее номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров листов (страниц).

ВВЕДЕНИЕ (1-2 стр.)

Во введении указывается цель, задачи выполнения КП, состояние рассматриваемого вопроса или суть проблемы, и обосновывается необходимость данной работы. Во введении необходимо указать задачи, стоящие перед железнодорожным транспортом в настоящее время, общую роль систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) в решении этих задач, назначение и виды перегонных систем автоматики и телемеханики, значение устройств автоматики для повышения пропускной способности железных дорог, обеспечения безопасности движения поездов и указать перспективы развития систем интервального регулирования движения поездов.

1 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

1.1  Выбор перегонных систем (2 стр.)

В зависимости от размеров движения поездов на участке железной дороги могут применяться системы путевой блокировки различной степени совершенства. Такими системами являются электрожезловая система (ЭЖС), система полуавтоматической блокировки (ПАБ) и система автоматической блокировки (АБ), для изготовления и внедрения которых требуются различные капитальные вложения. Поэтому выбор той или иной системы интервального регулирования движения поездов должен быть обоснован. При этом внедрение АБ, которая является наиболее совершенной системой путевой блокировки, может быть продиктовано следующими факторами.

1. Необходимость повышения пропускной способности участка. Такая необходимость возникает при неуклонном росте потребностей в перевозках грузов и пассажиров вследствие роста объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, освоения новых экономических районов или крупных залежей полезных ископаемых. В настоящее время потребность в усилении пропускной способности возникает крайне редко, так как в восьмидесятых годах ХХ века железнодорожный транспорт получил достаточно мощное техническое оснащение. Поэтому после экономического спада в стране и, как следствие, существенного снижения объемов перевозок железные дороги имеют достаточно большой запас по пропускной способности.

2. Стремление снизить себестоимость перевозок. Одним из путей снижения расходов на перевозки является повышение участковой скорости движения грузовых поездов. Это позволяет использовать меньшее число локомотивов, вагонов и локомотивных бригад для перевозки того же объема груза, что и обеспечивает основное снижение эксплуатационных расходов. Одним из наиболее эффективных способов повышения участковой скорости является внедрение на перегонах автоблокировки. Это приводит к уменьшению времени стоянки грузовых поездов на промежуточных станциях под обгоном и соответственно к повышению их участковой скорости. Необходимо учесть, что внедрение АБ не всегда является экономически целесообразным и в каждом случае требует технико-экономического обоснования.

3. Физическим и моральным износом эксплуатируемых устройств автоматики. По данным ОАО «РЖД» если в текущие пять лет не проводить работы по обновлению устройств, то в 2020 году физическое старение АБ (доля устройств со сроком службы более 25 лет) составит 31%. Модернизация (внедрение более совершенных систем АБ взамен устаревших) ставит целью расширение функциональных возможностей и повышение надежности устройств, повышение безопасности движения поездов, снижение эксплуатационных расходов на перевозки и расходов на обслуживание устройств автоматики.

На сети железных дорог РФ эксплуатируются системы автоматической блокировки (АБ) разных видов АБ постоянного тока (только на участках с автономной тягой при ненадежном электроснабжении), кодовая автоблокировка (КАБ), частотная (ЧАБ), АБ с централизованным размещением оборудования (ЦАБ), унифицированная самопроверяемая АБ (УСАБ), кодовая АБ с применением электронных элементов (КЭБ), АБ с тональными рельсовыми цепями (АБТ). Начинают внедряться микропроцессорная (АБ-ЧКЕ) и микроэлектронная (АБ-Е) системы числовой кодовой АБ, АБТЦ-М.

В новом проектировании и строительстве применяют в основном систему автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудования (АБТЦ). Однако в учебном проекте необходимо рассмотреть кодовую автоблокировку. Вызвано это тем, что кодовая АБ в настоящее время имеет наибольшее распространение не только на Зап.-Сиб ЖД, но и на всей сети дорог;

1.2. Характеристика проектируемого участка

Основной задачей железнодорожного транспорта является выполнение государственного плана грузовых и пассажирских перевозок. В этом пункте следует указать размеры движения на участке, типы обращающихся поездов и локомотивов, проектируемые средства сигнализации и связи для организации движения поездов. Привести краткую характеристику проектируемого участка: данный двухпутный или однопутный участок имеет общую протяженность, оборудован электрической тягой постоянного или переменного тока (автономной тягой), расположен между станциями А к Б. Проектируемый участок имеет один (два) переезд, оборудованный АПС или АПСА, пояснить место расположения переезда на перегоне. Извещение на переезд подается за один (два) участок в четном направлении и нечетном. В зависимости от вида сигнализации на перегоне (трехзначная или четырехзначная) пояснить выбор способа подачи извещения на станцию (количество блок-участков), организацию двустороннего движения.

На перегоне расположено Х сигнальных установок, из них одиночных Y штук.

Пояснить, какие рельсовые цепи применяются на перегоне.

Выбор четного и нечетного направления движения в сторону ст. А или ст. Б осуществляется произвольно самим студентом.

Выбор системы автоблокировки определяют следующие эксплуатационные и технические условия:

-	система сигнализации (трехзначная или четырехзначная) и направление движения (одностороннее и двухстороннее);

-	род тяги на участке (автономная, электрическая постоянного или переменного тока):

-	количество путей на участке (однопутный, двухпутный, многопутный).

1.3 Обоснование проектирования АБ на заданном участке

В данном подразделе следует определить пропускную способность участка при существующих и вновь вводимых устройствах.

В задании указаны размеры движения поездов, намечаемые на перспективу, которые необходимо сравнить с существующими. Необходимо принять условие, что существующей системой является ПАБ, а перспективной – АБ.

Пропускная способность перегона определяется по формуле:

При полуавтоматической блокировке и двухпутных непакетных графиках расчет пропускной способности производится отдельно для каждого направления движения по формулам:

NПАБн= 1440t1+τрз+τп

NПАБч= 1440t2+τрз+τп

где t1 — время хода по перегону поезда нечетного направления (по заданию):

τрз – поправка на разгон и замедление поездов, 3 мин.;

τп  – интервал попутного следования, который при ПАБ может быть 5 минут;

t2, — время хода поезда по перегону четного направления (по заданию).

Расчет пропускной способности участка при АБ:

При двухпутных пакетных графиках и оборудовании участка автоблокировкой пропускная способность участка определяется выражением:

NАБ=0,85 1440I,

где I – интервал между поездами в пакете или интервал попутного следования (по заданию);

0.85 - коэффициент, учитывающий запас пропускной способности.

Сравнение результатов, выводы:

После расчета пропускной способности перегона при ПАБ и АБ, полученные результаты следует сравнить между собой (результат для АБ должен быть больше) сделать вывод о преимуществах введения АБ на перегонах, так как АБ обеспечит на участке большее значение пропускной способности. Внедрение АБ должно быть обусловлено возросшими потребностями в размерах движения, с которыми ПАБ не справилась бы или в ближайшей перспективе на конкретном участке возможен значительный рост объёмов движения.

1.4 Расчет длины участков приближении к переезду.

Для определения времени подачи извещения на переезд используется следующая формула:

tc = t1 + t2 + t3

где t1 — время необходимое для проследования автомашины через переезд (по заданию):

t2– время срабатывания переездной аппаратуры – 4 с.;

t3  – гарантийный запас времени – 10 с;

Следует учитывать, что минимальное время подачи извещения при АПС составляет 50с, а при АПСА – 40с, АПСА+УЗП – 45с. Если при расчетах выяснится, что получилось меньше, то необходимо взять минимально возможное время для конкретной системы на переезде.

Определите время необходимое для проследования автомашины через переезд:

время проследования автомашины через переезд определяется выражением:

t1= lп+ lm+(lo+2,5)Vm,

где lп длина переезда (по заданию);

lm – расчетная длина автомашины, 24м;

lo – расстояние от места остановки автомашины до переездного светофора, равное 5м;

2,5м – расстояние, необходимое для безопасной остановки автомашины после проследования переезда;

Vm – расчетная скорость автомашины через переезд, принимается равной 5км/ч.

Выполните расчет длины участка приближения к переезду:

Расчет длины участка приближения к переезду определяется следующим выражением:

Lр= 0,28 Vп tc

где vп – максимальная скорость движения поездов, установленная на данном участке, км/ч (по заданию);

0,28 – коэффициент перевода скорости км/ч в м/с;

tc – время подачи извещения на переезд.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Путевой план перегона

При составлении путевого плана перегона необходимо руководствоваться исходными данными приложения А, также из таблицы приложения Б, указаниями [3]. Примерный путевой план показан также в ТМП, которые выбираются в соответствии с условиями задания. Для АБ при автономной тяге поездов необходимо руководствоваться указаниями [4], а при электротяге – [5]. При проектировании следует учесть, что с момента выхода основных ТМП появились новые указания и дополнения к ним.

В первую очередь на путевой план наносятся пути в двухниточном изображении. Далее наносятся изолирующие стыки и ординаты их установки, определенные по кривой скорости. При необходимости наносятся дроссель-трансформаторы (ДТ), затем указываются питающие и релейные концы, а также длины РЦ, потом светофоры с указанием их литер и типа применяемых ламп, релейные шкафы (РШ) с обозначением типа сигнальной точки и кодового путевого трансмиттера (КПТШ). При двухпутном перегоне на первом участке удаления устанавливается КПТШ-515 для снижения вероятности сбоев в кодировании коротких станционных РЦ, далее должны чередоваться КПТШ-715 и КПТШ-515. Затем на путевой план наносятся переезды с аппаратурой, указываются ординаты их установки, линии электроснабжения и кабельная сеть. Пример изображения переезда на путевом плане показан в [6], там же необходимо искать руководство для проектирования линий электроснабжения. Линейные провода проектировать в магистральном кабеле. На все кабельные линии наносится сверху жильность, снизу – назначение проводов. Жильность кабельных линий должна строго соответствовать принципиальным схемам. При электротяге постоянного тока необходимо применять РЦ частотой 50 Гц, а при электротяге переменного тока – 25 Гц. Все лампы светофоров двухнитевые. В последнюю очередь на путевой план наноситься магистральный кабель, собственный для каждого пути. В магистральном кабеле указывается назначение всех жил и тип соединения – подключение приборов или транзит проводов.

В настоящее время проектирование объектов нового строительства, модернизация действующих устройств СЦБ должны выполняться с учетом норм технологического проектирования устройств автоматики и телемеханики на федеральном железнодорожном транспорте — НТП СЦБ/МПС-99, разработанных ГТСС.

2.2  Принципиальные схемы сигнальных установок

Для составления принципиальной схемы следует составить и вычертить схемы двух сигнальных установок, примыкающих к станции или расположенных перед и за переездом (по заданию).

В пояснительной записке необходимо отразить основные элементы сигнальных установок (предвходной, проходной, перед переездом). Показать отличие предвходной сигнальной установки от проходной сигнальной установки; сигнальной установки перед переездом от сигнальной установки за переездом.

Пояснить принцип работы автоблокировки при заданной поездной ситуации (без учета увязки с переездом и станцией).

Необходимо пояснить действие автоблокировки при переходе на неправильное направление движения, при этом обязательно следует отразить работу переключающих устройств сигнальной установки.

Принципиальные схемы автоблокировки составляются из типовых схем сигнальных установок, а тип этих установок выбирается на основании путевого плана.

При двухпутной автоблокировке у каждого светофора устанавливается свой отдельный релейный шкаф. Поэтому спаренная сигнальная установка составляется из двух соответствующих одиночных сигнальных установок. Все сигнальные установки можно рассматривать как одиночные одностороннего действия.

На однопутном участке для спаренной сигнальной установки устанавливается один релейный шкаф, и сигнальные установки рассматриваются как спаренные.

Для составления принципиальных схем перегонных устройств следует составить и вычертить предложенные преподавателем схемы двух сигнальных установок, примыкающих к заданной станции А или Б  или к переезду. Принципиальная схема перегонных устройств должна отразить увязку работы выходного светофора станции, примыкающей к перегону с первым светофором по удалению и предвходного светофора с работой входного светофора.

Схема переезда на двухпутном участке составляется для одного направления движения, при котором она будет увязываться с работой автоблокировки.

После составления принципиальной схемы перегонных устройств в данном подразделе пояснительной записки следует пояснить принцип построения проектируемой системы автоблокировки, назначение основных функциональных узлов и принцип работы автоблокировки при движении поезда (по заданию без учета увязки с переездом и станцией).

Необходимо пояснить действие автоблокировки при переходе на неправильное направление движения, при этом обязательно следует отразить работу переключающих устройств сигнальных установок.

2.3 Принципиальные схемы увязки автоблокировки с переездом или станционными устройствами

В данном разделе пояснительной записки необходимо дать краткое описание аппаратуры, расположенной на переезде, и аппаратуры, расположенной на станции, предназначенной для работы схем увязки.

Рассмотреть работу схем для случая с указанием конкретного поездного положения или установленного маршрута приема (отправления). Здесь же приводится описание схем управления автоматическим шлагбаумом и щитком управления или оповестительной сигнализацией.

Увязка предвходного светофора и входного, выходного с первым проходным светофором автоблокировки принципиально одинаковы, как для участков с электротягой, так и для участков с автономной тягой.

Схема увязки автоблокировки со станционными устройствами должна отразить соответствие показаний входного светофора с предвходным по приему, работу схем увязки при заданном поездном положении (по заданию).

Работа схем увязки устройств автоблокировки с переездом заключается в описании поездного положения, предложенного заданием.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Технология обслуживания проектируемых устройств

Следует описать технологию выполнения работ для конкретного устройства, предусмотренного заданием и вариантом. В этом приложении представлены вопросы по технологии обслуживания устройств СЦБ.

В пояснительной записке необходимо раскрыть последовательность выполнения работ по проверке заданного устройства, представить технологическую карту.

Для выполнения этого пункта надо воспользоваться технологическими картами по технологии обслуживания устройств СЦБ.

3.2 Спецификация аппаратуры и оборудования на проектируемом участке

В данном разделе выполняются спецификация на аппаратуру и оборудование проектируемого участка. Спецификация составляется на основании разработанного плана перегона и числа приборов по типовым сигнальным установкам путевого плана перегона и числа приборов по типовым сигнальным установкам в соответствии с типовым альбомом.

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ АВТОБЛОКИРОВКИ

Следует описать технику безопасности при выполнении работ, рассмотренных в технологической части. В каждой карте технологического процесса приведены меры безопасности, их и требуется использовать для пояснительной записки

При выборе технологии, машин, оборудования, и инструмента следует учитывать возможные опасные и вредные производственные факторы и принимать меры и решения по предотвращению воздействия опасных производственных факторов и снижению действия вредных факторов на здоровье работающих.

Заключение

В заключении приводят краткий анализ полученных результатов с позиций достижения поставленных целей, дают качественные и количественные технические, экономические и другие характеристики  проекта, указывают их достоинства и недостатки.

Список использованных источников

Список использованных источников составляется в алфавитном порядке или по мере упоминания в тексте согласно СТО НТЖТ 0.5. 02 – 2013 «Документация учебная». При использовании Интернет-ресурсов в списке использованных источников должны быть указаны актуальные библиографические ссылки на сайты.

Перечень рекомендуемой литературы

- Кравченко Е.И. Кодирование рельсовых цепей / Е. И. Кравченко, Д. В. Швалов. М.: Маршрут. 2006. - 134 с.

- И-116-81. Расстановка светофоров на перегонах / Гипротранссигнал-связь. СПб, 1981. -63 с.

- И-318-08. Проектирование путевых планов перегонов / Гипротранс-сигналсвязь. СПб, 2008. -8 с.

- АБ-1-К-25-50-ЭТ-82. Однопутная кодовая автоблокировка переменного тока 25 и 50 Гц с электротягой / Гипротранссигналсвязь. СПб, 1983.

- Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог / В. С. Аркатов, Н.Ф. Котляренко. М.: Транспорт, 2006. -232 с.

- Сороко В. И. Автоматика, телемеханика, связь и вычислительная техника на железных дорогах России: энциклопедия, том 1 / В. И. Сороко, В. М. Кайнов, Д. К. Гурам. М.:НПФ «Планета», 2006. - 736 с.

- И-319-08. Проектирование схем смены направления автоблокировки / Гипротранссигналсвязь. СПб, 2008. -36 с.

- 410407-ТМП. Альбом 1. Переездная сигнализации на перегонах с автоблокировкой / Гипротранссигналсвязь. СПб, 2004. -144 с.

- ЭЦ-11-87. Схема кодирования станцоионных путей электрической централизации / Гипротранссигналсвязь. СПб, 1987.

- Сборник технологических карт «Устройства СЦБ. Технология обслуживания» в 4-х частях.

Приложение А

Варианты схем проектируемого перегона

Вариант 2

Приложение Б

| 1 | Вариант по журналу Исходные данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Род ТЯГИ | переменным током | Переменным током | Постоянным током | Переменным Током | постоян-ным током | переменным током | Переменным током | Переменным током | Переменным током | Постоянным током |
| 3 | Время хода четного поезда по перегону, мин t1 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 |
| 4 | Время хода нечетною поезда по перегону t2 | 17 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 15 | 19 | 16 | 20 |
| 5 | Средняя скорость, ч . км/ч | 80 | 85 | 90 | 60 | 95 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| 6 | Средняя скорость v , км/ч | 85 | 90 | 95 | 65 | 100 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 7 | Заданный размер движения пар поездов | 100 | 95 | 80 | 40 | 95 | 40 | 170 | 45 | 120 | 40 |
| 8 | Ограждение переезда | АПС | AПС | АПСА | АПСА | АПС | АПС | АПС | АПСА | АПС | АПСА |
| 9 | Марка крестовины входной с грелки | 1/11 | 1/18 | 1/18 | 1/11 | 1/18 | 1/18 | 1/1 1 | 1/18 | 1/18 | 1/11 |
| 10 | Примыкающая станция | Б | А | А | Б | Б | А | Б | А | А | Б |
| 11 | Интервал попутного следования. мин | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Увязка перегонных устройств | С переездом | Со станцией | С переездом | со станцией | Со станцией | С переездом | С переездом | Со станцией | Со станцией | С переездом |
| 13 | Сигнализация па входном светофоре | Два желтых | Желтый | Красный | Желтый мигающий | Два желтых, зеленая полоса | Желтый мигающий | Желтый | Красный | Два желтых, верхний мигающий, зеленая полоса | Два желтых |
| 14 | Поездное положение | Занят первый участок приближения | Занят второй участок приближения | Занят 1ый участок приближения и удаления | Занят второй участок приближения | Занят первый и второй участок приближения | Занят первый участок приближения и удаления | Переезд свободен | Занят второй участок приближения | Участки приближения свободны | Занят первый участок приближения |

| 1 | Вариант по журналу Исходные данные | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Род ТЯГИ | переменным- током | постоянным током | переменным током | переменным током | переменным током | постоянным током | Переменным током |  |
| 3 | Время хода четного поезда по перегону, мин t1 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 4 | Время хода нечетною поезда по перегону | 19 | 15 | 16 | 20 | 17 | 16 | 18 |  |
| 5 | Средняя скорость, ч . км/ч | 60 | 60 | 65 | 60 | 75 | 60 | 85 |  |
| 6 | Средняя скорость v , км/ч | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 60 | 90 |  |
|  | Заданный размер движения, парпоездов | 35 | 100 | 80 | 45 | 140 | 45 | 110 |
| 8 | Ограждение переезда | АПСА | АПСА | АПС | АПС | АПС | АПС | АПСА |
| 9 | Марка крестовины входной с грелки | 1/11 | 1/18 | 1/11 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 111 |
| 10 | Примыкающая станция | А | Б | А | Б | А | А | Б |  |
| 11 | Интервал попутного следования. мин | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 12 | Увязка перегонных устройств | с переездом | С переездом | Со станцией | Со станцией | С переездом | Со станцией | С переездом |  |
| 13 | Сигнализация па входном светофоре | Два желтых | Желтый | Зеленый | Два желтых, зеленая полоса | Красный | Желтый, зеленый мигающий, зеленая полоса | Красный |  |
| 14 | Поездное положение | Занят первый участок удаления | Переезд свободен | Занят первый и второй участок приближения | Участки приближения свободны | Занят второй участок приближения | Занят первый участок приближения | Занят первый участок приближения |  |

| 1 | Вариант по журналу Исходные данные | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Род ТЯГИ | Переменным током | Постоянным током | Постоянным током | Переменным током | Постоянным током | Переменным током | Постоянным током |
| 3 | Время хода четного поезда по перегону, мин t1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | Время хода нечетною поезда по перегону | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 5 | Средняя скорость, ч . км/ч | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 95 |
| 6 | Средняя скорость v , км/ч | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | Заданный размер движения, пар поездов | 40 | 100 | 35 | 160 | 45 | 120 | 120 |
| 8 | Ограждение переезда | АПСА | АПС | АПСА | АПС | АПС | АПСА | АПСА |
| 9 | Марка крестовины входной с грелки | 1/11 | 1/1 1 | 1/11 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/11 |
| 10 | Примыкающая станция | Б | Б | Б | А | А | Б | Б |
| 11 | Интервал попутного следования., мин | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Увязка перегонных устройств | со станцией | Со станцией | С переездом | Со станцией | С переездом | С переездом | Со станцией |
| 13 | Сигнализация па входном светофоре | Два желтых, верхний мигающий | Два желтых | Красный | Зеленый мигающий | Красный | Красный | Два желтых, верхний мигающий |
| 14 | Поездное положение | Заняты первый и второй участки приближения | Участки приближения свободны | Занят второй участок приближения | Занят первый участок приближения | Занял первый участок приближения | Занят первый участок приближения и удаления | Занят второй участок приближения |

| 1 | Вариант по журналу Исходные данные | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Род ТЯГИ | Постоянным током | Автономная | Переменным током | Постоянным током | Автономная | Переменным током |
| 3 | Время хода четного поезда по перегону, мин t1 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Время хода нечетною поезда по перегону | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 5 | Средняя скорость, ч . км/ч | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 60 |
| 6 | Средняя скорость v , км/ч | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 60 |
|  | Заданный размер движения, пар поездов | 100 | 40 | 85 | 40 | 150 | 40 |
| 8 | Ограждение переезда | АПС | АПСА | АПСА | АПСА | АПС | АПС |
| 9 | Марка крестовины входной с грелки | 1/11 | 1/11 | 1/11 | 1/18 | 1/18 | 1/18 |
| 10 | Примыкающая станция | Б | А | А | Б | А | А |
| 11 | Интервал попутного следования., мин | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Увязка перегонных устройств | со станцией | Со станцией | С переездом | Со станцией | С переездом | Со станцией |
| 13 | Сигнализация па входном светофоре | Желтый мигающий | Два желтых | Желтый мигающий | Зеленый мигающий, желтый, зеленая полоса | Красный | Зеленый мигающий |
| 14 | Поездное положение | Занят первый и торой участок приближения | Участки приближения свободны | Занят первый 1 участок приближения и первый удаления | Занят первый участок приближения | Занят первый участок удаления | Занят второй участок приближения |

Приложение В

Исходные данные для выполнения технологической части

1. Проверка состояния приборов и штепсельных розеток со стороны монтажа.

2. Измерение напряжения на электролитических конденсаторах и выпрямителях дешифраторных ячеек и блоков дешифратора кодовой автоблокировки.

3. Замена приборов СЦБ и другой аппаратуры

4. Измерение напряжения на вводных панелях и в релейных шкафах на станциях и перегонах со стороны основного и резервного источников электропитания.

5. Проверка внутреннего состояния дроссель-трансформаторов (кроме герметизированных), в т.ч. отсутствия сообщения обмоток с корпусом, соответствия коэффициента трансформации типу рельсовой цепи, наличия масла.

6. Замена светодиодных светооптических систем светофоров

7. Очистка путевых устройств СЦБ от снега.

8. Надзор за сохранностью оборудования СЦБ при работе снегоуборочной техники.

9. Проверка действия заградительной сигнализации и видимости огней заградительных светофоров при питании переменным и постоянным током.

10. Проверка с пути видимости сигнальных огней, зеленых светящихся полос и световых указателей светофоров, указателей перегрева букс на станции и перегоне

11. Проверка видимости огней светофоров на главных путях перегонов и станций с локомотива, действия локомотивной сигнализации (АЛСН) и соответствия показаний путевого и локомотивного светофоров, а также работы путевых устройств САУТ

12. Смена ламп линзовых светофоров и световых указателей.

13. Измерение напряжения на лампах светофоров, зеленых светящихся полос и указателей в виде вертикальных светящихся стрел при питании переменным током.

14. Измерение напряжения (тока) на светодиодных светооптических системах (светодиодных модулях) светофоров

15. Чистка наружной части линзовых комплектов, светодиодных модулей, зеленых светящихся полос, маршрутных световых указателей, указателей в виде вертикальных светящихся стрел.

16. Проверка и чистка внутренней части светофорных головок, зелёных светящихся полос, указателей в виде вертикальных светящихся стрел.

17. Проверка внутреннего состояния и чистка трансформаторного ящика, стакана светофора, внутренних частей маршрутного указателя (в т.ч. указателя перегрева букс) с изъятием ламп, проверкой состояния ламподержателей и монтажа, креплений и чисткой контактов, линз и стёкол.

18. Проверка частоты мигания мигающих огней светофоров.

19. Измерение сопротивления изоляции монтажа электрических цепей с кабелем, не контролируемых сигнализаторами заземления.

20. Проверка состояния приборов защиты. Замена приборов защиты на станции и перегоне.

21. Наружная покраска светофоров, шкафов и другого оборудования.

22. Проверка габарита устройств СЦБ.

23. Проверка на перегоне состояния элементов изоляции,перемычек дроссельных, к кабельным стойкам и путевым трансформаторным ящикам устройств СЦБ.

24. Измерение на перегонах:- напряжения на выходе путевого генератора и путевого фильтра;- напряжения или тока на входе путевого приемника;- напряжения на входе путевого реле.

25. Проверка правильности последовательности импульсных посылок в смежных рельсовых цепях, а также работы схем контроля замыкания изолирующих стыков на перегонах.

26. Проверка внутреннего состояния кабельных стоек, путевых трансформаторных ящиков.

27. Измерение сопротивления изоляции рельсовой линии (балласта) в рельсовых цепях длиной более 300м.

28. Измерение кодового тока локомотивной сигнализации ивременных параметров кодов АЛС в рельсовых цепях.

29. Проверка сигнализации перегонных светофоров автоматической блокировки.

30. Проверка работы схемы смены направления автоблокировки основным и вспомогательным режимом.

31. Проверка ж.д. переезда, расположенного на перегоне и оборудованного автоматической переездной сигнализацией с автоматическими (полуавтоматическими) шлагбаумами.

32. Техническое обслуживание и проверка действия устройств автоматики на переездах без автоматических (полуавтоматическими) шлагбаумов.

Приложение Г

Исходные данные для расчета длин участков приближения и длина расчетного поезда

| Номер варианта | Длина переезда, м | Длина расчетного поезда | Межпоездной интервал, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 850 | 6 |
| 2 | 16 | 1050 | 7 |
| 3 | 17 | 1250 | 8 |
| 4 | 18 | 850 | 9 |
| 5 | 19 | 1050 | 10 |
| 6 | 20 | 1250 | 9 |
| 7 | 19 | 850 | 8 |
| 8 | 18 | 1050 | 7 |
| 9 | 17 | 1250 | 6 |
| 10 | 16 | 850 | 10 |
| 11 | 15 | 1050 | 8 |
| 12 | 16 | 1250 | 6 |
| 13 | 17 | 850 | 9 |
| 14 | 14 | 1050 | 7 |
| 15 | 18 | 1250 | 8 |
| 16 | 19 | 850 | 9 |
| 17 | 20 | 1050 | 10 |
| 18 | 15 | 1250 | 9 |
| 19 | 17 | 850 | 8 |
| 20 | 19 | 1050 | 7 |
| 21 | 14 | 1250 | 6 |
| 22 | 16 | 850 | 10 |
| 23 | 18 | 1050 | 8 |
| 24 | 20 | 1250 | 6 |
| 25 | 16 | 850 | 8 |
| 26 | 17 | 1050 | 7 |
| 27 | 14 | 1250 | 6 |
| 28 | 18 | 850 | 10 |
| 29 | 19 | 1050 | 8 |
| 30 | 20 | 1250 | 6 |

Перечень основных вопросов к защите курсового проекта по МДК

«Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики»

- Объясните роль устройств АиТ в обеспечении безопасности движения поездов.

- Опишите техническую реализацию требований ПТЭ РФ в устройствах ЧКАБ.

- Расскажите методику расстановки перегонных светофоров по кривой скорости.

- Опишите назначение чертежа «Путевой план перегона».

- Опишите подробную характеристику проектируемой системы автоблокировки.

- Объясните выбор типа сигнальных установок.

- Объясните работу схем сигнальных точек.

- Увязка станции с перегоном.

- Электроснабжение линейных устройств автоблокировки.

- Марка сигнально-блокировочного кабеля, определение длины и жильности кабеля.

- Смена направления движения при однопутной автоблокировке.

- Поясните неправильное направление движения при двухпутной автоблокировке.

- Кодирование перегонных рельсовых цепей и станционных для АЛС.

- Покажите кабель на предвходной сигнальной точке по принципиальной схеме.

- Расскажите назначение устройств кодирования в маршрутах приема и отправления.

- Почему для кодирования РЦ в маршруте отправления не требуется КПТШ?

- С чего начинается чередование типов КПТШ? Почему?

- Что означает термин предварительное кодирование?

- Какое реле готовит цепи кодирования?

- Что такое переезд?

- Что такое участок приближения к переезду?

- Назовите назначение дешифратора АБ?

- Из чего состоит дешифратор АБ?

- Из каких реле состоит блок БС-ДА?

- Из каких реле состоит блок БИ-ДА?

- Опишите назначение реле 1 в блоке БС-ДА.

- Опишите назначение реле1А в блоке БС-ДА.

- Опишите назначение реле ПТ в блоке БИ-ДА.

- Опишите назначение реле В в блоке БИ-ДА.

- Опишите назначение диодного моста в блоке БС-ДА.

- Опишите назначение блока БК-ДА.

- Из чего состоит блок БК-ДА?

- Для чего в смежных РЦ при АБ чередуют типы КПТШ?

- Опишите назначение КПТШ.

- Опишите назначение реле И в кодовой РЦ.

- Опишите назначение ЗБФ.

- Опишите назначение ПЧ50/25.

- Какую РЦ выбрать для участка с электротягой постоянного тока?

- Какую РЦ выбрать для участка с электротягой переменного тока?

- Опишите назначение трансформатора типа ОМ.

- Опишите назначение трансмиттера Т в кодовой РЦ.

- Поясните числовой признак кода КЖ.

- Что такое кодовый цикл КПТШ? Время кодового цикла КПТШ-515?

- Что такое кодовый цикл КПТШ? Время кодового цикла КПТШ-715?

- Поясните числовой признак кода Ж.

- Поясните числовой признак кода З.

- Опишите назначение реле О в цепи включения ламп светофора.

- Что означает зеленый огонь проходного светофора при трёхзначной АБ?

- Что означает зеленый огонь проходного светофора при четырёхзначной АБ?

- Поясните значение термина «Пропускная способность перегона».

- Чтобы зажечь зеленый огонь проходного светофора достаточно кода Ж. Опишите назначение кода З.

- Числовой признак кода Ж?

- Числовой признак кода З?

- Что означает термин «перенос красного огня»?

- В чем особенность предвходного светофора?

- Какие реле управляют огнями проходного светофора при ЧКАБ?

- Контактами, каких реле производят выбор кода, которым необходимо запитать следующую РЦ?

- Опишите особенность сигнализации при четырёхзначной АБ.

- Опишите особенность схемы дешифрации при четырехзначной АБ.

- Опишите значение показания проходного светофора в виде одновременно горящих желтого и зелёного огней.

- Назовите максимальную длину блок-участка.

- Поясните контрольный режим работы РЦ.

- Поясните нормальный режим работы РЦ.

- Поясните шунтовой режим работы РЦ.

- Поясните режим короткого замыкания в работе РЦ.

- Поясните режим АЛС в работе РЦ.

- Опишите назначение схем увязки перегона со станцией.

- Опишите назначение схемы смены направления.

- Опишите назначение схемы реле ДСН.

- Что означает термин двусторонняя АБ?

- Что означает термин «ложная занятость»?

- Что означает термин «ложная свободность»?

- Опишите явления и последствия, возникающие при нарушении работы РЦ в нормальном режиме.

- Опишите явления и последствия, возникающие при нарушении работы РЦ в шунтовом режиме.

- Опишите явления и последствия, возникающие при нарушении работы РЦ в  режиме АЛС.

- Опишите явления и последствия, возникающие при нарушении работы РЦ в  режиме КЗ.

- Опишите явления и последствия, возникающие при нарушении работы РЦ в контрольном  режиме.

- Поясните термин «поездной шунт».

- Поясните назначение кодов в ЧКАБ.

- Опишите полюса питания в сигнальной установке.

- Опишите перспективы развития устройств и систем интервального регулирования движения поездов.

- Расскажите о выполнении графика технологического обслуживания перегонных устройств.

- Опишите характерные неисправности в устройствах ЧКАБ. Методы их поиска и устранения.

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –

структурное подразделение федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением

________Н.В. Малинкина

Подпись, инициалы, фамилия

«___»___________20    г.

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине «Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики МДК 01.02» студенту III курса специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)

Иванову Ивану Ивановичу

Вариант №1

- .Тема курсового проекта

Оборудование участка железной дороги устройствами числовой кодовой автоблокировки

2.Исходные данные для проектирования

– типовые проектные решения АБ-1-К-25-50-ЭТ-82, 410407 – ТМП

– кривая скорости для расстановки проходных светофоров

– род тока тяги поездов – переменный

– время хода четного поезда по перегону		18	мин.

– время хода нечетного поезда по перегону	17	мин.

– средняя скорость нечетного поезда		80	км/ч

– средняя скорость четного поезда			85	км/ч

– заданный размер движения				100	пар поездов

– система ограждения переезда			АПС

– марка крестовины входной стрелки		1/11

– примыкающая станция				Б

– интервал попутного следования поездов	6	мин.

– увязка перегонных устройств			с переездом

– сигнализация на входном светофоре		два желтых

– поездное положение	участки свободны

– длина переезда	8 м

– длина поезда	850м

3. Состав курсового проекта

Пояснительная записка:

– введение

– эксплуатационная часть

- выбор перегонных систем

- характеристика проектируемого участка

- Обоснование проектирования АБ на заданном участке

- Определение времени извещения о приближении поезда к переезду

– техническая часть

- Расстановка светофоров по кривой скорости

- Путевой план перегона

- Принципиальные схемы сигнальных установок

- Принципиальные схемы увязки автоблокировки с переездом

– технологическая часть

- Технология обслуживания проектируемых устройств (Проверка состояния приборов и штепсельных розеток со стороны монтажа)

- Спецификация аппаратуры и оборудования на проектируемом участке

– техника безопасности и вопросы экологии при обслуживании устройств автоблокировки

– заключение

– список использованных источников

Приложения

А  Перечень графического материала:

– расстановка светофоров по кривой скорости

– путевой план перегона

– принципиальные схемы двух попутных сигнальных установок (занят первый участок приближения).

– принципиальные схемы перегонных устройств и увязки с переездными или со станционными устройствами (с переездом)

4. Перечень основных вопросов, подлежащих разработке

- устройства числовой кодовой автоблокировки

- обеспечение безопасности движения поездов устройствами автоблокировки

- общая характеристика числовой кодовой автоблокировки

- перспективы развития перегонных устройств

- технология выполнения работы по техническому обслуживанию устройств АБ (Проверка состояния приборов и штепсельных розеток со стороны монтажа)

- мероприятия по обеспечению требований правил охраны труда при выполнении работ по техническому обслуживанию устройств АБ

Дата выдачи задания «       »   		20      г.

Срок окончания проекта «       » 		   20     г.

Председатель цикловой комиссии   ________  Рыжов Д.А.

Руководитель проекта  			  Шакурин А.А

Список используемой литературы

      - Казаков А.А. и др. Системы интервального регулирования движением поездов.- М.: Транспорт, 1986.

      - Под ред. Виноградовой В.Ю. Перегонные системы автоматики. - М.: Маршрут, 2005.

      - Казаков А.А. и др. Автоматизированные системы интервального регулирования движением поездов. - М.: Транспорт, 1995.

- Кравцов Ю.А. и др. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики. - М.: Транспорт, 1996.

- Новиков М.А. и др. Проектирование автоблокировки на железных дорогах. - М.: Транспорт, 1988.

- Кравченко Е.И., Швалов Д.В. Кодирование рельсовых цепей. - М.: Маршрут, 2006.

- Сапожников В. В., Борисенко Л. И., Лыков А. А., Молодцов В. П.. Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте,2011. -288с. Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226322

- Сапожников В. В., Кокурин И. М., Кононов В. А., Лыков А. А., Никитин А. Б.. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики. Учебник для вузов железнодорожного транспорта [Электронный ресурс] / М.:Маршрут,2006. -248с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226323