Новосибирский техникум железнодорожного транспорта –

структурное подразделение федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Сибирский государственный университет путей сообщения»

Учебно-методическое пособие

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольных работ

по МДК 01.02 Теоретические основы построения и эксплуатации перегонных систем автоматики

для студентов заочного отделения специальности  27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  (железнодорожном транспорте)

Новосибирск 2025

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Содержание, цель и задачи предмета. Роль и место дисциплины в подготовке специалиста. Предметы, на которых базируется изучение курса. Предметы, при изучении которых необходимы знания материалы данной программы.

Общие понятия о назначения перегонных систем автоматики. Роль устройств АТМ в обеспечении безопасности движения поездов. История развития устройств СЦБ. Краткие сведения о развитии системе. транспортной автоматики. Основные направления разработки и внедрения систем. Роль перегонных систем автоматики в обеспечении безопасности движения поездов.

Раздел 1. Основы интервального регулирования движения поездов

Понятие о пропускной способности перегонов и пути её повышения. Общие принципы интервального регулирования движения поездов на малодеятельных участках, магистральных линиях и участках с повышенной интенсивностью движения поездов.

Студент должен знать:

- Понятие об эксплуатационной работе железных дорог; места установки светофоров, габариты их установки, сигнальные цвета, их значения и видимость;

- понятие о пропускной способности перегонов и пути ее повышения; общие принципы интервального регулирования.

Студент должен уметь:

- устанавливать и проверять габарит установки, осуществлять регулировку и проверку видимости сигнальных огней светофоров;

- выполнять расчеты по определению пропускной способности перегонов при полуавтоматической блокировке и автоматической блокировке.

Раздел 2. Двухпутная автоматическая блокировка

Тема 2.1. Двухпутная односторонняя автоблокировка постоянного тока

Принципы построения автоблокировки постоянного тока. Элементы схемы автоблокировки, назначение цепей схемы автоблокировки. Взаимодействие цепей схемы при движении поезда. Защита от опасных отказов: при неисправности изолирующего стыка, перегорании ламп светофора.

Студент должен знать:

- основные элементы автоблокировки, состав цепей схемы автоблокировки, алгоритм работы схемы при движении поезда;

- защиту от опасных отказов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при ее нормальной работе и отказе.

Тема 2.2. Двухпутная односторонняя кодовая автоблокировка

2.2.1. 3-х значная автоблокировка переменного тока

Принципы построения кодовой автоблокировки с 3-х значной сигнализацией. Элементарная база кодовой автоблокировки. Назначение и состав цепи схемы автоблокировки. Назначение, устройство и работа дешифратора ДА. Взаимодействие цепей схемы автоблокировки при движении поезда. Схемные защиты при коротком замыкании изолирующего стыка.

Защита от опасных последствий при перегорании лампы красного огня светофора. Защита при неисправности счетчиков ДА;

Студент должен знать:

- принцип построения, основные элементы, состав цепей схемы;

- назначение, устройство и работу дешифратора автоблокировочного (ДА);

- алгоритм работы схемы автоблокировки при движении поезда, защиту от опасных отказов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы ври нормальной работе и отказах.

2.2.2. 4-х значная кодовая автоблокировка переменного тока

Основные положения 4-х значной кодовой автоблокировки. Состав цепей схемы и их назначение. Взаимодействие цепей схемы при движении поезда. Защита от опасных отказов.

Студент должен знать:

- особенности 4-х значной автоблокировки, Назначение цепей схемы;

- Алгоритм работы схемы при движении поезда, защиту опасных отказов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальной работе и отказах.

Тема 2.3. Двухпутная автоблокировка с двусторонним движением

2.3.1. Двухпроводная схема смены направления движения

Общие положения по переходу на неправильное направление движения. Элементарная база схемы. Работа схемы при правильном и неправильном направлении движения.

Студент должен знать:

- Назначение элементов схемы, порядок построения схемы;

- Динамику работы схемы, защиту от опасных отказов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы в любом ее состоянии.

2.3.2. Двухпутная автоблокировка постоянного тока для участков с двусторонним движением

Элементная база автоблокировки. Состав цепей схеямы и их назначение. Условия перехода на неправильное направление. Работа схемы автоблокировки при движении поезда в обоих направлениях.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы, состав цепей схемы;

- работу схемы автоблокировки при движении поезда в обоих направлениях.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальной работе автоблокировки и отказах.

2.3.3. Двухпутная автоблокировка непеременного тока для участков с двусторонним движением и 3-х значной сигнализацией

Элементная база схемы. Условия перехода на неправильное направление. Организационно-технические мероприятия по переходу на неправильное направление. Работа схемы при движении поезда в обоих направлениях. Защита от опасных отказов.

Студент должен знать:

- назначение цепей схемы и работу схемы при движении поезда;

- защиту от опасных отказов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальной работе автоблокировки и отказах.

2.3.4. Двухпутная автоблокировка переменного тока с 4-х значной сигнализацией и с двусторонним движением

Организация двустороннего движения. Работа схемы автоблокировки при движении в обоих направлениях. Защита от опасных отказов.

Студент должен знать:

- назначение цепей схемы, работу схемы автоблокировки при движении поезда и отказах;

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальной работе автоблокировки и отказах.

Раздел 3. Однопутная автоблокировка

Тема 3.1. Общая характеристика и особенности однопутной автоблокировки

Общие принципы построения однопутной автоблокировки, переключающие устройства однопутной автоблокировки.

Студент должен знать:

- принцип построения однопутной автоблокировки;

- переключающие устройства блокировки.

3.1.1. Четырехпроводная схема сметы направления

Элементарная база 4-х проводной схемы смены направления движения. Принцип построения схемы смены направления. Назначение цепей схемы. Нормальный режим смены направления. Вспомогательный режим смены направления. Защитные свойства схемы Смены направления.

Студент должен знать:

- назначение, принцип построения схемы;

- работу схемы в нормальном режиме;

- работу схемы при вспомогательном режиме;

- типовые отказы схем.

Студент должен уметь:

- осуществлять настройку схемы;

- анализировать её работу в различных режимах.

Тема 3.2. Однопутная автоблокировка постоянного тока

Состав цепей схемы автоблокировки. Работы схемы автоблокировки в обоих направлениях.

Студент должен знать:

- состав цепей полной схемы автоблокировки;

- работу схемы в обоих направлениях.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы автоблокировки.

Тема З.З. Однопутная автоблокировка переменного тока

Элементная база схемы автоблокировки. Состав цепей схемы автоблокировки. Работа схемы автоблокировки в обоих направлениях в нормальном режиме и при отказах. Защита от опасных отказов.

Студент должен знать:

- состав цепей полной схемы автоблокировки;

- работу схемы в обоих направлениях при нормальной работе автоблокировки и ее отказах;

- защиту от опасных отказов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы автоблокировки при нормальной работе и ее отказах

Раздел 4. Увязка перегонных устройств автоблокировки со станционными

Тема 4.1. Общие положения

Общие положения по увязке перегонных, устройств автоблокировки со станционными: состав цепей полной схемы увязки, особенности схем при различных марках крестовины входной стрелки станции и типе сигнализации.

Студент должен знать:

- общие положения по увязке перегонных устройств со станционными;

- принципы построения схем увязки;

- индикацию на табло ДСП.

Тема 4.2. Схема увязки автоблокировки переменного тока на 2-х путном и однопутном участке со станционными устройствами

Назначение цепей схему увязки перегонных устройств автоблокировки со станционными. Работа схемы увязки предвходного светофора с входным при различных марках крестовины, контроль приближения поезда, работа схемы увязки выходных светофоров с устройствами автоблокировки, контроль удаления поезда от станции для двухпутных и однопутных участков при автоблокировке переменного тока.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы и работу схемы увязки автоблокировки переменного тока на двухпутном и однопутном участках при приеме на пути станции по обычной и пологой марках крестовины;

- индикацию участков приближения н удаления на пульте-табло ДСП при приеме и отправлении поезда.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальной работе отказах.

Раздел 5. Автоматическая переездная сигнализация и автошлагбаумы

Тема 5.1. Назначение я видах устройств ограждения

Категории переездов, ограждающие устройства переездов в зависимости от категории. Оборудование переезда. Расчет участков приближения поезда к переезду, назначение заградительных светофоров, их сигнализация, назначение лунно-белого мигающего огня.

Студент должен знать:

- Категории переездов, виды устройств автоматики на переездах, оборудование переезда;

- Расчет участков приближения поезда к переезду;

- Назначение заградительных сигналов, их сигнализация.

Тема 5.2. Схема управления переездной сигнализацией

Элементы схемы управления переездной сигнализацией. Работа схемы светофорной сигнализации при основном и резервном питании.

Студент должен знать:

- элементы схемы, работу схемы при основном питании и резервном.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы.

Тема 5.3. Схема управления автошлагбаумами

Элементы схемы управления автошлагбаумом. Щиток управления. Работа схемы управления автошлагбаумами в автоматическом режиме. Полуавтоматическое управление автошлагбаумами

Студент должен знать:

- элементы схемы, работу схемы при приближении и удалении поезда;

- управление шлагбаумом и заградительными светофорами в случаях, отвечающих безопасности движения поездов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы;

- пользоваться устройствами в нештатных ситуациях.

Тема 5.4. АДСА на двухпутном участке с автоблокировкой переменного тока

Элементная база схемы. Работа схемы при заданном направлении движения и отказах.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы и динамику работы схемы АПСА на двухпутном участке с автоблокировкой переменного тока при нормальном действии и отказах.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы. Работа схемы при заданном направлении движения и отказах.

Тема 5.5. Схема управления переездной сигнализацией на 2-х путном участке с автоблокировкой постоянного тока

Назначение элементов схемы. Работа схемы при заданном направлении движения и отказах.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы, алгоритм и работу схемы в динамике;

- работу схемы при отказах.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальном действии и отказах.

Тема 5.6. Схема управления переездной сигнализацией на однопутном участке с автоблокировкой переменного тока

Особенности построения схем управления переездной сигнализацией при однопутной автоблокировке. Работа схемы АПСА при нормальном действии и отказах.

Студент должен знать:

- особенности построения схем управления переездной сигнализацией при однопутной автоблокировке;

- алгоритм работы схемы при нормальном действии и отказах.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальном действии и отказах.

Тема 5.7. Схема управления переездной сигнализацией при однопутной автоблокировке постоянного тока

Основные положения и особенности построения схемы. Работа схемы при нормальном действии и отказах.

Студент должен знать:

- основные положения и особенности построения схемы;

- алгоритм работы схемы при нормальном действии и отказах.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы при нормальном действии и отказах.

Раздел 6. Диспетчерский контроль за движением поездов

Тема 6.1. Общие положения построения системы

Назначение системы ЧДК, требования, предъявляемые к системе. Принцип построения системы, структурная схема.

Студент должен знать:

- назначение и требования, предъявляемые к системе, принцип организации системы;

- структурную схему организации системы, назначение элементов.

Тема 6.2. Передача информации с сигнальной установки на пост ДСП

Аппаратура передачи информации; Виды информации, передаваемой с сигнальной установки и переезда на пост ЭЦ. Работа ГКШ в нормальном режиме и при отказах на сигнальной установке или переезде.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы, виды информации, передаваемой с сигнальной установки и переезда на пост ЭЦ;

- работу ГКШ при нормальном действии автоблокировки и отказах

Студент должен уметь:

- выбирать тип ГКШ для сигнальной установки.

Тема 6.3. Прием информации на посту ДСП

Аппаратура ЧДК на посту ЭЦ. Назначение и работа схемы приема информации при нормальном действии и отказах.

Студент должен знать:

- назначение элементов схем;

- работу схемы при нормальном действии.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы

Тема 6.4. Передача информации с промежуточной станции на центральный пост к ДНЦ

Аппаратура передачи информации с промежуточной станции на центральный пост. Работа схемы при передаче информации.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы;

- работу схемы при передаче информации.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы.

Тема 6.5. Прием информации на посту ДНЦ

Функциональные узлы схемы приема информации. Работа схемы при приеме информации на посту ДНЦ.

Студент должен знать:

- функциональные узлы схемы, назначение элементов;

- работу схемы при приеме информации.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы.

Раздел 7. Проектирование и монтаж устройств автоблокировки

Путевой план перегона. Элементы путевого плана: сигнальные установки и их типы, магистральный кабель связи, электропитание сигнальных установок, элементы переездной сигнализации. Монтажные схемы, оборудование релейных шкафов и их типы. Защита сигнальной установки от перенапряжений.

Студент должен знать:

- путевой план перегона на однопутных и двухпутных участках при различных видах тяги;

- составление монтажных схем, защиту от атмосферных перенапряжений сигнальной установки.

Студент должен уметь:

- определять элементы путевого плана, составлять монтажные схемы;

- анализировать работу схем защиты.

Раздел 8. Автоматическая локомотивная сигнализация

Тема 8.1. Назначение и принципы построения АЛС

Назначение АЛС, классификация, принципы построения АЛС, обеспечение надежной работы АЛС.

Студент должен знать:

- назначение АЛС, виды АЛС, принципы построения систем АЛС.

Тема 8.2. Путевые устройства АЛС

8.2.1. Кодирование рельсовых цепей при автоблокировке постоянного тока

Кодовые рельсовые цепи и кодирующие устройства на перегоне с теплотягой. Схема кодирования при 2-х путной автоблокировке постоянного тока с двусторонним движением: взаимодействие функциональных узлов в установленном и неустановленном направлении.

Студент должен знать:

- работу схемы кодирования двухпутной автоблокировки постоянного тока на участках с двусторонним движением поездов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы.

8.2.2. Общие положения по кодированию станционных рельсовых цепей

Особые случаи изоляции стрелочных участков. Определение критической длины рельсовой цепи. Условия кодирования станционных рельсовых цепей.

Студент должен знать:

- условия и виды кодирования;

- особые случаи изоляции участков;

- определение критической длины рельсовой цепи.

Студент должен уметь:

- производить расчет критической длины рельсовой цепи;

- выполнять изоляцию участков.

8.2.3. Кодирование станционных рельсовых цепей в маршрутах приема

Аппаратура схемы кодирования рельсовых цепей маршрутов приема. Работа схемы при приеме поезда. берутся трехжильные с одной запасной жилой, а для участков с электрической тягой переменного тока с числом жил 5(1) или 3x2.

Кабельный ящик, условно изображаемый на путевом плане кружком, служит для того, чтобы провода от высоковольтно-сигнальной линии автоблокировки подвести к релейному шкафу. Кабельные ящики, подводящие к РШ сигнальные провода, применяются КЯ-10, КЯ-16 и КЯ-24. Цифры внутри кружочка, условно изображающего кабельный ящик, указывают количество клемм, к которым подведены только сигнальные провода, (рис.29,30,32,33).

В настоящее время в проектах автоблокировки с воздушными сигнальными линиями для улучшения условий эксплуатации высоковольтных трансформаторов ОМ установка последних предусматривается на отдельной выносной опоре. В этом случае питание от трансформатора ОМ в релейный шкаф подается отдельным кабелем. На выносной силовой опоре устанавливается кабельный ящик Типа КЯ-6 (рис. 29,30,32,33).

При электротяге переменного тока все сигнальные провода на перегоне проходят в магистральном кабеле связи и подвод их в релейный шкаф показан на путевом плане отлаем. Кабельные ящики КЯ-6 в данном случае используются только для перехода в кабель питающих проводов ПХ и ОХ от высоковольтной линии автоблокировки (см. рис. 30,33).

Жильность кабеля, соединяющего релейный шкаф с сигнальным кабельным ящиком, определяется количеством проводов, идущих от сигнальной линии к релейному шкафу. Кабельные жилы в этих проводах не дублируются.

Жильность кабеля, соединяющего релейный шкаф с кабельным ящиком КЯ-6 определяется количеством питающих проводов.

На участках с электротягой постоянного тока, необходимо предусмотреть резервное питание напряжением 10 кВ от линии электропередачи (ЛЭП), подвешенной на опорах контактной сети, а при электротяге переменного тока - от дополнительного провода контактной сети 27 кВ (КТПО на рис.30).

4.Высоковольтно-сигнальная линия автоблокировки с указанием типа линейного трансформатора ОМ и профиля линии при электротяге постоянного тока (рис.29). Количество сигнальных проводов на путевых планах (рис.29,30) показано с учетом возможности производства ремонтных работ и движения по неправильному пути.

Сигнальные провода, показанные на рир.29, имеют следующее назначение:

- ДСН, ОДСН - провода для включения реле двойного снижения напряжения на лампах перегонных светофоров, для работы устройств диспетчерского контроля типа ЧДК, во время производства ремонтных работ и движения поездов по неправильному пути они используются для смены направления движения;

- ИН, ОИН ( ИЧ, ОИЧ ) - провода для включения известительных цепей нечетного и четного направления движения;

- ЗС, ОЗС - провода для управления дополнительными показаниями предвходного светофора и контроля состояния второго участка приближения.

5. Высоковольтная линия автоблокировки с указанием типа линейного трансформатора и магистральный кабель связи при электротяге переменного тока (рис. 30.)

Сигнальные жилы, показанные на рис. 30,33, имеют следующее назначение:

- Н, ОН - для двухпроводной схемы смены направления при организации временного двустороннего движения поездов по одному из путей при капитальном ремонте другого (рис. 30);

- ДСН, ОДСН - для цепи двойного снижения напряжения, а также для работы диспетчерского контроля типа ЧДК;

- ИН, ОИН, ИЧ, ОИЧ - для включения известительных цепей нечетного и четного направления движения;

- ЗС, ОЗС - для управления дополнительными показаниями предвходного светофора и контроля состояния второго участка приближения ( рис. 30);

- Н, ОН - провода смены направления на однопутном участке ( рис. 32,33);

Студент должен знать:

- применение, элементную базу;

- работу рельсовых цепей ЦАБ и ЦАБ-АЛСО;

- схему включения аппаратуры.

Тема 9.2. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и изолирующими стыками (АБТс)

Основные положения АБТс. Аппаратура тональных рельсовых цепей. Линейные и сигнальные цепи АБТс. Кодирование рельсовых цепей. Смена направления движения АБТс.

Студент должен знать:

- назначение элементов схемы;

- работу схемы линейной цепи.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы.

Тема 10.4. Схема увязки РПБ со станционными устройствами

Схемы включения путевых реле при различных видах тяги. Схема контроля прибытия поезда с перегона на станцию.

Студент должен знать:

- схемы включения путевых реле при различных видах тяги;

- схему контроля прибытия поезда с перегона на станцию.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы.

Тема 10.5. РПБ на двухпутном участке

Структурная схема однопутной РПБ ГТСС. Аппаратура управления и контроля. Порядок действий на аппаратах при отправлении и приеме поезда. Схема линейной цепи однопутной РПБ ГТСС.

Студент должен знать:

- схему линейной цепи при приеме и отправлении поездов.

Студент должен уметь:

- анализировать работу схемы

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 1

Задание на контрольную работу № 1 составлено в 50 вариантах. Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента по табл. 1.

Таблица 1

Таблица вариантов контрольной работы № 1,2,3

| Две последние цифры шифра | Вариант | Номера вопросов и задач | Две последние цифры шифра | Вариант | Номера вопросов и задач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 51 | 1 | 1,11,21,31 | 26 76 | 26 | 6,19,30,34 |
| 02 52 | 2 | 2, 12,22,32 | 27 77 | 27 | 7,18,26,39 |
| 03 53 | 3 | 3, 13,23,33 | 28 78 | 28 | 8,20,28,36 |
| 04 54 | 4 | 4, 14,24,34 | 29 79 | 29 | 9,16,27,35 |
| 05 55 | 5 | 5, 15,25,35 | 30 80 | 30 | 10,17,29,37 |
| 06 56 | 6 | 6, 16,26,3 6 | 31 81 | 31 | 1,13,22.40 |
| 07 57 | 7 | 7, 17,27,37 | 32 82 | 32 | 2,11,25,38 |
| 08 58 | 8 | 8, 18,28,38 | 33 83 | 33 | 3,14,21,39 |
| 09 59 | 9 | 9, 19,29,39 | 34 84 | 34 | 4,15,23,36 |
| 10 60 | 10 | 10, 20,30,40 | 35 85 | 35 | 5,12,24,31 |
| 11 61 | 11 | 1,15,24,35 | 36 86 | 36 | 5,12,24,31 |
| 12 62 | 12 | 2, 14,23,34 | 37 87 | 37 | 7,16,29,32 |
| 13 63 | 13 | 3, 12,25,33 | 38 88 | 38 | 8,19,26,33 |
| 14 64 | 14 | 4, 13,21,32 | 39 89 | 39 | 9,20,28,37 |
| 15 65 | 15 | 5, 11,22,31 | 40 90 | 40 | 10,18,27,34 |
| 16 66 | 16 | 6, 20,27,36 | 41 91 | 41 | 1,12,25,32 |
| 17 67 | 17 | 7, 19,28,37 | 42 92 | 42 | 2,13,24,33 |
| 18 68 | 18 | 8, 17,26,38 | 43 93 | 43 | 3,15,21,35 |
| 19 69 | 19 | 9, 18,30,39 | 44 94 | 44 | 4,11,22,34 |
| 20 70 | 20 | 10,16,29,40 | 45 95 | 45 | 5,14,23,38 |
| 21 71 | 21 | 1, 14,22,33 | 46 96 | 46 | 6,18,29,31 |
| 22 72 | 22 | 2, 16,23,31 | 47 97 | 47 | 7,20,28,39 |
| 23 73 | 23 | 3, 11,24.32 | 48 98 | 48 | 8,16,27,40 |
| 24 74 | 24 | 4, 12,25,40 | 49 99 | 49 | 9,17,26,37 |
| 25 75 | 25 | 5,13,21,38 | 50 00 | 50 | 10,15,29,36 |

Вопросы №№1-10

Определите пропускную способность перегона при полуавтоматической блокировке и автоблокировке с параллельным графиком движения (исходные данные взять из табл. 2):

1. На однопутном участке и поясните назначение графика движения поездов с указанием основных его типов.

2. На однопутном участке и перечислите раздельные пункты и укажите назначение каждого из перечисленных пунктов;

3. На однопутном участке и укажите способы повышения пропускной способности перегонов.

4. На однопутном участке и поясните, в чем состоит скоростной принцип сигнализации, принятый на железных дорогах.

5. На однопутном участке и опишете все возможные показания входного светофора для станции со стрелками, имеющими марку крестовины 1/11.

6. На двухпутном участке и опишите все возможные разрешающие показания предупредительного и входного светофоров для станции со стрелками, имеющими пологую марку крестовины 1/18.

7. На двухпутном участке и поясните способы разграничения попутно следующих поездов при автоблокировке.

8. На двухпутном участке и опишите все возможные разрешающие показания предупредительного и входного светофоров для станции со стрелками, имеющими марку крестовины 1/11.

9. На двухпутном участке и опишите все возможные показания входного светофора для станции со стрелками, имеющими пологую марку крестовины 1/18.

10. На двухпутном участке и укажите виды скоростей движения “поезда на участке железной дороги.

Таблица 2

| № п/п | Исходные данные | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | t1 - время хода четного поезда по перегону, мин. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 | t2 - время хода нечетного поезда по перегону, мин. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3 | - поправка на разгон и замедление поездов, имеющих остановки на ст. А и Б, мин. | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | - дополнительное время: при ПАБ при АБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | I - минимальный интервал поездов в пакете, мин. | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |

Вопросы №№ 11-40

11. Для заданного участка пути железной дороги с учетом поездного положения (рис. 1) и отказа: не включается огневое реле 0 у светофора 4, составьте схему односторонней автоблокировки постоянного тока, объясните возможные причины указанного отказа в работе схемы и способы их устранения. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

Рис.1

12. Для заданного участка железной дороги (рис. 1) с учетом поездного положения и неисправности в работе устройств: произошло короткое замыкание изолирующих стыков у светофора 4 с желтым огнем; составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки постоянного тока. Укажите назначение рельсовой цепи в этой системе автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки для заданных условий.

13. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 1) и отказа: не горит лампа желтого огня на светофоре 4, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Укажите назначение кодового путевого трансмиттера КПТ в кодовой автоблокировке. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

14. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 1) и отказа: у светофора 4 беспорядочно работает реле И, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки, переменного тока частотой 25 Гц. Укажите в этой системе автоблокировки роль дешифраторе ДА, и объясните возможную причину указанной неисправности. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

15. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного. положения (рис. 2) и отказа: не работает реле зеленого огня 3 у светофора 5, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Укажите назначение кодовой рельсовой цепи в этой системе автоблокировки. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

Рис.2

16. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 2) и отказа: у светофора 5 беспорядочно работает реле И, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Укажите назначение дешифратора ДА для этой системы автоблокировки и объясните возможные причины указанной неисправности. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях. '

17. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 2) й отказа: у светофора 5 реле И работает, а реле Ж не возбуждается, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Укажите назначение дешифратора ДА для этой системы автоблокировки. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

18. Для заданного участка пути железной дороги с учетом поездного положения (рис,2) и отказа: не срабатывают реле Ж и 3 у светофора 3, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц. Укажите назначение сигнальных реле Ж и 3. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

19. Для заданного участка железой дороги с учетом поездного положения (рис. 3) и отказа: не работает реле И у светофора 7. Составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Укажите назначение кодовой рельсовой цепи в этой системе автоблокировки и объясните возможные причины указанного отказа. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

Рис.3

20. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 3) и отказа: не работает огневое реле 0 у светофора 5, составьте схему односторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц. Укажите назначение огневых реле, применяемых в кодовой автоблокировке, и объясните возможные причины указанного отказа. Поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

21. Для заданного участка железной дороги (рис. 4) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц с двусторонним движением для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Перечислите организационно-технические мероприятия по переходу на двустороннее движение по открытому пути двухпутного перегона при односторонней автоблокировке переменного тока и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

Рис.4

22. Для заданного участка железной дороги, (рис. 4) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Укажите принципы регулирования Движения поездов по неправильному пути двухпутного перегона и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

23. Для заданного участка железной дороги (рис. 4) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки постоянного тока для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Перечислите организационно-технические мероприятия по переходу на двустороннее движение и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

24. Для заданного участка железной дороги (рис. 5) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Объясните, как происходит смена направления движения по неправильному пути и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

Рис.5

25. Для заданного участка железной дороги (рис. 5) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Укажите принцип регулирования движения поездов по неправильному пути двухпутного перегона и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

26. Для заданного участка железной дороги (рис. 5) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки постоянного тока для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Объясните, как происходит смена направления движения по неправильному пути и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

27. Для заданного участка железной дороги (рис. 6) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки постоянного тока для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Объясните, как осуществляется контроль состояния впереди лежащих блок-участков при движении поезда по неправильному пути и поясните действие схемы в заданных условиях.

Рис.6

28. Для заданного участка железной дороги (рис. 6) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Объясните, как осуществляется контроль состояния впереди лежащих блок-участков при движении поезда по неправильному пути и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

29. Д ля заданного участка железной дороги (рис. 7) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц для двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

Рис.7

30. Для заданного участка железной дороги (рис. 7) с учетом поездного положения составьте схему двухпутной автоблокировки постоянного тока д ля двух сигнальных установок при движении поезда по неправильному пути. Поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

31. Для заданного однопутного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 8) и перегорании основной нити лампы красного огня на светофоре 4 составьте схему двусторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Перечислите переключающие устройства в этой схеме автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

Рис. 8.

32. Для заданного однопутного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис.8) и остановки КПТ у светофора 4 в положении замкнутого контакта, составьте схему двусторонней трехзначной автоблокировки перемнного тока частотой 25 Гц. Объясните назначение переключающих устройств в этой схеме автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

33. Для заданного однопутного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 9) и постоянно замкнутого тылового контакта реле И у светофора 6 составьте схему двусторонней автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц. Укажите порядок возбуждения реле  IH и 2H (1ПТ и 2ПТ) на сигнальных установках в зависимости от установленного направления движения и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

Рис. 9.

34. Для заданного однопутного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис. 10) и обрыва линейного провода между светофорами 4 и 6 составьте схему двусторонней трехзначной автоблокировки постоянного тока. Укажите назначение линейной цепи в этой системе автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

Рис. 10.

35. Вычертите цепь смены направления четырехпроводной схемы изменения направления движения на однопутном участке , когда станция А, находящаяся в режиме “Отправление”, перешла в режим “Прием”. Укажите назначение схемы изменения направления движения на однопутном участке и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

36. Вычертите цепь контроля перегона четырехпроводной схемы смены направления движения на однопутном участке в момент занятости перегона поездом, отправленным со ст. Б на ст. А. Объясните защитные свойства схемы смены направления при кратковременной потере шунта на перегоне и поясните действие составленной схемы в заданных условиях.

37. Вычертите цепи схемы изменения направления движения на однопутном участке , участвующие во вспомогательном режиме смены направления движения. Поясните и укажите назначение вспомогательного режима смены направления движения и поясните действие составленной схемы при изменении направления движения на перегоне ( от ст. Б к ст. А) вспомогательным режимом.

38. Для заданного однопутного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис.9) и перегорания лампы красного огня на светофоре 4 составьте схему двусторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц. Укажите назначение сигнального реле С в этой системе автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

39. Для заданного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис.9) и лопнувшего рельса блок-участка, ограждаемого светофором 6, составьте схему двусторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц. . Укажите назначение рельсовой цепи  в этой системе автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

40. Для заданного однопутного участка железной дороги с учетом поездного положения (рис.10) и понижения  емкости конденсаторов в дешифраторе ДА светофора 4 составьте схему двусторонней трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц. Укажите назначение дешифратора ДА для работы кодовой автоблокировки и поясните действие составленной схемы автоблокировки в заданных условиях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к выполнению контрольной работы №1

К выполнению контрольной работы №1 следует приступать после изучения программного материала по темам <Основы сигнализации >, <Организация движения поезда>,<Двухпутная автоблокировка>. При этом из курса “Основы автоматики и телемеханики” следует повторить построение схем рельсовых цепей постоянного тока с импульсным питанием , кодовых рельсовых цепей переменного тока частотой 50 и 25 Гц, тональных рельсовых цепей , а также принципы контроля замыкания изолирующих стыков смежных рельсовых цепей.

Контрольная работа №1 должна состоять из чертежей и соответствующих пояснений к ним. Чертежи должны быть выполнены на миллиметровой бумаге. Элементы электрических схем должны изображаться в соответствии с действующими ГОСТами и техническими обозначениями, принятыми в устройствах СЦБ. Пояснения к каждому заданию должны быть четкими , краткими и достаточно полно охватывать тему задания.

Задание на контрольную работу №1 содержит четыре вопроса. Вопросы с 1 по 10 посвящены изучению методики выполнения расчета пропускной способности перегона при полуавтоматической и автоматической блокировке ; вопросы с 11 по 20 – изучению устройства и принципа действия двухпутной автоблокировки постоянного и переменного тока  ; вопросы с 21 по 30 – изучения принципа действия устройств автоблокировки при организации временного двустороннего движения поездов по одному из путей двухпутного перегона при капитальном ремонте другого пути ; вопросы с 31 по 40 – изучению принципа построения схемы изменения направления движения на однопутном участке и схем различных систем однопутной автоблокировки.

Прежде ,чем приступить к ответу на вопрос контрольной работы , следует внимательно проанализировать по учебнику [2] методику расчета пропускной способности перегона на стр. 17-18, а также принцип работы схем в динамике движения поезда. Затем проанализировать действие заданной схемы при различных отказах, уяснив при этом , что любой отказ в работе схемы приводит к более запрещающему показанию светофора. После этого следует вычертить заданную схему с учетом поездного положения , которое показано на рисунке задания , в соответствии с вариантом и указанной неисправностью или без нее. Цепи реле, находящиеся под током, следует показать цветным карандашом (синим, зеленым и т.д., только не красным). Состояние реле (под током или без тока ) и положение их контактов ( замкнут или разомкнут) должны соответствовать показаниям проходных светофоров, приведенным на рисунках задания , с учетом влияния заданной неисправностью.

При ответе на вопрос 1-5 в расчете пропускной способности однопутного перегона , оборудованного автоблокировкой , учесть, что при двух поездах  в пакете К=2 пропускная способность будет равна:

x=1440 2t1+t2+τ+2 I

Пар поездов, где I – интервал попутного следования поездов.

При ответе на вопросы 11 и 12 контрольной работы №1 следует взять за основу рис. 5.4 учебника [2]. При этом следует иметь в виду , что по условию вопроса задано направление движения противоположенное тому, которое рассматривается на рис. 5.4 учебника [2]. Поэтому следует сначала уяснить , какие изменения должны быть внесены в схему автоблокировки (рис. 5.4) в зависимости от рельсовых и линейных цепей. При составлении схемы автоблокировки для заданных двух сигнальных установок следует иметь в виду, что в системе автоблокировки постоянного тока входной конец блок-участка всегда является питающим, а выходной – релейным , а линейное реле располагается всегда в релейном шкафу светофора, ограждающего блок-участка , к которому оно относится, и питание в линейные провода подается из  релейного шкафа впереди расположенного светофора.

При ответе на вопросы с 13 по 20 следует воспользоваться рис. 5.13. учебника [2]. При составлении схемы трехзначной автоблокировки переменного тока для заданного направления движения следует иметь в виду , что в системе кодовой автоблокировки переменного тока частотой 25 или 50 Гц выходной конец блок-участка всегда является питающим, а входной конец блок-участка – релейным.

При ответе на вопрос 20 следует иметь в виду, что в настоящее время для включения красного огня на проходном светофоре применяются двухнитевые лампы. Схему включения и контроля такой лампы рассмотрите на рис. 5.16. учебника [2] и используйте ее при составлении заданной схемы автоблокировки переменного тока.

При ответе на вопросы 21-30 по организации временного двустороннего движения поездов по одному из путей двухпутного перегона при капитальном ремонте другого пути, следует вычертить для заданного в варианте поездного положения только те цепи автоблокировки , которые участвуют при регулировании движения поезда по неправильному пути.

При ответе на вопросы 21,22,24,25,28,29 контрольной работы следует взять за основу рис.5.16. учебника [2], а при ответе на вопросы 23,26,27,30 – рис.5.7 учебника [2].

При рассмотрении работы схемы, показанной на рис.5.7 учебника [2], следует иметь в виду , что на этой схеме отсутствуют цепи выбора сигнального кода для подачи его в рельсовую цепь  блок-участка при неправильном направлении движении поезда. Поэтому для того, чтобы составить полную схему автоблокировки постоянного тока при ее работе по неправильному пути , следует еще воспользоваться рис.10.4 учебника[2], на котором отражена схема выбора сигнального кода при движении поезда по неправильному пути (см.схему сигнальной установки №3).

При ответе на вопросы 31-34 и 38-40 сначала следует уяснить , что для смены направления на каждой сигнальной установке применены реле направления  Н и повторители его поляризованного якоря – реле 1Н и 2Н, который следует уяснить, проанализировав рис.6.3 учебника [2].

При ответе на вопросы 31,32,33,40 следует за основу взять рис.6.6 учебника [2], на вопросы 34,38,39 – рис.6;5 учебника [2], на вопросы 35,36,37 – рис.6.2 учебника [2].

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №2

Задание на контрольную работу №2 составлено в 50 вариантах.

Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента по табл.1.

- Поясните принцип построения систем автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и изолирующими стыками на сигнальных точках (АБТс). Составьте схему линейной и сигнальной цепей АБТс для одной сигнальной точки при горении на светофоре желтого огня.

- Поясните принцип построения системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и изолирующими стыками на сигнальных точках (АБТс). Составьте схему кодирования рельсовых цепей в системе АБТс в заданном направлении движения.

- Поясните принцип построения системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и изолирующими стыками на сигнальных точках (АБТс). Составьте схему кодирования рельсовых цепей в системе АБТс при изменении направления движения.

- Поясните принцип построения автоблокировки с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков (АБТс). Составьте схему двухпутной АБТ для двух сигнальных установок при движении в правильном направлении.

- Поясните принцип построения автоблокировки с тональными рельсовыми цепями без изолирующих стыков (АБТс). Составьте схему двухпутной АБТ для двух сигнальных установок при движении в неправильном направлении.

- Укажите назначение автоблокировки с централизованными размещением аппаратуры и поясните принцип действия схемы ЦАБ с неограниченными рельсовыми цепями, показав состояние этой схемы при передаче в рельсовую цепь 2П кода Ж.

- Поясните назначение и принципы построения системы автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры ЦАБ. Составьте схему ЦАБ с неограниченными рельсовыми цепями при занятии поездом участка 2П и передаче кода КЖ.

- Поясните принцип построения , элементарную базу унифицированной автоблокировки УСАБ , укажите тип рельсовой цепи и объясните , для чего используются два путевых реле.

- Охарактеризуйте принцип построения унифицированной системы автоблокировки УСАБ, поясните назначение функциональных узлов и принцип работы схемы контроля проследования поезда.

- Укажите назначение и достоинства унифицированной системы автоблокировки УСАБ. Поясните назначение тестовой проверки и принцип программной проверки работы рельсовой цепи.

- Для заданного участка  и поездного положения(рис.11) вычертите схему увязки (извещение о приближении поезда и соответствие в показаниях входного и предвходного светофоров) двухпутной трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте приема на главный путь 1П. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения. Рис. 11

- Для заданного участка и поездного положения (рис.11) вычертите схему увязки (извещение о приближении поезда и соответствие в показаниях входного и предвходного светофоров) двухпутной трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте приема на боковой путь 3П. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка и поездного положения (рис.11) вычертите схему увязки (извещение о приближении поезда и соответствие в показаниях входного и предвходного светофоров) двухпутной трехзначной кодовой автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте приема на главный путь 1П. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка и поездного положения (рис.11) вычертите схему увязки(извещение о приближении поезда и соответствие в показаниях входного и предвходного светофоров) двухпутной трехзначной кодовой автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте приема на боковой путь 3П. На станции стрелка с маркой крестовины стрелочного перевода 1/18. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка и поездного положения (рис.12) вычертите схему увязки (извещение об удалении поезда и соответствие в показаниях выходного светофора с первым по удалению перегонным светофором) двухпутной трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц в установленном маршруте отправления с пути 4П. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения. Рис.12

- Для заданного поездного положения (рис.12) вычертите схему увязки (извещение об удалении поезда и соответствие в показаниях выходного светофора с первым по удалению перегонным светофором) двухпутной трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц в установленном маршруте отправления с пути 2П. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка ( рис.13) вычертите схему увязки (извещение о приближении поезда и соответствие в показаниях входного и предвходного светофоров) однопутной трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 50 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте приема на боковой путь 1П при условии, что принимаемый на станцию поезд находится на втором участке приближения  2ГП. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения. Рис. 13

- Для заданного участка (рис. 13) вычертите схему увязки(извещение об удалении поезда и соответствие в показаниях выходного светофора с первым по удалению перегонным светофором) однопутной трехзначной автоблокировки переменного тока частотой 25 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте отправления с 1П при условии, что ранее отправившийся со станции поезд находится на втором участке удаления 2ГП. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка (рис. 13) вычертите схему увязки (извещение о приближении поезда и соответствие в показаниях входного и предвходного светофоров) однопутной трехзначной кодовой автоблокировки частотой 50 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте приема на боковой путь ЗП с остановкой при условии, что принимаемый на станцию поезд находится на втором участке приближения 2ГП. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка (рис. 13) вычертите схему увязки (извещение об удалении поезда и соответствие в показаниях выходного светофора с первым по удалению перегонным светофором) однопутной трехзначной кодовой автоблокировки частотой 25 Гц со станционными устройствами в установленном маршруте отправления с ЗП при условии, что ранее отправившийся поезд со станции находится на втором участке удаления 2ГП. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка (рис. 14) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке железной дороги с автоблокировкой постоянного тока при условии, что поезд находится на участке приближения с подачей извещения за два блок-участка. Поясните работу схемы для заданного поездного положения и объясните, как осуществляется выдержка времени на включение переездных устройств и в каких случаях она применяется в схеме. Рис. 14

- Для заданного участка (рис. 15) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке с автоблокировкой переменного тока при условии, что поезд находится на переезде, вступив уже на участок удаления. Поясните работу схемы для заданного поездного положения. Рис. 15

- Для заданного участка (рис. 16) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном  участке при автоблокировке постоянного тока при условии, что поезд освободил переезд и находится на участке удаления. Поясните динамику работы схемы при открытии переезда. Рис. 16

- Для заданною участка (рис. 14) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке е автоблокировкой переменного тока при условии, что поезд находится на участке приближения с подачей извещения за два блок-участка. Поясните динамику работы схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка (рис: 15) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке с автоблокировкой переменного тока при условии, что поезд находится на переезде, вступив уже на участок удаления. Поясните работу схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка (рис. 16) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на двухпутном участке с автоблокировкой переменного тока при условии, что поезд освободил переезд и находится на участке удаления. Поясните динамику работы схемы при открытии переезда.

- Составьте схему управления автошлагбаумом А и щитка управления при условии, что шлагбаум находится в закрытом положении из-за движущегося по переезду поезда. Поясните работу составленной схемы для заданного поездного положения.

- Для заданного участка (рис. 17) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на однопутном участке с автоблокировкой постоянного тока при условии, что поезд освободил переезд и находится на участке удаления. Поясните динамику работы схемы в заданном поездном положении. Рис. 17

- Составьте схему управления автошлагбаумом Б и щитка управления при условии экстренного закрытия переезда. Поясните работу составленной схемы для заданного случая.

- Для заданного участка (рис. 17) составьте схему управления автоматической переездной сигнализацией на однопутном участке с автоблокировкой переменного тока при условии, что поезд освободил переезд и находится на участке удаления. Поясните динамику работы схемы в заданном поездном положении.

- Укажите назначение устройств диспетчерского контроля. Перечислите объекты, подлежащие контролю в системе диспетчерского контроля движения поездов, и приведите классификацию систем диспетчерского контроля; укажите их технико-эксплуатационные показатели.

- Объясните назначение устройств диспетчерского контроля движения поездов и поясните принцип передачи контрольной информации с перегона на станцию в системе ЧДК.

- Приведите перечень контрольной информации, которая передается в системе ЧДК, и поясните принцип передачи контрольной информации с промежуточной станции на центральный пост.

- Укажите назначение частотного диспетчерского контроля движения поездов. Поясните принцип работы генератора ГКШ сигнальной установки при передаче информации с перегона блок-участок свободен, устройства автоблокировки исправны и объясните, как контролируется эта информация при приеме ее на станции.

- Приведите технико-экономические показатели системы частотного диспетчерского контроля. Поясните принцип работы генератора ГКШ сигнальной установки при Передаче информации с перегона- блок-участок занят и объясните ,как контролируется эта информация при приеме ее на станции.

- Укажите достоинства системы частотного диспетчерского контроля. Поясните принцип работы генератора ГКШ сигнальной установки при передаче информации с перегона о неисправности автоблокировочного дешифратора и объясните, как контролируется эта информация при приеме ее на станции.

- Поясните устройство генератора ГКШ частотного диспетчерского контроля движения поездов и принцип его работы при передаче информации с перегона о перегорании нити лампы красного огня проходного светофора и объясните, как контролируется эта информация при приеме ее на станции.

- Поясните устройство генератора ГКШ частотного диспетчерского контроля движения поездов и принцип его работы при передаче информации с перегона о прекращении передачи основного питания на сигнальной установке и объясните, как контролируется эта информация при приеме ее на станции.

- Поясните устройство генератора ГКШ частотного диспетчерского контроля движения поездов и принцип его работы при передаче информации с перегона о прекращении подачи резервного питания на сигнальной установке и объясните, как контролируется эта информаций при приеме ее на станции.

- Поясните принцип передачи сигнальной информации с промежуточных станций на диспетчерский пост в системе частотного диспетчерского контроля и объясните, как осуществляется контроль за состоянием объектов в помещении диспетчера системы ЧДК.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы №2

К выполнению контрольной работы №2 следует приступать после изучения программного материала по новым системам автоблокировки, увязке перегонных устройств автоблокировки со станционными устройствами, автоматической переездной сигнализации и диспетчерскому контролю за движением поездов.

Требования по оформлению контрольной работы №2 остаются те же, что и в контрольной работе №1.

Задание на домашнюю контрольную работу №2 содержит четыре вопроса. Вопросы контрольной работы с 1 по 10 посвящены изучению построения новых систем интервального регулирования движения поездов; с 11 по 20 - изучению принципов построения схем увязок различных систем автоблокировки со станционными устройствами; с 21 по 30-изучению принципа действия различных схем управления автоматической переездной сигнализацией; с 31 по 40 - изучению устройства и принципа действия частотного диспетчерского контроля движения поездов.

При ответе на вопросы с 1 по 10 сначала следует проанализировать принцип построения новых систем интервального регулирования движения поездов. При ответе на эти вопросы следует изучить материал на стр. 82-111 учебника [1], а также внимательно изучить схемы на рисунках 5.1, 5.2, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13.

При ответе на вопросы с 11 по 20 следует обязательно отразить па составленной схеме увязки заданное поездное положение и выделить электрические цепи, изменившие свое нормальное состояние, цветным карандашом, а в пояснении следует записать динамику работы схемы увязки, используя структурную запись схемы.

Составленная схема увязки заданной системы автоблокировки со станционными устройствами должна отражать: соответствие в показаниях входного и предупредительного светофоров по приему или любого выходного светофора с первым по удалению перегонным светофором, извещение о приближении или удалении поезда за два блок-участка перед станцией. В схеме увязки станционных устройств с кодовой автоблокировкой должна быть отражена подача кодов АЛС, соответствующих показаниям входного светофора, в рельсовую цепь первого участка приближения в установленном маршруте приема или прием кодов из рельсовой цепи первого участка удаления в установленном маршруте отправления. При ответе на вопросы. № 11,12, следует за основу взять рис. 6.2 учебника [1]. При ответе на вопросы №13,14,15 и 16 следует взять за основу рис 6.2,6.3 учебника [1]. Причем на этой схеме нет элементов увязки, связанных с
подачей кодов в рельсовую цепь первого участка приближения. Чтобы схема увязки с кодовой автоблокировкой была более полной, следует еще использовать элементы схемы рис. 10.11 учебника [2].

При ответе на вопросы 17 или 18 следует взять за основу рис.6.5, а при ответе на вопрос 19,20 - рис. 6.5, 6.6 учебника [1].

При ответе на вопросы с 21 по 30 следует проанализировать работу схемы управления автоматической переездной сигнализацией и в соответствии с заданием составить схему управления автоматической переездной сигнализацией, показав только те цепи, которые участвуют в схеме управления АПС и включают реле ЧВ (НВ), которое включает или выключает ограждающие устройства на переезде.

При ответе на вопросы 21, 23 следует ваять за основу рис.8.7 учебника [2]. При ответе на вопросы 22, 24,25, 26 следует взять за основу рис. 8.8 учебника [2]. При ответе на вопросы 27,29 следует взять за основу рис. 8.5 и 8.6, при ответе на вопрос 28 - рис. 8.9, а при ответе на вопрос 30 - рис. 8.10 учебника [2].

При ответе на вопросы с 31 по 40 сначала следует проанализировать принципиальные решения частотного диспетчерского контроля движения поездов по учебнику [1], а затем приступить к выполнению задания.

При ответе на вопросы 32, 33 следует использовать структурную схему сбора информации с перегонной установки на промежуточную станцию и передачи ее на диспетчерский пост, приведенную на рис. 9.1 учебника [2].

При ответе на вопросы 34,35,36,37,38,39 следует использовать схему генератора ГКШ, приведенную на рис. 9.4 учебника [2]. Причем, вычерченная схема генератора ГКШ должна отражать конкретное состояние, заданное в вопросе.

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ №3

Задание на контрольную работу №3 составлено в 50 вариантах.

Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента по табл.1.

- Для заданного участка с учетом поездного положения (рис. 35) составьте схему кодирования рельсовых цепей при двухпутной автоблокировке переменного тока частотой 25 Гц с двусторонним движением и движении поезда в правильном направлении.  Приведите краткие пояснения динамики работы составленной
схемы.

- Для заданного участка с учетом поездного положения (рис.36)
составьте схему кодирования рельсовых цепей при двухпутной автоблокировке переменного тока частотой 25 Гц с двусторонним движением при движения поезда в правильном направлении и приведите краткие пояснения динамики работы составленной схемы.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте приема на боковой путь с остановкой в момент нахождения поезда на участке приближения 1УП. Поясните состояние составленной схемы для заданного поездного положения и объясните, в чем состоит предварительный принцип кодирования рельсовых цепей на станции.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте приема на главный путь с остановкой в момент нахождения поезда на участке НП. Поясните состояние составленной схемы для заданного поездного положения и перечислите основные положения по включению схемы кодирования станционных рельсовых цепей в маршруте приема.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте приема на боковой путь ЗП с остановкой и нахождении поезда на участке 11. СП. Поясните состояние составленной схемы для заданной ситуации и перечислите основные положения по включению схемы кодирования станционных рельсовых цепей в маршруте приема.

- Для заданной части станции (рис.37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте пропуска по главному пути и нахождении поезда на участке 1-5СП. Поясните состояние составленной схемы для заданного поездного положения и объясните в чем состоит предварительный принцип кодирования станционных рельсовых цепей.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте пропуска по главному пути и нахождении поезда на участке 13-17СП. Поясните состояние составленной схемы для заданного поездного положения и объясните работу применяемой рельсовой цепи с двухчастотным питанием в шунтовом режиме.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте отправления при открытии выходного светофора ЧП на желтый огонь и нахождении поезда на участке 9СП. Поясните состояние составленной схемы для заданного поездного положения и перечислите основные положения по включению схемы кодирования станционных рельсовых цепей в маршруте отправления.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте отправления при открытии выходного светофора Ч4 на желтый огонь и вступлении поезда на участок 7СП. Поясните состояние составленной схемы для заданной поездной ситуации и перечислите основные положения по включению схемы кодирования станционных рельсовых цепей в маршруте отправления.

- Для заданной части станции (рис. 37) составьте схему кодирования станционных фазочувствительных рельсовых цепей в установленном маршруте отправления при открытии выходного светофора Ч2 на зеленый огонь и нахождении поезда на участке ЗСП. Поясните состояние составленной схемы для заданного поездного положения и объясните, в чем состоит предварительный принцип кодирования станционных цепей.

- Вычертите схему реле-счетчиков дешифратора ДКСВ1 при приеме кода 3. Применяя структурную запись электрических цепей, поясните защиту счетной схемы при приеме свыше трех импульсов.

- Вычертите схему реле соответствия дешифратора типа ДКСВ1 при прекращении кодирования после приема кода Ж. Поясните работу этой схемы для заданного состояния, а также назначение реле соответствия.

- Вычертите схему сигнальных реле дешифратора ДКСВ1 при смене желтого огня с красным на желтый огонь после получения 3-х циклов кода Ж. Поясните работу этой схемы для заданного состояния.

- Вычертите схему сигнальных реле локомотивного дешифратора типа ДКСВ 1 при смене желтого огня на зеленый, когда реле соответствия С обесточивается. Поясните работу этой схемы для заданного состояния.

- Вычертите схему сигнальных реле дешифратора ДКСВ I при смене желтого огня на желтый огонь с красным после получения
3-х циклов кода КЖ. Поясните работу схемы для заданного
состояния.

- Вычертите схему контроля скорости и проверки бдительности
дешифратора ДКСВ1 при смене зеленого огня на желтый в случае превышения фактической скорости над контролируемой при проезде светофора с зеленым огнем. Поясните работу схемы для заданного состояния.

- Вычертите схему контроля скорости и проверки бдительности дешифратора ДКСВ1 при смене желтого огня на желтый огонь с красным при проезде светофора с желтым огнем с допустимой скоростью. Поясните работу схемы для заданного состояния.

- Вычертите схему контроля скорости и проверки бдительности дешифратора ДКСВ1 при проезде светофора с красным огнем со скоростью, превышающей скорость проверки бдительности. Поясните, как регистрируется превышение скорости при желтом с красным огнем локомотивного светофора.

- Вычертите схему контроля скорости и проверки бдительности дешифратора ДКСВ1 при смене зеленого огня на белый. Поясните работу схемы для заданного момента и превышения скорости движения поезда при появлении белого огня.

- Вычертите схему контроля скорости и проверки бдительности дешифратора ДКСВ1 при смене желтого огня на белый. Поясните работу схемы для заданного момента и не превышения скорости движения поезда при появлении белого огня.

- Укажите назначение, основные эксплуатационно-технические показатели и преимущества автоматической локомотивной сигнализации АЛС-ЕН. Приведите структурную схему системы АЛС-ЕН и поясните назначение функциональных узлов и их взаимодействие.

- Приведите структурную схему многозначной АЛС поясните назначение и принципы построения системы АЛСМ.

- Укажите назначение многозначной автоматической локомотивной сигнализации и поясните принципы построения системы АЛСМ при автоблокировке системы ЦАБ.

- Вычертите структурную схему системы автоматического регулирования скорости АРС. Укажите назначение и принцип построения этой системы.

- Поясните назначение и принцип построения системы автоматического управления тормозами САУТ.

- Изложите назначение системы телемеханического управления маневровыми маршрутами с локомотива ТММЛ, приведите структурную схему локомотивных устройств и поясните принцип построения системы ТММЛ.

- Укажите назначение системы телемеханического управления маневровыми маршрутами с локомотива ТММЛ, приведите структурную схему станционных устройств и поясните принцип построения системы ТММЛ.

- Перечислите характерные отказы в работе рельсовых цепей автоблокировки, укажите их причины и изложите методику поиска обрыва или повышения сопротивления в рельсовой цепи.

- Перечислите характерные отказы в работе рельсовых цепей автоблокировки, укажите их причины и изложите методику поиска места короткого замыкания или понижения сопротивления изоляции рельсовой цепи.

- Укажите характерные отказы в работе автоблокировки, их причины и кратко изложите технологию поиска отказов кодовой автоблокировки переменного тока.

- Составьте для перегона схему линейной цепи однопутной РПБ ГГСС, отразите на ней прохождение блокировочного сигнала «Дача согласия» (ДС-ПС) на отправление и прием поезда в нечетном направлении и приведите пояснения по работе этой схемы в заданный момент.

- Составьте для перегона схему линейной цепи однопутной РПБ
ГТСС, отразите на ней прохождение блокировочного сигнала «Путевое отправление»(ПО) при отправлении поезда в нечетном направлении и приведите пояснения по работе этой схемы в заданный момент.

- Составьте для перегона схему линейной цепи однопутной РПБ ПСС, отразите на ней прохождение блокировочного сигнала «Путевое прибытие» (ПП) при приеме поезда в нечетном направлении и приведите пояснения по работе этой схемы в заданный момент.

- Для левой горловины ст.Б, оборудованной блочной маршрутно-релейной централизацией, составьте схему увязки с однопутной РПБ ГТСС, отразите на ней состояние элементов при установленном маршруте отправления, открытии выходного светофора и посылке блокировочного сигнала ПО. Дайте краткие пояснения по работе этой схемы в заданных условиях.

- Для левой горловины ст. Б, оборудованной блочной маршрутно-релейной централизацией, составьте схему увязки с однопутной РПБ ГТОС, отразите на ней состояние элементов при нахождении отправленного со станции поезда на перегоне и дайте краткие пояснения по работе этой схемы в заданном поездном положении.

- Составьте для двухпутного перегона схему линейной цепи двухпутной РПБ ГТСС, отразите на ней прохождение блокировочного сигнала «Путевое отправление» (ПО) при отправлении поезда в нечетном направлении движения и приведите пояснения по работе этой схемы в заданный момент.

- Составьте для двухпутного перегона схему линейной цепи двухпутной РПБ ГТСС, отразите на ней прохождение блокировочного сигнала « Путевое прибытие» (ПП) при приеме поезда в нечетном направлении движения и приведите пояснения по работе этой схемы в заданный момент.

- Изложите требования, предъявляемые к электроснабжению устройств автоблокировки. Укажите назначение высоковольтно-сигнальных линий, основных и резервных пунктов питания и секционирования.

- Укажите системы питания устройств автоблокировки и поясните, как они осуществляются в автоблокировке постоянного тока.

- Укажите системы питания устройств автоблокировки и поясните, как они осуществляются в автоблокировке переменного тока частотой 50,25 Гц и с тональными рельсовыми цепями. Рис.35 Рис.36 Рис.37

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К выполнению контрольной работы №3

К выполнению контрольной работы №3 следует приступить после изучения учебного материала по автоматической локомотивной сигнализации (АЛС), совершенствованию систем интервального регулирования движения поездов, автоматизации контроля за состоянием устройств автоблокировки, релейной полуавтоматической блокировки и электроснабжению устройств автоблокировки.

Требования к оформлению контрольной работы №3 остаются теми же, что и к выполнению контрольных работ №1, 2.

Задание на контрольную работу №3 содержит четыре вопроса. Вопросы контрольной работы с 1 по 10 посвящены изучению принципов построения схем кодирования рельсовых цепей на перегонах и станциях для обеспечения работы устройств АЛС; вопросы с 11 по 20 - изучению работы локомотивного дешифратора типа ДКСВ 1 системы АЛСН числового кода; вопросы с 21 по 30 - изучению построения новых систем интервального регулирования движения поездов с помощью кодов АЛС; вопросы с 31 по 40 - изучению принципов действия линейной цепи и схем увязки с однопутной РПБ ГТСС, работы линейной цепи двухпутной РПБ ПСС и электроснабжения устройств автоблокировки.

При ответе на вопросы 1, 2 следует воспользоваться схемой
кодирования рельсовой цепи при двухпутной автоблокировке переменного тока, приведенной на рис. 10.5 учебника [2], на основе этой схемы составить схему кодирования рельсовых цепей для заданных двух сигнальных установок, отразив на ней заданное поездное положение.

При ответе на вопросы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 следует воспользоваться рис. 10.18 и 10.19 учебника [2] и на основе этих двух схем составить схему кодирования станционных рельсовых цепей с реле ДСШ в маршруте приема или в маршруте отправления.

При ответе на вопросы с 11 по 20 следует иметь в виду, что надо вычерчивать не всю схему дешифратора ДКСВ 1, а лишь те ее части, которые требуются в задании.

При ответе на вопросы с 21 по 27 сначала следует внимательно проанализировать принцип построения новых систем интервального регулирования движения поездов, т.е. главу 12 учебника [1].

При ответе на вопросы 28, 29, 30 следует воспользоваться учебником [6].

При ответе на вопросы 31,32,33 сначала следует по учебнику [2] внимательно изучить работу линейной цепи однопутной РПБ ГТСС при прохождении отдельных блокировочных сигналов ДС-ПС (рис. 14.4а). После этого следует проанализировать работу линейной цепи однопутной РПБ ГТСС в целом, пользуясь рис. 14.10 учебника [2], а затем перейти к составлению линейной цепи в соответствии с заданием.

При разработке схемы линейной цепи РПБ ГТОС обратите внимание на то, что местные цепи РПБ на станциях А и Б одинаковы и поэтому на каждой станции следует показывать не все местные цепи, а лишь те, которые участвуют в заданный момент работы схемы.

Положение контактов реле и состояние самих реле, участвующих в схеме, должны соответствовать условию, заданному в вопросе.

Электрические цепи реле, находящихся в включенном состоянии должны быть показаны цветным карандашом (но не красным) от плюса до минуса батареи.

При ответе на вопросы 34,35 следует воспользоваться схемой на рис. 14.18 учебника [2], а на вопросы 36,37 - схемой на рис. 14.20 учебника [2].

При ответе на вопросы 38, 39, 40 следует воспользоваться материалом учебника [7] по электропитанию устройств АТМ.