Межрегиональный центр переподготовки специалистов

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по дисциплине «Элементная база телекоммуникационных систем»

Лабораторная работа №1

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ

Новосибирск, 2024

Содержание

- Задание на подготовку к выполнению лабораторной работы  ……………… 3

- Теоретическое введение ………………………………………………………...3

- Задание на выполнение лабораторной работы ……………………………….. 5

- Содержание отчета ……………………………………………………………....6

- Контрольные вопросы……………………………………………………………6

Приложение А……………………………………………………………………..…7

1 Задание на подготовку к выполнению лабораторной работы

## Тема: Исследование полупроводниковых устройств

Цель работы: 1. Изучить характеристики выпрямительного диода.

2. Приобрести навыки работы с измерительными приборами, а также по обработке и оформлению полученных результатов.

Вариант определяется по последней цифре пароля.

2 Теоретическое введение

р-n переход – это контакт двух проводников с различным типом проводимости. Изготовляется он обычно из одного кристалла полупроводника, в котором формируются области с повышенной концентрацией акцепторной примеси (р-область) и донорной примеси ( n-область).

В зависимости от технологии изготовления существуют различные типы р-n переходов, например - резкий или плавный р-n переходы. В резком переходе область изменения концентрации примеси значительно меньше толщины области пространственного заряда, который образуется за счет диффузии электронов и дырок, а в плавном переходе - наоборот.

Если переход находится в равновесии (внешнее электрическое поле отсутствует), то его состояние определяется двумя конкурирующими процессами:

1) диффузией основных носителей - дырок из р-области в n-область и диффузией  электронов в обратном направлении;

2) дрейфом неосновных носителей под действием поля перехода.

В условиях равновесия полный ток через переход (дрейфовый плюс диффузионный) носителей каждого знака равен нулю .

Если приложить к переходу разность потенциалов U, то величину полного тока через переход можно попытаться определять по следующей приближённой формуле:

I≈I0e±qUkT−1,                                                                                (2.1)

где: I0– ток насыщения (Iобр max); [ А ]

q – заряд электрона; [ К ]

k – постоянная Больцмана; [ Дж/К ]

T – абсолютная температура;

U – приложенное к переходу внешнее напряжение, причем «+» (плюс) – соответствует прямому напряжению, «–» (минус) – соответствует обратному напряжению;  [ В ].

Вольт – амперная характеристика диода представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Вольт – амперная характеристика полупроводникового диода

Выпрямительный диод

ВАХ выпрямительного  диода можно описать математической формулой (2.2.).

Uпр=ϕT⋅lnIпр+IoI0,                                          (2.2)

где φТ = 25 мВ;

I0 = 2,48·10-11А.

Стабилитрон

Ток стабилитрона  определяется по формуле (2.3).

Iст=0,5⋅Iстmin+Iстmax .                                     (2.3)

Обратную ветвь ВАХ стабилитрона можно описать формулой (2.4).

Uобр=Uст⋅M1−IлIобр,                                                   (2.4)

где Iл = -10-4А – обратный (дрейфовый) ток в обедненной зоне;

Uст - номинальное напряжение стабилизации;

М – коэффициент лавинного размножения (М=5).

3 Задание на выполнение лабораторной работы

      - Выбрать выпрямительный диод в соответствии с вариантом и записать значения следующих параметров диода:

- предельно-допустимый постоянный прямой ток   Iпрmax;

- предельно-допустимое обратное напряжение Uобрmax.

Характеристики выпрямительного диода приведены в Приложении А.

- Построить прямую ветвь ВАХ выпрямительного диода. Для построения прямой ветви ВАХ  использовать  формулу 2.2.

- Задать 6 значений прямого тока, которые вычисляются по выражениям во 2-м столбце таблицы 3.1. Полученные значения являются рекомендуемыми, их допускается округлять до ближайшего «удобного» числа.

Таблица 3.1 - Прямая ветвь ВАХ диода типа ...

| № | Iпр, mA |  | Uпр, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | формула | Рассчитанное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0.05Iпрmax |  |  |
| 2. | 0.1Iпрmax |  |  |
| 3. | 0.3Iпрmax |  |  |
| 4. | 0.5Iпрmax |  |  |
| 5. | 0.7Iпрmax |  |  |
| 6. | 0.95Iпрmax |  |  |

4.Выбрать стабилитрон, в соответствии с вариантом и записать значения следующих параметров стабилитрона:

- минимальный ток стабилизации   Iстmin;

- максимальный ток стабилизации  Iстmax;

- номинальное напряжение стабилизации Uст.

Характеристики выпрямительного диода приведены в Приложении А.

- Построить обратную ветвь ВАХ стабилитрона. Для построения обратной ветви ВАХ  использовать  формулу 2.4.

- Задать 5 значений обратного тока, которые вычисляются по выражениям во 2-м столбце таблицы 3.2. Полученные значения являются рекомендуемыми, их допускается округлять до ближайшего «удобного» числа.

Таблица 3.2 – Обратная ВАХ стабилирона типа …

| № | Iобр, mA |  | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  | формула | Рассчитанное значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 0.5Iст min |  |  |
| 2. | Iст min |  |  |
| 3. | 0.2Iст max |  |  |
| 4. | 0.5Iст max |  |  |
| 5. | 0.95Iст max |  |  |

- По значениям таблиц 3.1 и 3.2 построить график ВАХ полупроводниковых диодов.

4 Содержание отчета

  - Тема и цель лабораторной работы.

  - Таблицы рассчитанных значений.

  - Графики ВАХ исследованных диодов.

  - Выводы по результатам проведенных исследований.

  - Ответы на контрольные вопросы.

  - Контрольные вопросы

- Перечислите эксплуатационные параметры выпрямительного диода и стабилитрона. Показать основные режимы работы выпрямительного диода и стабилитрона на графической характеристике.

- Какой полупроводниковый диод работает в режиме пробоя? Какие функции выполняет данное устройство в режиме пробоя?

- Перечислите отличия и сходство между выпрямительными диодами и стабилитронами.

- Приведите условно-графические отображение выпрямительных диодов и стабилитронов, как называются выводы (электроды) полупроводниковых диодов и какая полярность должна подаваться на данные электроды для выполнения полупроводниковыми выпрямительными диодами и стабилитронами основных функций

Приложение А

Характеристики выпрямительного диода

| ВАРИАНТЫ | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | Forward Current, мА | Reverse Voltage, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Zelex FMMV2107 | 200 | 30 |
| 1 | Zelex BAS20 | 200 | 150 |
| 2 | Zelex BAS16 | 250 | 85 |
| 3 | Zelex BAV70 | 300 | 53 |
| 4 | Zelex BAL74 | 150 | 50 |
| 5 | Zelex BAS19 | 200 | 100 |
| 6 | Zelex BAS21 | 200 | 200 |
| 7 | Zelex FMMV2109 | 200 | 30 |
| 8 | Zelex FMMD914 | 225 | 75 |
| 9 | Zelex FMMD914 | 225 | 75 |

Характеристики стабилитрона

| ВАРИАНТЫ | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | Iстmax, мА | Iстmin, мА | Uст, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | motor 1n 1N5923B | 182 | 45,7 | 8,2 |
| 1 | motor 1n 1N5933B | 68 | 17 | 22 |
| 2 | motor 1n 1N5924B | 164 | 41,2 | 9,1 |
| 3 | motor 1n 1N5934B | 62 | 15,6 | 24 |
| 4 | motor 1n 1N5926B | 136 | 34,1 | 11 |
| 5 | motor 1n 1N5927B | 125 | 31,2 | 12 |
| 6 | motor 1n 1N5936B | 50 | 12,5 | 30 |
| 7 | motor 1n 1N5930B | 93 | 23,4 | 16 |
| 8 | general Z4KE110A | 13 | 5 | 104 |
| 9 | general Z4KE160A | 9 | 5 | 152 |