Министерство науки И ВЫсшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Томский политехнический Университет»

Инженерная школа энергетики

Отделение Электроэнергетики и электротехники

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

ООП: Электрические станции

Профиль: Электрические станции

расчётно-графическая работа №5

«Расчет установившегося режима в нелинейных электрических цепях»

Вариант – 117

по дисциплине:

Теоретические основы электротехники 2.1

| Исполнитель: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| студент группы 5А16 | Белокопытов Владислав Витальевич | ________ Подпись | .02.25 |
| Проверил: |  |  |  |
| Доцент ОЭЭ, к.т.н. | Колчанова Вероника Андреевна | ________ Подпись | .02.26 |

Томск – 2026

Задание

Для заданной схемы с источником гармонической ЭДС et=2Esin314t+α или тока Jt=2Jsin314t+αи нелинейным индуктивным элементом (НИЭ), изготовленным в виде последовательно соединенных катушек на общем ферромагнитном сердечнике, без учета рассеяния магнитных потоков и потерь энергии в сердечнике и катушках при заданной основной кривой намагничивания ферромагнитного материала сердечника выполнить следующее:

1. Относительно зажимов a и b НИЭ определить комплексное сопротивление эквивалентного генератора Zг=Zгejφг, а также комплексы действующих значений ЭДС Uхх=Eг=Eгejαги тока Iкз=Jг=Jгejβгэтого генератора.

2. Для двух мгновенных значений тока iL НИЭ, равных и 2Jг/2 и 2Jг, из расчета магнитной цепи определить величины потокосцепления ψ=w1Ф1+w2Ф2+w3Ф3, Вб.

3. По результатам п. 2 построить веберамперную характеристикуψ(iL) НИЭ, которую заменить зависимостью iLψ=k1ψ+k3ψ3, и рассчитать коэффициенты k1 и k3.

4. При приближенной гармонической зависимости для напряжения НИЭ uLt=2ULcos⁡(314t+β), для его четырех действующих значений UL (0 <UL<Eг) по зависимостиiL(Ψ) п. 3 рассчитать соответствующие действующие значения гармоник тока НИЭ I1 и I3, его действующее значение IL и коэффициент гармоник kг, причем брать такие UL, чтобы 0 <IL<Jг.

5. По результатам п. 4 построить вольтамперную характеристику для действующих значений НИЭ UL(IL), на основании которой, при φL(IL) = 90°, для одноконтурной схемы с Eг, zг и НИЭ найти комплексы действующих значений эквивалентных синусоид напряжения ULи тока ILНИЭ, построить векторную диаграмму.

6. По току из п. 5IL и Eгопределить потребляемую активную мощность Р, а по напряжению ULиз п. 5 и зависимости iL(ψ)из п. 3 для тока НИЭiLt=2I1sin314t+β+2I3sin942t+3β, определить I1, I3 и β, а также уточнить его действующее значение ILи коэффициент гармоник kг.

7. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы по работе.

Условие

Для заданной схемы дано:

, В;

, А.

Таблица 1

| В | А | ° | Ом | мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | –30 | 10 | 318.47 |

Нелинейный индуктивный элемент (НИЭ): материал – сталь 1512:

Таблица 2

| Вит. | Вит. | Вит. | см2 | см2 | см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 500 | 0 | 2 | 1 | 1 |

Таблица 3

| см | см | см | мм | мм | мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 |

Рисунок 1.1. Нелинейный индуктивный элемент

Рисунок 1.2. Заданная схема