Контрольная работа №1

Таблица вариантов контрольной работы 1

Таблица 1

| Вариант | Две последние цифры шифра | Номера вопросов | Вариант | Номера вопросов | Номер вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 01 51 02 52 03 53 04 54 05 55 06 56 07 57 08 58 09 59 10 60 11 61 12 62 13 63 14 64 15 65 16 66 17 67 18 68 19 69 20 70 21 71 22 72 23 73 24 74 25 75 | 1 24 25 2 23 25 3 22 26 4 21 26 5 20 25 6 19 25 7 18 26 8 17 26 9 16 25 10 15 25 12 24 26 13 23 26 14 22 25 1 21 25 2 20 26 3 19 26 4 18 25 5 17 25 6 16 26 7 15 26 8 24 25 9 23 25 10 22 26 11 21 26 12 20 25 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 13 15 25 14 16 26 1 17 26 2 18 25 3 19 25 4 20 26 5 21 26 6 22 25 7 23 25 8 24 26 9 15 26 10 16 25 11 17 25 12 18 26 13 19 26 14 20 25 1 21 25 2 22 26 3 23 26 4 24 25 5 15 25 6 16 26 7 17 26 8 18 25 9 19 25 |

Примечание: в вопросах 25.4 и 26.4 то, что указано в скобках, относится к четным вариантам.

Вопросы контрольной работы 1

Вопросы 1-14

- Объясните работу невзрезного стрелочного привода стрелки.

- Объясните назначение и работу механической передачи стрелочного электропривода СП-6 при переводе стрелки и при работе на фрикцию.

- Объясните работу невзрезного стрелочного электропривода СП-6 при взрезе стрелки. Как достигается контроль взреза.

- Приведите схему и объясните принцип работы бесконтактного автопереключателя электропривода СПГБ-4.

- Дайте нумерацию контактов автопереключателя со стороны электродвигателя и объясните последовательность их работе при переводе стрелки.

- Перечислите основные части невзрезного электропривода СП-6 и укажите их назначение. Объясните, как достигается действительный контроль положения остряков стрелки.

- Приведите схему и объясните принцип работы электропривода СПГБ-4.

- Объясните работу стрелочного электропривода СП-6 при переводе стрелки.

- Объясните устройство автопереключателя невзрезного электропривода.

- Объясните устройство внутреннего замыкателя невзрезного стрелочного электропривода. Укажите его назначение и опишите работу. Поясните назначение ограничителя поворота главного вала.

- Объясните устройство и назначение фрикционного сцепления невзрезного стрелочного электропривода.

- Объясните схему взаимодействия автопереключателя с контрольными линейками стрелочного электропривода СП-6, укажите, как достигается размыкание и замыкание контактов автопереключателя в процессе полного перевода стрелки.

- Объясните устройство и назначение электродвигателя МСП, приведите включение обмоток электродвигателя.

- Объясните взаимодействия частей электропривода СП-6 при переводе стрелки в минусовое положение, укажите, как достигается размыкание и замыкание контактов автопереключателя в процессе полного перевода стрелки.

Вопросы 15-24

На схематическом плане станции (см. табл. 2) произведение:

А) расстановку входных, выходных и маневровых светофоров;

Б) объединение стрелок в стрелочные секции;

В) расстановку всех необходимых изолирующих стыков.

Таблица 2

| Номер вопроса | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Вопрос  25

Для левой горловины станции, на которой вы расставили светофоры разработайте:

25.1 Схему включения сигнального реле приема ЧС (НС), схему включения реле ГС и БС, всех реле ЧПКМ (НПКМ) и реле ЧПИП (НПИП)

25.2 Схему маршрутных и замыкающих реле приема ЧПЗ (НПЗ) , ЧП1М (НП1М) ЧП2М (НП2М) и схему медленнодействующего повторителя стрелочных секций по приему ЧПМС (НПМСП)

25.3 Схему включения пускового стрелочного реле ПС и повторителя замыкающих реле ЧПЗО1 (НПЗО1) четырехпроводной схемы управления стрелкой.

25.4 Дайте описание назначения и работы, выполненных в контрольной работе схем. Все схемы должны быть выполнены в положении, когда открыт входной светофор для приема поезда на главный (боковой) путь, участок приближения занят (свободен). Цепи питания реле, находящихся в заданный момент под током, выполните цветным карандашом.

Вопрос 26

Для левой горловины станции на которой Вы расставили светофоры, разработайте:

26.1 Схему включения сигнального реле отправления НОС (ЧОС), схему включения сигнального реле Н1С-Н4С (Ч2С-    Ч4С), расположенных в релейном шкафу входных светофоров, всех реле НОКМ (ЧОКМ).

26.2Схему маршрутных и замыкающих реле отправления НОЗ (ЧОЗ), НО1М (ЧО1М), НО2М (ЧО2М) и схему медленнодействующего повторителя стрелочных секций по отправлению НОМСП (ЧОМСП).

26.3 Схему включения пускового стрелочного реле ПС и повторителя замыкающих реле ЧПО31 (НПО31) четырехпроводной схемы управления стрелкой.

26.4 Дайте описание назначения и работы выполненных в контрольной работе схем. Все схемы должны быть выполнены в положении, когда открыт выходной светофор для отправления поезда с главного (бокового)  пути, путь отправления занят (свободен). Цепи питания реле, находящихся в заданный момент под током, выполнены цветным карандашом.

Методические указания к выполнению контрольной работы 1

Вопросы1 -14 относятся к очень важному разделу учебной программы «Стрелочные электроприводы». Прежде, чем ответить на контрольный вопрос контрольной работы необходимо тщательно изучить весь учебный материал «Стрелочные электроприводы» по учебнику Л1 стр. 8-26. Особое внимание при этом необходимо обратить на взаимодействие контрольных тяг, контрольных линеек и автопереключателя. Усвоить последовательность размыкания и замыкания контактов автопереключателя при переводе стрелки. Основное назначение стрелочного электропривод: он должен переводить стрелку из любого промежуточного положения в первоначальное, запирать прижатый остряк стрелки в крайнем положении, контролировать положение стрелки, допускать перевод стрелки вручную. В результате изучения этого раздела необходимо четко представлять как стрелочный электропривод выполняет каждое положение основного назначения.

Перед тем, как ответить на вопросы 15-24, следует по учебнику Л1 проработать учебный материал стр. 26-52.

При вычерчивании схематического плана станции расстояние между путями следуем принимать 10 мм, угол наклона стрелок брать 30 градусов.

При расстановке светофоров на заданном схематическом плане станции можно руководствоваться  рис. 21 учебника Л1. При этом нужно иметь в виду, что входные светофоры устанавливаются для каждого из примыкающих к станции перегонных путей, по которым осуществляется движение поездов в сторону станции. Главные пути это такие пути, которые являются продолжением перегонных путей на станции.

Для регулирования движения с примыкающих к станции ветвей подъездных путей и тупиков устанавливаются маневровые светофоры (мачтовые).

Выходные светофоры устанавливаются для тех станционных путей, с которых по их специализации производятся отправление поездов на перегоны, оборудованные автоматической или полуавтоматической блокировкой. Выходные светофоры, кроме светофоров с главного пути и пути, по которому предусматривается безостановочный пропуск, должны устанавливаться карликовые.

В каждой горловине станции поставьте по одному маневровому светофору с таким расчетом чтобы по этому светофору можно было производить  передвижение на любой станционный путь. Со специализированных приемо-отправочных путей в сторону, на которую не предусматривается отправление, необходимо поставить маневровый светофор (как в учебнике поставлены светофоры М4 и М3). Все выходные светофоры должны быть совмещены с маневровыми.

Все светофоры необходимо обозначить в соответствии с горловинами станции. Если стрелки пронумерованы нечетными цифрами, это значит, что эта горловина нечетная, если четными – четная горловина. Светофоры нечетной горловины обозначаются: входной – Н, выходной – Ч с добавлением номера пути, с которого светофор установлен. Маневровые светофоры нечетной горловины обозначаются порядковыми нечетными цифрами с добавлением буквы М. Светофоры четной горловины обозначаются: входной – Ч, выходные – Н с добавлением номера пути, с которого светофор установлен, маневровые – четными цифрами с добавлением буквы М.

При объединении стрелок в стрелочные секции нужно помнить, что в одну стрелочную секцию можно включить не более трех стрелок, которые одновременно не могут входить в разные маршруты.

Кроме того, такие стрелки как стрелка 15 (см. рис.5 задания), не рекомендуется объединять в одну стрелочную секцию со стрелкой 9 по условиям кодирования.

В таблицу зависимости должны быть включены все поездные маршруты станции и маневровые маршруты одной горловины станции.

Прежде чем приступить к разработке электрических схем необходимо по учебнику изучить и проанализировать работу четырехпроводной  схемы управления стрелкой, схем маршрутов приема, отправления, маневровых маршрутов, схем маршрутных и замыкающих реле при задании и использовании маршрутов. Только при этих условиях можно правильно выполнить схемы в соответствии с заданием.

При выполнении электрических схем нужно иметь в виду, что сигнальное реле ЧС – это сигнальное реле приема четной горловины, а НС которое обозначается в скобках, сигнальное реле приема нечетной горловины. То же относится к обозначениям других реле. При разработке схемы сигнального реле приема (пункт 25.1) за основу нужно взять рис. 2.7 учебника Л1. При этом особое внимание обратите на осуществление исключения лобовых маршрутов. Например, если Вы хотите задать маршрут приема на 4 путь в нечетной горловине. При этом сигнальное реле ЧС не возбудится и светофор не откроется, а если Вы поставите стрелки в четной горловине по второму (получит питание реле ЧПКМ), то сигнальное реле ЧС возбудится и светофор откроется. Также проанализируйте, как сделано исключение задания лобовых маршрутов в схеме реле ЧС, помещенной в учебнике, для всех путей, а затем выполните эту схему применительно заданной вам станцией.

При выполнении схемы включается реле ГС и БС имейте в виду, что эти реле расположены в релейном шкафу входного светофора.

При разработке схемы маршрутных и замыкающих реле (пункт 25.2 и 26.2) за основу нужно взять рис 2.10 учебника. При разработке схемы пускового реле ПС и повторителя замыкающих реле за основу нужно взять рис. 2.5

Учебника Л1. Но при этом нужно иметь в виду то, что схемы должны быть выполнены конкретно для стрелки заданной горловины станции. Реле ЧПОЗ1 (НПОЗ1) является повторителем замыкающих реле приема, отправления и маневровых маршрутов. Оно должно обесточиваться и замкнуть стрелку только в том случае, если стрелка действительно входит в установленный маршрут, осуществляется соответствующими контактами контрольных реле положения стрелок. На рис. 2.5 учебника Л1 приведена схема управления стрелкой 12 (план станции см. рис. 2.7 учебника Л1). Контакт замыкающего реле приема ЧПЗ шунтируется  контактом 2/4 МК для того, чтобы стрелку 12 не замыкать, если маршрут задан по минусовому положению стрелки 2/4, так как в этот маршрут приема на путь 30 стрелка 12 не входит. То же относится к шунтированию контактом 6/8 ПК контактов Замыкающих реле НОЗ, М23, НМ13.