1. Составить описание автомата-экзаменатора как абстрактного автомата.

S = ( A,  Z,  W,  δ,  λ,  aнач )

Автомат последовательно задает 5 вопросов, которые сформулированы таким образом, что ответами могут быть только «да» или «нет». Соответственно, студент должен нажимать кнопку «да» или «нет».

«Зачет» выставляется только при правильных ответах на все вопросы. При неправильном ответе на любой вопрос выставляется «Незачет» и опрос прекращается.

Правильные ответы чередуются, т.е. последовательность правильных ответов:

1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос

«да»        «нет»       «да»        «нет»       «да»

2. Автомат Мура задан отмеченной таблицей переходов

|  | w1 | w2 | w3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | a1 | a2 | a3 |
| z1 | a2 | a3 | a1 |
| z2 | a3 | a1 | a2 |
| z3 | a1 | a2 | a3 |

Обладает ли этот автомат полной системой переходов и полной системой выходов?

Получить граф переходов и матрицу соединений.

3. По полученному графу переходов автомата Мура получить эквивалентный ему автомат Мили

Эквивалентность автоматов проверить на следующей последовательности входных сигналов:

z1 z3 z1 z2 z1 z3 z1 z3