Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт морских технологий, энергетики и строительства
Кафедра энергетики

Зачтено / не зачтено

Дата защиты

Преподаватель

Практическое задание № 1

«Критерий оптимальности режима энергосистемы по активной мощности»
Вариант №1

по дисциплине «Автоматизированные системы управления электрическими станциями»
направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Работу выполнила:

студентка гр. 21-ЭЭ(ЭС)
Ванаг Е.Д.

Калининград
2025

Цель работы: Получение и численное исследование критерия экономичности режима электроэнергетической системы по активной мощности.

. Исходные данные:

Характеристика относительных приростов № 1 и №2, Pc=20 МВт

Таблица 1 – Характеристики относительных приростов (ХОП)

| № ХОП | Кт | B0, тут | b, тут/ МВт | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P, МВт | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| 2 | 5 | 22 | b, тут/ МВт | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,39 |
|  |  |  | P, МВт | 90 | 140 | 170 | 180 | 200 |

Рисунок 1 - характеристика относительного прироста №1

Рисунок 1 - характеристика относительного прироста №2

Площадь криволинейной трапеции ∆B считается по следующей формуле:

∆B=12∙b2-b1∙P2-P1 #1

Расчет по формулам (1) для ХОП №1:

| для ХОП №1: ∆B1=12∙0,31-0,30∙100-80=0,1 тут ∆B2=12∙0,33-0,31∙110-100=0,1 тут ∆B3=12∙0,36-0,33∙130-110=0,3 тут ∆B4=12∙0,38-0,36∙150-130=0,2 тут | для ХОП №2 ∆B1=12∙0,32-0,31∙140-90=0,25 тут ∆B2=12∙0,34-0,32∙170-140=0,3 тут ∆B3=12∙0,36-0,34∙180-170=0,1 тут ∆B4=12∙0,39-0,36∙200-180=0,3 тут |
| --- | --- |

Согласно исходным данным B0 =20 тут

B2=B1+∆B #2

Таблица 2 – Удельный расход топлива.

| ХОП №1 | B, тут | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 20,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P, МВт | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 |
| ХОП №2 | B, тут | 22 | 22,25 | 22,55 | 22,65 | 22,95 |
|  | P, МВт | 90 | 140 | 170 | 180 | 200 |

Рисунок 3 – Зависимость генерируемой мощности от удельного расхода топлива станции №1

Рисунок 4 – Зависимость генерируемой мощности от удельного расхода топлива станции №2

Если две станции работают на общую нагрузку Pс =200 МВт, то в каждый момент времени должно выполняться следующее условие баланса мощности:

Pc=P1+P2 #3

Рисунок 5 – Работа двух станций на общую нагрузку.

Суммарный расход топлива в такой схеме:

BΣ=B1+B2#4

В таблице 3 представлены варианты работы двух станций на суммарную мощность 200 МВт.

Таблица 3 – Суммарный расход топлива двух станций.

| P1, МВт | P2, МВт | B1, тут | B2, тут | BΣ, тут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 120 | 20 | 22,15 | 42,15 |
| 90 | 110 | 20,05 | 22,11 | 45,16 |
| 110 | 90 | 20,2 | 22 | 42,2 |

Наименьший расход топлива будет потрачен при выработке мощности 
P1=90 МВт и  P2=110 МВт,

При P1=90 МВт и  P2=110 МВт:b1=0,31 тут/МВт и b2=0,315 тут/ МВт

Вывод: Значения b1 и b2 практически равны, следовательно, можно сказать, что критерий экономичности распределения активной нагрузки энергосистемы соблюдается.