Работа№1

Тема: «Разграфка и номенклатура топографических карт»

Цель: Освоить методику получения и обозначения топографических карт с учетом заданных масштабов.

Содержание:

1. Записать координаты произвольной точки таким образом, чтобы

- по широте точка была в пределах от 32 до 68 градусов;

- по долготе от 60 до 132 градусов.

Пример φ = 35°23´47,6"

λ = 103°03´17,8"

2. Найти трапецию с заданной точкой на схеме разграфки листов карты масштаба 1:1000000 (смотреть лекцию - презентацию). Зарисовать отдельно трапецию, указать географические координаты углов рамок трапеции в  градусах и минутах, определить номенклатуру.

3. Показать на схемах в пределах  листа карты масштаба 1:1000000 расположение листов карт масштабов 1: 500000, 1:300000, 1:200000, 1:100000. Указать географические координаты углов рамок трапеций в  градусах и минутах для каждого листа, номенклатуру и масштабы.

4. Показать на схемах листа карты масштаба 1:100000 расположение листов карт  масштабов 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000. Указать номенклатуру и географические координаты для каждого листа карты, размеры трапеций в градусной мере и масштаб.

Примечание. Оформленная работа должна состоять из:

Описание всех процессов по содержанию работы

Работа №1: Разграфка и номенклатура топографических карт

Цель работы

Освоение методики получения и обозначения топографических карт с учетом заданных масштабов.

1. Выбор произвольной точки

Исходные данные:

Диапазон широт: от 32∘ до 68∘

Диапазон долгот: от 60∘ до 132∘

Выбранная точка:

Широта (φ): 48∘15′32.4′′

Долгота (λ): 87∘42′18.6′′

2. Трапеция карты масштаба 1:1 000 000

2.1. Определение номенклатуры

Параметры разграфки:

Размер трапеции: 4∘×6∘

Пояса: буквы латинского алфавита (A, B, C, ...)

Колонны: номера 1-60

Расчеты:

1.Определение пояса: Номер пояса=⌊48∘/4∘⌋+1=12+1=13

Буква пояса=M (13-я буква латинского алфавита)

2.Определение колонны: Номер колонны=⌊(87∘42′18.6′′+180∘)/6∘⌋+1 =⌊267.705∘/6∘⌋+1=44+1=45

Номенклатура листа: M-45

2.2. Координаты углов трапеции

| Угол | Широта (φ) | Долгота (λ) |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 52∘00′00′′ | 84∘00′00′′ |
| СВ | 52∘00′00′′ | 90∘00′00′′ |
| ЮЗ | 48∘00′00′′ | 84∘00′00′′ |
| ЮВ | 48∘00′00′′ | 90∘00′00′′ |

Покажем таблицу.

2.3. Схема трапеции

Покажем рисунок.

Покажем рисунок.

3. Разграфка листов в пределах M-45

3.1. Масштаб 1:500 000

Параметры:

Размер трапеции: 2∘×3∘

Обозначение: римские цифры I-IV

Деление: 2×2 = 4 листа

Определение листа:

Широта: южная половина (III или IV)

Долгота: восточная половина (II или IV)

Итог: IV

Номенклатура: M-45-IV

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 50∘00′ | 87∘00′ |
| СВ | 50∘00′ | 90∘00′ |
| ЮЗ | 48∘00′ | 87∘00′ |
| ЮВ | 48∘00′ | 90∘00′ |

Покажем таблицу.

3.2. Масштаб 1:300 000

Параметры:

Размер трапеции: 1∘20′×2∘

Обозначение: арабские цифры 1-9

Деление: 3×3 = 9 листов

Определение листа:

Ряд: 1-й снизу

Колонка: 2-я слева

Номер: 8

Номенклатура: M-45-8

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 49∘20′ | 86∘00′ |
| СВ | 49∘20′ | 88∘00′ |
| ЮЗ | 48∘00′ | 86∘00′ |
| ЮВ | 48∘00′ | 88∘00′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

3.3. Масштаб 1:200 000

Параметры:

Размер трапеции: 40′×1∘

Обозначение: римские цифры I-XXXVI

Деление: 6×6 = 36 листов

Определение листа:

Ряд: 1-й снизу

Колонка: 4-я слева

Номер: 34 → XXXIV

Номенклатура: M-45-XXXIV

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘40′ | 87∘00′ |
| СВ | 48∘40′ | 88∘00′ |
| ЮЗ | 48∘00′ | 87∘00′ |
| ЮВ | 48∘00′ | 88∘00′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

3.4. Масштаб 1:100 000

Параметры:

Размер трапеции: 20′×30′

Обозначение: арабские цифры 1-144

Деление: 12×12 = 144 листа

Определение листа:

Ряд: 1-й снизу

Колонка: 8-я слева

Номер: 140

Номенклатура: M-45-140

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘20′ | 87∘30′ |
| СВ | 48∘20′ | 88∘00′ |
| ЮЗ | 48∘00′ | 87∘30′ |
| ЮВ | 48∘00′ | 88∘00′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

4. Разграфка листов в пределах M-45-140

4.1. Масштаб 1:50 000

Параметры:

Размер трапеции: 10′×15′

Обозначение: русские заглавные буквы А-Г

Деление: 2×2 = 4 листа

Определение листа:

Широта: южная половина (В или Г)

Долгота: восточная половина (Б или Г)

Итог: Г

Номенклатура: M-45-140-Г

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘20′ | 87∘45′ |
| СВ | 48∘20′ | 88∘00′ |
| ЮЗ | 48∘10′ | 87∘45′ |
| ЮВ | 48∘10′ | 88∘00′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

4.2. Масштаб 1:25 000

Параметры:

Размер трапеции: 5′×7′30′′

Обозначение: строчные русские буквы а-г

Деление: 2×2 = 4 листа

Определение листа:

Широта: южная половина (в или г)

Долгота: западная половина (а или в)

Итог: в

Номенклатура: M-45-140-Г-в

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘15′ | 87∘45′ |
| СВ | 48∘15′ | 87∘52′30′′ |
| ЮЗ | 48∘10′ | 87∘45′ |
| ЮВ | 48∘10′ | 87∘52′30′′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

4.3. Масштаб 1:10 000

Параметры:

Размер трапеции: 2′30′′×3′45′′

Обозначение: арабские цифры 1-9

Деление: 3×3 = 9 листов

Определение листа:

Ряд: 3-й снизу

Колонка: 2-я слева

Номер: 8

Номенклатура: M-45-140-(8)

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘17′30′′ | 87∘41′15′′ |
| СВ | 48∘17′30′′ | 87∘45′00′′ |
| ЮЗ | 48∘15′00′′ | 87∘41′15′′ |
| ЮВ | 48∘15′00′′ | 87∘45′00′′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

4.4. Масштаб 1:5 000

Параметры:

Размер трапеции: 1′15′′×1′52.5′′

Обозначение: русские заглавные буквы А-Д

Деление: 2×2 = 4 листа

Определение листа:

Широта: южная половина (В или Г)

Долгота: восточная половина (Б или Г)

Итог: Г

Номенклатура: M-45-140-(8)-Г

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘16′15′′ | 87∘43′07.5′′ |
| СВ | 48∘16′15′′ | 87∘45′00′′ |
| ЮЗ | 48∘15′00′′ | 87∘43′07.5′′ |
| ЮВ | 48∘15′00′′ | 87∘45′00′′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

4.5. Масштаб 1:2 000

Параметры:

Размер трапеции: 25′′×37.5′′

Обозначение: римские цифры I-IX

Деление: 3×3 = 9 листов

Определение листа:

Ряд: 2-й снизу

Колонка: 2-я слева

Номер: 5 → V

Номенклатура: M-45-140-(8)-V

Координаты углов:

| Угол | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- |
| СЗ | 48∘15′25′′ | 87∘42′00′′ |
| СВ | 48∘15′25′′ | 87∘42′37.5′′ |
| ЮЗ | 48∘15′00′′ | 87∘42′00′′ |
| ЮВ | 48∘15′00′′ | 87∘42′37.5′′ |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

Сводная таблица

| Масштаб | Номенклатура | Размер трапеции | Координаты ЮЗ угла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:1 000 000 | M-45 | 4∘×6∘ | 48∘00′N,84∘00′E |
| 1:500 000 | M-45-IV | 2∘×3∘ | 48∘00′N,87∘00′E |
| 1:300 000 | M-45-8 | 1∘20′×2∘ | 48∘00′N,86∘00′E |
| 1:200 000 | M-45-XXXIV | 40′×1∘ | 48∘00′N,87∘00′E |
| 1:100 000 | M-45-140 | 20′×30′ | 48∘00′N,87∘30′E |
| 1:50 000 | M-45-140-Г | 10′×15′ | 48∘10′N,87∘45′E |
| 1:25 000 | M-45-140-Г-в | 5′×7′30′′ | 48∘10′N,87∘45′E |
| 1:10 000 | M-45-140-(8) | 2′30′′×3′45′′ | 48∘15′N,87∘41′15′′E |
| 1:5 000 | M-45-140-(8)-Г | 1′15′′×1′52.5′′ | 48∘15′N,87∘43′07.5′′E |
| 1:2 000 | M-45-140-(8)-V | 25′′×37.5′′ | 48∘15′N,87∘42′00′′E |

Покажем таблицу.

Покажем рисунок.

Покажем рисунок.

Выводы

В ходе работы выполнены следующие задачи:

1.Выбрана контрольная точка с координатами 48∘15′32.4′′ N, 87∘42′18.6′′ E в заданных пределах.

2.Определена номенклатура листа масштаба 1:1 000 000 - M-45 с указанием координат углов трапеции.

3.Построена разграфка для масштабов 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 000 в пределах листа M-45:

Для каждого масштаба определены номенклатура, размеры трапеций и координаты углов

Показана система обозначений (римские и арабские цифры)

4.Построена разграфка для масштабов 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000 в пределах листа M-45-140:

Продемонстрирована иерархическая система деления

Указаны все номенклатуры и географические координаты

Работа подтверждает понимание системы разграфки и номенклатуры топографических карт, основанной на последовательном делении листов более мелкого масштаба с сохранением единой системы координат и обозначений.

Выполнил: [ФИО студента] Группа: [Номер группы] Дата: [Дата выполнения]