Лабораторная работа №7

Обработка заготовок на зуборезерных станках

Цель работы

- Ознакомиться с принципом работы зуборезерных станков и их  технологическими возможностями.

- Ознакомиться с видами, конструкцией и геометрией инструмента, применяемого при выполнении зуборезерных работ.

Оснащение

- Зуборезерные станки.

1. Общие сведения

Цилиндрические зубчатые колеса фрезеруют дисковыми модульными фрезами по методу копирования (профиль фрезы повторяет профиль впадины зуба) на горизонтально-фрезерных станках или модульными пальцевыми фрезами на вертикально-фрезерных станках (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Обработка зубчатых колёс на универсальных фрезерных станках:

1 – задняя бабка; 2 – стол станка; 3 – заготовка; 4 – шпиндель; 5 – универсально-делительная головка; 6 – рукоятка с фиксатором; 7 – двухсторонний делительный диск;       8 – вал рукоятки

Для работ, связанных с периодическим поворотом детали на равные или неравные части или требующих непрерывного вращения заготовок, на фрезерных станках применяют универсальные (с простым и дифференциальным делением), оптические и другие делительные головки. Наиболее распространены первые; они позволяют не только делить окружность на части, но и вращать обрабатываемую заготовку при фрезеровании винтовых канавок или наклонных зубьев. Универсальные делительные головки маркируют УДГ-100, УДГ-135 и УДГ-160 (цифры обозначают высоту центров в мм).

Рис. 7.1. Консольно-фрезерные станки:

а – горизонтальный; б – вертикальный;  в – широкоуниверсальный

Теоретически при одном модуле для каждого числа зубьев колеса необходима отдельная фреза, т.к. профиль зубьев (впадин) в таком случае будет разный.

Например, для колес с малым числом зубьев z он будет больше, а для колес с большим числом зубьев z – меньше. Но на практике можно ограничиться набором из восьми модульных фрез  для  нарезания  колес  до  модуля  m < 9  и  набором  из  пятнадцати модульных фрез для модуля свыше m > 9. Восьмиштучный набор модульных фрез приведен в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Номера модульных фрез

| Номер фрезы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев нарезаемого колеса | 12…13 | 14…16 | 17…20 | 21…26 | 26…34 | 35…54 | 55…134 | 135…зубчатая рейка |

Обкатка. Метод основан на зацеплении зубчатой пары, элементами которой являются режущий инструмент и заготовка. Режущие лезвия инструмента имеют профиль зуба сопряженного колеса (рис. 7.2).

Боковая поверхность зуба на заготовке образуется как огибающая последовательных положений режущих лезвий инструмента в их относительном вращении (рис. 7.3, б).

Различные положения режущих лезвий относительно формируемого профиля зубьев на заготовке получают в результате кинематически согласованных вращательных движений инструмента и заготовки на зубодолбёжном станке.

Метод обкатки обеспечивает непрерывное формообразование зубьев колеса и, следовательно, более  высокую производительность и точность обработки.

# Рис. 7.3. Зуборезный долбяк (а)  и схема формообразования

# зуба цилиндрического колеса по методу обкатки (б)

Зуборезный долбяк (рис. 7.3, а) представляет собой зубчатое колесо, зубья которого имеют эвольвентный профиль с задним α и передним γ углами заточки.

Различают два типа долбяков:

1) прямозубые – для нарезания цилиндрических колес с прямыми зубьями (рис. 7.4, а, б);

2) косозубые – для нарезания цилиндрических колес с косыми зубьями (рис. 7.4, в).

Рис. 7.4. Нарезание зубчатых колёс: а – цилиндрических с прямыми зубьями;

б – с прямыми зубьями внутреннего зацепления; в –  цилиндрических с косыми зубьями

На зубофрезерных станках режущие лезвия инструмента имеют профиль зуба сопряженной зубчатой рейки (рис. 7.5).

Боковая поверхность зуба на заготовке образуется как огибающая последовательных положений режущих лезвий инструмента в их относительном вращении (рис. 7.5, б).

Различные положения режущих лезвий относительно формируемого профиля зубьев на заготовке получают в результате кинематически согласованных вращательных движений инструмента и заготовки на зубофрезерном станке.

Метод обкатки обеспечивает непрерывное формообразование зубьев колеса и, следовательно, более  высокую производительность и точность обработки.

# Рис. 7.5. Червячная фреза (а) и схема формообразования

# зуба цилиндрического колеса по методу обкатки (б)

# а)

# б)

Червячная фреза (рис. 7.5, а) представляет собой винт с трапецеидальной нарезкой, на котором прорезаны канавки перпендикулярно витку. Профиль зубьев в нормальном сечении представляет собой  профиль зубчатой рейки. Чаще всего червячные фрезы изготавливают с однозаходной винтовой линией режущих зубьев.

Рис. 7.6. Нарезание зубчатых колёс: а – цилиндрических с прямыми зубьями;       б – цилиндрических с косыми  зубьями;  в – червячных колёс

2. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с принципом нарезания зубьев методом копирования и обкатки на зубообрабатывающих станках.

2. Вычертить эскиз изделия «Колесо зубчатое» с указанием его размеров и записать название и основные параметры инструмента. При описании параметров инструмента указать m, Dфр, λ.