Лабораторная работа №7

Обработка заготовок на фрезерных станках

Цель работы

- Ознакомиться с принципом работы фрезерных станков и их  технологическими возможностями.

- Ознакомиться с видами, конструкцией и геометрией инструмента, применяемого при выполнении фрезерных работ.

- Приобрести практические навыки в наладке и настройке фрезерных станков.

Оснащение

- Вертикально- и горизонтально-фрезерные станки 6В11Р, 6Н81.

- Набор фрез: цилиндрические, торцевые, шпоночные и др.

- Машинные тиски, универсальная делительная головка, оправки фрезерные.

4. Штангенциркуль, угломер Бабчиницера, транспортир.

1. Общие сведения

Фрезерование – метод обработки плоских и других поверхностей многолезвийным вращающимся инструментом – фрезой. Фреза представляет собой многолезвийный инструмент, имеющий форму тела вращения, на образующей или торцевой поверхности которого располагаются режущие зубья.  Инструменту (фрезе) можно придать самую разнообразную форму, что объясняет универсальность, высокую производительность  и широкое применение фрезерования для обработки различных поверхностей. Фрезерование относится к одному из наиболее распространенных и высокопроизводительных методов обработки металлов резанием и широко применяется в современном машиностроении.

Работа фрезы принципиально отличается от других многолезвийных инструментов: зенкеров, сверл, разверток и т.п.: каждый зуб фрезы находится в контакте с обрабатываемой заготовкой только в течение незначительной части своего оборота, в работе одновременно участвуют один или несколько зубьев, что обеспечивает фрезе большую стойкость.

Главное движение Dn – вращение вокруг своей оси – всегда придаётся инструменту; движение подачи Dsпр всегда придается заготовке.

  - Классификация и основные типы фрезерных станков

Фрезерные станки классифицируются по различным признакам:

1) по назначению – консольно-фрезерные, продольно-фрезерные, копировально-фрезерные;

2) по степени специализации – универсальные, предназначенные для выполнения широкого круга работ (консольно-фрезерные, карусельно-фрезерные, барабанно-фрезерные и т.д.), специализированные, предназначенные для выполнения определенного вида фрезерных работ (резьбофрезерные, шпоночно-фрезерные, зубофрезерные и т.д.), специальные, предназначенные для фрезерования только одной детали;

3) по степени автоматизации – с ручным управлением, полуавтоматы, автоматы и станки с программным управлением;

4) по расположению шпинделя – горизонтальные и вертикальные;

5) по количеству шпинделей – одношпиндельные и много-шпиндельные.

Наибольшее распространение получили консольно-фрезерные станки. Отличительной особенностью этого типа станков является наличие консоли, на которой располагается стол станка.

Консольно-фрезерные станки делятся на горизонтально-фрезерные, вертикально-фрезерные, универсально-фрезерные и широкоуниверсальные.

Горизонтально-фрезерный станок (рис. 7.1, а). В станине 1 станка размещена коробка скоростей 2. По вертикальным направляющим станины перемещается консоль 6. Заготовка, устанавливаемая на столе 4 в тисках или приспособлении, получает подачу в трех направлениях: продольном Sпр (перемещение стола по направляющим салазок 5), поперечном Sп (перемещение салазок по направляющим консоли 6) и вертикальном Sв (перемещение консоли по направляющим станины). Главным движением является вращение шпинделя п. Коробка подач 7 размещена в консоли и имеет привод от отдельного электродвигателя. Хобот 8 служит для закрепления подвески 9, поддерживающей конец фрезерной оправки. Фрезы можно устанавливать как непосредственно в шпинделе станка 3, так и на оправке. Только на этих станках можно вести обработку цилиндрическими фрезами и набором фрез.

Универсально-фрезерный станок отличается от горизонтально-фрезерного тем, что его стол  может поворачиваться вокруг вертикальной оси на угол ± 45. Это обеспечивает возможность производить фрезерование винтовых канавок и нарезание  зубчатых колес с наклонным зубом.

Вертикально-фрезерный станок (рис. 7.1, б). Основные узлы станка: станина 1, поворотная шпиндельная головка 8 со шпинделем 3, стол 4, салазки 5, консоль 6, коробка скоростей 2 и коробка подач 7. Главным является вращательное движение шпинделя. Заготовка, установленная на столе, может получать подачу в трёх направлениях: продольном Sпр, поперечном  S п и  вертикальном  Sв.

Широкоуниверсальные горизонтально-фрезерные станки (рис. 7.1, в) отличаются наличием дополнительной  шпиндельной головки, которая поворачивается вокруг горизонтальной оси. Это дает возможность устанавливать шпиндель станка под углом к плоскости стола и обрабатываемой детали.

Рис. 7.1. Консольно-фрезерные станки:

а – горизонтальный; б – вертикальный;  в – широкоуниверсальный

Продольно-фрезерные станки (одностоечные и двухстоечные) предназначены для обработки крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами (рис. 7.2). По горизонтальным направляющим станины 1 перемещается стол 2, а шпиндельные головки 3 перемещаются по стойкам 4 портала, связанным балкой 5, или по направляющим поперечины 6, которая перемещается по направляющим портала. Все шпиндельные головки могут поворачиваться вокруг своей оси и устанавливаться под углом к обрабатываемой поверхности.

Карусельно-фрезерные станки относятся к станкам непрерывного действия. Они позволяют установку заготовки и снятие готовой детали без остановки станка. Это в значительной степени повышает производительность станка за счет снижения вспомогательного времени.

Принцип работы любого копировально-фрезерного станка заключается в следующем. По поверхности копира перемещается следящее устройство. Датчики, принимая сигнал со следящего устройства, усиливают его и передают команду исполнительному механизму (фрезе), который в своем движении точно повторяет форму копира.

Рис. 7.2. Продольно-фрезерный станок

1.2.  Основные виды фрез

Фрезы классифицируются по различным признакам:

- по форме обрабатываемой поверхности:

–  для обработки плоскостей;

–  для обработки пазов, канавок, шлицев;

–  для резки металлов;

– фасонные;

- по конструкции:

– цельные;

–  со вставными ножами.

- по форме зуба:

–  с прямым зубом;

–  с винтовым зубом;

- по форме задней поверхности зуба:

–  с остроконечным зубом;

–  с затылованным зубом;

- по способу крепления:

– концевые (с коническим или цилиндрическим хвостовиком);

– насадные (закрепляемые на оправке).

Наибольшее распространение получили следующие виды фрез.

Цилиндрические фрезы (рис. 7.3, а) применяются для обработки плоскостей. Они выпускаются, как  правило, с винтовым зубом. Работа этих фрез происходит более спокойно, так как зуб фрезы вступает в работу постепенно, в работе одновременно находится несколько зубьев, и в тот момент, когда один зуб выходит из зоны резания, другой только начинает врезание. Цилиндрические фрезы могут быть цельными или со вставными ножами.

Торцевые фрезы (рис. 7.3, б, в, д) применяются для обработки плоскостей. Они изготовляются со вставными, концевыми и насадными, мелкозубыми и крупнозубыми ножами, применяемыми для черновой обработки.

Дисковые фрезы (рис. 7.3, и, н) применяются для фрезерования пазов, канавок, уступов и резки металла. Они могут быть цельными и со вставными ножами, односторонними, двухсторонними и трехсторонними.

Концевые фрезы (рис. 7.3, г, з) применяются для обработки деталей по контуру и уступов.

Шпоночные пальцевые (рис. 7.3, о) фрезы, применяются для обработки  пазов. Они имеют только два зуба и могут быть цельными или со вставными ножами.

Угловые фрезы (рис. 7.3, е, м) применяются для обработки фасонных поверхностей. Они могут быть концевые и насадные, цельные и со вставными ножами.

Фасонные фрезы (рис. 7.3, к, л), применяются для обработки фасонных поверхностей. Профиль зуба таких фрез должен соответствовать профилю обрабатываемой поверхности.

Отличительной особенностью фасонных фрез является затылованный зуб. Затылование задней поверхности зуба производится по архимедовой или логарифмической спирали. Передний угол γ у фрез с затылованным зубом равен нулю. Переточка зубьев ведется по передней поверхности.

Для измерения переднего γ и заднего α углов фрезы применяют угломер Бабчиницера (рис. 7.4).

Передний угол  γ  измеряют в  плоскости,  нормальной к режущей кромке, а задний угол α – в плоскости, нормальной к оси фрезы. При измерении углов линейка 5 должна опираться на кромку соседнего зуба, а вершина измеряемого зуба фрезы должна упираться в вершину прямого угла, образованного   измерительными    плоскостями   планок   6  (для    угла  α) и 7 (для угла γ).

После совмещения измерительной плоскости планки 7 с передней поверхностью зуба фрезы (рис. 7.4,  б) по шкале 2 «передний угол» сектора 1 определяют   угол γ,  град.   совпадающий    с   риской   числа   зубьев   фрезы  на шкале основания 4. Аналогично после совмещения измерительной плоскости  планки  6  с задней поверхностью зуба фрезы (рис. 7.4, а) по шкале 2 «задний угол» сектора 1 определяют угол α, совпадающий с риской числа зубьев фрезы на шкале основания 4. Для фиксации прижимных планок 3, 6, 7 и  линейки 5 используются винты 8.

Угол наклона винтового зуба фрезы к её оси  ω (см. рис. 7.3, а) можно определить транспортиром по отпечатку,  прокатав фрезу по бумаге.

# г)

# в)

# а)

# д)

# а)

# б)

# ж)

# д)

# е)

# л)

# и)

# з)

# к)

# о)

# н)

# м)

Рис. 7.3. Основные виды фрез и работы, выполняемые на фрезерных станках

Рис. 7.4. Угломер Бабчиницера:

а – измерение заднего угла α;  б – измерение переднего угла γ

  - Элементы режима фрезерования

Исходным документом для назначения элементов режима  фрезерования является чертеж детали, где указаны вид фрезеруемой поверхности, её шероховатость, выполняемый размер, материал заготовки. Далее назначаются:

1) глубина резания t, мм – соответствует  размеру между обработанной и обрабатываемой поверхностями;

2) ширина фрезерования В, мм – размер обработанной поверхности в направлении: параллельном оси фрезы – для концевых, цилиндрических и дисковых фрез; перпендикулярном оси фрезы  – для торцевых и шпоночных фрез;

3) подача Sz, мм/зуб – назначается по справочникам резания металлов в зависимости от шероховатости обрабатываемой поверхности и  материала заготовки. Однако на фрезерных станках привод подач имеет отдельный двигатель, поэтому на станке устанавливается минутная подача Sм, мм/мин, которая определяется по формуле

,

где  sz    – подача на зуб фрезы, мм/зуб;

zфр  – число зубьев фрезы;

n    –  частота вращения фрезы (шпинделя), мин-1;

4) главное   движение  n, мин-1 – вращение шпинделя с инструментом  рассчитывается по формуле

где V – скорость резания, м/мин назначается по справочникам в зависимости от обрабатываемого материала и вида обработки (черновая, чистовая);

Dфр – диаметр фрезы, мм;

5) основное машинное время Tо,  мин, определяется по формуле

где  l – путь фрезы  с  учетом врезания lвр, перебега lп  и  длины детали  lо  (рис. 7.5):

.

# б)

# а)

Рис. 7.5. Схемы фрезерования:

а – цилиндрической фрезой;  б – торцевой фрезой

2. Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с назначением, устройством и технологическими      возможностями фрезерных станков в лаборатории кафедры.

2. Ознакомиться с конструкцией, назначением и геометрией основных типов фрез. По заданию преподавателя определить основные конструктивные элементы и геометрические параметры трех фрез. В характеристике фрез указать  название,  конструктивные признаки. Название фрезы определяют по её форме, например: фреза цилиндрическая, фреза торцовая, фреза дисковая и т.д. Из конструктивных параметров отмечают: общее устройство фрезы – цельная, со вставными ножами; форму задней поверхности – с остроконечным или затылованным зубом; форму зуба – прямой, винтовой, наклонный; способ крепления – насадная, с коническим и цилиндрическим хвостовиком.

3. Ознакомиться с элементами режима фрезерования (см. п. 1.3.).

- Содержание отчёта

1. Название, цель и оснащение работы.

2. Эскизы горизонтально-фрезерного и вертикально-фрезерного станков с описанием их основных узлов в подрисуночной надписи. Обозначить на рисунках главное  движение  Dn  и движение подачи  Ds.

3. Эскизы трех различных фрез в аксонометрии с указанием элементов  режущей части зубьев: передняя поверхность; задняя поверхность; главное режущая кромка, вспомогательная  режущая  кромка; вершина зуба (рис. 7.9). Указать название фрезы и её параметры Dфр, Zфр, α, γ, ω, для чего произвести соответствующие измерения.

4. Эскизы   схем   фрезерования   для   трёх   рассмотренных  фрез с указанием  на  них элементов режима обработки фрезерованием: t, B, Dn, Dsпр, Dфр, l0, lвр, lп.

5. Элементы режима фрезерования (t, Sz, Sм, V,  n, То), их описание, назначение и формулы расчёта.