Лабораторная работа № 8

Обработка заготовок на сверлильных станках

Цель работы

1. Ознакомиться с типами станков сверлильно-расточной группы, их конструкцией и технологическими возможностями.

2. Ознакомиться с видами, конструкцией и геометрией инструмента, применяемого при выполнении сверлильных работ.

Оснащение

1. Сверлильные станки: настольный, вертикальный и радиально-сверлильный.

2. Набор осевого инструмента: свёрла, зенкеры, развёртки, метчики.

3. Технологическая оснастка: тиски, приспособления, накладные кондукторы, сверлильные патроны, переходные втулки.

1. Общие сведения

1.1. Типы сверлильных станков

Сверлильные станки предназначены для обработки отверстий вращающимися инструментами, такими как свёрла, зенкеры, развёртки, метчики. При обработке главное движение (вращение инструмента) и движение подачи задаются инструменту. Конструктивно все сверлильные станки объединяют вращающийся шпиндель и поступательно перемещающаяся пиноль шпинделя.

К станкам сверлильно-расточной группы относятся:

1. Настольно-сверлильные станки (рис. 8.1, а). Они предназначены преимущественно для сверления отверстий, т. к. очень быстроходны; частота вращения шпинделя  – 1500…15000 мин-1. Их конструктивными особенностями являются ручной привод осевой подачи инструмента и регулировка скорости вращения инструмента перекидыванием ремня вручную на соответствующую ступень ступенчатых шкивов.

2. Вертикально-сверлильные станки (рис. 8.1, б). Эти станки используют для сверления, рассверливания, зенкерования, нарезания резьбы и обработки сложных отверстий (рис. 8.5, а…к). Регулирование скорости вращения шпинделя и осевой подачи инструмента осуществляется с помощью коробки скоростей и коробки подач. Особенностью станков является то, что совмещение оси вращения инструмента с заданной осью обрабатываемого отверстия достигается перемещением заготовки.

3. Радиально-сверлильные станки (рис. 8.1, в).  На этих станках обрабатывают отверстия, расположенные на значительном расстоянии друг от друга, в крупногабаритных и большой массы заготовках. Эти станки, в отличие от вертикально-сверлильных, обеспечивают  без изменения положения заготовки  совмещение оси режущего инструмента и обрабатываемых отверстий перемещением шпиндельной головки  по направляющим поворотной траверсы в пределах рабочего пространства стола.

а)                                       б)                                            в)

Рис. 8.1. Сверлильные станки: а – настольный; б – вертикально-сверлильный;          1 – фундаментная плита;  2 – колонна;  3 – стол; 4 – кронштейн; 5 – коробка подач;                 6 – коробка скоростей; в – радиально-сверлильный: 1 – фундаментная плита; 2 – колонна;     3 – гильза поворотная; 4 – траверса; 5 – привод траверсы; 6 – шпиндельная головка;               7 – коробка скоростей; 8 – коробка подач; 9 – шпиндель; 10 – стол

4. Сверлильные станки с ЧПУ (рис. 8.2). Отличительной особенностью этих станков является наличие двухкоординатного стола, позволяющего автоматически перемещать и точно по программе, записанной в буквенно-цифровых кодах, устанавливать заготовку относительно инструмента без предварительной разметки и кондукторов. Кроме перемещения стола, автоматизированы подача инструмента, установка частоты вращения шпинделя и смена инструмента.

5. Агрегатные станки (рис. 8.3). На агрегатных станках заготовки обрабатываются одновременно несколькими инструментами. Компоновка станков зависит от формы и размеров заготовки, характера выполняемых работ и т.д. Эти станки предназначены для обработки только одной детали в условиях массового и крупносерийного производства.

6. Станки для глубокого сверления. Конструктивной особенностью этих станков являются горизонтальная компоновка шпиндельной бабки и возможность вращения заготовки, что позволяет исключить увод сверла при обработке глубоких отверстий, длина которых более пяти диаметров.

| Рис. 8.2. Сверлильный станок с ЧПУ | Рис. 8.3. Агрегатный станок: 1 – станина; 2 – силовые головки; 3 – силовой стол |
| --- | --- |

7. Расточные станки (рис. 8.4) занимают особое место в группе сверлильных станков, т.к. только на них можно обрабатывать отверстия растачиванием, сверлильные станки для этого не предназначены.

Рис. 8.4. Горизонтально-расточной станок

Наиболее универсальными из них являются горизонтально-расточные станки. Координатно-расточные станки служат для обработки точных отверстий, связанных между собой высокой точностью. Алмазно-расточные станки предназначены для получения отверстий высокой точности.

1.2.  Виды выполняемых работ и применяемый инструмент

На сверлильных станках обрабатываются отверстия в корпусных деталях, плитах, кронштейнах и др. При этом могут применяться следующие виды работ и инструменты:

1. Сверление сквозного отверстия (рис. 8.5, а). Режущим инструментом служит спиральное сверло (рис. 8.6). Геометрические параметры сверла определяют условия его работы.

Передний угол  измеряется в главной секущей плоскости Б – Б, перпендикулярной главной режущей  кромке.

Задний угол   измеряется в плоскости  А – А, параллельной оси сверла.

Угол при вершине сверла  измеряют между главными режущими кромками.

Угол наклона поперечной режущей кромки  измеряют между проекциями главной режущей кромки и поперечной режущей кромки на плоскость, перпендикулярную оси сверла.

Передний и задний углы в различных точках главной режущей кромки различны. У наружной поверхности свёрл угол  наибольший, а угол  наименьший; ближе к оси – наоборот. В зависимости от требуемой точности и величины партии обрабатываемых заготовок отверстие сверлят в кондукторе или по разметке.

2. Рассверливание – процесс увеличения диаметра ранее просверленного отверстия сверлом большего диаметра (рис. 8.5, б). Диаметр отверстия под рассверливание выбирается так, чтобы поперечная режущая кромка в работе не участвовала. В этом случае осевая сила уменьшается.

# Рис. 8.5. Виды обработки отверстий и применяемый инструмент: а, б  – сверление и рассверливание сверлом спиральным; в – зенкерование зенкером цельным;  г – развёртывание отверстия цилиндрической развёрткой; д – развёртывание отверстия конической развёрткой; е, ж, з – зенкование торцевой и конической зенковкой; и – нарезание резьбы метчиком;                  к – зенкерование комбинированным инструментом

3. Зенкерование – обработка предварительно полученных отверстий для придания им более правильной геометрической формы, повышения точности и снижения шероховатости многолезвийным режущим инструментом (три или четыре лезвия) – зенкером (рис. 8.5, в).

4. Развёртывание – окончательная обработка цилиндрического или конического отверстия развёрткой (обычно после зенкерования) в целях получения высокой точности и малой шероховатости обработанной поверхности (рис. 8.5, г, д).

5. Зенкование – получение зенковкой в имеющихся отверстиях цилиндрических или конических углублений под головки винтов, болтов, заклёпок и др. деталей (рис. 8.5, е, ж, з).

6. Нарезание резьбы – получение метчиком на внутренней цилиндрической поверхности винтовой канавки (рис. 8.5, и).

7. Отверстие сложного профиля обрабатывают с помощью комбинированного режущего инструмента (рис. 8.5, к).

8. Растачивание – процесс обработки отверстия, полученного ранее литьём, обработкой давлением или сверлением, резцами, закреплёнными в цилиндрических оправках. Растачивание применяют в основном для обработки отверстий с точными между осями отверстий размерами в крупно- и среднегабаритных заготовках корпусных деталей (рис. 8.7).

# 2φ = 120º

Рис. 8.6. Сверло спиральное: а, б – части сверла; в, г, д, е – элементы режущей части:         1, 2 – главные режущие кромки; 3, 4 – вспомогательные режущие кромки; 5 – передняя      поверхность; 6, 7 – главная задняя поверхность; 8, 9 – вспомогательная задняя поверхность; 10, 11 – вершины инструмента; 12 – перемычка

Рис. 8.7. Схема растачивания отверстия

1.3. Технологическая оснастка

Режущие инструменты с коническим хвостовиком закрепляют непосредственно в шпинделе сверлильного станка (рис. 8.8, а). Если размер конуса хвостовика инструмента меньше размера конического отверстия шпинделя, то применяют конические переходные втулки (рис. 8.8, б). Инструменты с цилиндрическим хвостовиком закрепляют в трёхкулачковых или цанговых патронах (рис. 8.8, в). При обработке отверстия последовательно несколькими инструментами (например, сверление – рассверливание – зенкерование – развёртывание) их закрепляют в быстросменном патроне (рис. 8.8, г). Для нарезания резьбы метчиком в глухих отверстиях во избежание его поломки в конце хода до упора применяют самовыключающийся предохранительный патрон (рис. 8.8, д). Если крутящий момент превышает заранее установленную пружиной 3 величину, втулка 6 начинает проскальзывать. При растачивании резцы закрепляют в расточных оправках (рис. 8.8, е).

а)                б)               в)                 г)                 д)               е)

Рис. 8.8. Способы закрепления  инструмента на сверлильных и расточных станках:

а – непосредственно в шпинделе станка; б – с переходной втулкой; в – в трёхкулачковом   патроне; г – в быстросменном патроне; д –  в самовыключающемся  предохранительном    патроне; е – в расточной оправке

Заготовки при обработке на сверлильных станках закрепляют прижимными планками на столе станка (рис. 8.9, а) или в машинных тисках.

Цилиндрические заготовки закрепляют в трёх- или четырёхкулачковых патронах, которые крепятся прихватами на столе станка. При сверлении отверстий в цилиндрических заготовках их устанавливают на призме и закрепляют (рис. 8.9, б).

Если  в  заготовке  обрабатываются  несколько  отверстий  с  точными  межосевыми  размерами,  то  применяют  приспособления  –  кондукторы  (рис. 8.9, в).

# б)

# в)

# а))

# б)

# в)

# б)

# а)

# в)

Рис. 8.9. Способы закрепления заготовок на сверлильных и расточных станках:

а – на столе прихватами; б – в призме; в – в специальном приспособлении с кондуктором:

1 – заготовка; 2 – закалённая кондукторная втулка

1.4. Элементы режима обработки

К элементам режима резания при работе на сверлильных станках относятся (рис. 8.10, а, б, в, г):

1) глубина резания t, мм. При сверлении  отверстий в сплошном материале

а при рассверливании, зенкеровании, развёртывании  и растачивании

где D –  диаметр инструмента, мм;

d – диаметр обрабатываемого отверстия, мм;

2) подача Sо, мм/об – осевое перемещение инструмента за один оборот, выбирается по справочникам в зависимости от вида обработки и материала  заготовки; при резьбонарезании подача равна шагу нарезаемой резьбы Рнр;

3) частота вращения шпинделя  n,  мин-1, определяется по формуле

где D – диаметр инструмента, мм;

V – скорость резания, выбирается по справочникам резания металлов, м/мин;

4) основное машинное время То, мин, определяется по формуле

где l0 – длина обрабатываемого отверстия, мм;

lвр – длина врезания, мм;

ln – длина перебега инструмента, мм.

а)                                            б)                                         в )                                    г)

Рис. 8.10. Схемы обработки:

а – сверление; б – рассверливание;

в – зенкерование; г –  развертывание

2. Порядок выполнения работы

1. Познакомиться со сверлильными станками лаборатории кафедры, их назначением, устройством и применяемой оснасткой.

2. Познакомиться с конструкцией, элементами режущей части и назначением основных инструментов для обработки отверстий.

3. Познакомиться с элементами режима обработки отверстий.

4. Выполнить эскизы схем обработки отверстий с использованием рассмотренных выше инструментов. Обозначить на схемах основные элементы режима резания: d, D, t, Sо, n, lвр, lо, ln.

5. Обработать отверстие на вертикально-сверлильном станке сверлением, зенкерованием, развёртыванием.

3. Содержание отчёта

1. Название, цель и оснащение работы.

2. Эскизы вертикально- и радиально-сверлильного станков с описанием их основных узлов в подрисуночной надписи. Обозначить на рисунках виды формообразующих движений  Dn  и  Dso  .

3. Эскизы  трёх  различных  инструментов  (по  заданию  преподавателя)  с  обозначением  элементов  их  режущей  части:

- главная режущая кромка;

- вспомогательная режущая кромка;

- передняя поверхность;

- главная задняя поверхность.

4. Эскизы схем обработки отверстий с указанием элементов режима обработки (d, D, t, Sо, n, lвр, lо, ln) для трёх различных осевых инструментов (по заданию преподавателя).

5. Элементы режима обработки отверстий (t, Sо, n, То):

- описание;

- размерность;

- назначение;

- формулы расчета.