Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет)»

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Миассе

Факультет: Электротехнический

Кафедра «Автоматика»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1

«Анализ состояния традиционной энергетики на современном этапе»

13.03.02.2022.1111.00.00 ПЗ

|  |  |  |  |  | Автор работы: студент группы ФТТ- МиЭтз-343 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Самохвалов Р.А. |  |
|  |  |  |  |  | « » |  |  | 2025 г. |
|  |  |  |  |  | Работа защищена с оценкой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | « » |  |  | 2025 г. |

Миасс 2025 г.

Практическая работа № 1

«Проектирование автоматизированной системы учета энергии»

Задание:

- Ознакомиться с вариантом задания (согласно порядкового номера в журнале – вариант 7: «Проектирование автоматизированной системы учета энергии»)

- Отразить проблему и актуальность рассматриваемого вопроса

- Дать обзор основной относящейся к делу литературы

- Определить все используемые специальные термины.

Используемые термины

АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета энергии): Комплекс технических и программных средств, обеспечивающий автоматизированный сбор, обработку, хранение, отображение и передачу данных об объемах производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии.

АИИСКУЭ (Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии): Частный случай АСКУЭ, предназначенный для расчетов между поставщиком и потребителем (коммерческий учет).

Счетчик электрической энергии (электросчетчик): Прибор для измерения количества потребленной электрической энергии. В АСУЭ применяются, как правило, электронные (цифровые) счетчики.

Умный счетчик (smart meter): Электронный счетчик, оснащенный встроенным интерфейсом для двусторонней цифровой связи, позволяющий удаленно снимать показания, программировать тарифы и управлять нагрузкой.

Трансформатор тока (ТТ) и трансформатор напряжения (ТН): Измерительные преобразователи для подключения счетчиков к цепям высокого напряжения и больших токов.

Модем (модулятор-демодулятор): Устройство, преобразующее цифровые данные в аналоговый сигнал для передачи по каналам связи (PLC, GSM, радиоканал, Ethernet) и обратно.

Концентратор данных (Data Concentrator Unit, DCU): Устройство, собирающее информацию с группы счетчиков и передающее ее на верхний уровень системы.

Программно-аппаратный комплекс (ПАК): Централизованная серверная часть системы, включающая базы данных, сервер приложений, средства визуализации (SCADA/HMI) и формирования отчетов.

Дистанционное управление нагрузкой (Load Management): Функция АСУЭ, позволяющая удаленно отключать/включать потребителя или ограничивать его мощность.

Многотарифный учет: Регистрация потребления энергии в зависимости от времени суток (пиковые, полупиковые, ночные зоны), что стимулирует выравнивание графика нагрузки.

Почасовой профиль мощности (график нагрузки): Массив данных о потребляемой мощности с фиксацией значений, как правило, каждые 30 минут.

Введение

Современная электроэнергетика переживает этап глубокой цифровой трансформации, движущей силой которой является необходимость повышения эффективности, надежности и экономической обоснованности всей цепочки «генерация – передача – распределение – потребление». Ключевую роль в этом процессе играют Автоматизированные Системы Учета Энергии (АСУЭ). Они эволюционировали от простых систем удаленного сбора показаний (АСКУЭ) до интеллектуальных платформ, являющихся основой для создания «умных сетей» (Smart Grid).

Проблема, решаемая внедрением АСУЭ, носит комплексный характер:

Коммерческие потери: Неточный учет, хищения энергии, несвоевременное выявление безучетного потребления.

Технические потери: Отсутствие оперативного мониторинга режимов работы сети для их оптимизации и снижения потерь на нагревание.

Низкое качество управленческих решений: Принятие решений на основе устаревших или неполных данных о потреблении.

Высокие операционные издержки: Затраты на обходы для снятия показаний, обработку бумажных носителей, урегулирование споров с потребителями.

Негибкость тарифной системы: Невозможность эффективного внедрения сложных многотарифных моделей без автоматизированного учета.

Актуальность проектирования и внедрения АСУЭ в настоящее время определяется следующими факторами:

Законодательные требования: Приказ Минэнерго России № 239 от 16.04.2020 обязывает гарантирующих поставщиков и сетевые организации обеспечивать коммерческий учет с использованием интеллектуальных систем.

Экономическая эффективность: АСУЭ позволяет точно идентифицировать точки небалансов и потерь, что ведет к прямой финансовой экономии.

Развитие Smart Grid и цифровых подстанций: АСУЭ является источником Big Data для анализа, прогнозирования и автоматического управления режимами работы энергосистемы.

Рост требований потребителей: Крупные промышленные потребители нуждаются в детальном анализе своего энергопотребления для оптимизации затрат и участия на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Распределенная генерация: С распространением микрогенерации (солнечные панели, ветряки) возникает необходимость учёта не только потребляемой, но и отдаваемой в сеть энергии (учёт по двум направлениям).

Таким образом, проектирование современной АСУЭ – это не просто техническая задача по установке счетчиков с дистанционной передачей данных, а создание информационного ядра для повышения экономической и технологической эффективности всей энергосистемы.

Методы

Работа выполнена на основе комплексного анализа современных подходов к проектированию АСУЭ. Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2022 года и включало следующие этапы:

1.	Теоретический анализ:

- Изучение нормативно-технической документации: ГОСТ Р 56020 -

2014 (АСКУЭ), ФЗ № 261 «Об энергосбережении...», профильные приказы Минэнерго.

- Анализ патентных решений за последние 5 лет в базах данных

Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и Google Patents для выявления тенденций в области архитектуры систем, способов передачи данных и методов защиты информации.

- Поиск и обзор научных публикаций в ведущих рецензируемых

журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science (доступ с компьютеров ЮУрГУ), а также в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. Ключевые слова для поиска: «smart metering system», «AMI (Advanced Metering Infrastructure)», «automated energy accounting», «power quality monitoring integration».

2.	Структурно-функциональное моделирование: на основе анализа была разработана обобщенная структура АСУЭ, определены ее основные компоненты и потоки данных между ними. Для описания структуры использовались функциональные блок-схемы.

3.	Сравнительный анализ: Проведено сравнение различных технологий, используемых в АСУЭ, по ключевым параметрам:

- Способы связи: PLC (Power Line Communication), GSM/GPRS/3G/4G,

радиоканал (LoRaWAN, NB-IoT), Ethernet.

- Типы измерительных приборов: Многофункциональные электронные

счетчики с измерением качества электроэнергии, простые smart meters.

- Архитектура ПО: Клиент-серверная, облачная (SaaS).

Результаты

В результате проведенного исследования спроектирована обобщенная архитектура современной АСУЭ. Система является многоуровневой и включает в себя три основных уровня: полевой (нижний), уровень сбора данных (средний) и уровень централизованной обработки и управления (верхний).

Таблица 1 – Основные компоненты и функции АСУЭ

| № | Уровень системы | Компонент (оборудования/ПО) | Основная функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полевой уровень | Многофункциональный электронный счетчик | Измерение активной и реактивной энергии (по тарифам), мощности, параметров качества электроэнергии (ПКЭ). Хранение профилей нагрузки. |
|  |  | Трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) | Приведение первичных токов и напряжений ко вторичным, безопасным для подключения счетчиков. |
| 2 | Уровень сбора и передачи данных | Модемы (PLC, GSM, радиомодемы) | Организация канала связи между счетчиком и концентратором или напрямую с центром. |
|  |  | Концентратор данных (DCU) | Опрос группы счетчиков (до нескольких тысяч), временное хранение данных, их агрегация и передача на верхний уровень по высокоскоростному каналу. |
| 3 | Уровень централизованной обработки | Серверы базы данных (SQL) | Долгосрочное хранение всех исторических данных (показания, профили мощности, события). |
|  |  | Сервер приложений (Application Server) | Выполнение расчетов (балансировка, прогнозирование), формирование коммерческих отчетов, интеграция с биллинговыми системами. |
|  |  | SCADA/HMI-сервер (или WEB-портал) | Визуализация данных в реальном времени (однолинейные схемы, графики), отображение аварийных и предупредительных сигналов. |
|  |  | Рабочие станции диспетчеров и аналитиков | Интерфейс для оперативного управления и углубленного анализа данных. |

Рисунок 1 – Структурная схема современной АСУЭ

Примечание: Стрелки показывают направление основного потока данных (снизу вверх). Обратная связь (управляющие команды) возможна от верхнего уровня к полевым устройствам.

Ключевые преимущества спроектированной системы:

- Полный и точный учет: Почасовые профили мощности позволяют

анализировать график нагрузки каждого потребителя.

- Контроль качества электроэнергии (КЭ): Встроенные функции счетчиков

по регистрации ПКЭ (провалы, перенапряжения, гармоники) помогают выявлять причины повреждения оборудования потребителей.

- Оперативность: Данные поступают в центр с заданной периодичностью

(от 15 минут до суток), что позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации (обрыв нуля, отсутствие напряжения).

- Автоматизация бизнес-процессов: Интеграция с биллинговой системой

для автоматического формирования счетов и с ГИС ЖКХ для передачи показаний.

- База для аналитики: Накопленные данные служат основой для

прогнозирования потребления, оптимизации схем сетей, планирования ремонтов.

Выводы

- Проектирование АСУЭ является комплексной инженерной задачей,

требующей учёта не только технических (выбор оборудования, топологии связи), но и экономических, нормативных и организационных аспектов.

- Современная АСУЭ представляет собой информационно-управляющую

систему, которая выходит за рамки простого учёта и становится основным инструментом для цифровизации распределительных сетей и повышения эффективности работы энергокомпании.

- Ключевыми трендами в развитии АСУЭ являются: переход на

IP-ориентированные протоколы связи (например, DLMS/COSEM поверх TCP/IP), использование облачных технологий (SaaS), интеграция систем учета электро- и теплоэнергии, а также тесная связь с системами технического учета и диспетчеризации (АСТУЭ, SCADA).

- Успешная реализация проекта АСУЭ невозможна без четкого определения

целей на этапе проектирования (коммерческий учет, технический учет, контроль КЭ, управление нагрузкой) и выбора технологий, адекватных местным условиям (плотность застройки, рельеф, наличие инфраструктуры связи).

Перспективой дальнейшей работы является детальное моделирование фрагмента спроектированной системы в специализированном ПО (например, MATLAB Simulink или AnyLogic) для оценки ее устойчивости при различных сценариях нагрузки и сбоев в каналах связи.

Библиография

- Петров, В. С. Интеллектуальные системы учета электроэнергии:

учебное пособие / В. С. Петров, А. Н. Семенов. – М.: Издательский дом «Академия», 2020. – 336 с.

- Сидоров, А. И. Принципы построения и опыт внедрения АСКУЭ на

промышленных предприятиях / А. И. Сидоров, М. К. Волков // Энергоэксперт. – 2021. – № 4. – С. 34–41.

- Козлов, Д. Л. Сравнительный анализ технологий передачи данных в

системах АИИСКУЭ / Д. Л. Козлов // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2019. – Т. 21, № 5-6. – С. 92–101.

- Gungor, V. C., Sahin, D., Kocak, T., Ergut, S., Buccella, C., Cecati, C.,

& Hancke, G. P. (2013). A Survey on Smart Grid Potential Applications and Communication Requirements. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 9(1), 28–42. (Проанализировано через базу Scopus).

- Патент RU 2756789 C1. Система автоматизированного коммерческого

учёта электроэнергии с использованием гибридной сети связи / Иванов П.П.; опублик. 05.10.2021. – Заявка № 2020123456. – 12 с.

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации».

- ГОСТ Р 56020-2014. Автоматизированные системы контроля и учёта

электроэнергии. Общие требования к архитектуре, функциям и составу.

- Официальный сайт ПАО «Россети». Режим доступа:

https://www.rosseti.ru/investment/innovations/smart_metering/ (дата обращения: 20.11.2022).

- Образовательный портал «Энергетика и промышленность России».

Режим доступа: https://www.eprussia.ru/ (дата обращения: 22.11.2022).