Согласно значениям таблицы 1 и таблицы 2 рассчитать МДС обмотки возбуждения главных полюсов генератора постоянного тока и построить графическую зависимость потока обмотки главных полюсов от МДС обмотки главных полюсов для значений потока 0,25Фв, 0,5Фв, 0,75Фв, 1,0Фв, 1,25Фв. Результаты расчёта МДС обмотки возбуждения и падения МДС на участках магнитной цепи свести в таблицу. Расчёт для номинального значения потока обмотки возбуждения привести полностью с подстановкой значений в формулы. В заключении определить коэффициент насыщения магнитной цепи аналитически и графически и проанализировать полученные значения.

Таблица 1 – Геометрические размеры магнитной цепи ГПТ, 2a=2p

| Вариант | Dя,мм | Dj,мм | lδ,мм | p | αδ | δ,мм | hп,мм | bп,мм | hm,мм | bm,мм | hстан,мм | Zя | N | Uг, В | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 490 | 150 | 375 | 2 | 0,8 | 3 | 42 | 20 | 95 | 125 | 90 | 45 | 180 | 230 | 1150 |

Таблица 2 – Кривые намагничивания стали

| Сталь якоря |  | Сталь полюсов |  | Сталь станины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В, Тл | Н, А/м | В, Тл | Н, А/м | В, Тл | Н, А/м |
| 0,4 | 96 | 0,4 | 67 | 0,1 | 80 |
| 0,5 | 114 | 0,5 | 77 | 0,2 | 160 |
| 0,6 | 148 | 0,6 | 90 | 0,3 | 240 |
| 0,7 | 192 | 0,7 | 109 | 0,4 | 320 |
| 0,8 | 254 | 0,8 | 133 | 0,5 | 400 |
| 0,9 | 325 | 0,9 | 166 | 0,6 | 488 |
| 1,0 | 414 | 1,0 | 217 | 0,7 | 584 |
| 1,1 | 538 | 1,1 | 295 | 0,8 | 682 |
| 1,2 | 730 | 1,2 | 399 | 0,9 | 798 |
| 1,3 | 1080 | 1,3 | 585 | 1,0 | 924 |
| 1,4 | 1940 | 1,4 | 1230 | 1,1 | 1090 |
| 1,5 | 3850 | 1,5 | 2500 | 1,2 | 1290 |
| 1,6 | 6700 | 1,6 | 5000 | 1,3 | 1590 |
| 1,7 | 13000 | 1,7 | 10000 | 1,4 | 2090 |
| 1,8 | 23000 | 1,8 | 15600 | 1,5 | 2890 |
| 1,9 | 34000 | 1,9 | 23900 | 1,6 | 4100 |
| 2,0 | 70000 | 2,0 | 59000 |  |  |
| 2,1 | 148000 | 2,1 | 149000 |  |  |
| 2,2 | 228000 | 2,2 | 239000 |  |  |
|  |  | 2,3 | 329000 |  |  |
|  |  | 2,4 | 419000 |  |  |