Лабораторная работа № 1

Тема: Характеристика  отказов. Постепенные (износные), внезапные,  сложные, частичные, независимые отказы. Классификация отказов. Критерии отказа.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Характеристика  отказов. Постепенные (износные), внезапные,  сложные, частичные, независимые отказы.

3. Классификация отказов

# 3.Критерии отказа.

Задание 1. Выполнить классификацию отказов. Изучить характеристику  отказов технических систем и  заполнить таблицу.

Задание 2. Исследовать классификацию отказов функций коммуникационной системы. Выполнить анализ возможных отказов ТС и  представить характеристику и схему одного из возможных отказов для инфо коммуникационного  процесса.

Задание 3. Выполнить оценку отказов функций коммуникационной системы. Изучить особенностью производственных процессов в системе телекоммуникаций и дать оценку отказ какого элемента и на каком этапе может принести максимальный ущерб.

Задание 4. Представить алгоритм расчета надежности (по варианту задания). Используя теоретические знания и типовую схему алгоритма расчета надежности представить алгоритм расчета надежности в виде  «дерева» событий, «дерева» отказов или других типов «деревьев».

Методические указания по выполнению:

Задание 1. Выполнить классификацию отказов.

Изучить характеристику  отказов технических систем и  заполнить  таблицу

Таблица 1 - Классификация отказов

| Отказы Наименование отказов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. По характеру изменения |  | 1) внезапные |
| выходного параметра объекта до |  | 2) постепенные (износные) |
| момента возникновения отказа |  | 3) сложные |
| 2. По возможности последующего использования объекта после возникновения отказа |  | 1) полные |
|  |  | 2) частичные |
| 3. По связи между отказами |  | 1) независимые |
| объекта |  | 2) зависимые |
| 4. По устойчивости состояния |  | 1) устойчивые |
| неработоспособности. |  | 2) самоустраняющиеся |
|  |  | 3) сбои |
|  |  | 4) перемежающиеся |
| 5. По наличию внешних |  | 1) явные |
| проявлений отказа |  | 2) скрытые |
| 6. По причине возникновения |  | 1) конструктивные |
| отказа |  | 2) производственные |
|  |  | 3) эксплуатационные |
|  |  | 4) деградационные |
| 7. По природе происхождения |  | 1) естественные |
| отказа |  | 2) искусственные |
| 8. По времени возникновения отказа |  | 1) при испытаниях |
|  |  | 2) приработочные |
|  |  | 3) периода нормальной эксплуатации |
|  |  | 4) последнего периода эксплуатации |
| 9. По возможности устранения |  | 1) устранимые |
| отказа |  | 2) неустранимые |
| 10. По критичности отказа | 1) критические |  |
|  | 2) некритические |  |

Задание 2. Исследовать классификацию отказов функций коммуникационной системы. Выполнить анализ возможных отказов ТС и  представить характеристику и схему одного из возможных отказов для инфо коммуникационного  процесса.

На рисунке 1 представлена общая схема функционирования информационных потоков. В этой схеме могут возникнуть отказы (сбои) технических систем (ТС).  Выполнить анализ возможных отказов ТС и  представить характеристику и схему одного из возможных отказов для инфо коммуникационного  процесса.

Общие сведения.

Отказы функций технической системы можно классифицировать по следующим признакам:

- по влиянию на работу объекта управления (вызвавшие аварию с повреждением оборудования, останов технологического процесса, ухудшение качества протекания технологического процесса);

- по причинам возникновения (из-за отказов технических средств, ошибок программного обеспечения, неправильных действий персонала);

- по степени нарушения работоспособности (например, полные и частичные);

- по наличию внешних проявлений (например, явные и неявные);

- по виду нарушения для дискретных функций (несрабатывание, заключающееся в отсутствии сигналов или команд на управление исполнительными механизмами при наличии условий, требующих их функционирования, и ложное срабатывание, заключающееся в выработке сигналов или команд при отсутствии условий, требующих их функционирования).

Рисунок 1 – Схема функционирования информационных потоков

Представить характеристику и схему одного из возможных отказов для коммуникационного процесса.

Задание 3. Выполнить оценку отказов функций коммуникационной системы.

Изучить особенностью производственных процессов в системе телекоммуникаций и на основе схемы связи (рисунок 1)  дать оценку (в письменной форме):   отказ какого элемента и на каком этапе может принести максимальный ущерб ?

Общие сведения.

Особенностью производственных процессов в системе телекоммуникаций является:

Первая особенность определяется спецификой создаваемого продукта, который в отличие от продукции промышленности не является новым вещественным продуктом (товаром), а представляет собой конечный полезный эффект процесса передачи информации, выступающий в форме услуги.

Вторая особенность связи тесно связана с первой и характеризуется неотделимостью во времени процесса потребления услуг связи от процесса их производства. Особенно ярко эта особенность проявляется в телефонной связи, где сам процесс передачи телефонного сообщения — процесс производства — происходит с участием абонентов и без них невозможен, т.е. совпадает с процессом потребления. В связи с этим конечный результат производственной деятельности отрасли не может храниться в запасе, на складе, изыматься из сферы производства и поступать в сферу обращения для реализации.

Третья особенность отрасли связи состоит в том, что в отличие от промышленности, где предмет труда подвергается вещественному изменению (физическому, химическому и т.д.), в производственном процессе связи информация как предмет труда должна подвергаться только пространственному перемещению. Даже если информация при передаче средствами электросвязи преобразуется в электрические сигналы, то на этапе приема происходит ее обратное воспроизведение в первоначальную форму. Всякое другое изменение информации, кроме пространственного перемещения, означает ее искажение, потерю потребительной стоимости и наносит ущерб потребителям. В связи с этим особое значение имеют достоверность передачи информации, точность ее воспроизведения и обеспечение в процессе передачи всех качественных и количественных параметров, характеризующих ее потребительные свойства. 
          Четвертая особенность связи заключается в том, что процесс передачи информации всегда является двусторонним, т.е. происходит между отправителем и получателем информации. Поскольку потребность в передаче информации может возникнуть между абонентами, находящимися в любых пунктах, это требует создания надежной, устойчивой, разветвленной сети связи, соединяющей все населенные пункты между собой.

Рис.2 - Особенностью производственных процессов в системе телекоммуникаций

Задание 4. Представить алгоритм расчета надежности (по варианту задания).

Используя теоретические знания и типовую схему алгоритма расчета надежности (рис.3) по варианту задания представить алгоритм расчета надежности в виде  «дерева» событий, «дерева» отказов или других типов «деревьев».

| №пп | - Радиосвязь | - Опто-волоконная связь, провод-ная связь | - Цифро-вое и аналого-вое телевиде-ние | - Спут-нико-вая связь | - Системы глобаль-ного позицио-нирования | - Локаль-ные и глобаль-ные сети | - Защита информации в телекоммуника-ционных системах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Б |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Г |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Е |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А |
|  | Б |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Е |  |  |  |  |
|  |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Б |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Г |
|  |  |  |  |  |  |  | Д |
|  | Г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Е |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Д |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Б |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В |  |  |

Примечание. Если студент емеет порядковый номер по списку больше 20, например 21, то выполняет 1 вариант,

Основные теоретические знания и типовую схему алгоритма расчета надежности

А -оборудование

Б - аппаратура,

В - станционные сооружения, производственные здания, инструменты и т.д., составляющие основные фонды предприятий связи.

Г - линейные сооружения

Д - производственные здания

Е  -инструменты

Типовая схема алгоритма расчета надежности.

Рис.3 - Типовая схема алгоритма расчета надежности.

Вопросы для самоконтроля:

1.   Перечислите основные виды резервирования. Дайте ихопределения.

2.   Каковы основные виды структурного резервирования?

3.   Проанализируйте     особенности     пассивного  и   активногорезервирования.

4.   Чем отличается ненагруженный резерв от постоянного?

5.   В чем состоит отличие нагруженного резерва от облегченного,  резервирования с целой кратностью от резервирования с дробной кратностью?

6.   Проведите пример расчета надежности ТС со скользящим  резервированием.

7.   Поясните     на     примере      особенности    мажоритарного

резервирования, его достоинства и недостатки.

8.   Приведите основные отличительные черты приближенного и  уточненного расчета надежности ТС с информационной избыточностью.