ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Калининградский государственный технический университет»

Институт морских технологий, энергетики и строительства Кафедра теории механизмов и машин и деталей машин

| Контрольная работа допущена к защите Преподаватель: (уч. степень, звание, должность) И. О. Фамилия « » 202 г. | Контрольная работа защищена Преподаватель: (уч. степень, звание, должность) И. О. Фамилия « » 202_ г. |
| --- | --- |

Контрольная работа

по дисциплине

«Подъемно-транспортные и загрузочные устройства»

Шифр студента 22-ЗМС-06

Вариант №1

Работу выполнил: студент

гр.

«05» март 2025г.

2025

Задача 1. Для механизма подъема крана, соответствующего заданному режиму работы (см. таблицу 3), выбрать по стандарту крюковую подвеску, если грузоподъемность крана 𝑸, т. По полученным размерам вычертить крюковую подвеску с одним блоком. Подобрать однорогий крюк и выписать его геометрические размеры. Выбрать канат двойной свивки типа ЛК-Р по ГОСТ 2688, если известно натяжение 𝑺𝒎𝒂𝒙, Н.

Таблица 3 – Варианты заданий для задачи 1

| Номер варианта | Режим работы | Грузоподъемность 𝑸 крана, т | Число блоков крюковой подвески, шт. | Натяжение 𝑺𝒎𝒂𝒙, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легкий | 3,2 | 1 | 10000 |

Решение задачи 1.

  - Выбор крюковой подвески. В условии задачи указано, что крюковая подвеска содержит два блока, значит в обозначении подвески первая цифра – 2, вторая цифра соответствует заданной грузоподъемности. Выбор типоразмера крюковой подвески осуществим по ОСТ 24.191.08, используя два условия:

- грузоподъемность крюковой подвески должна быть не меньше грузоподъемности, заданной при расчете подъемно-транспортного устройства, т.е. Qк.п. ≥ Q;

- режим работы выбираемой крюковой подвески соответствует режиму работы крана или механизма подъема.

Группа режима работы механизма 5К соответствует легкий режиму (см. таблицу 10). Для режима работы С и заданной грузоподъемности 3,2 т выбираем крюковую подвеску со следующим цифровым обозначением: 1-3,2-336. Выписываем из стандарта геометрические параметры выбранной крюковой подвески и вычерчиваем эскизно по размерам подвеску с двумя блоками. Ориентировочный диаметр каната dk изменяется от 11 до 14 мм.

Рис. 1 Технические характеристики и геометрические параметры

крюковой подвески:

D = 336 мм; d = 55 мм; d1 = 100 мм; d2 = M33; d3 = 28 мм; B = 138 мм;

B1 = 90 мм; B2 = 8 мм; H = 666 мм; H1 = 106 мм;

H2 = 285 мм; масса = 36,4 кг; Qп = 3,2 т; dk = 11…14 мм.

  - Выбор крюка. По грузоподъемности, с учетом режима работы, подбираем №10). Из таблицы ГОСТ 6627 для номера заготовки крюка 10 выписываем геометрические размеры однорогого крюка.

Рис. 2 Технические характеристики и геометрические параметры

крюка №10:

D = 55 мм; S = 40 мм; L = 165 мм; b = 34 мм; d = 12 мм;

d1 = 30 мм; d2 = M30; h = 52 мм; l = 30 мм; l1 = 85 мм;

l2 = 45 мм; r = 10 мм; r1 = 60 мм; r2 = r4 = 8 мм;

r3 = 28 мм; r5 = 70 мм; r6 = 38 мм; r7 = 55 мм;

r8 = 20 мм; r9 = 2,5 мм; масса = 3,6 кг.

  - Выбор каната. По ГОСТ 2688 подобрать канат двойной свивки типа ЛК-Р, если максимальное натяжение Smax каната 10000 Н. Группа режима работы механизма подъема крана легко. Определить диаметр каната в миллиметрах, маркировочную группу и расчетную площадь сечения проволок каната.

По таблице 10 для группы режима механизма крана легко определяем коэффициент запаса прочности каната k = 5,0 По формуле имеем:

Smax · k = 10000∙ 5,0 = 50000 Н.

По ГОСТ 2688 выбираем Sразр. таким образом, чтобы выполнялось неравенство Smax · k ≤ Sразр.. Принимаем Sразр.= 62850 Н.

Для выбранного значения Sразр. выписываем из ГОСТ 2688 следующие параметры:

диаметр каната dk = 11 мм;

расчетная площадь сечения проволок каната Ак = 47,19 мм2;

маркировочная группа – 1578.

Задача 2. Для заданной схемы полиспаста (рис. 3) определить значение максимального натяжения ветви стального каната и окружную скорость барабана, если вес поднимаемого груза 𝑮 (H), скорость подъема груза 𝑽 (м/мин) заданы по вариантам (таблица 4). Принять коэффициент полезного действия одного блока полиспаста равным 0,95. Какую длину каната необходимо навить на барабан, чтобы поднять груз на высоту 𝑯, м?

Рис. 3 – Схема полиспаста:

1 – барабан; 2 – подвижный блок;

3 – неподвижный блок; 4 – отклоняющий блок

| Номер варианта | Вес 𝑮 груза, H | Скорость 𝑽, м/мин подъема груза | Высота 𝑯, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 5 | 8 |

Решение задачи 2.

На рис.3 приведена схема одинарного полиспаста с кратностью 3, т.е. u=3.

2.1 Определим значение окружной скорости барабана по формуле

Vбар = u·V = 3·5 = 15 м/мин.

2.2 Определим коэффициент полезного действия полиспаста по формуле, если задано η – КПД блока, η = 0,95; ηо.б. – КПД отклоняющих блоков, ηо.б. = 0,95; t – количество отклоняющих блоков, t = 1 (по схеме полиспаста на рис.3).

ηпол=(1-ηu)∙ηо.б.tu∙(1-η)= (1-0,953)∙0,9513∙1-0,95=0,903.

Установим максимальное натяжение ветви стального каната по формуле:

Smax=Gu∙ηпол=20003∙0,903=602 Н.

Задача 3. Определить геометрические размеры барабана механизма подъема крана, снабженного одинарным полиспастом. Определению подлежат: диаметр барабана D по дну канавок, диаметр барабана с учетом диаметра каната D2, длина барабана Lбар, толщина стенки барабана . Исходными данными являются:  диаметр  каната  𝒅𝒌,   мм,  наибольшее натяжение каната 𝑺𝒎𝒂𝒙, H, материал барабана – серый чугун марки СЧ 18, режим работы крана – 4К, длина каната, навиваемого на барабан 𝑳𝒌, м.

| Номер варианта | Диаметр каната 𝒅𝒌, мм | Наибольшее натяжение каната 𝑺𝒎𝒂𝒙, H | Длина каната 𝑳𝒌, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 5000 | 10 |

Решение задачи 3.

Исходными данными являются:

- диаметр каната dk = 11 мм;

- наибольшее натяжение каната Smax = 5000 Н;

- длина каната, навиваемого на барабан Lк = 10 м;

- материал барабана – серый чугун СЧ 18;

- режим работы крана – легкий

3.1 Определим диаметр барабана по дну канавок по формуле

D ≥ h1·dk,

где коэффициент h1 для группы режима крана легкий  составляет 16,0 (см. таблицу 12):

D ≥ 11,2·11 = 123,2 мм.

Окончательно принимаем стандартное значение диаметра барабана по дну канавки Dст =160 мм.

3.2 Определим расчетный диаметр барабана D2 с учетом диаметра каната:

D2 = Dст + dk = 160 + 11 = 171 мм.

3.3 Установим значение шага навивки каната по формулам

t ≈ (1,1 … 1,3)∙ dk = (1,1…1,3) ∙ 11 = 12,1…14,3 мм;

t ≈  dk + (2 …3) = 11 + (2 …3) = 13…14 мм.

Принимаем t = 13,5мм.

3.4 Определим длину барабана по формуле (Zк.б. = 1, так как полиспаст одинарный):

Lбар = Zк.б.· Lн + L1 + 2· L0 .

Длина одного нарезного участка барабана определяется по соотношению

Lн = t + Zк + Z1 ,

в котором число витков каната Zк:

Zк=Lкπ∙D2=10000π∙171=18,614

где Lк – длина каната, навиваемого на барабан, мм.

Число витков каната, не свиваемых с барабана, Z1 ≥ 1,5. Примем Z1 = 2. Тогда длина

Lн = t + Zк + Z1 = 13,5 + 18,614 + 2 = 34,114 мм.

Примем Lн = 35 мм.

3.5 Длина барабана L1 определяется как

L1 ≈ 3·t = 3·13,5= 40,5 мм.

Примем L1 = 40 мм.

3.6 Расстояние L0 составит

L0 ≈ 2·t = 2·13,5 = 27 мм.

Примем L0 = 27 мм.

Окончательно длина барабана равна:

Lбар = Zк.б.· Lн + L1 + 2· L0 = 1· 35 + 40 + 2· 27 = 129 мм.

3.7 Минимальная толщина стенки барабана составит

δ ≥ 0,02∙ Dст + 3 = 0,02∙ 160 + 3 =6,2 мм (для чугунного барабана).

3.8 Толщина стенка барабана, определенная из расчета на сжатие, равна

δ≥Smaxt∙[σсж]=1000013,5∙130=5,7 мм.

При этом принято, что допускаемое напряжение сжатия для чугуна СЧ 18 и режима работы крана 4К равно 115 МПа (см. таблицу 13).

Принимаем δ = 12 мм.

Задача 4. Установить размеры храпового колеса останова, если на его валу действует вращающий момент 𝑴, Н·м. Число зубьев храпового колеса 𝒁 (см. таблицу 6). Марка материала колеса: СЧ 15-32. Определению подлежат модуль 𝒎, высота зуба 𝒉, диаметры окружностей по впадинам и выступам зубьев храпового колеса, ширина зуба колеса 𝒃.

| Номер варианта | Вращающий момент 𝑴, Н·м | Число зубьев храпового колеса 𝒁, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 12 |

Решение задачи 4.

4.1 Модуль храпового колеса определим по формуле

m=2∙MZ∙ψ∙[q] ,

где М = 1000 Нм; число зубьев Z = 12; для марки материала СЧ 15-32 по таблице 14 устанавливаем значение коэффициента ширины зацепления и допускаемое удельное давление = 5,0 и [q] = 150 Н/мм:

m=2∙MZ∙ψ∙[q]=2∙1000∙10312∙5,0∙150=14,9 мм.

Примем модуль m = 15 мм.

4.2 Высота зуба храпового колеса составит

h = 0,7·m = 0,7·15 = 10,5мм.

4.3 Диаметр окружности по впадинам зубьев храпового колеса

df = m·Z = 15·12 = 180 мм.

4.4 Диаметр окружности по выступам зубьев храпового колеса

da = m·Z + 2·h = 15·12 + 2·10,5 = 201 мм.

Задача 5. Определить усилие 𝑷, замыкающее тормоз. Известен тормозной момент 𝑴, Н·м (таблица 7). Тормоз – одноколодочный (рис. 4). Геометрические параметры тормоза даны на рис. 4: 𝒍, мм, 𝒍𝟏, мм, 𝒃, мм, 𝑫, мм.  Тормозной  шкив – чугунный,  колодка – стальная  (коэффициент трения 𝒇 = 0,25), возможно попадание смазки на трущиеся поверхности.

| Номер варианта | Вращающий момент 𝑴, Н·м | Геометрия тормоза, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 𝒍 = 450, мм, 𝒍𝟏= 200, мм, 𝒃= 80, мм, 𝑫= 250, мм. |

Рис. 4 – Схема одноколодочного тормоза:

1 – шкив, 2 – колодка, 3 – рычаг

Решение задачи 5.

По известной формуле, соблюдая размерность параметров

P=2∙M∙(l1+f∙b)f∙D∙l=2∙100∙(0,2+0,25∙0,08)0,25∙0,25∙0,45=1564Н.

Задача	6.	Подобрать	диаметр	ходового	колеса,	если известны следующие параметры:

- число ходовых колес тележки 𝒏, шт.;

- вес груза 𝑮гр, Н.

| Номер варианта | Вес груза 𝑮гр, Н | Число ходовых колес тележки 𝒏, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 2 |

Решение задачи 6.

Задан вес груза Gгр = 10000 Н, определим вес тележки:

- для легкого и среднего режимов работы

Gт = (0,25…0,35)· Gгр = (0,25…0,35)·10000 = 2500…3500 Н.

- для тяжелого режима работы

Gт = (0,4…0,5)· Gгр = (0,4…0,5)·10000 = 4000…5000 Н.

6.1 Определим максимальную статическую нагрузку на одно ходовое колесо в случае легкого и среднего режимов работы

Fст/max=Gт+Gгрn=2500+100002=7500 Н=7,5 кН.

6.2 Определим максимальную статическую нагрузку на одно ходовое колесо в случае тяжелого режима работы

Fст/max=Gт+Gгрn=4000+100002=7000 Н=7 кН.

6.3 Подбираем диаметр ходового колеса из таблицы 15 по условию:

Fст/max≤Fk/max,

где Fk/max – допустимая нагрузка на одно колесо.

Полученные значения максимальной статической нагрузки на одно ходовое колесо 7,5 кН и 7 кН меньше допустимых значений нагрузки 25…50 кН. Следовательно, принимаем диаметр ходового колеса равным 200мм и типоразмер рельса Р24.

Задача 7. Задан ленточный конвейер, угол наклона трассы конвейера – 0°. Известна его производительность в смену 𝑸 в тоннах (за 8-ми часовую смену – Т = 8 ч), а также название перемещаемого груза (см. таблицу 9). Коэффициент неравномерности поступления груза 𝑲н = 1,23, коэффициент использования во времени – 𝑲вр = 0,8 Поперечное сечение ленты – прямоугольник. Выбрать скорость движения ленты, определить ширину ленты,	длину обечайки барабанов, расстояние между роликовыми опорами.

| Номер варианта | Название перемещаемого груза | Производительность 𝑸, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пшеница | 5 |

Решение задачи 7.

7.1 Скорость движения ленты [6] конвейера выбирают в зависимости от вида перемещаемого груза (см. таблицу 16).

Примем скорость движения ленты – V = 4 м/с.

7.2 Средняя часовая производительность конвейера составит:

Qср=QT=58=0,625 т/ч.

7.3 Расчетная производительность конвейера:

Qр=Q∙KрKвр=5∙1,230,8=7,68 т/см≈7,7 т/ч.

7.4 Определим ширину ленты по соотношению [1]

B=QKп∙Kβ∙ρ∙V ,

где Q – производительность конвейера, кг/с;

Кп – коэффициент производительности [1] (зависит от формы поперечного сечения грузового потока, Кп = 0,035);

Кβ – коэффициент уменьшения производительности, зависящий от угла наклона конвейера, Кβ = 1 (при угле наклона трассы, равном 0°);

ρ – плотность перемещаемого груза, ρ = 0,7 т/м3 = 15500 кг/м3;

V – скорость движения ленты, V = 0,75 м/с.

Q=Qр3600=77003600=2,14 кг/с.

B=QKп∙Kβ∙ρ∙V=50,035∙1∙700∙4=0,226 м

Принимаем ширину ленты B = 300 мм из ряда ГОСТ 20 «Ленты конвейерные резинотканевые. Технические условия».

7.5 Длину обечайки барабанов Lбар принимают в зависимости от ширины ленты В по таблице 17.

Длина обечайки барабанов Lбар = 400 мм.

7.6 Расстояние между роликовыми опорами Lоп принимают в зависимости от ширины ленты В по таблице 18.

Расстояние между роликовыми опорами для холостой ветви Lоп.х.в=2700мм, для рабочей ветви – Lоп.р.в = 1400 мм.