ВВЕДЕНИЕ

Технология машиностроения - наука, занимающаяся изучением закономерностей процессов изготовления машин с целью использования результатов исследований для обеспечения выпуска машин заданного качества, в установленном производственном производственной программой количестве и при наименьших экономических затратах. Слово «технология» происходит от греческих слов «технос» - ремесло и «логос» - наука и в переводе означает «наука о производстве». В настоящее время понятие «технология» относится не только к промышленному производству, но и к другим сферам деятельности человека (например, информационные, рекламные, образовательные технологии и т.д.).1990-х гг. по настоящее время продолжается развитие вычислительной техники, совершенствуются на её основе методики исследований в области технологии машиностроения. Получают дальнейшее развитие автоматизированные производственные системы, автоматизированные системы научных исследований, системы конструкторского и технологического проектирования, осуществляется широкомасштабный переход к «безбумажному» методу проектирования технологических процессов. На базе широкого и повсеместного применения персональных ЭВМ разрабатываются новые методы управления качеством изделий машиностроения, основанные на применении систем искусственного интеллекта, способных к обучению и самообучению. В связи с вступлением России в новые мировые рыночные отношения, в машиностроении на первое место стали выходить такие понятия, как производительность и себестоимость. На решение этих главных задач направленно применение прогрессивных высокопроизводительных методов обработки, обеспечивающих высокую точность и качество поверхности детали машины, повышение полноты использования минерального сырья и увеличение извлечения из него полезных составляющих, сокращение отходов и потерь металлоконструкций за счет замены технологических процессов основанных на резании металла на экономичные методы формообразования.

1 Описание и назначение детали, и условия работы её основных поверхностей

1.1 Описание и назначение детали

Зубчатое колесо — это деталь механической передачи, предназначенная для передачи и крутящего момента между валами посредством зацепления зубьев с сопряжённой шестернёй.

Рисунок 1 Модель детали Зубчатое колесо

Физико-механические свойства и химический состав стали 40Х ГОСТ 4543-2016

Характеристики и область применения стали марки 40Х определяются стандартом ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 4543-2016. Данный стандарт регламентирует химический состав и основные механические свойства легированных конструкционных сталей.

Сталь 40Х — это конструкционная легированная хромистая сталь, предназначенная для изготовления деталей, работающих при значительных нагрузках (валы, зубчатые колёса, оси, шпиндели и др.).

Химический состав стали 40Х (% по массе):

Углерод (C) — 0,36…0,44 %

Кремний (Si) — 0,17…0,37 %

Марганец (Mn) — 0,50…0,80 %

Хром (Cr) — 0,80…1,10 %

Никель (Ni) — до 0,30 %

Медь (Cu) — до 0,30 %

Сера (S) — до 0,035 %

Фосфор (P) — до 0,035 %

Железо (Fe) — остальное (примерно 96–97 %)

Назначение легирующих элементов:

Углерод — обеспечивает прочность и твёрдость после термообработки.

Хром — повышает прочность, износостойкость и прокаливаемость стали.

Марганец — увеличивает прочность и улучшает прокаливаемость.

Кремний — повышает упругие свойства.

Никель — повышает вязкость и сопротивление ударным нагрузкам.

Основные механические свойства (в нормализованном состоянии):

Предел прочности σв ≈ 570–800 МПа

Предел текучести σт ≈ 340–600 МПа

Относительное удлинение δ ≈ 13–16 %

Ударная вязкость — до 160 Дж/см²

Плотность — 7820 кг/м³

Модуль упругости — 2,1×10⁵ МПа

Температура ковки — 1250…800 °C

После закалки и отпуска сталь 40Х достигает твёрдости 40…45 HRC, что обеспечивает высокую износостойкость зубчатых поверхностей.

Рассматриваемая деталь представляет собой цилиндрическое прямозубое колесо наружного зацепления Ø147/Ø32

Колесо зубчатое Ø 147, Ø 32

Деталь относится к телам вращения и имеет центральное сквозное отверстие, зубчатый венец и ступицу.

Основные параметры зубчатого зацепления:

модуль m = 3

число зубьев z = 48

делительный диаметр d = 144 мм

степень точности 7-С по ГОСТ 1643-81

Деталь изготовлена из стали 40Х по ГОСТ 4543-2016

и после термической обработки имеет твёрдость 40…45 HRC.

Сталь 40Х относится к конструкционным легированным сталям и обладает:

высокой прочностью;

хорошей износостойкостью;

достаточной ударной вязкостью;

хорошей прокаливаемостью;

удовлетворительной обрабатываемостью резанием в нормализованном состоянии.

Материал обеспечивает надёжную работу зубчатого зацепления при передаче значительных крутящих моментов.

1.2 Условия работы основных поверхностей

1) Зубчатый венец (наружная зубчатая поверхность)

Основная рабочая поверхность детали.

Предназначена для зацепления с сопряжённой шестернёй и передачи крутящего момента.

В процессе эксплуатации зубья работают:

на изгиб;

на контактную усталость;

на износ;

при переменных динамических нагрузках.

Требуется высокая точность профиля, шага и направления зуба, а также минимальное радиальное биение зубчатого венца относительно посадочного отверстия.

Поверхность подвергается термообработке до 40…45 HRC для повышения износостойкости.

2) Центральное отверстие Ø32

Отверстие предназначено для установки зубчатого колеса на вал.

Является основной технологической и эксплуатационной базой.

Работает:

на контакт с валом;

на восприятие крутящего момента (через посадку с натягом);

на обеспечение соосности с зубчатым венцом.

Требует обеспечения высокой точности размера и минимального биения относительно зубчатого венца равного 0,035мм

3) Торцевые поверхности

Торцы обеспечивают:

осевое базирование детали;

правильное положение в сборочной единице;

передачу осевых усилий (при наличии).

Торцевые поверхности должны быть перпендикулярны оси отверстия и обеспечивать допустимое торцевое биение.

4) Наружные цилиндрические поверхности ступицы

Предназначены для:

центрирования детали;

обеспечения жёсткости конструкции;

возможного взаимодействия с другими элементами узла.

Работают преимущественно без значительных нагрузок, но должны обеспечивать геометрическую точность.

Вывод

Деталь работает в условиях:

переменных нагрузок;

контактного давления;

износа зубчатых поверхностей;

требований к высокой соосности и точности.

Конструкция детали соответствует её назначению. Выбранный материал и термообработка обеспечивают требуемую прочность, износостойкость и надёжность работы в составе зубчатой передачи.

2.Расчёт темпа производства

2.1. Исходные данные

Годовая программа выпуска:
N=2000

Режим работы предприятия:
3 смены по 8 часов

Количество рабочих дней в году принимаем нормативно:
D=250 дней

Процент потерь времени:
α=5%

2.2. Определение номинального годового фонда времени

Продолжительность работы в сутки:

24=3×8  часов

Годовой фонд времени:

Fном=250×24=6000 часов

Переводим в минуты:

Fном=6000×60=360000 мин

2.3. Определение эффективного фонда времени

Fэ=Fном×(1−α)

Fэ=360000×0,95=342000 мин

2.4. Расчёт такта выпуска

r=FэN

r=3420002000=171мин/деталь.

Итог

Такт выпуска составляет:

r=171мин/деталь.

Это означает, что каждые 171 минуту предприятие должно выпускать одну деталь для выполнения годовой программы.

3.Обоснование метода получения заготовки

1. Анализ конструкции детали

Проектируемая деталь — зубчатое колесо Ø147/Ø32 из стали 40Х по ГОСТ 4543-2016.

Деталь:

относится к телам вращения;

имеет относительно простую геометрию;

содержит зубчатый венец;

масса детали ≈ 2,4 кг;

годовая программа выпуска — 2000 шт;

производство работает в 3 смены.

Объём выпуска соответствует среднесерийному производству.

3.2. Возможные способы получения заготовки

Для данной детали можно рассмотреть следующие методы получения заготовки:

1.Отрезка из горячекатаного круглого проката

2.Свободная ковка

3.Объёмная штамповка

4.Литьё

3.3. Анализ вариантов

1️. Заготовка из круглого проката

Преимущества:

- простота получения;

- низкая стоимость;

- не требует сложной оснастки.

Недостатки:

- большой припуск на обработку;

- низкий коэффициент использования материала;

- увеличение времени механической обработки.

- При серийном производстве 2000 шт/год данный способ экономически менее выгоден.

2️. Свободная ковка

Преимущества:

- улучшение структуры металла;

- высокая прочность заготовки.

Недостатки:

- значительные припуски;

- невысокая точность;

- высокая трудоёмкость.

Для детали средней массы (2,4 кг) применение свободной ковки нецелесообразно.

3️. Объёмная горячая штамповка (наиболее рациональный метод)

Преимущества:

- минимальные припуски;

- высокая точность формы;

- высокий коэффициент использования материала;

- высокая производительность;

- улучшенная структура металла (направленное волокно).

- При серийном производстве 2000 шт/год изготовление штампа экономически оправдано.

3.4. Выбранный метод получения заготовки

Для изготовления зубчатого колеса выбираем горячую объёмную штамповку в закрытых штампах.

Заготовка изготавливается из стали 40Х по ГОСТ 4543-2016.

3.5. Оборудование для получения заготовки

Для горячей штамповки применяют кривошипный горячештамповочный пресс (КГШП)

Основные характеристики (типовые для детали данной массы):

Номинальное усилие: 1600–2500 кН

Ход ползуна: 200–300 мм

Число ходов в минуту: 40–70

Максимальная масса поковки: до 5 кг

Такое оборудование обеспечивает:

высокую точность размеров;

стабильность геометрии;

высокую производительность.

3.6. Характеристики получаемой заготовки

Класс точности поковки — средний

Припуски на механическую обработку — 2–4 мм

Структура металла уплотнённая, волокнистая

Масса заготовки ориентировочно 3,0–3,3 кг.

Вывод

Для заданных условий производства (2000 шт/год, серийный характер) наиболее рациональным способом получения заготовки зубчатого колеса является горячая объёмная штамповка на кривошипном горячештамповочном прессе, обеспечивающая:

- высокий коэффициент использования материала

- снижение трудоёмкости механической обработки

- улучшение механических свойств

- стабильность размеров

4. Назначение промежуточных припусков по укрупнённым нормативам

4.1. Исходные данные

Деталь — зубчатое колесо Ø147/Ø32 из стали 40Х по
ГОСТ 4543-2016

Метод получения заготовки — горячая объёмная штамповка.
Тип производства — среднесерийное.
Масса детали — 2,4 кг.

Материал — легированная конструкционная сталь.
Термообработка — закалка и отпуск до 40…45 HRC.

4.2. Общие положения о припусках

Припуск — это слой металла, снимаемый с заготовки в процессе механической обработки для получения требуемых размеров, формы и шероховатости поверхности.

Промежуточные припуски назначаются с учётом способа получения заготовки, размеров детали, требуемой точности, вида обработки, возможной термообработки.

Назначение припусков выполняем по укрупнённым нормативам для штампованных заготовок массой до 5 кг.

4.3. Назначение припусков по поверхностям

4.3.1 Наружный диаметр зубчатого венца (Ø147)

Для штампованных заготовок диаметром 100–200 мм принимаем общий припуск на сторону: 2,5–3,0 мм

Принимаем:

Zобщ =3,0 мм (на сторону)

Тогда диаметр заготовки:

Dзаг =147+2×3=153 мм

Распределение припуска:

черновое точение — 2,0 мм

чистовое точение — 1,0 мм

4.3.2 Торцевые поверхности

Для штампованных поковок толщиной 20–40 мм припуск на сторону:

1,5–2,0 мм

Принимаем:

Z=2,0 мм

Распределение:

черновая обработка — 1,5 мм

чистовая — 0,5 мм

4.3.3 Центральное отверстие Ø32

Отверстие выполняется сверлением и растачиванием.

Для отверстий диаметром до 50 мм общий припуск: 2,0–3,0 мм

Принимаем:

Zобщ = 2,5 мм

Распределение:

сверление — основное снятие металла

черновое растачивание — 1,5 мм

чистовое растачивание — 1,0 мм

4.3.4 Зубчатый венец

Зубья нарезаются после токарной обработки.

Припуск под зубонарезание (по наружному диаметру) уже учтён в припуске на наружный диаметр.

Дополнительно предусматривается припуск на шлифование зубьев (при необходимости) — 0,2–0,3 мм.

4.3.5 Наружный диаметр выступа ступицы

Диаметр Ø50 относится к диапазону 30–80 мм.

Для штампованных заготовок такого диаметра по укрупнённым нормативам принимаем:

Z = 2,0–2,5 мм на

Принимаем:

Z=2,5 мм на

Тогда:

Dзаг= 50+2×2,5=55 мм

Распределение:

черновое точение — 1,8 мм

чистовое — 0,7 мм

4.4. Таблица промежуточных припусков

| Поверхность | Общий припуск, мм | Черновая обработка | Чистовая обработка |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружный Ø147 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| Торцы | 2,0 | 1,5 | 0,5 |
| Отверстие Ø32 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| Диаметр ступицы | 2,5 | 1,8 | 0,7 |
| Зубчатый венец | 0,3 | — | шлифование |

4.5. Вывод

Назначенные припуски:

обеспечивают удаление дефектного слоя поковки;

компенсируют возможные отклонения формы;

позволяют получить требуемую точность и шероховатость;

соответствуют укрупнённым нормативам для штампованных заготовок массой до 5 кг.

Принятые значения являются рациональными для среднесерийного производства и обеспечивают экономичную механическую обработку.

Таблица 1.3 - Данные конструкторского анализа изделия

| Наименование поверхности | Количество поверхностей | Количество унифицируемых элементов | Квалитет точности | Параметр шероховатости Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубья | 48 | 48 | - | 1,6 |
| Наружная циллиндр. Пов. Ø50 | 1 | - | h12 | 6,3 |
| Торец 20 | 2 | - | H14 | 6,3 |
| Торец 20 Левый | 2 | - | H14 | 6,3 |
| Наружняя цил. Пов. 147 | 1 | - | h11 | 2,5 |
| Внут. цил. Пов. Ø38 | 8 | 8 | h7 | 2,5 |
| Внут. цил. Пов. Ø32 | 1 | 1 | H7 | 2,5 |
| Фаска 0,8 | 2 | 2 | H14 | 6,3 |
| Фаска 0,4 | 16 | 16 | H14 | 6,3 |
| Итого | QЭ = 81 | Qуэ = 75 |  |  |

Дополнительные показатели

А) коэффициент унификации конструктивных элементов детали

Kу=QуэQэ						(1.1)

где Q у.э − число унифицированных типоразмеров конструктивных элементов;

Q э − общее число типоразмеров конструктивных элементов в изделии.

Kу=QуэQэ=7581=0,92

По показателю деталь технологична т.к. коэффициент>0,6

Б) Уровень технологичности конструкции по использованию материала

Ким=МдМз						 (1.2)

где  МД - масса детали; МЗ – масса заготовки

Масса детали равна 2,5 кг, а масса заготовки 6,98 кг

Ким=МдМз=2,56,98=0,36

В) коэффициент точности обработки

Ктч=1-1Аср						(1.3)

Где Аср – средний квалитет точности

Аср=(n1+2n2+3n3+...+19n19)ni					(1.4)

В этой формуле ni – число поверхностей детали точностью соответственно по 1…19 квалитету. В нашем случае

Аср=(48*7+1*12 +2*14 +2*14 + 1* 11 + 1*7+1*7 + 2*14 +16*14 )/ 81=8,40

Ктч=1-1Аср=1-18,40=0,88

Так как Ктч > 1,6, то деталь по этому показателю является технологичной.

Г) коэффициент шероховатости поверхности

Кш=1Бср						(1.5)

Где Бср – средняя шероховатость поверхности, определяемая в значениях параметра Ra, мкм:

Бср=(Ra1∙n1+Ra2∙n2+...+Rak∙nk)ni					(1.6)

В этой формуле ni – количество поверхностей, имеющих шероховатость, соответствующую данному числовому значению параметра Rai. В нашем случае:

Бср=(48*1,6+1*6,3 +2*6,3 +2*6,3 + 1* 2,5 + 1*2,5+1*2,5 + 2*6,3 +16*6,3 )/ 81=2,83

Кш=1Бср=12,83=0,35

Поскольку Кш < 1,6, то по этому показателю деталь технологична