Задача 8. Расчет циклов паротурбинных установок (ПТУ) (стр. 19) из «Техническая термодинамика. Сборник контрольных заданий»

Все данные для всех вариантов берутся из Таблицы 8.1.

В качестве примера на практике было рассмотрено решение варианта №30

ТЗ-331402-НТ

| ФИО студента | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
|  | 5 |
|  | 6 |
|  | 7 |
|  | 8 |
|  | 9 |
|  | 10 |
|  | 11 |
|  | 12 |
|  | 14 |
|  | 15 |
|  | 16 |
|  | 17 |
|  | 18 |
|  | 19 |
| ……… Александр Иванович | 20 |
|  | 21 |
|  | 22 |

## Задача 8

## Расчет циклов паротурбинных установок (ПТУ)

Паротурбинная установка имеет мощность N, параметры пара на входе в турбину: давление p1, температура t1; давление в конденсаторе p2. Охлаждающая вода нагревается в конденсаторе на Δt. Топливо – природный газ с теплотворной способностью Qнр = 36 МДж/кг. КПД парогенератора ηпг = 0,9.

Рассчитать:

- Цикл Ренкина на перегретом паре без учета работы насоса.

- Цикл с промежуточным перегревом пара до начальной температуры t1 при давлении pа.

- Цикл с регенеративным отбором пара при давлении pО1.

Для каждого цикла:

- Изобразить схемы установок и циклы в (p-v), (T-s), (h-s) диаграммах.

- Определить:

а) термодинамические параметры и функции в характерных точках цикла и свести их в таблицу;

б) количество подведенного и отведенного тепла, удельную работу турбины, удельную полезную работу цикла, термический КПД цикла;

в) удельный и полный расход пара, расходы топлива и охлаждающей воды в конденсаторе.

Сделать выводы, сравнив термические КПД, степени сухости пара после турбины, расходы пара, топлива и охлаждающей воды в рассчитанных циклах. Данные для расчета взять из табл. 8.1

Таблица 8.1 Варианты заданий к задаче 8 (1 группа)

| Вариант | p1, бар | t1, оС | p2, бар | N, МВт | Δt, оС | pа, бар | po1, бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 120 | 460 | 0,06 | 120 | 23 | 80 | 12 |
| 3 | 130 | 510 | 0,20 | 310 | 25 | 60 | 10 |
| 4 | 90 | 460 | 0,04 | 240 | 20 | 40 | 15 |
| 5 | 80 | 370 | 0,06 | 450 | 21 | 35 | 18 |
| 6 | 100 | 580 | 0,15 | 250 | 25 | 40 | 20 |
| 7 | 95 | 470 | 0,04 | 350 | 15 | 45 | 15 |
| 8 | 110 | 420 | 0,06 | 280 | 17 | 50 | 12 |
| 9 | 115 | 530 | 0,04 | 520 | 20 | 60 | 10 |
| 10 | 120 | 540 | 0,10 | 220 | 22 | 70 | 8 |
| 11 | 120 | 425 | 0,15 | 400 | 15 | 65 | 10 |
| 12 | 130 | 365 | 0,04 | 390 | 12 | 60 | 12 |
| 14 | 150 | 430 | 0,10 | 250 | 22 | 55 | 18 |
| 15 | 160 | 520 | 0,04 | 240 | 18 | 60 | 10 |
| 16 | 150 | 530 | 0,06 | 295 | 25 | 40 | 12 |
| 17 | 110 | 540 | 0,15 | 220 | 10 | 35 | 8 |
| 18 | 95 | 555 | 0,04 | 410 | 15 | 30 | 10 |
| 19 | 80 | 420 | 0,06 | 280 | 18 | 30 | 12 |
| 20 | 70 | 380 | 0,10 | 395 | 17 | 35 | 15 |
| 30 | 160 | 570 | 0,04 | 450 | 19 | 40 | 18 |