Цель работы:

Изучить принципы помехоустойчивого кодирования, освоить алгоритм кодирования и алгоритм декодирования для блочного двоичного систематического кода.

Домашнее задание:

- Задана строка порождающей матрицы кода (7,3) в таблице Б. Составить порождающую матрицу заданного кода G.

- Сформировать разрешенные кодовые комбинации кода (7,3), определить минимальное кодовое расстояние и исправляющую способность полученного кода.

- Составить проверочную матрицу данного кода H.

- Вычислить синдромы и вектора ошибок, соответствующие одиночной ошибке для каждого из 7 символов принятой кодовой комбинации.

- Составить структурную схему кодека.

Таблица Б.

Вариант:7 - Код: 1001110

- Составим порождающую матрицу заданного кода G.

G=100010001111001010011

2-ая строка – заданная строка порождающей матрицы

- Сформировать разрешенные кодовые комбинации кода (7,3), определить минимальное кодовое расстояние и исправляющую способность полученного кода.

P=111001010011

a4 = a1;

a5 = a1 (+) a2;

a6 = a1 (+) a3;

a7 = a2 (+) a3;

Формируем разрешенные кодовые комбинации:

| № | a₁ | a₂ | a₃ | a₄ | a₅ | a₆ | a₇ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Для полученного кода r(min)=3, т.е. наш код может исправлять все одиночные ошибки и некоторые двойные.

- Составляем проверочную матрицу H:

H=1001101010111000010000100001

- Вычислить синдромы и вектора ошибок, соответствующие одиночной ошибке для каждого из 7 символов принятой кодовой комбинации.

Транспонированная H матрица выглядит

HТ=1110010100111000010000100001

Синдромы:

C₁ = a1 (+) a4

C₂ = a1 (+) a2 (+) а5

C₃ = a1 (+) a3 (+) a6

C₄ = a2 (+) a3 (+) a7

Составляем таблицу синдромов и соответствующих векторов ошибок

| Вектор ошибки | Синдром |
| --- | --- |
| 1000000 | 1110 |
| 0100000 | 0101 |
| 0010000 | 0011 |
| 0001000 | 1000 |
| 0000100 | 0100 |
| 0000010 | 0010 |
| 0000001 | 0001 |
| 0000000 | 0000 |

- Составим структурную схему кодера и декодера

Рисунок 1. Структурная схема кодера

Рисунок 2. Структурная схема декодера