Расчётно-графическая работа на тему:

«Расчёт сложнозамкнутой сети методом Ньютона»

Список сокращений

АС – сталеалюминевый провод

УУР – уравнения установившихся режимов

ПСК – полярная система координат

Исходные данные

Для заданного варианта сети выполнить расчет установившегося режима сложнозамкнутой сети методом Ньютона в форме баланса мощностей. Номинальное напряжение сети 110-220 кВ. Базисно-балансирующим узлом во всех схемах является узел 5. Генераторным узлом во всех схемах является узел 4. Генераторный узел задаётся постоянной активной и реактивной мощностями. Расчётно-графическая работа должна состоять из следующих последовательных разделов:

- Расчёт параметров схемы замещения линий электропередачи.

- Расчёт мощностей в узлах электрической сети.

- Составление первой матрицы инциденций, матрицы узловых и взаимных проводимостей.

- Формирование уравнений режима для узлов с неизвестными напряжениями.

- Итерационный процесс метода Ньютона

  - Определение небалансов по активной и реактивной мощности в узлах сети.

  - Оценка сходимости по небалансам.

  - Формирование матрицы Якоби на итерации (определение её элементов).

  - Решение линеаризованной системы методом Гаусса.

  - Определение модулей и фаз напряжений в узлах сети.

- Определение токов, перетоков активной и реактивной мощностей и потерь активной и реактивной мощности в линиях электропередачи.

Все представленные линии выполнены проводами марки АС. Площадь поперечного сечения стальной части выбирается по выбору студента.

Шифр расчётно-графической работы задаётся преподавателем. Шифр состоит из 5 чисел. Схема выбора исходных данных по варианту:

- Первое число шифра соответствует номинальному напряжению в системе: 1 – 110 кВ, 2 – 220 кВ.

- Второе число шифра соответствует номеру схемы в таблице 1 (Схемы сложнозамкнутой электрической сети).

- Третье число шифра соответствует номеру в таблице 2 (Параметры линий).

- Четвёртое число шифра соответствует номеру в таблице 3 (Мощности нагрузок и генератора).

- Пятое число шифра соответствует номеру в таблице 4 (Коэффициент мощности нагрузки и генератора).

В таблицах 2-4 нечётное число соответствует сети напряжением 110 кВ, а чётное число – электрической сети напряжением 220 кВ.

Таблица 1 – Схемы сложнозамкнутой электрической сети

Таблица 2 – Параметры линий (мм2, км, шт.)

| Вариант |  | Л1 | Л2 | Л3 | Л4 | Л5 | Л6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сечение | 150 | 240 | 120 | 95 | 150 | 185 |
|  | Длина | 35 | 50 | 25 | 30 | 40 | 20 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Сечение | 240 | 300 | 240 | 400 | 400 | 300 |
|  | Длина | 50 | 65 | 45 | 75 | 70 | 60 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Сечение | 240 | 70 | 120 | 150 | 185 | 150 |
|  | Длина | 60 | 20 | 35 | 40 | 40 | 25 |
|  | Кол-во цепей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Сечение | 300 | 300 | 400 | 240 | 400 | 240 |
|  | Длина | 50 | 65 | 45 | 35 | 70 | 45 |
|  | Кол-во цепей | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Сечение | 120 | 150 | 240 | 185 | 120 | 185 |
|  | Длина | 44 | 27 | 59 | 40 | 55 | 45 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Сечение | 300 | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 |
|  | Длина | 55 | 40 | 45 | 60 | 50 | 60 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Сечение | 120 | 185 | 150 | 240 | 95 | 95 |
|  | Длина | 20 | 25 | 15 | 30 | 10 | 5 |
|  | Кол-во цепей | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Сечение | 240 | 300 | 400 | 400 | 300 | 240 |
|  | Длина | 35 | 25 | 50 | 45 | 60 | 35 |
|  | Кол-во цепей | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Сечение | 240 | 185 | 150 | 240 | 150 | 185 |
|  | Длина | 73 | 60 | 70 | 32 | 49 | 37 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Сечение | 400 | 300 | 240 | 240 | 300 | 400 |
|  | Длина | 53 | 44 | 45 | 52 | 42 | 31 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Сечение | 120 | 95 | 185 | 240 | 150 | 185 |
|  | Длина | 30 | 15 | 35 | 65 | 25 | 40 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Сечение | 300 | 400 | 240 | 240 | 400 | 300 |
|  | Длина | 51 | 56 | 35 | 40 | 75 | 53 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | Сечение | 150 | 185 | 240 | 120 | 150 | 95 |
|  | Длина | 42 | 31 | 55 | 50 | 45 | 30 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Сечение | 240 | 400 | 300 | 300 | 400 | 240 |
|  | Длина | 42 | 53 | 45 | 73 | 78 | 46 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Сечение | 95 | 185 | 120 | 240 | 150 | 120 |
|  | Длина | 30 | 60 | 36 | 70 | 48 | 23 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Сечение | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 |
|  | Длина | 57 | 63 | 48 | 76 | 71 | 60 |
|  | Кол-во цепей | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

Таблица 3 – Мощности нагрузок и генераторов (МВт)

| Узлы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1 | 50 | 80 | 25 | 85 | 25 | 90 | 15 | 70 | 40 | 75 | 20 | 86 |
| Н2 | 20 | 90 | 20 | 95 | 30 | 100 | 20 | 80 | 30 | 85 | 25 | 84 |
| Н3 | 30 | 100 | 10 | 105 | 40 | 110 | 15 | 90 | 25 | 95 | 15 | 124 |
| Генер-р | 30 | 85 | 35 | 90 | 20 | 95 | 35 | 75 | 50 | 80 | 25 | 111 |
| Узлы | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Н1 | 25 | 120 | 20 | 124 | 20 | 96 | 15 | 103 | 30 | 103 | 20 | 110 |
| Н2 | 15 | 100 | 10 | 96 | 15 | 140 | 10 | 105 | 20 | 104 | 10 | 100 |
| Н3 | 20 | 90 | 35 | 104 | 20 | 82 | 20 | 108 | 15 | 105 | 15 | 95 |
| Генер-р | 60 | 130 | 50 | 106 | 40 | 120 | 20 | 120 | 30 | 108 | 25 | 90 |
| Узлы | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Н1 | 30 | 60 | 20 | 62 | 30 | 63 | 65 | 72 | 30 | 113 | 30 | 115 |
| Н2 | 30 | 150 | 10 | 104 | 20 | 102 | 75 | 83 | 25 | 112 | 35 | 116 |
| Н3 | 45 | 100 | 15 | 94 | 25 | 106 | 55 | 152 | 20 | 111 | 25 | 102 |
| Генер-р | 55 | 130 | 20 | 112 | 40 | 112 | 50 | 132 | 30 | 110 | 50 | 108 |

Таблица 4 – Коэффициент мощности нагрузки (cos) и мощности генератора (о.е.)

| Нагрузка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н1 | 0.9 | 0.95 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.85 | 0.8 | 0.97 | 0.8 | 0.98 | 0.7 | 0.89 |
| Н2 | 0.85 | 0.9 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.98 | 0.7 | 0.95 | 0.75 | 0.91 |
| Н3 | 0.7 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.92 |
| Генер-р | 0.85 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 0.7 | 0.96 | 0.75 | 0.98 | 0.8 | 0.92 | 0.85 | 0.91 |
| Нагрузка | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Н1 | 0.7 | 0.95 | 0.8 | 0.95 | 0.85 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.92 |
| Н2 | 0.75 | 0.9 | 0.85 | 0.9 | 0.75 | 0.95 | 0.7 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 0.95 |
| Н3 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 0.75 | 0.92 | 0.8 | 0.93 |
| Генер-р | 0.85 | 0.91 | 0.85 | 0.94 | 0.8 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.9 |