Контрольная работа №3к

Расчет надежности микросборки

1. Цель работы

Ознакомится с методикой расчета и рассчитать надежность отдельных элементов микросборки (МСБ) и всей МБС в целом по внезапным и постепенным отказам, а также определить допустимое время работы МСБ с заданной вероятностью.

2. Задание

- Цифровая микросборка выполнена в металлостеклянном корпусе, который имеет по К выводов с четырех сторон. МСБ содержит N кристаллов ИМС, посаженных на клей. Каждый кристалл имеет m выводов. Монтаж всех выводов кристаллов к контактным площадкам платы осуществлен с помощью микросварки. Соединения между контактными площадками платы и внешними выводами МСБ припаяны с обоих сторон. Подложка приклеена к спутнику, который привинчен к корпусу в 4 точках. Рассчитать надежность МСБ.

- Показатели надежности элементов:

| № п/п | Элемент | λi , час-1 | Mi , час | σi , час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИМС | 10-9 | 5x106 | 103 |
| 2 | Сварное соединение | 2x10-9 | 5x106 | 103 |
| 3 | Клееное соединение | 10-7 | 106 | 3x103 |
| 4 | Пайка | 10-8 | 3x106 | 2x103 |
| 5 | Механическое соединение | 4х10-7 | 2x106 | 2x103 |

- Варианты выбираются по номеру в списке группы:

| № | N | m | К | № | N | m | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 16 | 16 | 6 | 11 | 16 | 8 |
| 2 | 12 | 9 | 14 | 7 | 13 | 8 | 7 |
| 3 | 14 | 12 | 12 | 8 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | 16 | 6 | 10 | 9 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | 18 | 6 | 9 | 10 | 19 | 6 | 4 |

Умножаем N и m на последнюю цифру номера группы – для группы БСС2002 – на 2.

Для студентов с номером больше 10 показатели N и m умножить на коэффициент в соответствии с таблицей и округлить в большую сторону, K взять из вариантов 1-10:

| Последние цифры | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 |

- Определить:

  - Среднее время безотказной работы каждой группы однотипных элементов и МСБ в целом (наработку до отказа). Оценить вклад этих составляющих.

  - Построить примерную временную зависимость вероятности безотказной работы МСБ с учетом внезапных и постепенных отказов, учитывая следующие значения интеграла вероятностей от параметра:

Ф(0)=0   Ф(1)=0,34     Ф(2)=0,477   Ф(3)=0,49865.

Графики строить в следующем порядке:

    - Построить вероятность безотказной работы по внезапным отказам для каждой группы элементов.

    - Построить вероятность безотказной работы МСБ по внезапным отказам.

    - Построить вероятность безотказной работы по постепенным отказам для каждой группы элементов в масштабе, выбранном в п.4.2.2.

    - Построить общую временную зависимость вероятности безотказной работы с учетом внезапных и постепенных отказов.

  - Определить допустимое время работы МСБ с заданной вероятностью Pбр = 0,9 и Pбр = 0,99 (по результирующему графику).

3. Содержание отчета:

- Название работы.

- Цель работы.

- Вариант

- Все расчеты среднего времени безотказной работы и интенсивности отказов.

- Графики из пункта 4.2.

- Допустимое время безотказной работы МСБ с заданной вероятностью.

- Выводы.

4. Контрольные вопросы

- Что такое надежность? Свойства надежности?

- Что такое отказ? Классификация отказов?

- Критерии свойств надежности? (для одного из по выбору преподавателя)

- Что такое вероятность безотказной работы?

- Что такое интенсивность отказов? При каких условиях она постоянна?

- Чем отличается «наработка на отказ» от «наработки до отказа»?

- Объяснить 3 участка кривой интенсивности отказов.

- Объяснить взаимосвязь между вероятностью безотказной работы и интенсивностью отказов. При каких условиях формулы можно упростить?

- Почему использование интенсивности отказов предпочтительнее в реальном производстве?

- Почему важно учитывать внезапные отказы?

- Почему важно учитывать постепенные отказы?

5. Методика расчета надежности с учетом внезапных и постепенных отказов

1. Определим вероятность безотказной работы Pб системы, состоящей из N элементов, по внезапным отказам

Полагаем:

- Для работы РЭА должны быть исправны все элементы; отказ одного из элементов приводит к отказу всего РЭА. Такую цепь в теории надежности называют последовательной.

- Отказы независимы. Тогда вероятность сложного события Pбр.Σ, состоящего из независимых событий, характеризующихся Pбр.i

Pбр.Σ=i=1NPбр.i(t)

при λi=const вероятность безотказной работы отдельного элемента будет:

Pбр.i=e-λit

Тогда вероятность безотказной работы всех элементов:

Pбр.Σ=i=1Ne-λit=e-i=1Nλit=e-λΣt,

интенсивность отказа РЭА:

λΣ=i=1Nλi ,

среднее время безотказной работы РЭА:

Tср.Σ=1λΣ=1i=1Nλi,

В случае, когда у нас имеется n групп в каждой из которых имеется mj– число элементов с одинаковой надежностью, то

λΣ=j=1nmjλj

Tср.Σ=1j=1nmjλj

Таким образом, для расчета надежности блока необходимо знать надежность λi, каждого элемента и их число.

Пример:

N=103 элементов, все они равнонадежны

λi=λj=10-71час

Tср=1Nλi=107103=104час=1 год →Pбр=0,37

Следовательно, вероятность Pбр=0,9 , можно будет обеспечить в течении

t=0,1Tср=0,1 года=36 дней≈1,5 мес.

Эта система с вероятностью Pбр=0,99 будет работать t=0,01Tср=3,6 дня.

2. Определим вероятность безотказной работы Pп системы по постепенным отказам

Вероятность безотказной работы системы, состоящей из N элементов, учитывая только постепенные отказы, а также то, что они взаимно независимы, будет

PпΣ=i=1NPпit=i=1N[0,5-Ф(zi)]

в случае, когда все элементы равнонадежные

Pпt=0,5-ФziN

Фzi- табличный интеграл вероятности Лапласа, в общем виде выглядит:

Фt=12π0te-t22dt

Приведенные формулы позволяются просчитать надежность РЭА по постепенным отказам, при известных M, σ и N.

qотк'=12πσ2e-t-M22σ2  ,  (-∞<t<∞)

qотк' - плотность вероятности отказа

M=i=1NTэiN – среднее время безотказной работы, математическое ожидание определяется из эксперимента по постепенным отказам

σ – среднеквадратическое отклонение случайной величины от своего математического ожидания M

σ=i=1NTэi-M2N-1

для непрерывной функции распределения случайной величины

M=-∞∞tqотк'dt

Например:

Узел состоит из N=10 – равнонадёжных элементов

M=Tср=8000 часов по постепенным отказам

σ=1500 часов

Определить вероятность безотказной работы по постепенным отказам за время t=5000 часов

находим

Z=t-Mσ=5000-80001500=-30001500=-2

Определим по таблице

Фz=Ф-2=-Ф2=-0,477

Pпt=0,5-Ф2N=0,5+0,47710=0,79

3. Определим суммарную вероятность безотказной работы Pбр.Σ по постепенным и внезапным отказам

Полагаем, что внезапные и постепенные отказы независимы

Pбр.Σt=Pвне.ΣPп.отк.Σ=e-ti=1Nλii=1N[0,5-Фzi]

Таким образом, формула позволяет рассчитать надежность как на период нормальной работы (внезапные отказы), так и на период старения РЭА. При этом период приработки исключается.

Пример:

В состав РЭА входит N=10 равнонадёжных элементов, характеризующихся по внезапным отказам:

λj=λi=10-51час     ,

и по постепенным отказам:

Мj=Мi=104  часов,  σj=σi=1*103 часов

Рассчитать вероятность безотказной работы по внезапным и постепенным отказам и построить график Pбр.

Определим отправные точки для расчета:

- По внезапным отказам

Tср.i=1λi=105 часов

Tср.Σ=1NλΣ=10510=104 часов

Pбр.в.Σ=e-Nλit=e-tTср.Σ

t=Tср.Σ→Pбр.в.Σ=0,37

- По постепенным отказам

Pп.Σ=i=1NPп.i=0,5-ФzN

в моменты времени

t=M-3σ →Pп.i=1

t=M+3σ →Pп.i=0

t=M            →Pп.i=0,5-Ф0=0,5

Pп.Σ=0,510→0

На рисунке 1 представлен общий вид результирующих кривых для вероятностей безотказной работы по внезапным отказам, по постепенным отказам и их произведение.

Рис. 1. График вероятности безотказной работы по внезапным отказам (штриховая линия), по постепенным отказам (сплошная линия) и суммарный график (штрихпунктирная линия)

Литература

- Хадыкин А.М. Показатели надежности радиоэлектронных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хадыкин А.М., Рубан Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58095.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.