МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Стефанович Илья Александрович

Лабораторная работа №2

по дисциплине «Электроника»

«ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»

Вариант №28

Студент, группа:				 Стефанович Илья Александрович, ЭН-22

Руководитель: 					Устинов Юрий Александрович

Москва 2026

Цель работы:

1.	Исследование биполярных и полевых транзисторов.

2.	Исследование их ВАХ.

3.	Определение основных параметров: коэффициента усиления по току, входного и выходного сопротивлений (биполярный транзистор), крутизны тока насыщения и напряжения отсечки (полевой транзистор).

Биполярный транзистор:

Рис. 1. Электронная схема в Multisim, для номеров 1-4.

Назначение элементов схемы:

делитель напряжения R1 – R5, ключи J1 – J5 и резистор R6 задают пять значений тока базы (IБ);

мультиметр XMM1 измеряет ток базы (IБ); 25 Рисунок 21

мультиметр XMM2 измеряет напряжение база – эмиттер (UБЭ);

мультиметр XMM3 измеряет ток коллектора биполярного транзистора;

напряжение коллектор-эмиттер (UКЭ) устанавливается источником V2 и фиксируется мультиметром XMM4.

Задание 1:			 Построение семейства выходных ВАХ.

Задаём напряжение источника V1:

Ik=f (UКЭ) при IБ=const

IБ1=104 мкА ;  IБ2=81 мкА ;  IБ3=59 мкА ; IБ4=37 мкА ; IБ5=14 мкА

Таблица 1.

| UКЭ, В | 0,3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк1(при IБ1), мА | 1,23 | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,10 | 2,49 |
| Iк2(при IБ2), мА | 3,36 | 3,61 | 4,32 | 5,04 | 5,75 | 6,82 |
| Iк3(при IБ3), мА | 5,58 | 6,00 | 7,19 | 8,38 | 9,57 | 11,36 |
| Iк4(при IБ4), мА | 7,86 | 8,45 | 10,13 | 11,81 | 13,49 | 16,00 |
| Iк5(при IБ5), мА | 10,18 | 10,95 | 13,12 | 15,29 | 17,47 | 20,72 |

Рис 2 и 3. №1 (для UКЭ = 0.3В).

Рис 4 и 5. №1 (для UКЭ = 1В).

Рис 6 и 7. №1 (для UКЭ = 3В).

Рис 8 и 9. №1 (для UКЭ = 5В).

Рис 10 и 11. №1 (для UКЭ = 7В).

Рис 12 и 13. №1 (для UКЭ = 10В).

Рис 14. Семейство ВАХ по «Таблице 1».

Задание 2:	 Расчет коэффициента усиления и выходного сопротивления.

Задание 3:		 Построение входной ВАХ

Снимаем и строим входную ВАХ биполярного транзистора при UКЭ = 5В.

IБ = f (UБЭ) при UКЭ = 5 В:							Таблица 2.

| IБ | IБ5 | IБ4 | IБ3 | IБ2 | IБ1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IБ, мкА | 104 | 81 | 59 | 37 | 14 |
| UБЭ, мВ | 812 | 804 | 794 | 779 | 751 |

«Правка: на графике расположенном ниже опечатка в порядке измерения тока базы. Вместо мА должны быть мкА»

Рис. 16-21 №3 (данные к «Таблица 2»).

Задание 4:		 Расчет входного сопротивления.

По «Таблица 2» рассчитываем входное дифференциальное сопротивление rвх по формуле:

Рис. 22. ВАХ биполярного транзистора по данным тз «Таблица 2».

Полевой транзистор с p–n затвором.

Рис. 23. Электронная схема в Multisim, для номеров 5-7.

Назначение элементов схемы:

1.	мультиметр XMM6 измеряет ток стока (IС);

2.	мультиметры XMM5 и XMM7 показывают напряжение UЗИ и UСИ;

3.	потенциометр R9 задает напряжение на затворе относительно истока;

4.	источник постоянного напряжения V4 задает напряжение UСИ.

Задание 5: 		Построение стоко-затворной характеристики.

Задаём напряжение источника:

Снимаем и строим стоко-затворную характеристику полевого транзистора.

IС = f (UЗИ) при UСИ = 5 В

При помощи потенциометра R9 устанавливаем напряжение UЗИ = 0 (максимально близким к нулю) и фиксируем значение IС.НАС

При помощи потенциометра R9 добиваемся показания IС близкого к нулю и фиксируем значение напряжения отсечки (UОТС).

Таблица 3.

| UЗИ , В | 0 | 0,61 | 1,22 | 1,83 | 2,44 | 3,05 | 3,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IС , А | 0,018 | 0,0125 | 0,0081 | 0,0046 | 0,0021 | 0,00053 | 0,00 |

Рис. 24 и 25. №5 ( для «Таблици 3»)

Рис. 26. По «Таблица 3».

Задание 6: 		Расчет крутизны.

Рассчитываем крутизну в крайних точках таблицы (SМИН при минимальном токе стока и SМАКС при максимальном)

Задание 7:		 Построение стоковой ВАХ.

Таблица 4.

| Uси, В | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс.изи=0, мА | 7,834 | 13,339 | 16,441 | 17,182 | 17,446 | 17,709 | 17,973 |
| Iс.изи=Uотс/2, мА | 3,355 | 4,293 | 4,327 | 4,361 | 4,428 | 4,495 | 4,562 |

Рис. 27. Зависимости токов от напряжения по «Таблица 4».

Вывод:

1.	В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально сняты и построены следующие характеристики:

№1-4				Для биполярного транзистора:

Семейство выходных ВАХ Iк=f(Uкэ) при фиксированных значениях тока базы Iб – Рис.14

По полученным графикам определен коэффициент усиления по току β=ΔIкΔIб=98,4  при  Uкэ=5, а также выходное дифференциальное сопротивление rвых=ΔUкэΔIк=4162 Ом при постоянном токе базы.

Входная ВАХ Iб=f(Uбэ) при Uкэ=5 В, позволяющая рассчитать входное дифференциальное сопротивление rвх=ΔUбэΔIб=454,5 Ом.

№5-7 			Для полевого транзистора:

Стоко-затворная характеристика Iс=f(Uзи) при фиксированном напряжении сток-исток Uси=5 В – Рис.26. По нему определены ток насыщения		Iс.нас = 0.018 А	(при Uзи=0) 	и напряжение отсечки Uотс= 3,66 В   (при Iс≈0), а также рассчитана крутизна  в различных точках характеристики.

Семейство стоковых ВАХ Iс=f(Uси) при двух значениях напряжения затвор-исток (Uзи=0 и Uзи=Uотс/2) - Рис.27.

2.	Анализ полученных графиков и расчётных данных позволяет сделать следующие выводы:

Выходные характеристики биполярного транзистора имеют сильно выраженную область насыщения и область активного режима, где ток зависит от тока базы и почти не зависит от напряжения. Коэффициент β для использованного транзистора составил 98,4.

Входная характеристика биполярного транзистора нелинейна, входное сопротивление изменяется в зависимости от режима по постоянному току; дифференциальное сопротивление rвх в рабочей точке равно 454,5 Ом.

Стоко-затворная характеристика полевого транзистора хорошо аппроксимируется квадратичной зависимостью Iс=Iс.нас1UзиUотс2. Рассчитанная крутизна имеет наибольшее значение вблизи Uзи=0 и уменьшается с ростом отрицательного смещения на затворе.

3.	Таким образом, экспериментально подтверждены теоретические положения о работе биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах, получены их статические параметры, что позволяет в дальнейшем корректно проектировать усилительные и ключевые каскады на основе этих приборов.