Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем (КИБЭВС)

Разработка пользовательской среды с непрерывным пространством состояний и действий

Лабораторная работа № 4

По дисциплине «*»

Томск 2025

Введение

Целью работы является формирование практических навыков проектирования и программной реализации сред моделирования для задач обучения с подкреплением в парадигме непрерывного управления.

Вариант 1.

ХОД РАБОТЫ

- Проектирование моделирования управление высотой квадрокоптера

Объектом управления в данной работе выступает квадрокоптер, задача которого заключается в удержании на заданной высоте при воздействии внешних возмущающих факторов, таких как гравитация и ветер. В данной задаче агент должен непрерывно регулировать напряжение, подаваемое на двигатели, в диапазоне от 0.0 до 1.0.

Пространство состояний (Observation Space) формализуется как трехмерный вектор непрерывных величин:

S = [h, v, a]

где:

- h – текущая высота квадрокоптера над землей (м), диапазон [0.0, 20.0];

- v – вертикальная скорость (м/с), диапазон [-10.0, 10.0];

- a – вертикальное ускорение (м/с²), диапазон [-5.0, 5.0].

Выбор данных переменных обусловлен необходимостью обеспечения марковского свойства: для принятия оптимального решения агенту достаточно знать текущее положение, скорость и ускорение, без необходимости обращения к истории взаимодействий.

Пространство действий (Action Space) представляет собой одномерный вектор:

A = [u]

где u – напряжение, подаваемое на двигатели квадрокоптера, нормализованное в диапазоне [0.0, 1.0]. Значение 0.0 соответствует полному выключению двигателей, а 1.0 – максимальной мощности.

Динамика системы описывается физическими законами классической механики. Центральное место занимает второй закон Ньютона, связывающий силу, массу и ускорение:

F = ma

Сила, действующая на квадрокоптер:

F_total = F_thrust - F_gravity - F_drag + F_wind

где:

- F_thrust – сила тяги двигателей, пропорциональная напряжению: F_thrust = u · F_max, где F_max = 20.0 Н;

- F_gravity – сила тяжести: F_gravity = m · g, где m = 1.0 кг, g = 9.81 м/с²;

- F_drag – сила сопротивления воздуха, пропорциональная скорости: F_drag = k · v, где k = 0.1;

- F_wind – сила ветра, моделируемая как случайное возмущение в диапазоне [-2.0, 2.0] м/с.

Ускорение вычисляется как:

a = F_total / m

Обновление состояния системы выполняется численным интегрированием с использованием метода Эйлера с фиксированным временным шагом Δt = 0.1 с:

v_{t+1} = v_t + a_t · Δt

h_{t+1} = h_t + v_t · Δt

Для обеспечения физической реализуемости модели вводятся ограничения на значения переменных:

- высота ограничена диапазоном [0.0, 20.0] м;

- скорость ограничена диапазоном [-10.0, 10.0] м/с;

- ускорение ограничено диапазоном [-5.0, 5.0] м/с².

При касании земли (h ≤ 0) скорость принудительно обнуляется для предотвращения некорректного поведения симуляции.

Особое внимание уделяется моделированию случайных возмущений. Ветер рассматривается как стохастический процесс, который с вероятностью p_wind = 0.1 на каждом шаге симуляции принимает случайное значение из равномерного распределения на интервале [-2.0, 2.0] м/с.

Функция вознаграждения (Reward Function) конструируется как сумма штрафов и бонусов, направляющих процесс обучения к достижению цели:

R = R_height + R_bonus + R_velocity + R_energy + R_ground + R_ceiling

где:

- R_height = -1.0 · (h - h_target)² – штраф за отклонение от целевой высоты (квадратичная зависимость обеспечивает плавное возрастание штрафа при удалении от цели);

- R_bonus = 5.0, если |h - h_target| ≤ ε, иначе 0 – бонус за нахождение в допустимой зоне комфорта;

- R_velocity = -0.1 · v² – штраф за высокую скорость, способствующий стабильности управления;

- R_energy = -0.5 · u – штраф за энергопотребление, мотивирующий агента к энергоэффективности;

- R_ground = -10.0, если h ≤ 0 и t > 10 – штраф за падение на землю после взлета (штраф не применяется в первые 10 шагов, чтобы дать агенту возможность взлететь);

- R_ceiling = -10.0, если h ≥ h_max – штраф за превышение максимальной высоты.

Целевая высота составляет h_target = 10.0 м с допустимым отклонением ε = 0.5 м. Максимальная длительность эпизода составляет 200 шагов. Такая конструкция функции вознаграждения создает многоцелевую задачу оптимизации, где агент должен балансировать между точностью удержания высоты, стабильностью полета и эффективностью использования энергии.

- Реализация среды моделирования управление высотой квадрокоптера

Ниже представлен листинг кода модулей config.py, environment.py и сheck_env.py, реализующих среду моделирвоания управления высотой квадракоптера и логику вознаграждения.

config.py:

MAX_STEPS_PER_EPISODE = 200

# Целевая высота (в метрах)

TARGET_HEIGHT = 10.0

HEIGHT_TOLERANCE = 0.5  # Допустимое отклонение от цели

# Физические ограничения

HEIGHT_MIN = 0.0

HEIGHT_MAX = 20.0

VELOCITY_MIN = -10.0

VELOCITY_MAX = 10.0

ACCELERATION_MIN = -5.0

ACCELERATION_MAX = 5.0

# Пространство действий (напряжение на двигателях)

ACTION_MIN = 0.0

ACTION_MAX = 1.0

# Физические константы

GRAVITY = 9.81  # Ускорение свободного падения (м/с²)

DRONE_MASS = 1.0  # Масса дрона (кг)

MAX_THRUST = 20.0  # Максимальная тяга двигателей (Н)

DRAG_COEFFICIENT = 0.1  # Коэффициент сопротивления воздуха

DT = 0.1  # Временной шаг симуляции (с)

# Параметры ветра

WIND_CHANGE_PROB = 0.1  # Вероятность изменения ветра на каждом шаге

WIND_MIN = -2.0  # Минимальная сила ветра (м/с)

WIND_MAX = 2.0  # Максимальная сила ветра (м/с)

environment.py:

import numpy as np

import gymnasium as gym

from gymnasium import spaces

import config

class QuadcopterEnv(gym.Env):

def __init__(self):

super().__init__()

# Состояние: [высота, вертикальная скорость, ускорение]

self.height = 0.0

self.velocity = 0.0

self.acceleration = 0.0

self.wind = 0.0

self.current_time_step = 0

# Пространство действий: напряжение на двигателях (одно значение)

self.action_space = spaces.Box(

low=config.ACTION_MIN,

high=config.ACTION_MAX,

shape=(1,),

dtype=np.float32

)

# Пространство наблюдений: [высота, скорость, ускорение]

self.observation_space = spaces.Box(

low=np.array([config.HEIGHT_MIN, config.VELOCITY_MIN, config.ACCELERATION_MIN]),

high=np.array([config.HEIGHT_MAX, config.VELOCITY_MAX, config.ACCELERATION_MAX]),

shape=(3,),

dtype=np.float32

)

def _get_obs(self):

height = np.clip(self.height, config.HEIGHT_MIN, config.HEIGHT_MAX)

velocity = np.clip(self.velocity, config.VELOCITY_MIN, config.VELOCITY_MAX)

acceleration = np.clip(self.acceleration, config.ACCELERATION_MIN, config.ACCELERATION_MAX)

return np.array([height, velocity, acceleration], dtype=np.float32)

def _update_physics(self, action):

# Напряжение на двигателях (0.0 - 1.0)

motor_voltage = action[0]

# Сила тяги пропорциональна напряжению

thrust = motor_voltage * config.MAX_THRUST

# Сила тяжести

gravity_force = config.DRONE_MASS * config.GRAVITY

# Сопротивление воздуха (пропорционально скорости)

drag_force = config.DRAG_COEFFICIENT * self.velocity

# Общая сила (тяга - гравитация - сопротивление + ветер)

total_force = thrust - gravity_force - drag_force + self.wind

# Ускорение по второму закону Ньютона: F = ma => a = F/m

self.acceleration = total_force / config.DRONE_MASS

# Обновление скорости: v = v0 + a * dt

self.velocity += self.acceleration * config.DT

# Обновление высоты: h = h0 + v * dt

self.height += self.velocity * config.DT

# Ограничение значений

self.height = np.clip(self.height, config.HEIGHT_MIN, config.HEIGHT_MAX)

self.velocity = np.clip(self.velocity, config.VELOCITY_MIN, config.VELOCITY_MAX)

self.acceleration = np.clip(self.acceleration, config.ACCELERATION_MIN, config.ACCELERATION_MAX)

# Если дрон касается земли, скорость становится нулевой

if self.height <= config.HEIGHT_MIN:

self.height = config.HEIGHT_MIN

self.velocity = 0.0

def _update_wind(self):

# Случайное изменение ветра с заданной вероятностью (с учетом seed)

if self.np_random.random() < config.WIND_CHANGE_PROB:

self.wind = self.np_random.uniform(config.WIND_MIN, config.WIND_MAX)

def _calculate_reward(self):

# Штраф за отклонение от целевой высоты (квадратичная зависимость)

height_error = abs(self.height - config.TARGET_HEIGHT)

height_penalty = -1.0 * (height_error ** 2)

# Бонус за нахождение в допустимой зоне

if height_error <= config.HEIGHT_TOLERANCE:

height_bonus = 5.0

else:

height_bonus = 0.0

# Штраф за высокую скорость (для стабильности)

velocity_penalty = -0.1 * (self.velocity ** 2)

# Штраф за энергопотребление (пропорционален напряжению)

energy_penalty = -0.5 * self.last_action[0]

# Штраф за касание земли (если не на старте)

ground_penalty = 0.0

if self.height <= config.HEIGHT_MIN and self.current_time_step > 10:

ground_penalty = -10.0

# Штраф за превышение максимальной высоты

ceiling_penalty = 0.0

if self.height >= config.HEIGHT_MAX:

ceiling_penalty = -10.0

reward = height_penalty + height_bonus + velocity_penalty + energy_penalty + ground_penalty + ceiling_penalty

return reward

def reset(self, seed=None, options=None):

super().reset(seed=seed)

# Начальное состояние: дрон на земле

self.height = 0.0

self.velocity = 0.0

self.acceleration = 0.0

self.wind = 0.0

self.current_time_step = 0

self.last_action = np.array([0.0], dtype=np.float32)

info = {

'wind': self.wind,

'target_height': config.TARGET_HEIGHT

}

return self._get_obs(), info

def step(self, action):

self.last_action = action

self.current_time_step += 1

# Обновляем ветер

self._update_wind()

# Применяем действие и обновляем физику

self._update_physics(action)

# Рассчитываем награду

reward = self._calculate_reward()

# Проверяем условия завершения

terminated = False

truncated = self.current_time_step >= config.MAX_STEPS_PER_EPISODE

# Условие завершения: дрон упал на землю после взлета

if self.height <= config.HEIGHT_MIN and self.current_time_step > 10:

terminated = True

# Условие завершения: дрон достиг потолка

if self.height >= config.HEIGHT_MAX:

terminated = True

observation = self._get_obs()

info = {

'wind': self.wind,

'target_height': config.TARGET_HEIGHT

}

return observation, reward, terminated, truncated, info

сheck_env.py:

import numpy as np

import gymnasium as gym

from gymnasium.utils import env_checker

from environment import QuadcopterEnv

import config

def check_environment():

print("=" * 70)

print("Проверка среды QuadcopterEnv (Вариант 1: Управление высотой квадрокоптера)")

print("=" * 70)

# Создаем экземпляр среды

env = QuadcopterEnv()

# 1. Статический анализ API

print("\n1. Статический анализ API (env_checker)...")

try:

env_checker.check_env(env)

print("✓ API среды соответствует стандарту Gymnasium")

except Exception as e:

print(f"✗ Ошибка API: {e}")

return

# Вывод информации о пространствах

print("\n2. Информация о пространствах:")

print(f"   Action Space: {env.action_space}")

print(f"   Observation Space: {env.observation_space}")

print(f"   Action Space Shape: {env.action_space.shape}")

print(f"   Observation Space Shape: {env.observation_space.shape}")

print(f"   Action Space dtype: {env.action_space.dtype}")

print(f"   Observation Space dtype: {env.observation_space.dtype}")

# 2. Динамическое тестирование (Sanity Check)

print("\n3. Динамическое тестирование (Random Agent)...")

print("-" * 70)

obs, info = env.reset(seed=42)

print(f"Начальное состояние:")

print(f"  Высота: {obs[0]:.2f} м")

print(f"  Скорость: {obs[1]:.2f} м/с")

print(f"  Ускорение: {obs[2]:.2f} м/с²")

print(f"  Целевая высота: {info['target_height']:.2f} м")

total_reward = 0.0

steps = 0

for step in range(10):

# Случайное действие

action = env.action_space.sample()

# Выполняем шаг

obs, reward, terminated, truncated, info = env.step(action)

total_reward += reward

steps += 1

print(f"\nШаг {step + 1}:")

print(f"  Действие (напряжение): {action[0]:.2f}")

print(f"  Состояние:")

print(f"    Высота: {obs[0]:.2f} м")

print(f"    Скорость: {obs[1]:.2f} м/с")

print(f"    Ускорение: {obs[2]:.2f} м/с²")

print(f"  Ветер: {info['wind']:.2f} м/с")

print(f"  Награда: {reward:.2f}")

print(f"  Terminated: {terminated}, Truncated: {truncated}")

if terminated or truncated:

print(f"\nЭпизод завершен на шаге {step + 1}")

if terminated:

print(f"  Причина: аварийное завершение (падение или потолок)")

else:

print(f"  Причина: достигнут лимит шагов")

break

print("-" * 70)

print(f"\nИтоги тестирования:")

print(f"  Выполнено шагов: {steps}")

print(f"  Общая награда: {total_reward:.2f}")

print(f"  Средняя награда: {total_reward/steps:.2f}")

# Проверка достижения цели

print(f"\n4. Проверка достижения цели:")

height_error = abs(env.height - config.TARGET_HEIGHT)

print(f"   Текущая высота: {env.height:.2f} м")

print(f"   Целевая высота: {config.TARGET_HEIGHT:.2f} м")

print(f"   Отклонение: {height_error:.2f} м")

print(f"   Допустимое отклонение: {config.HEIGHT_TOLERANCE:.2f} м")

if height_error <= config.HEIGHT_TOLERANCE:

print("   ✓ Дрон удерживается на целевой высоте")

else:

print("   ✗ Дрон не удерживается на целевой высоте")

# Дополнительная информация о физике

print(f"\n5. Физические параметры:")

print(f"   Гравитация: {config.GRAVITY} м/с²")

print(f"   Масса дрона: {config.DRONE_MASS} кг")

print(f"   Максимальная тяга: {config.MAX_THRUST} Н")

print(f"   Коэффициент сопротивления: {config.DRAG_COEFFICIENT}")

print(f"   Временной шаг: {config.DT} с")

print("\n" + "=" * 70)

print("Проверка завершена успешно!")

print("=" * 70)

if __name__ == "__main__":

check_environment()

На рисунках 2.1-2.4 представлено подтверждение корректности среды и успешный тестовый прогон с использованием случайного агента.

Рисунок 2.1 – Результат выполнения скрипта check_env.py 1

Рисунок 2.2 – Результат выполнения скрипта check_env.py 2

Рисунок 2.3 – Результат выполнения скрипта check_env.py 3

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы сформированы практические навыки проектирования и программно реализована среда моделирования для задач обучения с подкреплением в парадигме непрерывного управления.