Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего  образования «Сибирский  государственный

университет телекоммуникаций и информатики»

(ФГОБУ ВПО «СибГУТИ»)

ФГОБУ ВО

«Сибирский

государственный

университет

телекоммуникаций

и  информатики

С. Н. Архипов

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по курсу

«Схемотехника телекоммуникационных устройств»

Учебное пособие

Новосибирск 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Предисловие………………………………………………………………... | 6 |
| Введение……………………………………………………………………. | 7 |
| РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ………………………………………………….. | 9 |
| 1.1 Общие сведения об усилительных устройствах…………………... | 9 |
| 1.2 Классификация электронных усилителей…………………………. | 10 |
| 1.3 Основные технические показатели усилителей………………….. | 12 |
| 1.3.1 Выходные и входные показатели (данные)…………………… | 12 |
| 1.3.2 Коэффициенты усиления………………………………………. | 14 |
| 1.3.3 Коэффициенты полезного действия…………………………… | 16 |
| 1.3.4 Амплитудная характеристика, динамический диапазон и собственные помехи……………………………………………. | 17 |
| 1.3.5 Нелинейные искажения усилителей…………………………... | 20 |
| 1.3.6 Линейные искажения…………………………………………… | 22 |
| 1.3.7 Нестабильность параметров…………………………………… | 33 |
| 1.4 Вопросы для самопроверки ……………………………………….. | 34 |
| 1.5 Тестовые упражнения……………………………………………… | 35 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ………………………………………….. | 36 |
| 2.1 Основные определения и классификация…………………………. | 36 |
| 2.2 Влияние обратной связи на технические показатели усилителя… | 42 |
| 2.2.1 Способы снятия ОС…………………………………………….. | 42 |
| 2.2.2 Способы подачи ОС……………………………………………. | 45 |
| 2.2.3 Примеры реализации схем усилителей с ОС………………… | 47 |
| 2.2.4 Влияние ОС на входное и выходное сопротивление……….. | 51 |
| 2.2.5 Влияние ОС на коэффициенты усиления……………………. | 52 |
| 2.2.6 Влияние ООС на собственные помехи и нелинейные искажения усилителей…………………………………………. | 54 |
| - Влияние ООС на частотные характеристики усилителей….. | 55 |
| 2.2.8 Влияние ООС на нестабильность параметров усилителя…… | 58 |
| 2.2.9 Влияние ООС на устойчивость усилителя……………………. | 59 |
| 2.3 Вопросы для самопроверки……………………………………….. | 60 |
| 2.4 Тестовые упражнения……………………………………………… | 62 |
| РАЗДЕЛ 3 CПОСОБЫ ПИТАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ..………………………… | 63 |
| 3.1 Режимы работы биполярного транзистора………………………. | 63 |
| 3.2 Цепи межкаскадной связи………………………………………… | 69 |
| 3.3 Схемы подачи питания и стабилизации режима работы БТ……. | 72 |
| 3.3.1 Схема с фиксированным током базы………………………... | 72 |
| 3.3.2 Схема с фиксированным напряжением смещения…………. | 76 |
| 3.3.3 Схема стабилизации с применением термозависимых элементов…………………………………………………………… | 77 |
| 3.3.4 Схема с коллекторной стабилизацией………………………. | 78 |
| 3.3.5 Схема с эмиттерной стабилизацией…………………………. | 80 |
| 3.3.6 Эмиттерный повторитель напряжения………………………. | 82 |
| 3.3.7 Схема с комбинированной стабилизацией………………….. | 84 |
| 3.3.8 Стабилизация питания затвора полевого транзистора……... | 85 |
| 3.4 Примеры решения задач ………………………………………….. | 89 |
| 3.5 Вопросы для самопроверки………………………………………… | 94 |
| 3.6 Тестовые упражнения………………………………………………. | 96 |
| РАЗДЕЛ 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КАСКАДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ……………………. | 98 |
| 4.1 Основные задачи анализа предварительных каскадов усиления… | 98 |
| 4.2 Эквивалентная схема транзистора в системе физических параметров…………………………………………………………… | 98 |
| 4.3 Принципы построения и анализа эквивалентной схемы усилителя в частотной области…………………………………….. | 100 |
| 4.4 Влияние емкости в цепи эмиттера транзистора на АЧХ и частотные искажения……………………………………………….. | 105 |
| 4.4.1 Влияние большой емкости в цепи эмиттера на АЧХ ……….. | 105 |
| 4.4.2 Влияние малой емкости в цепи эмиттера на АЧХ…………… | 107 |
| 4.5 Анализ переходных искажений усилителя………………………... | 108 |
| 4.6 Влияние емкости в цепи эмиттера на переходную характеристику……………………………………………………… | 111 |
| 4.6.1 Влияние большой емкости в цепи эмиттера транзистора на переходные искажения………………………………………… | 111 |
| 4.6.2 Влияние малой емкости в цепи эмиттера на переходную характеристику……………………………………………….... | 112 |
| 4.7 Особенности построения широкополосных каскадов усиления… | 114 |
| 4.8 Особенности применения трансформатора в каскадах предварительного усиления………………………………………... | 117 |
| 4.9 Примеры решения задач……………………………………………. | 121 |
| 4.10 Вопросы для самопроверки……………………………………….. | 128 |
| 4.11 Тестовые упражнения……………………………………………… | 129 |
| РАЗДЕЛ 5 ВЫХОДНЫЕ И ПРЕДВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛЕНИЯ…………………………………………………………………………. | 131 |
| 5.1 Краткие теоретические положения……………………………….. | 131 |
| 5.2 Усилитель мощности с трансформаторной связью с нагрузкой…………………………………………………………... | 131 |
| 5.3 Особенности построения бестрансформаторных усилителей мощности…………………………………………………………... | 140 |
| 5.4 Примеры решения задач…………………………………………... | 143 |
| 5.5 Вопросы для самопроверки……………………………………….. | 144 |
| 5.6 Тестовые упражнения……………………………………………… | 146 |
| РАЗДЕЛ 6 ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ (ОУ) ………………………………………………………………………… | 147 |
| 6.1 Основные характеристики ОУ……………………………………. | 147 |
| 6.1.1 Определение и условное обозначение ОУ………………….. | 148 |
| 6.1.2 Параметры и классификация операционных усилителей………………………………………………………. | 150 |
| 6.1.3 Структура операционных усилителей ………………………. | 151 |
| 6.1.4 Входной дифференциальный каскад………………………… | 152 |
| 6.1.5 Точностные параметры ОУ…………………………………... | 153 |
| 6.1.6 Динамические параметры ОУ………………………………... | 155 |
| 6.2 Устройства линейной обработки сигналов на ОУ………………. | 157 |
| 6.2.1 Неинвертирующий усилитель…………………………………. | 157 |
| 6.2.2 Инвертирующий усилитель……………………………………. | 159 |
| 6.2.3 Инвертирующий сумматор…………………………………… | 162 |
| 6.2.4 Дифференциальный усилитель (вычитатель)………………… | 163 |
| 6.2.5 Инвертирующий интегратор…………………………………… | 164 |
| 6.2.6 Инвертирующий дифференциатор…………………………… | 168 |
| 6.3 Устройства нелинейной обработки сигналов на ОУ……………… | 171 |
| 6.3.1 Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи…………………………………………………. | 171 |
| 6.3.2 Перемножители и делители сигналов…………………………. | 175 |
| 6.3.3 Функциональные преобразователи……………………………. | 181 |
| 6.2.4 Компараторы напряжений…………………………………… | 184 |
| 6.4 Вопросы для самопроверки………………………………………… | 188 |
| 6.5 Тестовые упражнения……………………………………………… | 189 |
| Алфавитный указатель …………………………………………………… | 190 |
| Литература………………………………………………………………… | 192 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие предназначено, в первую очередь, для более глубокого понимания студентами физических процессов, происходящих в устройствах аналоговой схемотехники, а также освоения методики расчетов, построения и анализа электронных схем при самостоятельной работе.

Все рассмотренные вопросы увязаны с лекционными занятиями и лабораторными работами. Более полные сведения о способах построения различных схем и выводах расчетных формул можно найти в [5-12 ].

Успешное освоение материала учебного пособия предполагает знание студентами основ изученных ранее дисциплин: «Теория электрических цепей», «Физические основы электроники» и «Электроника».

В электронном виде материал использован для разработки теоретической части электронно-информационной обучающей системы (ЭИОС), а также электронно-методического обеспечения для дистанционного обучения по дисциплине «Схемотехника телекоммуникационных устройств».

Подробный конспект лекций не означает, что студенты могут не посещать аудиторные лекционные занятия и не писать лекции, поскольку большую роль играет живое общение преподавателя и студента, задействование всех видов памяти, рассмотрение дополнительных примеров, демонстрация преподавателем технически грамотного изложения технических вопросов, проблемных ситуаций, а также методики и примеров анализа. Пособие составлено на основе многолетнего опыта проведения автором аудиторных занятий по дисциплине «Схемотехника телекоммуникационных устройств».

Автор выражает глубокую признательность к.т.н., профессору Мохову Е.Н., к.т.н., профессору Г.А. Травину, к.т.н., доценту Э.А. Демину, к.т.н., доценту В.А. Матвееву, , ассистенту М.В. Барсуковой за их вклад в постановку курса, разработку лабораторного практикума и методического обеспечения.

Желаю успеха в изучении данной дисциплины!

# ВВЕДЕНИЕ

Что понимается под термином «схемотехника»?  С одной стороны это все, что связано со схемами любых устройств, связанных с обработкой, преобразованием, передачей и приемом электрических сигналов, начиная с простейших схем отдельных функциональных блоков на полупроводниковых элементах и заканчивая интегральными микросхемами и сложной аппаратурой систем телекоммуникаций для преобразования как аналоговых (непрерывных), так и дискретных (цифровых) сигналов.

С другой стороны этот термин можно понимать как владение навыками  проектирования, анализа, измерения и моделирования различных радиотехнических устройств.

Таким образом, понятие «схемотехника» настолько широкое, что его невозможно втиснуть в жесткие временные рамки отдельного учебного курса. Изучение электрических схем предполагает знание физических основ электроники и теории электрических цепей. Но и здесь невозможно провести четкую границу, где заканчивается, например, электроника и начинается схемотехника. Построение более сложной аппаратуры требует изучение дополнительных вопросов, связанных с кодированием, модуляцией, преобразованием и обработкой сигналов, причем, не только электрических, но и оптических.

Поэтому, следуя известному афоризму К. Пруткова: «Нельзя объять необъятное», курс «Схемотехника телекоммуникационных устройств» основан на изучении элементарных схем (кирпичиков), на основе которых в дальнейших дисциплинах можно будет строить более сложные устройства.

Одним из наиболее важных функциональных элементов аппаратуры телекоммуникаций является усилитель электрических сигналов.

Действительно, при передаче электрических сигналов на далекие расстояния по кабелю или радиоканалу происходит затухание сигналов и на приемной стороне необходимо восстановление (увеличение) его уровня мощности, желательно без искажения формы полезного сигнала и внесения дополнительных помех. Для увеличения мощности используется энергия отдельного источника питания.

Таким образом, под усилителем электрических сигналов понимается устройство, увеличивающее мощность подводимых к нему электрических сигналов путем управления ими энергией собственного источника питания при помощи усилительных элементов (УЭ) [5,6,9-12].

Важно отметить, что усилитель является основой для построения многих других устройств телекоммуникаций. На базе усилителя, охваченного цепью обратной связи, можно реализовать такие устройства, как: генераторы сигналов различной формы, активные фильтры, устройства математической обработки сигналов, детекторы, стабилизаторы, регенераторы цифровых сигналов и многие другие. Усилители являются основой построения как аналоговых, так и цифровых интегральных микросхем (ИМС).

Простейшая структурная схема усилителя в виде четырехполюсника показана на рисунке В.1.

Источник питания

Источник сигнала

Pвх

P0

Pвых

Нагрузка

Усилитель

1

1

2

2

Рисунок В.1

К входу усилителя подводится мощность Pвх от источника сигнала, в качестве которого могут быть использованы микрофоны, сигналы с выхода приемной антенны или кабельной линии передачи, предыдущие устройства (предварительные усилители, фильтры, генераторы, детекторы радиоприемников) и др.

Выходная мощность Pвых  выделяется на нагрузке,  в качестве которой понимается некоторое эквивалентное сопротивление, через которое протекает выходной ток усилителя. В качестве нагрузки может рассматриваться вход передающей антенны или кабельной линии передачи, электродинамический громкоговоритель (динамик), входное сопротивление последующего устройства (выходного каскада усиления, модулятора или демодулятора, преобразователя, реле) и т. д.

Энергия для усиления P0 берется от  источника питания, в качестве которого обычно используют источник постоянного напряжения (выпрямитель, батарея элементов). В магнитных и диэлектрических усилителях применяют источники переменного тока.

В качестве усилительных элементов (УЭ) в усилителях аппаратуры телекоммуникаций используются преимущественно биполярные (БТ) и полевые (ПТ) транзисторы  в виде дискретных приборов или интегральных микросхем (ИМС), реже – электронные лампы (например, в мощных усилителях радиочастоты, в мощных модуляционных усилителях радиопередающих устройств). В специальных случаях в качестве УЭ используются и другие приборы, например, дроссели насыщения (в магнитных усилителях систем автоматики), полупроводниковые диоды – варикапы и вариконды (в диэлектрических усилителях радиочастоты), туннельные диоды.

# РАЗДЕЛ 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

# 1.1 Общие сведения об усилительных устройствах

На рис. 1.1 представлена в общем виде структурная схема усилительного тракта, включающая в себя усилитель с собственным источником питания, источник сигнала и нагрузку.

В общем случае со стороны входных зажимов любой четырехполюсник можно представить в виде некоторого эквивалентного сопротивления Zвх (или Rвх), а со стороны выходных зажимов – в виде зависимого источника напряжения или тока, управляемого входным напряжением или током. На схеме рис. 1.1 выходная цепь усилителя представлена в виде зависимого источника напряжения Eвых, управляемого напряжением Uвх, со своим внутренним сопротивлением Zвых (или Rвых).

Таким образом, для источника сигнала сопротивление Zвх является нагрузкой, а для нагрузки усилителя (Zн) источником сигнала является выходной сигнал усилителя (эквивалентный генератор Eвых).

Eп, Iп

Источник питания

Источник сигнала

Zист(Rист)

Iвх

Pвх

Uвх

~

Zвых(Rвых)

P0

Zвх(Rвх)

Усилитель

Нагрузка

Zн (Rн)

Eвых

Pвых

Uвых

~

Eист

Iвых

Рисунок 1.1

Усилитель имеет входную и выходную сигнальные цепи и цепи питания. Во входную цепь включается источник сигнала, от которого к входу усилителя подводится сигнал с напряжением Uвх, током Iвх и мощностью Рвх. В выходную цепь включается нагрузка, к которой от усилителя подводится усиленный сигнал с напряжением Uвых, током Iвых и мощностью Pвых. К цепи питания усилителя подключается собственный источник питания, мощность которого Р0 преобразуется в мощность усиленного сигнала Рвых.

На схеме рисунка 1.1 усилитель изображен в виде активного четырехполюсника, обладающего способностью увеличивать мощность  входного сигнала, получая Рвых > Pвх.

Среди многих показателей, характеризующих свойства этого четырехполюсника, важнейшими являются коэффициенты усиления по мощности Км=Рвых/Рвх, по напряжению К=Uвых/Uвх и по току КТ=Iвых/Iвх.

Источник сигнала представляют в виде независимого активного двухполюсника, то есть либо в виде независимого источника ЭДС Eист с внутренним (выходным) сопротивлением Zист , либо в виде независимого источника тока Iист с параллельно подключенным к нему сопротивлением Zист, как изображено на рис. 1.2.

Zист

~

Eист

Zист

Iист

а)

б)

Рисунок 1.2 – Представление источника в виде эквивалентного генератора напряжения (а) и эквивалентного генератора тока (б)

В общем случае все приводимые в эквивалентных схемах величины (за исключением мощностей) имеют комплексный характер и зависят от частоты сигнала, что обусловлено влиянием реактивных элементов схемы (индуктивностей и емкостей), а также влиянием инерционных свойств УЭ (на высоких частотах).

Следует отметить, что для практики особый интерес представляют случаи, когда влиянием реактивных составляющих сопротивлений можно пренебречь в виду малости этого влияния. В этих случаях все сопротивления становятся активными, не зависящими от частоты, то есть Zист=Rист, Zвх=Rвх, Zвых=Rвых, Zн=Rн, а, следовательно, и все ЭДС, напряжения и токи становятся действительными и не зависящими от частоты, то есть Еист=Еист, Uвх=Uвх, Евых=Евых, Iвых.к.з.=Iвых.к.з., Uвых=Uвых, Iвых=Iвых.

# 1.2  Классификация электронных усилителей

Свойства усилителя и его конструктивно–технологические особенности зависят от свойств усиливаемого электрического сигнала, характеризуемых формой и спектром частот сигнала, а также от назначения устройства и системы, в состав которой он входит.

Таким образом, в основе классификации лежит ряд признаков [5,12]:

- По роду усиливаемого сигнала:

- Усилители непрерывных сигналов, предназначенные для усиления непрерывных периодических и квазипериодических сигналов различной формы и величины.

- Усилители импульсных сигналов, предназначенные для усиления одиночных и периодических импульсов различной формы (прямоугольные, трапецевидные, треугольные, экспоненциальные и др.).

- По диапазону усиливаемых частот:

- Усилители постоянного тока (УПТ), предназначенные для усиления не только переменных, но постоянных составляющих в спектре сигнала, то есть усиливают сигналы в полосе частот от     fн =0 до fв.

- Усилители переменного тока, предназначенные для усиления только переменных составляющих в спектре сигнала, то есть усиливают непрерывные периодические и квазипериодические сигналов различной формы и величины в полосе частот от fн >0 до fв (постоянная составляющая не усиливается).

- Усилители низкой (звуковой) частоты (УНЧ) усиливают сигналы звуковой частоты от 20Гц до 20кГц.

- Усилители высокой частоты (УВЧ) усиливают сигналы с частотой от десятков кГц до сотен МГц.

- Широкополосные усилители – все усилители, предназначенные для усиления сигналов с широким спектром частот, характеризующимся большим отношением граничных частот спектра fмакс/fмин  >1000.

- Узкополосные (избирательные или селективные) усилители, предназначенные для усиления узкополосных сигналов, для которых отношение fмакс/fмин  1,1.

Для сравнения на рис.1.3 показаны примеры амплитудно-частотных характеристик усилителя переменного тока (а) и постоянного тока (б).

Кfср

f

К

0,7Кfср

а)

fв

f

К

Кfн

0,7Кfн

б)

fн

fв

Рисунок 1.3 – Типовые амплитудно-частотные характеристики усилителей

- По виду связи между усилительными каскадами, а также усилителя с источником сигнала и нагрузкой:

- Резистивно-емкостные (с RC-связью), в которых в качестве элементов связи используются резисторы и конденсаторы.

- Трансформаторные.

- С непосредственной связью (без использования разделительных конденсаторов).

- По типу усилительного элемента

- Полупроводниковые (транзисторные) как в дискретном исполнении (на биполярных или полевых транзисторах), так и в интегральном исполнении (на ИМС, в том числе на операционных усилителях).

- Ламповые.

- Магнитные.

- Диэлектрические и т.д.

- По виду усиливаемого параметра

- Усилители напряжения.

- Усилители тока.

- Усилители мощности.

- По назначению

- Предварительные, предвыходные или выходные (в многокаскадных усилителях).

- Усилители радиочастоты (УРЧ), усилители промежуточной частоты (УПЧ) в радиоприемных устройствах.

- Усилители-корректоры (в регенераторах цифровых сигналов).

- Электронные ключи и др.

# 1.3  Основные технические показатели  усилителей

1.3.1  Выходные и входные показатели (данные)

К выходным показателям относятся требуемые напряжение Uвых, ток Iвых и мощность Рвых (или Pн), развиваемые усилителем на заданном сопротивлении нагрузки Zн при допустимых искажениях сигнала, а также выходное сопротивление усилителя Zвых [9-12].

Все эти показатели в общем случае комплексные, но в области средних частот можно пренебречь реактивными составляющими и считать эти показатели действительными   величинами,  то есть: Zн=Rн, Zвых=Rвых, Евых = Евых, Uвых = Uвых, Iвых=Iвых. В этих условиях при гармоническом сигнале будут справедливы следующие соотношения на выходе усилителя:

;.        		(1.1)

Здесь Uвых и Iвых – эффективные  (действующие) значения напряжения     и тока. В случае использования амплитудных значений ( и ) эти соотношения будут иметь вид:

;  .  		(1.2)

При испытаниях усилителей, для выбора режима измерения, большое значение имеют максимальные значения выходного (и входного) напряжения, при которых в выходном сигнале не возникают нелинейные искажения.

Максимальная выходная мощность Рвых и выходное напряжение Uвых, развиваемые усилителем при гармоническом входном сигнале на заданном резистивном сопротивлении нагрузки Rн при допустимых нелинейных искажениях сигнала (как показано на рис. 1.4), называются номинальными [1].

t

Uвых

Uвых ном

а

б

в

Рисунок 1.4 – К определению номинального выходного напряжения:

а) - выходное номинальное напряжение;

б) – большое напряжение на выходе идеального усилителя;

в) – большое напряжение на выходе реального усилителя

К входным показателям усилителей относятся входное напряжение Uвх, входной ток Iвх и входная мощность Рвх, при которых на выходе усилителя (на нагрузке усилителя) получаются заданные Uвых , Iвых, Рвых при допустимых искажениях сигнала, а также входное сопротивление усилителя Zвх, к которому от источника сигнала  подводятся  Uвх, Iвх и Рвх. Нередко к входным показателям относят ЭДС источника сигнала Еист и внутреннее сопротивление источника сигнала Zист.

Часто в рабочей полосе частот комплексностью сопротивления пренебрегают, полагая, что входное сопротивление носит чисто активный характер – Rвх. В этом случае при гармоническом сигнале будут справедливы следующие соотношения для входной цепи:

; ; ;

.      						(1.3)

При использовании амплитудных значений напряжения и тока  входная мощность определяется как:

.				 		(1.4)

1.3.2  Коэффициенты усиления

Коэффициентом усиления называется отношение установившегося значения какого-либо параметра сигнала на выходе (U, I, P) к установившемуся значению этого же параметра на входе.

Таким образом, различают:

а) Коэффициент усиления по напряжению:

,                                         (1.5)

где   – модуль коэффициента усиления, а k - угол сдвига фазы между выходным и входным напряжениями сигнала, возникающий из-за влияния реактивных составляющих сопротивлений в цепях усилителя и в нагрузке.

б) Сквозной коэффициент усиления по напряжению определяется с учетом свойств источника сигнала:

,					(1.6)

где  К* - модуль сквозного коэффициента усиления по напряжению, а k* – угол сдвига фазы между выходным напряжением сигнала усилителя и ЭДС источника сигнала.

Из рассмотрения входной цепи усилителя (рис.1.1) следует, что входное напряжение связано с ЭДС источника сигнала через коэффициент передачи входной цепи:

(1.7)

Тогда

.						(1.8)

Из (1.7) следует, что Квх.ц может принимать значения от 0 (когда Zвх = 0 или Zвх << Zист) до 1 (когда Zист = 0 или Zвх >> Zист).

в) Коэффициент усиления по току:

,                                    	(1.9)

где  - модуль коэффициента усиления по току, а  – угол сдвига фазы между выходным и входным токами усилителя.

В области средних частот можно не учитывать комплексный характер коэффициентов усиления и считать их чисто действительными величинами, полагая  = = 0.

г) Коэффициент усиления по мощности:

.                                                  (1.10)

Обычно коэффициенты усиления выражаются в относительных безразмерных величинах (в разах), но нередко их выражают и в логарифмических единицах – децибелах:

K(дБ) =20lgK ;   K*(дБ) =20lgK* ;   KТ(дБ) =20lgKТ ;   KМ(дБ) =10lgKМ .    (1.11)

Для перехода от децибел к относительным значениям пользуются обратными соотношениями:

;;;.  (1.12)

В многокаскадных усилителях результирующий коэффициент усиления может быть определен как произведение коэффициентов усиления отдельных каскадов:

;

;

.						(1.13)

Если коэффициенты усиления выражены в дБ, то результирующие значения определяются как сумма коэффициентов усиления отдельных каскадов:

;

;

.      			(1.14)

ВАЖНО!! При подстановке в расчетные формулы параметры, выраженные в децибелах необходимо сначала перевести в относительные единицы (разы)! Нельзя делить или умножать на децибелы! Это логарифмические величины.

1.3.3  Коэффициенты полезного действия

Как отмечалось в п.1.1, усилитель при работе потребляет от собственного источника питания определенную мощность Р0, часть которой преобразуется в мощность усиленного сигнала Рвых, выделяемую на нагрузке, а часть безвозвратно теряется в УЭ и пассивных элементах усилителя, вызывая нежелательный нагрев этих элементов.

Для оценки степени использования в усилителе потребляемой им мощности Р0 вводят полный (промышленный) коэффициент полезного действия (КПД).

КПД – это отношение полезной (номинальной) мощности сигнала  Рвых = Рн, отдаваемой усилителем в нагрузку, к суммарной мощности  Р0, потребляемой всеми цепями усилителя от всех используемых в усилителе источников питания (в общем случае их может быть несколько):

.                                                       (1.14)

В зависимости от назначения и схемотехники усилителей их промышленный КПД может быть в пределах от 0,2 до 0,7.

Иногда отдельно выделяют КПД усилительного элемента (УЭ) представляет собой отношение мощности сигнала Рвых.УЭ, отдаваемого усилительным элементом в выходную цепь, к мощности Р0.УЭ, потребляемой УЭ от источника питания [9-12]:

.		                         	 (1.16)

Этот КПД широко используется для оценки и сравнения экономичности работы УЭ при различных режимах их  работы.

Коэффициенты полезного действия обычно выражаются в процентах:

ус % = ус.100%;  уэ % =  уэ.100.

1.3.4  Амплитудная характеристика, динамический диапазон и собственные помехи

Амплитудная характеристика (АХ) представляет собой зависимость амплитудного (или действующего) значения напряжения на выходе усилителя от амплитудного (или действующего) значения напряжения на его входе Uвых(Uвх).

АХ измеряется на средней частоте усиливаемого диапазона (для звуковых усилителей fср = 1000Гц).

На рис.1.5 показаны идеальная (пунктиром) и реальная (сплошной линией) амплитудные характеристики.

Идеальная АХ представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат под углом , который определяется коэффициентом усиления по напряжению К = tg =Uвых / Uвх..

Реальная АХ отклоняется от идеальной как в области очень малых,  так и в области слишком больших входных напряжений.

В нижней части АХ отклонение объясняется наличием в усилителе собственных помех Uп.вых, действующих на выходе усилителя и при отсутствии сигнала.

В верхней части характеристики отклонение происходит вследствие нелинейности вольт-амперных характеристик УЭ (перегрузки УЭ), в результате чего нарушается пропорциональность между Uвых и Uвх и возникают нелинейные искажения формы сигнала.

Из рис.1.5 видно, что для нормальной работы усилителя амплитуда входного (выходного) сигнала не должны выходить за пределы линейного участка АХ, т.е. на вход следует подавать сигнал с напряжением не ниже Uвх.мин, при котором минимальное выходное напряжение Uвых.мин должно превышать в несколько раз напряжение собственных помех Uп.вых (обычно достаточно Uвых.мин  2…3 Uп.вых), и не выше Uвх.макс, при котором выходное напряжения Uвых.макс не превышает номинального значения и усилитель не вносит недопустимо больших нелинейных искажений.

Un вых

Uвх.мин

(Еист.мин)

Uвх.макс

(Еист.макс)

Uвх.

(Еист.)

Uвых

Uвых. макс

(Uвых. ном)

Uвых. мин

идеальная

реальная

Рисунок 1.5 Амплитудная характеристика усилителя

Если при оценке параметров учитываются свойства источника сигнала, то такие характеристики и параметры называются сквозными (например, сквозной коэффициент усиления). По аналогии, зависимость выходного напряжения от ЭДС источника сигнала Uвых(Еист) называют сквозной АХ.

Для оценки диапазона линейности АХ вводится параметр «динамический диапазон усилителя»

.	                              				(1.17)

Или в децибелах:

.                   			(1.18)

В практических измерениях можно определить Ду как:

.						(1.19)

Для исключения влияния собственных помех и нелинейных искажений динамический диапазон сигнала  должен быть меньше, чем динамический диапазон усилителя:

Ду  Дс.										(1.20)

Динамический диапазон сигнала зависит от типа источника сигнала. Так, например, динамический диапазон высококачественного студийного микрофона при передаче музыки симфонического оркестра составляет 70 дБ.

Анализируя реальную АХ, можно отметить, что напряжение собственных помех Uп.вых усилителя практически можно измерить при отсутствии полезного сигнала на входе усилителя.

К собственным помехам относятся:

Наводящиеся помехи (наводки), которые возникают из-за паразитных электрических, магнитных, гальванических и других связей усилителя с посторонними электрическими устройствами – соседними усилителями, генераторами, силовыми трансформаторами, электродвигателями и т.д.

Так, при работе мощного источника радиоизлучения на входных цепях усилителя (работающих как приемная антенна) будет наводиться напряжение, которое после дальнейшего усиления будет создавать постороннее напряжение на выходе усилителя, как показано на рис. 1.6.

Источник

радиоизлучения

Uп.вых

Входная цепь

Рисунок 1.6 Наводящиеся помехи

Наводящиеся помехи можно уменьшить до допустимого минимума удалением усилителя от источников наводок, экранированием усилителя и его цепей, включением в цепи питания развязывающих фильтров, использованием дифференциального входа, использованием отрицательной обратной связи (ООС).

Фоновые помехи (фон) возникают в выходной цепи усилителя вследствие недостаточного сглаживания пульсаций выпрямленного сетевого напряжения при питании усилителя от выпрямителя переменного тока. Так, при питании от двухполупериодного выпрямителя частота пульсаций будет в два раза больше частоты сетевого напряжения (т.е. 100 Гц). Это напряжение по цепям питания может попасть во входную цепь усилителя и после усиления создаст на выходе дополнительную помеховую составляющую.

Фоновая помеха может отсутствовать при питании усилителя от аккумуляторной батареи. Ее можно уменьшить применением дополнительных стабилизаторов, фильтров, экранировки питающих цепей, применением отрицательной обратной связи.

Тепловые шумы возникают вследствие теплового хаотического движения свободных электронов в пассивных элементах, цепях и проводниках усилителя под действие температуры.

Тепловые шумы принято представлять в виде независимого источника шумовой (тепловой) ЭДС с действующим значением Еш.т, которая в сравнительно узкой полосы частот рассчитывается по формуле, где [Дж/К] – постоянная Больцмана,  Т – абсолютная температура цепи в градусах по Кельвину [К], R – сопротивление цепи [Ом] в полосе частот f [Гц].

Для нормальной температуры T0=293К (20С) выражение для действующего значения шумовой (тепловой) ЭДС пассивной цепи определяется как

.                                    (1.21)

Шумовые (тепловые) ЭДС возникают во всех пассивных цепях усилителя, но практическое значение имеет в основном лишь тепловой шум входной цепи усилителя, поскольку он усиливается всеми последующими каскадами (наибольшим числом каскадов) и поэтому имеет на выходе усилителя наибольшее значение.

# Шумы усилительных элементов (УЭ) имеют ряд составляющих:  дробовые шумы; шумы, вызываемые флуктуациями токораспределения между электродами УЭ; шумы, обусловленные эффектом мерцания эмиттирующих электродов, тепловые шумы (свойственные БТ и  практически отсутствующие в УЭ с высоким входным сопротивлением, то есть у ПТ и ЭЛ).

Шумы УЭ, как и тепловые шумы пассивных элементов (резисторов), нельзя уменьшить до любой величины, их можно лишь уменьшить выбором типов УЭ и режимов их работы.

Для оценки шумовых свойств транзистора применяется коэффициент шума транзистора Кш, который обычно выражается в децибелах Кш(дб)=10.lgКш и приводится в справочниках по транзисторам. Он показывает, на сколько децибел транзистор, включенный в цепь усиливаемого сигнала, увеличивает мощность тепловых шумов этой цепи.

В общем случае, коэффициент шума транзистора Кш показывает, во сколько раз ухудшается отношение мощности сигнала к мощности шума в выходной цепи транзистора по сравнению с тем же отношением у ненагруженного источника сигнала:

,                                    (1.22)

Очевидно, что коэффициент шума всегда больше единицы.

Коэффициент шума транзистора зависит от его типа и режима работы. У хороших БТ с правильным режимом работы он не превышает 1,5…4 дБ, у хороших ПТ он еще меньше.

В многокаскадных усилителях с большим коэффициентом усиления в качестве первого (входного) УЭ выбирают малошумящие УЭ [1].

Дрейфом называют изменение выходного напряжения усилителя при строго неизменном (например, равном нулю) напряжении на его входе, вызванное изменениями температуры всех элементов и особенно УЭ усилителя, колебаниями напряжения источников питания и старением УЭ. Все эти причины приводят к изменению исходного режима работы УЭ и, как следствие этого, к возникновению дрейфа. Таким образом, дрейф это специфическая внутренняя помеха усилителя с малыми частотами, приближающимися к нулю [11].

Дрейф особенно проявляется в усилителях постоянного тока с гальванической связью между каскадами, поскольку дрейф предыдущих каскадов усиливается всеми последующими каскадами.

Эффективным средством уменьшения дрейфа в многокаскадных усилителях является отрицательная обратная связь (ООС).

1.3.5  Нелинейные искажения усилителей

Нелинейные искажения это отклонения формы сигнала на выходе усилителя от формы сигнала на его входе, вызванные влиянием нелинейности характеристик УЭ. Они возникают из-за того, что амплитуда сигнала выходит за пределы линейных участков этих характеристик.

Отличительной особенностью нелинейных искажений является появление в спектре искаженного выходного сигнала новых гармонических составляющих с частотами, кратными частоте входного сигнала, которые суммируются с основным сигналом, изменяя его форму.

Uвых

f

f1

Um1

2f1

3f1

4f1

Um2

Um3

Uвх

f

Umвх1

f1

Так, при воздействии на вход усилителя гармонической ЭДС с частотой f1, выходной сигнал при нелинейных искажениях будет отличаться по форме от синусоидального. В нем кроме гармонической составляющей с частотой входного сигнала f1 будут содержаться и гармонические составляющие с частотами, кратными частоте входного сигнала 2f1, 3f1, 4f1 и т.д., то есть высшие гармоники, которые, как и составляющая основной частоты (первая гармоника), выявляются путем разложения в ряд Фурье искаженного выходного сигнала. На рис. 1.7 показаны спектры входного и выходного сигналов при возникновении нелинейных искажений.

Рисунок 1.7 Спектры сигналов с возникновение кратных гармоник на выходе

В связи с этим за меру, характеризующую влияние нелинейности гармонических усилителей, принимают коэффициент гармоник КГ, который представляет собой отношение средневзвешенного значения амплитудных значений напряжения (или тока) всех появившихся в выходном сигнале высших гармоник к амплитуде напряжения (или тока) первой гармоники при воздействии на вход усилителя синусоидальной ЭДС:

.                                  (1.23)

Пример.Пусть на выходе усилителя вместе с напряжением основной частоты f1 и амплитудой Um1 появилась вторая гармоника с частотой f2 =2f1 и амплитудой Um2=0,5Um1. Изобразить форму результирующего выходного напряжения.

На рисунке 1.8 показана временная характеристика колебаний с частотами f1 и f2, а также результирующая характеристика как сумма первой и второй гармоники. Задача решается графически, складывая мгновенные значения напряжений в характерные моменты времени.

первая гармоника

t

Uвых

Um1

Um2

вторая гармоника

результирующая характеристика

Рисунок 1.8 Результирующая характеристики при нелинейных искажениях

На практике иногда возникает необходимость в оценке  нелинейности по отдельным  гармоникам:

; ; ; ...   					 (1.24)

Тогда полный коэффициент гармоник будет определяться выражением:

.                                    (1.25)

Обычно коэффициент гармоник выражается в процентах: КГ%=КГ.100%.

Допустимая величина коэффициента гармоник зависит от назначения усилителей. В высококачественных усилителях сигналов речи и музыки обычно КГдоп≈(1–2)%, в усилителях среднего класса КГдоп≈(5–7)%, в измерительных усилителях  составляет десятые и сотые доли процента [1,2].

На практике коэффициент КГ не всегда верно оценивает нелинейные искажения, поскольку при подаче на вход сложного сигнала, состоящего из ряда гармонических составляющих, на выходе, кроме высших гармоник, возникают еще и комбинационные частоты, равные различным комбинациям суммы и разности пришедших на вход частот. Эти комбинационные частоты могут ухудшить качество передачи иногда значительно сильнее, чем высшие гармоники.

1.3.6 Линейные искажения

При оценке параметров и характеристик усилителей термин «линейные» подразумевает, что эти параметры были определены в отсутствие нелинейных искажениях, т.е. в режиме малого сигнала. При измерении линейных параметров на вход подается напряжение Uвх<0,5Uвх.ном (или Еист<0,5Еист.ном).

К линейным параметрам и характеристикам относятся:

- коэффициенты усиления;

- частотные характеристики и частотные искажения;

- переходные  характеристики и переходные искажения.

Линейные искажения это отклонения формы сложного гармонического сигнала или импульсного сигнала на выходе усилителя от формы сигнала на его входе, вызванные влиянием реактивных элементов усилителя (емкостей, индуктивностей), а также влиянием инерционных свойств УЭ.

Линейные искажения, в отличие от нелинейных, не сопровождаются появлением в спектре сигнала новых гармонических составляющих.

Под исследованием линейных искажений понимается оценка степени отличия реальных частотных и переходных характеристик от идеальных.

Существует два основных метода исследования устройств:

- частотный метод;

- временной метод.

При частотном методе для оценки линейных искажений применяют метод частотных характеристик, при котором рассматриваются зависимости от частоты комплексных сопротивлений реактивных элементов.

При временном методе применяют метод переходных характеристик, при котором рассматриваются переходные процессы, т.е. временные зависимости изменения токов и напряжений в цепях усилителя, содержащих реактивные элементы (например, процессы заряда – разряда емкостей и т.д.).

А. Частотный метод.

Как отмечалось в п.1.3.2, коэффициент усиления, в общем случае, является комплексной величиной, зависящей от частоты

, 				(1.26)

где К(ω) - модуль коэффициента усиления, а k(ω) – фазовый сдвиг между выходным и входным напряжениями сигнала, ω = 2f – круговая частота, Re(ω) и Im(ω) – соответственно реальная и мнимая часть функции.

Любую комплексную функцию на комплексной плоскости можно изобразить в виде вектора для заданной частоты ωi, который описывается модулем (длиной) К(ωi) и аргументом (фазой) (ωi).

Траектория, которую описывает вектор комплексного коэффициента передачи на комплексной плоскости при изменении частоты от 0 до ∞, называется амплитудно-фазовой частотной характеристикой (АФЧХ).

Im()

Re()

Область

средних

частот

K

K(K*)

Область

нижних

частот

Область

верхних

частот

1

2

ср

3

4

Пример АФЧХ для усилителя переменного тока представлен на рис. 1.9. Она может применяться для оценки устойчивости усилителя с обратной связью.

Рисунок 1.9 АФЧХ усилителя переменного тока

Изменения от частоты модуля и фазы можно исследовать отдельно. Именно зависимость от частоты модуля и аргумента комплексного коэффициента усиления и приводит к линейным искажениям.

Зависимость модуля комплексного коэффициента передачи от частоты К(f) при неизменном входном напряжении сигнала Uвх<0,5Uвх.ном называют амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ).

На рис. 1.10 показаны идеальная и реальная АЧХ усилителя переменного тока. В идеальном усилителе коэффициент усиления не зависит от частоты. В реальном усилителе наблюдается изменение коэффициента усиления в области нижних и верхних частот. В этом случае всю АЧХ можно условно разделить на три диапазона: области нижних, средних и верхних частот.

f

Средние

частоты

Кfн

Кfср

Идеальная АЧХ

fн

fср

fв

f

К

Верхние

частоты

Нижние

частоты

Реальная АЧХ

Кfв

Рисунок 1.10 АЧХ усилителя переменного тока

Поскольку разные частотные составляющие усиливаются по-разному, то форма сложного сигнала, состоящего из разных гармонических составляющих, будет искажаться, т.е. будут возникать частотные искажения.

Отличие реальной АЧХ от идеальной объясняется наличием реактивных элементов, сопротивление которых зависит от частоты:

,  и инерционных свойств УЭ.

В области средних рабочих частот реальная АЧХ совпадает с идеальной вследствие пренебрежимо малого влияния реактивных элементов и инерционных свойств УЭ.

Для оценки степени отличия реальной АЧХ от идеальной вводится параметр «коэффициент частотных искажений», который можно численно определить как отношение коэффициента усиления идеального усилителя (Кfср) к коэффициенту усиления реального усилителя на любой заданной частоте (Кf).

(1.27)

Т.о., Мf показывает, во сколько раз уменьшился коэффициент усиления реального усилителя на частоте f относительно идеального усилителя. При частотных искажениях форма простого гармонического сигнала не меняется. Может уменьшаться только его амплитуда.

Если задан допустимый коэффициент частотных искажений (на нижней частоте Мн доп и верхней частоте Мв доп), то можно определить усиливаемый диапазон частот, как показано на рис.1.10 (при Мн доп = Мв доп = Мдоп).

Допустимый коэффициент частотных искажений показывает, во сколько раз допускается уменьшение коэффициента усиления на граничной частоте относительно коэффициента усиления на средней частоте. Чаще всего задается Мдоп = =1,41. Частоты fн и fв, на которых К уменьшается до допустимого (заданного) значения относительно Кfср, называются соответственно нижней граничной и верхней граничной частотами. Средняя частота усилителя определяется по выражению . Разность f = fв - fн называют рабочим диапазоном частот.

Одним из важных показателей усилителя является так называемая площадь усиления, равная произведению коэффициента усиления на средних частотах  Кср.ч  и полосы пропускания f  усилителя. Для широкополосных усилителей (и усилителей постоянного тока) при выполнении условия   fв >> fн площадь  усиления будет определяться выражением:

П = Кfср fв.                                          						(1.28)

Существует еще несколько способов изображения АЧХ, отличающиеся выбранным масштабом по оси ординат:

а) Нормированная АЧХ (рис.1.11), в которой по оси ординат откладывается относительное усиление Y=1/M=Kf/Kfср, равное отношению коэффициента усиления на текущей частоте к коэффициенту усиления средней на частоте. Нормированные АЧХ удобны для сравнения частотных искажений нескольких схем с разными Kfср.

fн

fср

fв

f

1

0,707

Рисунок 1.11 Нормированная АЧХ усилителя переменного тока

б) Логарифмическая АЧХ (рис.1.12) в которой по оси ординат откладывается коэффициент усиления в децибелах К,дБ = 20lg К, а по оси абсцисс – частота в логарифмической масштабе lg f.

fн

fср

fв

lg f

3дБ

-20дБ/дек

К,дБ

+20дБ/дек

Кfср,дБ

Рисунок 1.12 Логарифмическая АЧХ усилителя переменного тока

При определении граничных частот по логарифмической АЧХ (ЛАЧХ) коэффициент частотных искажений переводят в децибелы (М,дБ = 20lgМ). Если Мдоп = =1,41, то Мдоп,дБ = 3дБ. В этом случае fн и fв определяются при уменьшении коэффициента усиления на 3дБ относительно Кfср,дБ. На нижних и верхних частотах наклон ЛАЧХ будет стремиться к постоянной величине, кратной 20дБ/дек, т.е. коэффициент усиления будет увеличиваться (или уменьшаться) на 20дБ при каждом десятикратном изменении частоты (на каждой декаде).

Логарифмический масштаб по оси частот целесообразно использовать и при построении обычной или нормированной АЧХ, поскольку позволяет подробно рассмотреть характер АЧХ и на низких и на высоких частотах. В линейном масштабе по частоте в широкополосных усилителях это сделать практически невозможно.

В лабораторных условиях иногда, в целях ускоренной обработки результатов эксперимента, АЧХ усилителя строят в виде графика зависимости выходного напряжения Uвых от частоты, поскольку при постоянном значении Uвх форма АЧХ от этого не изменится.

Зависимость угла сдвига фазы К между выходным и входным напряжениями (аргумента комплексного коэффициента усиления) от частоты сигнала называют фазо-частотной характеристикой (ФЧХ).

Идеальной фазо-частотной характеристикой является прямая, проходящая по оси частот (при нулевой задержке сигнала). Условно идеальной ФЧХ можно назвать прямую, проходящую через начало координат, как показано на рис. 1.13. Это соответствует одинаковой задержке всех частотных составляющих, при которой форма сложного сигнала на выходе усилителя не меняется. В этом случае фазовых искажений нет.

Уравнение идеальной фазовой характеристики имеет вид:

К = 0, либо    К = -tзап = -tзап2f ,                                                    (1.28)

где tзап – время запаздывания гармонических составляющих сигнала.

f

К

Рисунок 1.13 – Идеальные ФЧХ

Реальные фазовые характеристики обычно отличаются от идеальных. Типичная реальная фазовая характеристика (с логарифмическим масштабом по частоте), измеренная экспериментально, имеет вид, показанный на рис.1.14.

Как видно из рисунка, в области средних частот фазовых сдвигов практически нет, что объясняется пренебрежимо малым влиянием реактивных составляющих усилителя и инерционности УЭ. В областях же верхних и нижних частот появляются фазовые сдвиги, вследствие заметного влияния реактивных элементов усилителя и инерционных свойств УЭ. Отклонения реальной фазовой характеристики от идеальной и приводят к фазовым искажениям сложного гармонического сигнала, так как при этом время запаздывания отдельных его гармонических составляющих будет различным.

К(f)

f

-K.в

K.н

fср.ч

fн

fв

0

Рисунок 1.14 – Реальная ФЧХ

Таким образом, фазовые искажения определяются на заданной частоте как разность фаз между идеальной и реальной ФЧХ усилителя.

На рис. 1.14 показаны частотные искажения на нижней (K.н) и верхней  (-K.в) граничных частотах.

При использовании линейного масштаба по оси частот ФЧХ рассматривают отдельно для области нижних и верхних частот.

Надо отметить, что на практике, в отличие от частотных характеристик, фазовыми характеристиками пользуются сравнительно редко, так как вследствие жесткой связи между частотными и фазовыми характеристиками обычно удается обеспечить допустимые фазовые искажения, задав частотную характеристику соответствующего вида. Фазовые характеристики используются, в основном, в усилителях с обратной связью для определения устойчивости их работы, а также в усилителях фазометрической аппаратуры.

Б. Временной метод

Анализ ведется во временной области по форме выходного сигнала при подаче на вход типового воздействия, т.е. по форме переходной характеристики.

Переходная характеристика (ПХ) – это зависимость от времени мгновенного значения напряжения сигнала на выходе усилителя uвых (t) при воздействии на его вход единичного мгновенного скачка напряжения, описываемого единичной функцией uвх(t)=1(t).

Таким образом, на вход подается прямоугольный сигнал вида

Uвх = 1(t)

t

1

0

Uвх = 1(t) =

0, t < 0;

1, t > 0.

Рисунок 1.15 – Типовое входное воздействие при измерении ПХ

В импульсных усилителях линейные искажения усиливаемых импульсов называют переходными искажениями, так как они обусловлены переходными процессами установления токов и напряжений в цепях усилителя, возникающих из-за инерционности УЭ и из-за реактивных составляющих сопротивлений усилителя.

На рис. 1.16 представлены единичная функция Uвх(t)=1(t) и в общем виде наиболее типичные реальные ПХ усилителя переменного тока, различающиеся характером нарастания скачка выходного напряжения (в области малых времен): кривая (а) имеет апериодический характер, плавно нарастая до установившегося значения Uвых.уст.; кривая (б) иллюстрирует ПХ с колебательным процессом, затухающим до установившегося значения Uвых.уст.

а

б

Область

установившихся значений

Uвых(t)

t

Uвых уст

Uвх(t)

Uвых мах

Область

больших времен

Область

малых времен

1

Uвых

Рисунок 1.16 – Примеры переходных характеристик

В реальном усилителе различают три временных интервала, на которых  характер ПХ, причины возникновения переходных искажений и их оценка различны:

- область малых времен, в которой рассматриваются искажения фронта импульса;

- область установившихся значений, когда искажениями в области малых времен можно пренебречь;

- область больших времен (искажение вершины импульса).

В области установившихся значений переходной процесс достигает установившегося значения с заданной точностью. В области больших времен происходит спад плоской вершины импульса.

Поскольку область малых времен на несколько порядков меньше области больших времен, то для анализа переходных искажений пользуются переходными характеристиками с разными масштабами времени.

Оценку искажений фронта импульса проводят по ПХ с сильно растянутым масштабом времени, называемой ПХ в области малых времен, а сами искажения фронта импульса называют переходными искажениями в области малых времен (рис. 1.17).

Искажения импульса в области малых времен оценивают следующими параметрами:

- время установления импульса tу – интервал времени, за которое фронт нарастает от уровня 0,1Uвых.уст. до уровня 0,9Uвых.уст.;

- время задержки tз – время, за которое фронт импульса нарастает от уровня 0,1Uвых.уст. до уровня 0,5Uвых.уст.;

- перерегулирование , характеризует относительное превышением максимального напряжения фронта над установившимся значением выходного напряжения

.                                           (1.29)

Время установления tу, время задержки tз и выброс фронта  импульсных сигналов обусловлены влиянием инерционности УЭ и реактивных составляющих нагрузки усилителя, то есть теми же элементами, которые вызывают частотные искажения в области высоких частот. Переходные искажения импульсных сигналов в области малых времен эквивалентны частотным искажениям в области высоких частот.

На рис. 1.17 показан пример определения tу для переходной характеристики, имеющий экспоненциальный (а) и колебательный (б) характер.

а

б

t

Uвых уст

Uвых мах

0.9Uвых уст

0.1Uвых уст

tу б

tу а

0.5Uвых уст

Рисунок 1.17 – Определение времени установления при разных характерах переходного процесса

Искажения импульса в области больших времен практически оценивают с помощью импульсов большой длительности, когда искажения фронтов из-за сильно сжатого масштаба времени уже не видны.

Искажения вершины импульса оценивают относительной величиной изменения выходного напряжения усилителя  за длительность импульса Т,

называемой «относительным спадом вершины», под которым понимается отношение изменения напряжения за время длительности импульса к начальному размаху напряжения. На рис.1.18 показаны типовые ПХ для импульсов большой длительности.

uвых.уст.

uвых.макс.в.

а

в

б

uвых.Т(б)

uвых(t)

t

uвых.Т(в)

uвых.Т(а)

Т

Рисунок 1.18 – Примеры ПХ для области больших времен

Спад (подъем) вершины импульса обусловлены влиянием реактивных элементов связи в усилителях (конденсаторов и трансформаторов связи), то есть теми же элементами, которые вызывают частотные искажения в области нижних частот. Поэтому говорят, что искажения вершины импульсов эквивалентны частотным искажениям в области нижних частот.

Относительный спад вершины определяется по общей формуле

(1.30)

Ниже приведены примеры определения относительного спада (изменения) вершины импульсов большой длительности, изображенных на рис. 1.18.

а)     ;                                      			(1.31)

в случае же ПХ вида рис. 1.18,б    называется подъемом и будет

б) ;                                  		(1.32)

в случае же ПХ вида рис. 1.18,в     с подъемом  и спадом будет

в) .                       				(1.33)

1.3.7 Нестабильность параметров

Параметры и характеристики усилителя в процессе работы могут изменяться под действием ряда дестабилизирующих факторов:

- Изменение температуры.

Это один из важнейших дестабилизирующих факторов. Во-первых, может меняться температура окружающей среды. Во-вторых, при включении питания через элементы начнет проходить постоянный ток, и элементы будут нагреваться. Особенно это касается полупроводниковых элементов, у которых повышается температура p-n перехода (явление саморазогрева транзисторов), изменяются его характеристики и режим работы.

- Старение элементов.

Параметры и характеристики элементов изменяются с течением времени.

- Условия эксплуатации.

Параметры и характеристики элементов могут изменяться при изменении влажности, давления, радиации, условий хранения.

- Замена элементов.

В процессе работы могут быть заменены элементы, вышедшие из строя или не отвечающие заданным требованиям. В этом случае их меняют на аналогичные. Но при производстве однотипных элементов закладывается технологический разброс параметров. В зависимости от класса точности разброс параметров резисторов может достигать +20%. Коэффициент передачи тока транзисторов h21э может отличаться от 4 до 10 раз.

- Нестабильность источников питания.

Нестабильности параметров оценивают как отношение изменения параметра в течение заданного интервала времени (Т) к номинальному (исходному) значению. Например, относительная нестабильность коэффициента усиления описывается как отношение изменения параметра ∆К к номинальному значению К0, как показано на рис. 1.19.

К0

К

t

∆К

Т

Нестабильность коэффициент усиления

Рисунок 1.19 – Пример расчета нестабильности параметров

1.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Какое устройство называют усилительным? Дайте определение процессу усиления. Приведите общую функциональную схему усилительного устройства. Приведите классификацию усилительных устройств.

- Перечислите основные технические показатели усилительного устройства. Дайте определение каждому показателю.

- Перечислите входные и выходные данные усилителя. Как они связаны между собой? Как связаны амплитудные и действующие значения напряжений (токов)?

- Приведите амплитудную характеристику (АХ) реального усилителя. Дайте определение, объясните отличие реальной АХ от идеальной. Чем отличается АХ от сквозной АХ? Какие показатели усилителя можно определить по АХ?

- Дайте определение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ), объясните отличие реальной АЧХ от идеальной. Приведите примеры АЧХ для усилителей постоянного и переменного тока. Каким параметром характеризуется искажение АЧХ? Как определить нижнюю и верхнюю граничные частоты по допустимым частотным искажениям?

- Изобразите фазо-частотную характеристику усилителя (ФЧХ) для идеального и реального усилителя. Как проявляются фазовые искажения при усилении гармонического сигнала? Почему изображают ФЧХ отдельно для нижних и верхних частот? Как по виду ФЧХ определить фазовые искажения на заданной частоте?

- Что такое амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ)? Приведите примеры АФЧХ для усилителей постоянного и переменного тока.

- Дайте определение коэффициентов усиления. Запишите формулы перевода из относительных единиц (в разах) в логарифмические (в децибелах) и обратно. Как определяется коэффициент усиления многокаскадного усилителя, если известны коэффициенты усиления отдельных каскадов (в разах и децибелах)?

- Собственные помехи усилителя: виды, источники, причины их появления, методы измерения. Как они проявляются на выходе усилителя звуковых частот? Одинаков ли вклад собственных помех отдельных каскадов многокаскадного усилителя на результирующее значение помех в нагрузке (обосновать ответ)? Что такое «коэффициент шума»?

- Дайте определение переходной характеристики и переходных искажений. Какими параметрами характеризуются переходные искажения? Объясните форму переходной характеристики на выходе простейшей RC-цепи (в области малых и больших времен).

- Дайте определения переходных искажений. Приведите примеры искажений переходной характеристики в области малых и больших времен. Можно ли по виду АЧХ судить о форме переходной характеристики?

- Дайте определение коэффициента полезного действия усилительного устройства, запишите выражение для его определения.

- Поясните отличие линейных искажений от нелинейных. Каковы причины их появления? Приведите примеры линейных и нелинейных искажений (во временной и частотной области) при подаче на вход гармонического сигнала. Как количественно оценить линейные и нелинейные искажения?

- Перечислите дестабилизирующие факторы, изменяющие параметры и характеристики усилителя с течением времени. Как оценить нестабильность параметров?

1.5 ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Определить коэффициент усиления по току () усилителя, если его коэффициент усиления по напряжению К = 46 дБ, сопротивление нагрузки Rн=1 кОм, входное сопротивление Rвх = 500 Ом.

- Определить сквозной коэффициент усиления КЕ, если коэффициент усиления по напряжению K=30, а сопротивление источника сигнала Rист = 4Rвх. В каком случае K и КЕ отличаются в 2 раза? В каком случае они примерно равны?

- Найти значение коэффициента усиления по мощности КМ, если Еист=10 мВ, Uвых=1 В, Rвх = Rист, КТ  = 40 дБ. Выразить полученное значение в дБ.

- Коэффициенты усиления отдельных каскадов трехкаскадного усилителя равны  K1=35 дБ, K2=27 дБ, K3=12 дБ. Определить, какое напряжение должно быть на входе усилителя, чтобы на выходе получить мощность 4 Вт на нагрузке 4 Ом.

- Определить коэффициент усиления по напряжению, если ЭДС источника сигнала Еист=20 мВ, внутреннее сопротивление источника сигнала Rист = 1 кОм, входное сопротивлении Rвх = 2 кОм, выходное напряжение равно Uвых = 2 В.

- Определить, какую мощность может отдать в нагрузку усилитель, а также амплитуды выходного тока и напряжения (Um вых, Im вых), если коэффициент его полезного действия  = 40 %, Rн = 8 Ом а потребляемый от источника питания ток равен Iп =1,5 А при Еп = 12 В?

- Определить напряжение на выходе каждого каскада, трехкаскадного усилителя, если K1=40 дБ, K2=26 дБ, K3=20 дБ и Uвх=20 мкВ.

- Определить входное сопротивление усилителя, если при ЭДС источника сигнала Еист=1 мВ и внутреннем сопротивлении источника сигнала Rист = 1 кОм входное напряжение Uвх = 0,8 мВ.

- Определить коэффициент полезного действия усилителя, который обеспечивает на нагрузке Rн = 3 Ом амплитуду выходного напряжения Um вых = 4,5 В при потреблении тока 0,5 А от источника питания в 10 В.

РАЗДЕЛ 2

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

2.1 Основные определения и классификация

При построении устройств аналоговой схемотехники исключительно важное значение имеет применение обратной связи (ОС). Свойства усилителя в значительной степени определяются свойствами цепей обратной связи. С помощью усилителя, охваченного обратной связью, можно построить практически все устройства аналоговой обработки сигналов: активные фильтры, инвертирующие и не инвертирующие усилители, сумматоры, вычитатели, логарифмические преобразователи, генераторы, перемножители и другие.

Обратной связью называют процесс передачи части энергии сигнала из последующих цепей усилителя в предыдущие.

На рисунке 2.1 приведена упрощенная структурная схема усилителя с обратной связью. Здесь в качестве цепи обратной связи используется пассивный четырёхполюсник с коэффициентом передачи

Цепь обратной связи

нагрузка

Усилитель

Источник сигнала

U  ВЫХ

UОС

К ВХ.Ц

Е ИСТ,

Z ИСТ

ZН

К

U ВХ

2.1

Рисунок 2.1 - Структурная схема усилителя с цепью обратной связи

В схеме рисунка 2.1: К – коэффициент усиления напряжения в усилителе без ОС; КВХ.Ц – коэффициент передачи напряжения сигнала во входной цепи усилителя без ОС; UОС – напряжение на выходе цепи ОС, подводимое к источнику сигнала;

– коэффициент обратной связи (коэффициент передачи напряжения сигнала по цепи ОС с выхода до источника сигнала), определяемый по формуле (2.1). Поскольку цепь обратной связи является, как правило, пассивной, то модуль   не превышает единицы.

Замкнутый контур, образованный усилительным трактом и цепью ОС, называется петлей ОС.

Коэффициент передачи по всей петле ОС называют петлевым усилением (или возвратным отношением)

,                                           (2.2)

где  – сквозной коэффициент усиления.

Комплексный характер коэффициентов передачи учитывается при наличие частотных и фазовых искажений, т.е. на краях частотного диапазона. В области средних частот параметры в (2.2) являются действительными величинами.

Системы с обратной связью различаются по следующим классификационным признакам:

1. По способу взаимодействия сигналов, поступающих от источника сигнала и по цепи ОС, обратная связь может быть:

- положительная;

- отрицательная;

- комплексная.

Усилитель

Поскольку при обратной связи во входной цепи взаимодействуют сигналы, поступающие от источника (ЕИСТ) и с выхода цепи ОС (UОС), результирующее значение (UВХ ОС) будет зависеть от фазы напряжения на выходе цепи ОС (UОС) относительно фазы напряжения источника сигнала (рисунок 1.2).

ЕИСТ

UВХ ОС

t

К

U  ВЫХ

UВХ ОС

t

ПОС

UОС

t

Цепь обратной связи

UОС

t

UВХ ОС

ООС

UОС

t

Рисунок 2.2 - Типы обратной связи по способу взаимодействия сигналов

Обратная связь называется положительной (ПОС), если сигнал обратной связи совпадает по фазе с сигналом источника при их взаимодействии на входе усилителя (= 0).

Результирующее напряжение UВХ ОС равно сумме ЭДС источника сигнала (ЕИСТ) и напряжения с выхода цепи ОС (UОС).

При ПОС вектор напряжения ОС совпадает по направлению с вектором ЭДС источника сигнала (рисунок 2.3а), что приводит к увеличению результирующее напряжение на входе  (UВХ ОС) и, соответственно, на выходе схемы, т.е. к увеличению сквозного коэффициента усиления всей схемы

,                                                                        (2.3)

где величина – называется глубиной положительной ОС (или сквозной возвратной разностью).

Положительная обратная связь может использоваться при построении генераторов, так как при = 0 и = 1 выполняется, соответственно, баланс фаз и баланс амплитуд, что является условием самовозбуждения.

При построении усилительных устройств ПОС используется редко, поскольку при возникновении самовозбуждения усилитель перестает выполнять свои непосредственные функции увеличения мощности входного сигнала. В случае, если баланс амплитуд не выполняется (0 <  К*< 1), самовозбуждения усилителя не происходит, но, не смотря на увеличение коэффициента усиления, основные качественные показатели усилителя при ПОС будут ухудшаться.

Если сигналы обратной связи и источника находятся в противофазе (=180), ОС называют отрицательной (ООС).

При ООС вектор напряжения ОС противоположен вектору ЭДС источника сигнала (рисунок 2.3б), что приводит к уменьшению результирующего напряжения UВХ ОС и  уменьшению сквозного коэффициента усиления всей схемы.

На первый взгляд может показаться парадоксальной и даже вредной затея введения в усилитель цепей, уменьшающих коэффициент усиления. Именно такой отзыв получил Гарольд С. Блэк, который в 1928 г. попытался запатентовать отрицательную обратную связь.  Действительно, коэффициент передачи с  ООС

,

(2.4)

где – глубина отрицательной ОС (или сквозная возвратная разность), которая показывает, во сколько раз уменьшается сквозной коэффициент усиления при введении обратной связи.

Поскольку при построении усилительных устройств применяют преимущественно ООС, то в дальнейшем величину , будем называть просто «глубина ООС».

Тем не менее, не смотря на уменьшение сквозного коэффициента усиления, ООС приводит к улучшению большинства качественных показателей усилителей. Уменьшение же коэффициента усиления, вызываемого ООС, может быть скомпенсировано введением дополнительных каскадов усиления.

При произвольных фазах напряжения UОС и ЕИСТ  обратная связь будет комплексной (КОС). Это происходит в том случае, если  или  будут зависеть от частоты.

В этом случае выражение для сквозной глубины отрицательной обратной связи и сквозного коэффициента усиления записывают в комплексном виде:

;		.			 (2.5)

UОС

UОС

UОС

ЕИСТ

ЕИСТ

ЕИСТ

UВХ ОС

UВХ ОС

UВХ ОС

а)  ПОС

б)  ООС

в)  КОС

В соответствие с формой реальной ФЧХ, (рис. 1.14), в области средних частот фазовыми искажениями можно пренебречь и обратная связь в усилителе будет чисто отрицательной. На нижних и верхних частотах возникает дополнительный фазовый сдвиг. Тогда обратная связь становится комплексной. Не исключено, что величина этого фазового сдвига на некоторой fн (или fв) составит 180 и тогда на этих частотах возникнет положительная ОС. Поскольку при комплексной ОС фаза вектора петлевого усиления  180, то по правилу сложения векторов результирующее входное напряжение UВХ ОС  (и, следовательно, коэффициент усиления ) будут больше, чем при ООС (рисунок 2.3в). Более подробно комплексная ОС будет рассмотрена в разделе «Влияние отрицательной обратной связи на частотные характеристики».

Рисунок 2.3 – Векторные диаграммы для различных видов ОС

Таблица 2.1 – Достоинства и недостатки видов обратной связи

| Виды ОС | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| ПОС | Увеличивает коэффициент усиления (при К*< 1) | - Увеличивает собственные помехи; - Увеличивает линейные и нелинейные искажения; - Повышает нестабильность параметров; - Может привести к самовозбуждению усилителя (при К*> 1) |
| ООС | - Уменьшает собственные помехи; - Уменьшает линейные и нелинейные искажения; - Уменьшает нестабильность параметров | Уменьшает коэффициент усиления (при К*>0) |
| КОС | - Может использоваться для коррекции частотных и переходных искажений; - Может использоваться для формирования АЧХ и ПХ заданной формы. | - Уменьшает коэффициент усиления в области средних частот; - При больших фазовых искажениях может изменить вид ОС. Так, ООС может превратиться в ПОС, что при К*>1 приведет к самовоз-буждению усилителя. |

2. По конструктивным особенностям и способу организации различают ОС:

- внешнюю;

- паразитную;

- внутреннюю.

Внешняя (полезная или специально вводимая) ОС вводится в схему усилителя преднамеренно для улучшения или изменения его свойств и качественных показателей.

Внутренняя ОС возникает в усилительных элементах вследствие особенностей их физических свойств и конструкции.

Паразитная ОС, возникает вследствие емкостных, индуктивных и других паразитных связей между последующими и предыдущими цепями усилителя (например, по цепи питания, учитывая ненулевое внутреннее сопротивления источника питания по переменному току).  Внутренние и паразитные обратные связи произвольно изменяют (как правило, ухудшая) показатели усилителя и снижают его устойчивость.

3. По числу охватываемых обратной связью каскадов усиления ОС может быть:

- местной;

- общей;

- однопелевой;

- многопетлевой.

Если ОС охватывает один каскад, ее называют местной ОС, если она охватывает два или более каскадов усиления, ее называют общей ОС. Если усилитель имеет только одну (местную или общую) цепь ОС, она называется однопетлевой. При комбинации местных и общих цепей обратной связи, в том случае, когда эти цепи либо независимы друг от друга, либо полностью или частично перекрываются, ОС называют многопетлевой. На рисунке 2.4 показан усилитель с многопетлевой ОС, состоящей из цепи местной ОС (β2) и цепи общей ОС (βобщ).

К1

К2

β2

βобщ

Рисунок 2.4 – Пример многопетлевой обратной связи

4. По способу воздействия на частотную характеристику различают обратную связь:

- частотно-независимую;

- частотно-зависимую.

При частотно-независимой ОС коэффициент передачи цепи обратной связи () является чисто действительной величиной и цепь ОС может содержать только активные сопротивления, не зависящие от частоты. На рис. 2.5 показаны примеры способов реализации четырехполюсника обратной связи.

R

R1

R2

Uвых

Uвых

UОС

UОС

а)

б)

Рисунок 2.5 – Пример реализации  четырехполюсника частотно-независимой ОС

При частотно-зависимой ОС коэффициент передачи цепи обратной связи () является комплексной величиной, а цепь ОС может содержать реактивные элементы, сопротивление которых зависит от частоты. На рис. 2.6 показаны примеры способов реализации четырехполюсника обратной связи.

С

С

R

Uвых

Uвых

UОС

UОС

а)

б)

Рисунок 2.6 – Пример реализации  четырехполюсника частотно-зависимой ОС

5. По способу подключения цепи ОС к выходу (при снятии ОС) и входу (при подаче ОС) усилителя различают:

- параллельную ОС;

- последовательную ОС;

- комбинированную ОС.

Параллельная по способу снятия ОС подключается параллельно нагрузке, а параллельная по способу подачи – параллельно источнику сигнала. Аналогично, последовательная обратная связь подключается последовательно с нагрузкой (по способу снятия), либо последовательно с источником сигнала (по способу подачи). Если по способу снятия (или подачи) есть элементы, реализующие одновременно и параллельную и последовательную ОС, она называется комбинированной. Следует подчеркнуть, что способ снятия ОС не зависит от способа подачи и наоборот – способ подачи не определяет способ снятия. Выбор способов подключения ОС определяются простотой реализации в конкретной схеме и требованиями к свойствам усилителя, определяемым свойствами ОС. Таким образом, ОС может быть последовательной по способу снятия и параллельной по способу подачи; комбинированной по способу снятия и последовательной по способу подачи и так далее.

Более подробно конкретные схемы подключения ОС рассмотрены ниже.

  - Влияние обратной связи на технические показатели усилителя

2.2.1 Способы снятия ОС

Ниже приведены примеры структурных схем усилителей, иллюстрирующие способы снятия и подачи ООС, где активная часть усилителя (К) и цепь обратной связи () показаны в виде четырехполюсников (здесь цепи подачи не рассматриваются и показаны схематично, в виде пунктирной линии)

.

а). ОС параллельная по способу снятия (по напряжению)

Из рисунка 2.7. видно, что напряжение на входе четырехполюсника ОС (Uвх ОС) пропорционально выходному напряжению усилителя (Uвых), поэтому такая ОС называется обратной связью по напряжению.

RН

Rвых

Uвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

Рисунок 2.7 – Пример параллельной ОС по способу снятия (по напряжению).

При определении способа снятия ОС, особенно в более сложных структурных и принципиальных схемах,  применяется метод холостого хода и короткого замыкания. Суть метода заключается в следующем. При определении способа снятия ОС проводят мысленный эксперимент: разрывают нагрузку (создавая «холостой ход») или замыкают (создавая «короткое замыкание»). При этом проводится анализ: будет ли сохраняться ОС.  Способ снятия ОС определяют в соответствии с таблицей 2.2.

Таблица 2.2 – Применение метода холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) для определения способа снятия ОС

| Наличие ОС в режиме |  | Способ снятия ОС |
| --- | --- | --- |
| холостого хода | короткого замыкания |  |
| + | – | Параллельная (по напряжению) |
| – | + | Последовательная (по току) |
| + | + | Комбинированная |

Так, при обрыве нагрузки (режим холостого хода, рисунок 2.8а) ОС сохраняется и Uвх ОС имеет максимальное значение, в то время как в режиме короткого замыкания нагрузки (рисунок 2.8б) Uвх ОС = 0 и ОС исчезает. Таким образом, в соответствии с табл.2.2, цепь ОС, включенная параллельно нагрузки, является параллельной по способу снятия.

Rвых

Iвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

а)

RН =

Rвых

Iвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

б)

RН = 0

Рисунок 2.8 – Параллельная ОС в режиме холостого хода (а) и в режиме короткого замыкания (б)

б). ОС последовательная по способу снятия (по току)

RН

Rвых

Iвых

Uвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

Из рисунка 2.9 видно, что напряжение на входе четырехполюсника ОС (Uвх ОС) пропорционально выходному току усилителя (Iвых), поэтому такая ОС называется обратной связью по току. При обрыве нагрузки (режим холостого хода, рисунок 2.10а) выходной ток Iвых, а следовательно и Uвх ОС, равны нулю и ОС исчезает, в то время как в режиме короткого замыкания нагрузки (рисунок 2.10 б) выходной ток Iвых, а следовательно и Uвх ОС, имеет максимальное значение и ОС сохраняется. Поэтому, в соответствии с табл.2.2, цепь ОС, включенная последовательно с нагрузкой, является последовательной по способу снятия.

Рисунок 2.9 – Пример последовательной ОС по способу снятия

Rвых

Iвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

а)

RН =

Rвых

Iвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

б)

RН = 0

Рисунок 2.10 – Последовательная ОС в режиме холостого хода (а) и в режиме короткого замыкания (б)

г). Комбинированная (мостовая или смешанная) ОС

В схеме рис. 2.11 применена комбинация цепей ОС по напряжению и по току, при которой Uвх ОС = UН ОС + UТ ОС = URн + UR.

RН

Rвых

Iвых

Uвых

К

Uвх ОС

Rвх ОС

R

Рисунок 2.11 – Пример комбинированной по способу снятия ОС

Применяя метод холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) к схеме рисунка 2.11 (по аналогии с анализом параллельной и последовательной ОС), нетрудно сделать вывод, что в схеме рисунка 2.11 ОС не исчезнет ни при обрыве нагрузки, ни при коротком замыкании.

2.2.2 Способы подачи ОС

В схемах, приведенных ниже, цепи снятия ОС с выхода не рассматриваются и показаны схематично, в виде пунктирной линии. Выходная цепь четырехполюсника обратной связи показана в виде зависимого источника напряжения со своим внутренним сопротивлением.

RИСТ

Iвх

UВХ ОС

К

UОС

Rвх

ЕИСТ

Rвых ОС

Рисунок 2.12 – Пример параллельной по способу подачи ОС

RИСТ

Iвх

UВХ ОС

К

UОС

Rвх

ЕИСТ

Rвых ОС

Рисунок 2.13 – Пример последовательной по способу подачи ОС

RИСТ

Iвх

UВХ ОС

К

UОС

Rвх

ЕИСТ

Rвых ОС

R

Рисунок 2.14 – Пример комбинированной по способу подачи ОС

При определении конкретного способа подачи ОС в приведенных примерах (а особенно в более сложных цепях организации ОС) используется метод холостого хода и короткого замыкания, рассмотренный выше. В данном случае опыт ХХ и КЗ применяется к источнику сигнала, и определение способа подачи ОС будет выполняться в соответствии с табл.2.3.

Таблица 2.3 – Применение метода холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ) для определения способа подачи ОС

| Наличие ОС в режиме |  | Способ снятия ОС |
| --- | --- | --- |
| холостого хода | короткого замыкания |  |
| + | – | Параллельная (по напряжению) |
| – | + | Последовательная (по току) |
| + | + | Комбинированная |

Таким образом, если напряжение ОС перестает подаваться на вход при обрыве источника сигнала, то в схеме – последовательная ОС. Если же оно перестает подаваться при коротком замыкании источника сигнала, то ОС параллельная. Если напряжение ОС не исчезает ни при обрыве, ни при замыкании источника сигнала, то в схеме – комбинированная ОС по способу подачи.

2.2.3 Примеры реализации схем усилителей с ОС

На рисунках 2.15 – 2.17 приведены структурные схемы усилителей с различными способами снятия и подачи ОС.

Rн

Rист

Еист

К

Рисунок 2.15 – Усилитель с параллельной ОС по способу снятия и подачи.

К

Rн

Rист

R1

Еист

R2

Рисунок 2.16 – Усилитель с последовательной ОС по способу снятия (по току) и комбинированной ОС по способу подачи.

Rн

Rист

R1

Еист

R2

R3

К

Рисунок 2.17 – Усилитель с последовательной ОС по способу подачи и параллельной ОС по способу снятия (по напряжению).

На рисунках 2.18 – 2.22 приведены примеры принципиальных схем усилителей на основе биполярных транзисторов и операционных усилителей, охваченных обратной связью.

На рисунке 2.18 изображена схема усилительного каскада с коллекторной стабилизацией, в которой ОС создается с помощью резистора Rб, соединяющий выход усилительного элемента (коллектор) с его входом (база).

На рисунке 2.19 показана видоизмененная схема усилителя, из которой видно, что в каскаде применена обратная связь, параллельная по способу снятия и по способу подачи.

+

Rист

Ср1

Rб

Rк

Ср2

Rн

Еист

Eп

Рисунок 2.18 – Усилительный каскад с коллекторной стабилизацией (КС)

+

Rист

Ср1

Rк

Ср2

Rн

Еист

Rб

Eп

нагрузка УЭ

источник сигнала

УЭ

К

Рисунок 2.19 – Видоизмененная схема усилительного каскада с КС и цепью ОС

Схема обратной связи, последовательной по способу снятия и подачи применена в схеме усилителя на биполярном транзисторе, включенном с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией (рисунок 2.20). На рисунке 2.21 изображена упрощенная видоизмененная схема усилительного каскада по переменному току (без цепей подачи смещения, влияние которых учтено в эквивалентном сопротивлении источника Rист.экв), из которой видно, что сопротивление в цепи эмиттера транзистора Rэ является элементом обратной связи.

+

Rист

Ср1

Rб1

Rк

Rб2

Rэ

Ср2

Rн

Еист

Eп

Рисунок 2.20 – Усилительный каскад с эмиттерной стабилизацией (ЭС)

+

Rист экв

Ср1

Rк

Ср2

Rн

Еист

Rэ

Eп

нагрузка УЭ

источник сигнала

УЭ

К

Сэ

Рисунок 2.21 – Видоизмененная схема каскада с ЭС и цепью ОС

На рисунке 2.22 приведена схема инвертирующего усилителя на базе операционного усилителя (ОУ). Нетрудно видеть, что в данной схеме также применена ООС, параллельная по способу снятия и подачи. В качестве второго провода четырехполюсника обратной связи используется общий (земляной) провод.

RН

Еист

R1

Rос

Рисунок 2.22 – Инвертирующий усилитель на основе ОУ

2.2.4 Влияние ОС  на входное и выходное сопротивление

Общее выражение для входного сопротивления известно в теории обратной связи как формула Блекмана для входной цепи усилителя с ОС.

,					(2.6)

где: F*кз1 и F*хх1 – сквозная глубина ОС, измеренная, соответственно, в режиме короткого замыкания и холостого хода сопротивления источника сигнала.

Учитывая, что F*=1+K*, при последовательной ОС в режиме холостого хода источника сигнала обратная связь исчезает, т.е.  = 0 и     F*хх1 = 1. В то время как в режиме короткого замыкания источника обратная связь максимальна, F*кз1 >> 1. Тогда , таким образом, при последовательной ОС результирующее входное сопротивление усилителя возрастает.

При параллельной ОС в режиме холостого хода источника сигнала глубина обратной связи максимальна (F*хх1 >> 1), а в режиме короткого замыкания источника связь исчезает (F*кз1 = 1). Таким образом, при параллельной ОС , т.е. входное сопротивление уменьшается.

При комбинированной ОС все будет зависеть от соотношения элементов, создающих последовательную и параллельную составляющие ОС (коэффициент  не будет равен нулю ни при ХХ, ни при КЗ источника сигнала) и ZвхОС может либо уменьшиться, либо увеличиться, либо остаться неизменным. Выбором соотношения между F*к.з.1 и F*х.х.1 можно получить любое наперёд заданное значение входного сопротивления устройства.

Общее выражение для выходного сопротивления также определяется в соответствие с формулой Блекмана для выходной цепи усилителя с ОС.

,					(2.7)

где: F*кз2 и F*хх2 – сквозная глубина ОС, измеренная, соответственно, в режиме короткого замыкания и холостого хода сопротивления нагрузки.

Применяя изложенную выше методику анализа, можно сделать вывод, что выходное сопротивление уменьшается, если ОС снимается параллельно нагрузке и возрастает при последовательной по способу снятия ОС. При комбинированной ОС ZвыхОС может либо уменьшиться, либо увеличиться, либо остаться неизменным в зависимости от соотношения элементов, создающих последовательную и параллельную составляющие ОС.

2.2.5 Влияние ОС  на коэффициенты усиления

Характер влияния ОС на коэффициенты усиления определяется способом подачи на вход и не зависит от способа снятия с выхода усилителя.

При любом способе подачи сквозной коэффициент усиления по напряжению уменьшится в глубину обратной связи раз

,						(2.8)

где  F* = 1 +  K* – сквозная глубина ООС.

При последовательной по способу подачи ООС

коэффициент усиления по напряжению

,               						(2.9)

где .

Поскольку при введении в усилитель последовательной по входу ООС сквозной коэффициент усиления устройства уменьшается в глубину обратной связи F*,  то во столько же раз уменьшатся Uвых, Iвых по сравнению с их  значениями без ООС.

Для восстановления прежних значений Uвых и Iвых потребуется увеличить ЭДС Еист тоже в сквозную глубину ООС  Еист ОС = Еист F*.

Коэффициент усиления по току всего устройства останется таким же, каким он был до введения последовательной по входу ООС, поскольку после увеличения ЭДС источника сигнала ток Iвх стал прежним (и равным Iист), следовательно

(2.10)

При параллельной по способу подачи ООС сквозной коэффициент усиления по напряжению, согласно (2.8) уменьшится.

Для восстановления прежних значений Uвых и Iвых потребуется увеличить ЭДС Еист тоже в сквозную глубину ООС  Еист ОС = Еист F*.

После выполнения этой операции напряжение сигнала на выходе усилителя (а, следовательно, и на входе всего устройства) тоже станет прежним. Следовательно, коэффициент усиления по напряжению устройства при введении параллельной по входу ОС не изменится

.							(2.11)

Коэффициент усиления по току всего устройства

,                    	 				(2.12)

где  .

Комбинированная по входу ОС совмещает в себе последовательную и параллельную по входу обратные связи.

Коэффициент усиления по напряжению устройства с комбинированной по входу ООС будет определяться выражением (2.9), полученным для последовательной по входу ОС, поскольку параллельная по входу ОС на коэффициент усиления по напряжению не влияет.

Коэффициент усиления по току устройства при комбинированной по входу ООС будет определяться выражением (2.12), полученным для параллельной по входу ОС, поскольку последовательная по входу ОС на коэффициент усиления по току не влияет.

Основные соотношения, показывающие влияние ОС на коэффициенты усиления, входное и выходное сопротивление, сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Влияние ОС на параметры усилителя.

| Способ подачи ОС | ZвхОС | КОС | КТ.ОС |
| --- | --- | --- | --- |
| Последовательная |  |  | КТ |
| Параллельная |  | К |  |
| Комбинированная |  |  |  |
| Способ снятия ОС | Zвых с ОС | КОС | КТ.ОС |
| Последовательная (по току) |  | Не влияет | Не влияет |
| Параллельная (по напряжению) |  | Не влияет | Не влияет |
| Комбинированная |  | Не влияет | Не влияет |

    - Влияние ООС на собственные помехи и нелинейные искажения усилителей

В схеме усилителя с ОС помимо полезного выходного сигнала Uвых возникает дополнительное напряжение, связанное с появлением собственных помех и нелинейных искажений (кратных гармоник). На рисунке 2.23 это постороннее (не связанное с полезным сигналом) возмущение условно показано в виде треугольного импульса.

По цепи отрицательной обратной связи часть этого напряжения поступает на вход усилителя в противофазе с возмущающим напряжением, частично компенсируя возникающие в усилителе помехи и нелинейные искажения.

Пусть на выходе усилителя, помимо полезного сигнала, будет действовать напряжение гармоник или помех. Тогда с учетом ООС

Uг(п) ОС = Uг(п) - Квх. ц.КUг(п) ОС							(2.13)

Решая уравнение (2.13) относительно Uг(п) ОС и заменяя Квх.ц.К = К*, можно записать

(2.14)

Таким образом, ООС уменьшает напряжение собственных помех и нелинейные искажения в глубину обратной связи раз, независимо от способа снятия и подачи ОС.

К

Zист

Еист

Zвх

Zн

UОС=КUг(п) ОС

~

Uг(п)

t

UОС

t

Uг(п) ОС

Uг(п)

t

UОС

t

Uг(п)ОС

t

Рисунок 2.22 – Структурная схема с ООС с учетом действия помех и нелинейных искажений

    - Влияние ООС на частотные характеристики усилителей

а) частотно-независимая ООС

Как отмечалось выше, при частотно-независимой ОС коэффициент передачи четырехполюсника обратной связи () не зависит от частоты. Например, в схеме (рис.2.23)

К

Zист

ЕистОС

Zвх

Zн

R1

~

R2

UОС

~

Zвых

UвхОС

UвыхОС

Евых

.				(2.15)

Рисунок 2.23 – Структурная схема усилителя с частотно-независимой ОС

Частотные характеристики -цепи, усилителя без ООС и усилителя с ООС будут иметь вид (рис. 2.24 а,б).

а)

f

б)

К*, К*ОС

f

К*

К*ОС

fн

fв

fнОС

fвОС

0.707К*

0.707К*ОС

Рисунок 2.24 - Частотные характеристики -цепи (а); усилителя без ОС и с ООС (б).

Из (2.15) следует, что, если без ОС сквозной коэффициент усиления на средних частотах (К*) максимален, то при включении обратной связи глубина ОС тоже максимальна и будет уменьшать К* в наибольшее число раз.

На границах частотного диапазона К*(fн) или К*(fв) будет уменьшаться, но одновременно будет уменьшаться и глубина ОС (F*=1+К*), т.е. результирующее уменьшение коэффициента усиления будет не столь значительным, как на fср.

Тем самым АЧХ с ОС будет выравниваться, а коэффициент частотных искажений уменьшаться (стремясь к 1).

Из рисунка видно, что частотнонезависимая ООС уменьшает частотные искажения на верхних и нижних граничных частотах fв и fн, расширяя диапазон усиливаемых частот.

Аналитически это выражается формулой

,                                                                            		(2.28)

где М и МОС – коэффициенты частотных искажений соответственно без ООС и с ООС.

Наряду с частотной характеристикой частотно-независимая ООС улучшает фазовую и переходную характеристики, что широко применяется в усилителях систем телекоммуникаций. Однако ООС, вместе с расширением частотного диапазона уменьшает коэффициент усиления.

б) частотно-зависимая ООС

Как отмечалось выше, при частотно-зависимой ОС коэффициент обратной связи () является функцией частоты, т.е. в цепи ОС присутствуют реактивные элементы. Например, в схеме (рис.2.25) в цепи ОС есть емкости С1 и

К

Zист

ЕистОС

Zвх

Zн

R1

~

R2

UОС

~

Zвых

UвхОС

UвыхОС

С2

С1

С2, сопротивление которых зависит от частоты .

Рисунок 2.25 – Структурная схема с частотно-зависимой -цепью.

Частотная характеристика такой  - цепи и частотная характеристика усилителя с частотно-зависимой ООС будут иметь вид (рисунке 2.26 а,б).

При уменьшении частоты сопротивление емкости С1 будет возрастать, что препятствует прохождению сигнала по цепи ОС. Глубина ОС будет уменьшаться, а коэффициент К*ОС, соответственно, увеличиваться.

Если в схему добавить емкость С2 (показана пунктиром), то на верхних частотах ее сопротивление будет уменьшаться, что приведет к уменьшению UОС, т.е. меньшее напряжение будет подаваться с выхода на вход, уменьшится глубина ОС и возрастет коэффициент усиления.

В области средних частот сопротивление С1 уже слишком мало (ХС1<<R1), сопротивление С2 еще слишком велико (ХС2>>R2) и их можно не учитывать, как при частотно-независимой ОС.

Таким образом, частотно-зависимая ООС изменяет частотную характеристику усилителя по закону, обратному закону изменения с АЧХ    -цепи. В качестве примера, на рис.2.26 показана АЧХ усилителя с ООС (г) при резонансном характере АЧХ -цепи (в).

Частотнозависимая ООС широко используется для самых различных изменений частотных характеристик усилителей с целью корректирования (исправления) их в областях верхних, нижних и средних частот, а также для создания избирательных усилителей и активных фильтров.

С1

С2

а)

f

б)

К*, К*ОС

f

Без ОС

Частотно-независимая ОС

Частотно-зависимая ОС

в)

f

г)

К*, К*ОС

f

Без ОС

Частотно-зависимая ОС

Рисунок 2.26 – Частотные характеристики и усилителя: без ООС, с частотно-независимой ООС и с частотно-зависимой ООС (б); при резонансном характере АЧХ -цепи (в) и усилителя с частотно-зависимой ООС (г).

    - Влияние ООС на нестабильность параметров усилителя

В процессе эксплуатации параметры усилителей могут изменяться под действием ряда дестабилизирующих факторов (изменение температуры, старение элементов, замена элементов и др.). На рис. 2.27 показан пример изменения коэффициента усиления с течением времени (в интервале от 0 до Т).

б)  с ООС

а)  без ОС

K

∆К

K0

K0ОС

∆КОС

t

0

T

Рисунок 2.27 – Нестабильность коэффициента усиления без ОС (а) и с ООС (б).

Пусть с течением времени номинальный коэффициент усиления (K0) изменялся в некоторых пределах (∆К).

Механизм влияния ООС на нестабильность коэффициента усиления в течение времени схож с влиянием ООС на частотные искажения (нестабильность коэффициента усиления по частоте). В соответствие с основной формулой  можно сделать вывод, что при увеличении К* возрастает глубина ООС и К*ОС сильнее уменьшается. При уменьшении К* глубина ООС также уменьшается и К*ОС меняется значительно слабее.

Таким образом, ООС противодействует изменению коэффициента усиления и уменьшает относительную нестабильность параметров в глубину обратной связи раз:

.							(2.29)

    - Влияние ООС на устойчивость усилителя

Под устойчивостью понимается способность усилителя выполнять заданные функции усиления мощности входного сигнала. Если усилитель не устойчив, он формирует на выходе свой собственный сигнал, отличный от сигнала на входе, т.е. перестает выполнять заданные функции.

Из выражения (2.3) видно, что для положительной обратной связи, при βК* = 1 знаменатель правой части равенства обращается в нуль. В этом случае, даже в отсутствие входного сигнала, ничтожно малые составляющие напряжения собственных шумов усилятся до полной амплитуды выходного напряжения и возникают автоколебания, т.е. усилитель самовозбуждается.

При одновременном выполнении условий баланса фаз (βК* = 0) и баланса амплитуд (βК* = 1) усилитель становится генератором. Если хотя бы одно из условий не выполняется, самовозбуждения не происходит.

Может ли самовозбудиться усилитель с отрицательной ОС? В разделе 2.1 показано, что в случае отличия ФЧХ от идеальной, на нижних и верхних частотах возникают дополнительные фазовые сдвиги. Тогда обратная связь становится комплексной, а при большом фазовом сдвиге – даже положительной. Таким образом, при больших фазовых искажениях усилитель с ООС (рассчитанной для области средних частот) может самовозбудиться на некоторой нижней или верхней частоте, если при большом коэффициенте усиления на этой частоте выполняется баланс фаз.

При охвате усилителя любой обратной связью необходимо учитывать возможность самовобуждения.

Для анализа устойчивости применяют различные критерии, в частности, частотный критерий устойчивости Найквиста, который позволяет определить устойчивость по форме АФЧХ петлевого усиления (βК*). Критерий Найквиста формулируется следующим образом:

Система с обратной связью будет устойчива, если АФЧХ петлевого усиления не охватывает точку «-1» на комплексной плоскости. Если АФЧХ проходит через точку «-1», система будет находиться на границе устойчивости (будут выполняться баланс фаз и баланс амплитуд), т.е. становится генератором. Если АФЧХ охватывает точку «-1», система будет не устойчивой.

На рис. 2.28 показаны примеры АФЧХ петлевого усиления усилителя для устойчивой (а) и не устойчивой (б) системы.

-1

Im(f)

Re(f)

а)

б)

Рисунок 2.28 – АФЧХ петлевого усиления для устойчивой (а) и не устойчивой (б) системы с обратной связью.

Для повышения устойчивости применяют специальные корректирующие цепи, уменьшающие фазовые искажения и коэффициент усиления так, чтобы нарушить условия самовозбуждения.

2.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Что такое обратная связь? Привести классификацию видов обратной связи.

- Для чего вводится отрицательная обратная связь (ООС) в усилительные устройства? Какие недостатки имеет ООС?

- Чем отличается положительная обратная связь (ПОС) от отрицательной? Почему ПОС крайне редко применяется при построении усилительных устройств?

- Пояснить причины возникновения комплексной ОС.

- Изобразить структурную схему усилительного устройства, охваченного параллельной по входу и последовательной по выходу ООС. Привести обоснование с использованием метода холостого хода и короткого замыкания.

- Изобразить структурную схему усилительного устройства, охваченного последовательной по входу и комбинированной по выходу ООС. Привести обоснование с использованием метода холостого хода и короткого замыкания.

- Нарисовать структурную схему усилителя, охваченного ООС. Обратная связь по способу снятия должна быть такой, чтобы входное сопротивление возросло, а выходное сопротивление усилителя не изменилось при ее введении. Привести доказательство.

- Пояснить, как изменится сквозной коэффициент усиления при введении ООС.

- Доказать, что введение ООС уменьшает нелинейные искажения и собственные помехи усилительного устройства.

- Пояснить, как изменится частотная характеристика усилителя, если его охватить частотно-независимой ООС. Привести графики ненормированных и нормированных частотных характеристик.

- Изобразить схему четырехполюсника ООС, которая обеспечит  подъем амплитудно-частотной характеристики усилительного устройства, охваченного ООС, в области высоких частот. Пояснить, почему происходит изменение частотной характеристики.

- Изобразить схему четырехполюсника ООС, которая обеспечит подъем нормированной частотной характеристики усилительного устройства, охваченного ООС, в области нижних частот. Пояснить, почему происходит изменение частотной характеристики.

- Доказать, что введение в усилительное устройство ООС уменьшает нестабильность сквозного коэффициента усиления.

- Как экспериментально определить глубину ООС при подключении цепи обратной связи?

- Как применить метод холостого хода и короткого замыкания для определения способа снятия и подачи обратной связи? Привести примеры.

- Показать, как изменится сквозная амплитудная характеристика усилителя (Скв.АХ) при введении отрицательной обратной связи, если глубина ООС F = 6 дБ. Как изменятся при этом параметры усилителя, которые можно определить по Скв.АХ?

- Причины самовозбуждения. Изобразить АФЧХ петлевого усиления при разомкнутой петле обратной связи. Как применить критерий Найквиста для анализа устойчивости усилителя с обратной связью? Какие меры можно применить для повышения устойчивости?

- Может ли произойти самовозбуждение усилителя при введении ООС? Обосновать ответ.

2.4 ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Найти коэффициент гармоник усилителя с ООС, если известно, что в усилитель введена ООС глубиной 20 дБ, а коэффициент гармоник усилителя без ОС составляет 5%.

- До введения ООС выходной сигнал содержал первую, вторую и третью гармоники с амплитудами  500 мВ, 100 мВ и 50 мВ соответственно. Определить коэффициент гармоник усилителя с обратной связью, если в схему усилителя ввели ООС глубиной 5, а входной сигнал (первую гармонику) увеличили в глубину ООС раз.

- Усилительное устройство имеет  на граничных частотах рабочего диапазона коэффициенты частотных искажений MН  = 3 дБ и MВ  = 4 дБ. Найти значение этих же коэффициентов, если УУ охвачено частотно-независимой ООС с глубиной F = 6дБ.

- Определить глубину ООС, если до введения ОС К*f ср= 40дБ;UИСТ = 10 мВ; UВЫХ fн = 0,8 В, а после введения ОС коэффициент частотных искажений составил МН ОС = 1,05.

- Коэффициент передачи 3-х каскадного усилителя с местной ООС во втором каскаде (рисунок 2.27) КОБЩ = 80 дБ. Каким был коэффициент усиления второго каскада до введения ОС, если К1 = 20; К3 = 50;  = 0,09.

К1

К2

К3

Рисунок 2.27

К

Rн

Rист

R1

Еист

Для схемы, изображенной на рисунке 2.28 определить способ снятия и подачи ОС. Как могут измениться входное и выходное сопротивление усилителя при данном способе подключения цепи обратной связи?

Рисунок 2.28

РАЗДЕЛ 3

CПОСОБЫ ПИТАНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМОВ

РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

  - Режимы работы биполярного транзистора

Под режимом работы транзистора понимается совокупность токов и напряжений, которые необходимо обеспечить на его электродах.

Как отмечалось в разделе 1, для усиления мощности входного сигнала используется энергия источника питания, напряжение которого подведено к усилительному элементу (УЭ). Способ подачи питания зависит от того, какие напряжения и токи необходимо обеспечить на электродах транзистора, то есть от выбранного режима работы усилительного элемента.

Различают 4 основных типа режимов работы: «А», «В», «С» и «D». Выбор наиболее подходящего режима выбирают в зависимости от конкретной технической задачи и заданных качественных показателей. При построении предварительных и выходных каскадов усиления на биполярных транзисторах (БТ) чаще всего используются режимы «А» и «В».

а)

б)

Uкэ0

iк0

iб0

Uкэ0

Uбэ0

iк0

iб0

Режим «А» применяют, как правило, в каскадах предварительного усиления, а также предвыходных и выходных каскадах при небольшой мощности в нагрузке (Рн ≤ 0,1 –1,0 Вт). Этот режим характерен тем, что транзистор будет находиться в открытом состоянии при любом значении напряжения, поступающего от источника сигнала на вход УЭ. Таким образом, через переходы транзистора (б – э, к – э) будут протекать токи в течение всего периода сигнала переменного тока, и даже в его отсутствие. На рисунке 3.1. (а, б) показаны потенциалы напряжения, которое необходимо подать на электроды биполярных транзисторов (БТ) типа p – n – p и n – p – n (направление постоянного тока указывает стрелка эмиттера).

Рисунок 3.1.

На рисунок 3.2 (а) изображена характеристика прямой передачи БТ, на которой показан режим работы «А». Из рисунка видно, что между входным и выходным параметром существует линейная зависимость, при которой форма выходного сигнала не изменяется по отношению к сигналу на входе.

а)

Uбэ

iк

iк0

Uбэ0

Iкб0

t

Umб

Imк

t

iк0

Uбэ

iк

Т.П.

iк

Uкэ

Т.П.

iб0

iк0

Uкэ0

iб = 0

Eп

iк = Еп / Rн=

Umк

Imк

б)

Рисунок 3.2 – Положение точки покоя в режиме «А» на проходной (а) и выходных статических характеристиках (б)

При этом обеспечиваются минимальные нелинейные искажения, но коэффициент полезного действия невысок. Теоретически КПД  в режиме «А» не превышает 50%, в реальных же каскадах с резисторно-емкостной связью он составляет не более 10 – 20 %

, при  =  = 1   = 0.5 (50%)		(3.1)

где Ротд – полезная мощность, отдаваемая транзистором в нагрузку;

Р0 -  мощность, потребляемая транзистором от источника питания;

= Umk / Uk0 – коэффициент использования транзистора по напряжению;

= Imk / ik0 - коэффициент использования транзистора по току.

Необходимо отметить, что при  любом  режиме  работы постоянный и переменный ток через переход «б – к» будет отсутствовать, поскольку к этому переходу приложено большое обратное напряжение.

Режим работы на характеристиках транзистора изображают в виде точки с координатами (iк0,Uкэ0) на семействе выходных статических характеристик (iб0,Uбэ0 – на входной  статической характеристике или характеристике прямой передачи), которую называют рабочей точкой (РТ) или точкой покоя (ТП), поскольку она показывает токи и напряжения на электродах транзистора в отсутствие входного сигнала.

В режиме «А» ТП будет находиться в середине линейного участка сквозной динамической характеристики, что обеспечивается подачей во входную цепь УЭ необходимого смещения. Уровень входного сигнала выбирается таким образом, чтобы при усилении не использовались нелинейные участки характеристики транзистора, обусловленные режимами насыщения или отсечки.

На рисунке 3.2 (б) показано положение ТП для режима «А» на семействе выходных статических характеристик транзистора. Через ТП проходит нагрузочная прямая по постоянному току, которая показывает взаимосвязь между выходным током и выходным напряжением, и строится по уравнению Кирхгофа для выходной цепи каскада для заданного сопротивления нагрузки по постоянному току.

Режим работы «А»

Достоинства:

- малые нелинейные искажения сигнала.

Недостатки:

- малый КПД (не более 50%);

- усилитель потребляет мощность от источника питания даже в отсутствие полезного сигнала.

В режиме «В» Т.П. выбирается на нижнем конце проходной или сквозной динамической характеристики при напряжении смещения, близким нулю (идеальный режим «В») или при подаче небольшого смещения (реальный режим «В» или режим «АВ»). В этом случае выходной ток УЭ протекает в течение половины периода сигнала, что приводит к большим нелинейным искажениям.

На рисунке 3.3 показано положение ТП для режима «В» на характеристике прямой передачи (а) и на семействе выходных статических характеристик транзистора (б).

Т.П.

а)

б)

Uбэ

iк

iк0

Uбэ0

t

Umб

Imк

t

iк0

iк

Uбэ

Iк

Uкэ

Т.П.

iб0

iк0

Uкэ0  Eп

iк мах

Umk

Imk

Рисунок 3.3 – Положение точки покоя на проходной (а) и выходных статических характеристиках (б) транзистора

При усилении сигналов переменного тока режим «В» можно применять только в двухтактных каскадах, в которых используются транзисторы разного типа проводимости (комплементарная пара), усиливающие поочередно сигналы положительной и отрицательной полярности, как показано на рис.3.4.

Транзистор VT1 открывается при отрицательной полярности входного напряжения и в течение половины периода через нагрузку будет проходить ток от источника Eп1. Транзистор VT2 открывается при положительной полярности входного напряжения и через открытый транзистор в течение половины периода через нагрузку будет проходить ток от источника Eп2.

Eп1

Rн

Rист

Еист

Eп2

VT1

VT2

Рисунок 3.4 – Двухтактное включение комплементарных транзисторов, работающих в режиме «В»

Комплементарной парой называются два транзистора, имеющие  разную структуру (p-n-p) и (n-p-n), но одинаковые свойства и характеристики.

Коэффициент полезного действия в режиме «В» значительно больше, чем в режиме «А», поскольку постоянные токи в отсутствие сигнала близки к нулю, а выходной ток через транзистор протекает только в течение одного полупериода, что ведет к снижению потребляемой мощности. Теоретически (при 100% – ном использовании характеристик транзистора) КПД  в режиме «В» достигает 78.5%:

(78.5%),			(3.2)

В силу своей экономичности режим «В» применяют в мощных выходных двухтактных каскадах усиления гармонических сигналов.

Режим работы «В»

Достоинства:

- высокий КПД (около 78,5%);

- усилитель практически не потребляет мощность от источника питания в отсутствие полезного сигнала.

Недостатки:

- большие нелинейные искажения сигнала;

- при усилении сигналов необходимо применение двух транзисторов;

- необходимость применения двух источников питания (хотя для усилителей перемененного тока может быть применена схема и с одним источником питания).

В режиме «С», в отличие от режима «В», Т.П. выбирается при небольшом отрицательном напряжении смещения, как показано на рис. 3.5.

Т.П.

Uбэ

iк

-Uбэ0

t

Umб

Imк

t

iк

Uбэ

Рисунок 3.5 – Положение точки покоя в режиме «С» на характеристике прямой передачи транзистора

Этот режим обеспечивает очень большой КПД (около 90%), но при этом транзистор будет вносить еще большие (относительно режима «В») нелинейные искажения. Режим «С» применяется в мощных радиопередающих устройствах с применением в выходной цепи частотно-избирательных цепей для подавления высших гармоник.

Режим работы «С»

Достоинства:

- очень высокий КПД (около 90%);

Недостатки:

- большие нелинейные искажения сигнала;

- необходимость применения частотно-избирательных цепей.

Режим «D» называют ключевым режимом работы, поскольку он используется в схемах электронных ключей. Транзистор будет находиться только в одном из двух граничных состояний: либо в режиме насыщения (при полностью открытом транзисторе), либо в режиме отсечки, когда транзистор полностью закрыт.

Задача обеспечения режима УЭ по постоянному току и стабилизация этого исходного режима решается с помощью специальных цепей питания УЭ.

  - Цепи межкаскадной связи

Связь между каскадами и их питание осуществляют при помощи цепей межкаскадной связи. Наибольшее применение в устройствах получили следующие виды межкаскадной связи:

- гальваническая (непосредственная);

- резисторно-конденсаторная (резисторно-емкостная);

- трансформаторная.

Название каскада определяется видом межкаскадной связи. При гальванической связи в качестве элементов связи между каскадами, а также с источником сигнала и нагрузкой, используются элементы, обладающие проводимостью для переменных и постоянных токов и напряжений (провода, резисторы, диоды, стабилитроны и т.д.). Различают непосредственную и резисторную гальванические связи. В каждой из этих схем каскадов применена гальваническая связь УЭ с источником сигнала и нагрузкой.

Rист

Zн

~

Eист

К2

К1

Пример гальванической связи показан на упрощенной структурной схеме (рис.3.6).

Рисунок 3.6 – Структурная схема двухкаскадного усилителя с гальванической (непосредственной) связью.

Гальваническая связь

Достоинства:

- возможность усиления сигналов постоянного тока (fн = 0);

- простота, малые габариты, масса и стоимость;

- хорошие частотные, фазовые и переходные характеристики;

- высокая технологичность (возможность использования в интегральном исполнении)

Недостатки:

- неэкономичное использование напряжения источника питания;

- каскады (источник и нагрузка) связаны по постоянному току и нестабильность режима работы и параметров одного каскада повлияет на работу другого;

- необходимость борьбы с "дрейфом нуля".

При резисторно-конденсаторной связи в качестве основного элемента связи по сигналу используется разделительный конденсатор (Cр), но в схему связи входят и резисторы.

Пример резисторно-емкостной связи показан на упрощенной структурной схеме (рис.3.7).

Rист

Cр1

Cр3

Cр2

Zн

Eист

~

К1

К2

Рисунок 3.6 – Структурная схема двухкаскадного усилителя с гальва

Конденсатор связи Ср отделяет усилительные каскады, а также источник и нагрузку от усилителя по постоянному току.  Такой вид связи используется только в усилителях переменного тока. Для уменьшения влияния сопротивления конденсатора на частотные искажения его емкость выбирается достаточно большой.

Резисторно-конденсаторная связь

Достоинства:

- исключается взаимное влияние каскадов (а также источника и нагрузки) по постоянному току;

- малые габариты, масса и стоимость;

Недостатки:

- плохое использование напряжения источника питания;

- не может применяться для построения усилителей постоянного тока;

- наличие частотных искажений в области нижних частот.

Zн

Rист

К2

К1

~

Eист

При трансформаторной связи в качестве элемента межкаскадной связи, а также связи между усилителем и нагрузкой (источником) используется трансформатор. Пример трансформаторной связи показан на структурной схеме (рис.3.7).

Рисунок 3.7 – Структурная схема двухкаскадного усилителя с трансформаторной связью

Трансформатор характеризуется рядом параметров:

- коэффициент трансформации , 	где W1 и W2 – количество витков первичной и вторичной обмоток;

- КПД трансформатора , равный отношению мощности сигнала Рн, отдаваемой трансформатором в нагрузку Rн, к мощности сигнала Рвх тр  , подводимой ко входу трансформатора от УЭ (обычно КПД трансформатора составляет 0,95…0,98).

При трансформаторной связи нагрузкой источника сигнала (или усилительного каскада) является входное сопротивление трансформатора, которое определяется, как отношение сопротивления во вторичной обмотки трансформатора к квадрату коэффициента трансформации. Так, нагрузкой усилительного элемента выходного каскада по переменному току является сопротивление

.									(3.3)

Трансформатор имеет существенные достоинства, но и столь же существенные недостатки.

Трансформаторная связь

Достоинства:

- исключается взаимное влияние каскадов (а также источника и нагрузки) по постоянному току;

- хорошее использование источника питания;

- позволяет максимизировать КПД усилителя;

- позволяет обеспечить любое сопротивление нагрузки УЭ по переменному току

Недостатки:

- большие габариты, вес и стоимость;

- большие частотные и фазовые искажения, что затрудняет применение глубокой общей обратной связи (из-за опасности самовозбуждения);

- дополнительные нелинейные искажения, вносимые трансформатором из-за нелинейности кривой намагничивания материала сердечника трансформатора.

Питание усилительных каскадов осуществляется, как правило, от одного источника постоянного напряжения, в качестве которого применяется выпрямитель или аккумуляторная батарея. При использовании режима «А» необходимые токи и напряжения на электродах транзистора обеспечиваются при помощи резисторов в выходной (к–э) и входной (б–э) цепях транзистора.

Существует ряд типовых схем подачи питания и стабилизации усилительных каскадов:

- с фиксированным током базы (ФТБ);

- с фиксированным напряжением смещения (ФНС);

- с параметрической стабилизацией (с применением термозависимых элементов);

- с коллекторной стабилизацией (КС);

- с эмиттерной стабилизацией (ЭС);

- с комбинированной стабилизацией.

Эти схемы могут отличаться при различных способах включения транзистора (с ОБ, ОЭ, ОК). Рассмотрим особенности построения и анализа этих схем по постоянному току.

  - Схемы подачи питания и стабилизации режима работы БТ

3.3.1. Схема с фиксированным током базы

Одна из простейших схем усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном с общим эмиттером (ОЭ), при работе УЭ в режиме «А», приведена на рисунке 3.8.

В этой схеме смещение (напряжение Uбэ) создается с помощью сопротивления Rб, которое создает путь для прохождения постоянного тока через переход б–э транзистора. Постоянные напряжение и токи показаны на схеме с индексом «0», который свидетельствует о том, что в схеме рассматриваются постоянные составляющие в режиме покоя (в отсутствие сигнала).

Расчет всех токов, напряжений и сопротивлений в схеме производится с применением уравнений Кирхгофа по выбранному контуру протекания соответствующего тока. Таким образом, при анализе работы схем питания и стабилизации, а также расчетов элементов схемы необходимо определить пути протекания постоянных токов (на рисунках показаны пунктирными линиями) и их значение.

+

RГ

Ср1

Rк

Ср2

Rн

Еист

Rб

Eп

iб0

iк0

Uбэ0

Uкэ0

iэ0=iк0+ iб0

Рисунок 3.8 – Схемы с фиксированным током базы

Схема описывается следующими уравнениями Кирхгофа:

– для контура тока коллектора: 	Еп = iк Rк + Uкэ;				(3.4)

– для контура тока базы:		Еп = iб Rб + Uбэ.				(3.5)

Из уравнения (3.5), в частности, следует, что

(3.6)

Поскольку Еп >> Uбэ, то ток базы практически не зависит от свойств транзистора и является постоянной величиной, что и определило название схемы.

Эта схема удовлетворительно работает при нормальной температуре окружающей среды (25С) и при неизменных параметрах элементов.

Вместе с тем, параметры схемы существенно ухудшаются при влиянии дестабилизирующих факторов, к которым относятся:

- Изменение температуры коллекторного "p - n" перехода БТ вследствие изменений температуры окружающей среды Токр. ср и рассеиваемой на коллекторе мощности Рк, а также из-за  возможного саморазогрева БТ. Суть этого явления заключается в том, что при возрастании тока коллектора возрастает температура "p - n" перехода, что увеличивает ток коллектора и т. д.;

- Старение БТ и других элементов схемы каскада;

- Замена элементов схемы в процессе эксплуатации и ремонта и, в частности, замена транзистора, при которой проявляется разброс всех его параметров и особенно статического коэффициента усиления по току h21э биполярного транзистора, достигающий значений  раз;

- Изменения напряжения источников питания.

Механизм влияния изменений температуры коллекторного "p - n" перехода на положение точки покоя и величины тока iк0 можно показать на примере проходной характеристики БТ, приведенной на рисунке 3.9, где ток смещения iб0  задан таким, чтобы точка покоя находилась в середине линейного участка этой характеристики.

При нормальной температуре сохраняется прямая пропорциональность между входным и выходным сигналом. Таким образом, при подаче на вход гармонического сигнала на выходе также будет гармонический сигнал с минимальными искажениями.

Iкб0 (1+h21э)

Uбэ  (или iб)

iк

iк0

ТП(А)

Uбэ0

(iб0)

Тс = 25С

Тс = 60С

ТП

iк0

iк ФТБ

iк 25 С (t)

iк 60 С (t)

t

Uбэ  (или iб)

Рисунок 3.9 – Изменение положения точки покоя на проходной характеристике БТ в схеме с ФТБ при повышении температуры

Ток коллектора iк0 в точке покоя определяется выражением

,                       				 	(3.7)

где:  – неуправляемый обратный ток коллектора, обусловленный неосновными носителями зарядов через "p - n" переход (указывается в справочнике при температуре Тп.спр);  – начальный ток коллектора;

Все слагаемые правой части этого выражения зависят от температуры. Но особенно сильно зависит от температуры ток Iкб0. Эта зависимость определяется выражениями:

для германиевых транзисторов:

; 							(3.8)

для кремниевых транзисторов:

. 							(3.9)

Здесь: Тп.спр – температура коллекторного перехода, равная +25С;

(3.10)

– температура коллекторного перехода, которая зависит от температуры окружающей среды, мощности рассеивания на коллекторе транзистора (Рк = Uк0 iк0) и теплового сопротивления переход – среда (Rпс), которое характеризует степень отвода тепла от p–n перехода в окружающую среду. Тепловое сопротивление Rпс имеет размерность [C/Вт] и показывает, на сколько градусов изменится температура p–n перехода при увеличении рассеиваемой мощности на 1 Вт (приводится в справочнике).

Необходимо отметить, что приведенные выше формулы для обратного тока коллектора – эмпирические и имеют значительную погрешность при больших различиях (несколько десятков градусов) между Тп мах и Т. Поэтому значение Iкб0 выбирается в справочнике при температуре, наиболее близкой к Тп мах.

Таким образом, при возрастании температуры p-n перехода транзистора будет возрастать неуправляемый начальный ток коллектора, вследствие чего проходная характеристика сместится вверх (рис. 3.9) и коллекторный ток возрастет до значения . Точка покоя окажется в верхней (нелинейной) части характеристики, что приведет к возникновению нелинейных искажений усиливаемого сигнала, и к уменьшению коэффициента усиления УЭ.

3.3.2. Схема с фиксированным напряжением смещения

Еще одна простейшая схем усилительного каскада на биполярном транзисторе приведена на рисунке 3.10.

В этой схеме смещение (напряжение Uбэ) создается с помощью делителя напряжения, состоящего из сопротивлений Rб и R. Через эти сопротивления протекает постоянный ток делителя (iдел). Падение напряжения на сопротивлении  R определяет смещение на переходе б–э транзистора.

Схема описывается следующими уравнениями Кирхгофа:

– для контура тока коллектора: 		Еп = iк Rк + Uкэ ;			(3.11)

– для контура тока базы:			Еп = ( iб + iдел) Rб + Uбэ; 	(3.12)

– для контура делителя в цепи базы:	Еп =( iб + iдел) Rб + iдел R		(3.13)

Из уравнения (3.12), в частности, следует, что при выполнении условия    iдел >> iб

,					(3.14)

Поскольку Еп >> Uбэ, то напряжение смещения базы практически не зависит от свойств транзистора и является постоянной величиной, что определило название схемы.

+

RГ

Ср1

Rк

Ср2

Rн

еГ

Rб

Eп

iб0

iк0

Uбэ0

R

iд

Рисунок 3.10 – Схемы с фиксированным напряжением смещения

Эта схема, так же, как и предыдущая схема, удовлетворительно работает при нормальной температуре окружающей среды (25С) и при неизменных параметрах элементов. Под действием дестабилизирующих факторов в схеме происходят те же процессы, что и в схеме с ФТБ.

Без специальных мер по стабилизации режима работы транзистора нестабильность положения точки покоя  может привести к:

- возникновению нелинейных искажений;

- увеличению потребляемого тока и снижению КПД устройства;

- изменению коэффициента усиления вследствие изменения крутизны проходной характеристики транзистора при изменении положения точки покоя

Для повышения стабильности режима работы транзистора необходимо, как видно из рисунка 3.7, одновременно с повышением температуры уменьшать смещение на транзисторе, перемещая точку покоя в более линейную область. Этого можно добиться с помощью двух методов:

- Применение термозависимых элементов в цепи смещения транзистора (параметрическая стабилизация).

- Применение отрицательной обратной связи по постоянному току.

3.3.3. Схема стабилизации с применением термозависимых элементов

В этой схеме на рисунке 3.11, в отличие от схемы 3.10, в качестве элемента смещения R применен терморезистор RТ с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС).

+

RГ

Ср1

Rк

Ср2

Rн

еГ

Rб

Eп

Uбэ0

RТ

t

Рисунок 3.11 – Схема с температурной компенсацией

Поскольку сопротивление терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС, [Ом/ºС]) уменьшается с ростом температуры, то уменьшается и падение напряжения на сопротивлении RТ, а следовательно и напряжение смещения Uбэ0, что в свою очередь уменьшает iб и iк. Таким образом, при повышении температуры точка покоя будет смещаться в более линейную область проходной характеристики, что, как показано на рисунке 3.12, уменьшает нелинейные искажения.

Путем выбора ТКС, можно полностью скомпенсировать изменения тока iк0 и обеспечить его полную стабильность, что невозможно в схемах подачи смещения со стабилизацией на основе ООС.

Для температурной компенсации вместо терморезистора можно использовать диоды или транзисторы в диодном включении (при коротком замыкании выводов базы и коллектора), что широко применяется в каскадах изготовленных по интегральной технологии.

Uбэ

iк

iк0

ТП(А)

Uбэ0

Тс = 25С

Тс = 60С

ТП

iк0

iк

iк 25 С (t)

iк 60 С (t)

t

Uбэ

Uбэ0

Рисунок 3.12 – Изменение положения точки покоя в схемах стабилизации

3.3.4. Схема с коллекторной стабилизацией

Второй метод, основанный на применении отрицательной обратной связи, реализован в схемах с коллекторной и эмиттерной стабилизации. Принцип стабилизации режима работы заключается в том, что при увеличении тока iк0 в схемах автоматически должны уменьшиться ток смещения iб0 и напряжение смещения Uб0, что приводит к меньшему изменению iк0, то есть к его стабилизации.

На рисунке 3.13 показана схема резисторного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером и коллекторной стабилизацией.

В этой схеме напряжение и ток смещения Uбэ0 и iб0 получаются с помощью сопротивления смещения Rб.

;

.		(3.15)

В уравнениях (3.15) заключен механизм стабилизации: при увеличении тока iк0, увеличивается падение напряжения на Rк (уменьшается Uкэ0) и, следовательно, уменьшаются Uбэ0 и iб0, это не дает току покоя iк0  заметно возрасти.

В данной схеме стабилизация тока iк0 осуществляется с помощью ООС, параллельной по выходу (по напряжению) и параллельной по входу. Ток в выходной цепи (iк0) будет влиять на входной ток и входное напряжение (Uбэ0 и iб0).

+

Rист

Ср1

Rк

Ср2

Rн

еист

Rб

Eп

iб0

iк0 + iб0

iк0

Uбэ0

Рисунок 3.13 – Усилительный каскад с коллекторной стабилизацией

Глубина этой ООС будет определяться выражением

.                           		(3.16)

Из (3.16) следует, что сквозная глубина ООС тем больше, чем больше коллекторное сопротивление Rк и чем меньше сопротивление смещения Rб.

В схеме на рисунке 3.13 при усилении сигнала наряду с ООС по постоянному напряжению, стабилизирующей ток iк0, возникает ООС и по переменному напряжению с глубиной

. 		(3.17)

Эта ООС снижает сквозной коэффициент усиления каскада К* в  раз. Для устранения этой ООС (чтобы избежать уменьшения коэффициента усиления по переменному току) сопротивление Rб представляют в виде двух сопротивлений Rб = Rб + Rб, между которыми включают конденсатор Сбл, образуя развязывающий фильтр RбС  (рисунок 3.14). В этом случае переменная составляющая из коллекторной цепи не попадает в цепь базы, а через шунтирующую емкость Сбл идет сразу на землю. Деление Rб на два сопротивления необходимо, т.к. подключение емкости непосредственно к коллектору или к базе, вместе с устранением ООС, приводило бы фактически к короткому замыканию по переменному току, соответственно, на выходе или входе усилительного элемента и к отсутствию мощности сигнала в нагрузке

+

Rист

Ср1

Rк

Ср2

Rн

еист

Rб

Eп

iк0 + iб0

iб0

iк0 + iб0

iк0

Rб

Сбл

Рисунок 3.14 - Схема подачи смещения с коллекторной стабилизацией в схеме с ОЭ без ООС по переменному току

3.3.5. Схема с эмиттерной стабилизацией

На рисунке 3.15 показана схема резисторного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией, из которой видно, что можно выделить три тока, протекающих по различным контурам: ток коллектора (iк0) ток базы (iб0) и ток делителя (iдел).

iдел

iб0

iк0

iэ0= iк0+iб0

+

Rист

Ср1

Rк

Rэ

Ср2

Rн

Еист

Rб

R

Eп

Сэ

Рисунок 3.15 – Схема с эмиттерной стабилизацией (пунктиром показаны пути протекания постоянных токов).

Таким образом, по приведенной схеме можно составить следующие уравнения Кирхгофа:

Е = URк + Uкэ + URэ = Rк iк0 + Uкэ + Rэ ( iк0 + iб0);

Е = URб + UR = Rб ( iб0 + iдел) + R  iдел;

Е = URб + Uбэ + URэ = Rб ( iб0 + iдел) + Uбэ + Rэ ( iк0 + iб0);		(3.18)

R iдел = Uбэ + Rэ ( iк0 + iб0).

Схема подачи смещения с эмиттерной стабилизацией более эффективна, чем с коллекторной стабилизацией и получила наиболее широкое применение в серийной аппаратуре. В этой схеме напряжение и ток смещения Uбэ0 и iб0 получают от источника питания с помощью делителя Rб и R и сопротивления в цепи эмиттера Rэ. Из (3.18) следует, что

,    		(3.19)

В уравнении (3.19) отражен принцип действия стабилизации. При увеличении тока iк0 увеличивается падение напряжения на сопротивлении Rэ. При выполнении условия iдел>> iб0 напряжение на сопротивлениях  Rб и R будет меняться незначительно. Следовательно, с учетом (3.19) напряжение и ток смещения Uбэ0, iб0  уменьшаются, что препятствует увеличению тока iк0. В этом случае положение точки покоя изменится так, как показано на рисунке 3.12. При этом эффективность стабилизации в схеме с ЭС буде значительно выше, чем при КС.

В схеме с эмиттерной стабилизацией возникает обратная связь, последовательная по способу снятия и подачи глубиной:

,							(3.20)

где Rвх э – входное сопротивление транзистора, включенного с ОЭ;

– сопротивление делителя в цепи базы.

При расчете схемы необходимо учитывать следующие соотношения.

Для обеспечения стабилизации ток делителя выбирается много больше тока базы iдел = (3…10) iб0. С другой стороны, для уменьшения шунтирования входа транзистора сопротивлениями делителя в режиме усиления по переменному току Rд должно выбираться в 5 – 10 раз больше входного сопротивления транзистора. При этом необходимо учитывать, что при уменьшении тока делителя ухудшается стабилизация режима транзистора по постоянному току.

Для предупреждения возникновения ООС по переменному току, которая возникает за счет , применяют блокировочный конденсатор . При включении конденсатора  достаточно большой емкости он практически шунтирует (закорачивает)  по переменному току, устраняя тем самым ООС по сигналу, при этом он абсолютно не влияет на механизм действия ООС по постоянному току. При использовании конденсатора сквозной коэффициент усиления каскада не уменьшается.

При расчете элементов схемы не всегда можно применить однозначные формулы, из которых определяется значение элемента. Обычной практикой считается выбор элементов, исходя из компромисса, рекомендаций или технических возможностей реализации.

Например, величины напряжений на сопротивлениях Rк  и Rэ можно перераспределять с учетом того, что:

при URк > URэ увеличивается коэффициент передачи усилителя, но ухудшается стабильность точки покоя, поскольку уменьшается глубина обратной связи по постоянному току;

при URк < URэ улучшается стабильность режима работы транзистора, но уменьшается коэффициент передачи усилителя, поскольку возрастает составляющая переменного тока, протекающая через сопротивление Rк и, соответственно, уменьшается напряжение на нагрузке (или на входе транзистора следующего каскада).

Для обеспечения стабилизации режима работы транзистора напряжение на сопротивлении Rэ выбирается из условия URэ  (0,2…0,3) Uк0.

Для уменьшения шунтирования сопротивлением Rк входа следующего каскада рекомендуется выбирать его из условия Rк  (2…6) Rвх сл.

При использовании элементов фильтра в цепи питания (в схеме с комбинированной стабилизацией), падение напряжения на Rф выбирают из рекомендации: URф < 0,2Еп.

Сопротивления делителя (Rб, R) выбираются таким образом, чтобы они, с одной стороны, не шунтировали вход транзистора: Rд =( 3 ÷ 10) Rвх э, а с другой – позволяли обеспечить необходимую глубину обратной связи по постоянному току для стабилизации режима работы.

Напряжение смещения (Uбэ) определяется по входной статической характеристике транзистора для выбранного тока покоя iб0. При отсутствии характеристик можно принять Uбэ  0,4 – 0,7 В.

3.3.6 Эмиттерный повторитель напряжения

Механизм действия и эффективность эмиттерной стабилизации при включении УЭ с ОБ или с ОК такие же, как и при включении УЭ по схеме с ОЭ. Отличия лишь в том, что в схеме с ОБ наряду с ООС по постоянному току, действует ООС по сигналу - последовательная по выходу, и параллельная по входу.

В схеме с ОК эмиттерная стабилизация осуществляется ООС по постоянному току, параллельной по выходу, и последовательной по входу.  Вместе с ней действует и ООС по сигналу, параллельная по выходу, и последовательная по входу. Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном с ОК и с эмиттерной стабилизацией приведена на рисунке 3.16.

Такая схема, получившая название «эмиттерный повторитель», широко используется в схемотехнике, так как имеет ряд полезных свойств:

1. В схеме существует глубокая ООС по постоянному и переменному току. Это значительно уменьшает нелинейные искажения и расширяет диапазон усиливаемых частот.

+

Rист

Ср1

Rэ

Ср2

Rн

Еист

Rб

R

Uбэ

Uвых

Uвх

Рисунок 3.16 – Схема подачи смещения с эмиттерной стабилизации в схеме с ОК

2. Схема имеет большое входное и малое выходное сопротивление, вследствие чего характеристики схемы мало чувствительны к изменению параметров сигнала и нагрузки. Поэтому ее широко используют для развязки каскадов устройств различного назначения, то есть для уменьшения влияния последующих цепей на предыдущие.

Для пояснения этого утверждения можно рассмотреть схему из последовательного соединения двух устройств (например, двух усилительных каскадов).

В идеальном случае общий коэффициент передачи двухкаскадного усилителя будет равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов: Кобщ = К1·К2.

В реальной схеме, как показано на рис. 3.17а, при соединении двух каскадов нужно учитывать конечные значения выходного сопротивления предыдущего каскада и входного сопротивления последующего каскада.

а)

Rвых1

Eвых1

RвхЭП

~

К1

К2

~

Rвх2

RвыхЭП

EвыхЭП

КЭП

б)

Rвых1

Eвых1

Rвх2

~

К1

К2

Рисунок 3.17 – Развязка каскадов с применением эмиттерного повторителя

Таким образом, нужно учитывать коэффициент межкаскадной связи (Ксв): Кобщ = К1·Ксв·К2, где .

Коэффициент межкаскадной связи можно не учитывать только при выполнении условия: Rвх2 >> Rвых1, при котором Ксв  ≈ 1.

Если, как показано на рис. 3.17б, между двумя каскадами включить эмиттерный повторитель, то с учетом его свойств коэффициенты межкаскадной связи можно не учитывать, поскольку RвхЭП >> Rвых1; Rвх2 >> RвыхЭП.

3. Схема не изменяет форму и величину входного сигнала. Коэффициент передачи по напряжению КЭП  1. Действительно, из схемы рис.3.16 видно, что Uвх = Uбэ + Uвых, причем Uбэ << Uвых. Падение напряжения на С2 в области средних частот можно не учитывать. Но тогда коэффициент передачи ЭП

не будет превышать 1. Реальный КЭП составляет 0,95…0,98.

3.3.7  Схема с комбинированной стабилизацией

Схема обеспечивает наибольшую стабильность тока покоя iк0, так как в ней объединены эмиттерная и коллекторная стабилизация. Эта схема обычно реализуется в каскадах с развязывающим фильтром  в цепи питания.

На рисунке 3.18 приведена схема усилительного каскада с комбинированной стабилизацией при включении УЭ по схеме с ОЭ.

iэ0= iк0+iб0

+

Rист

Ср1

Rк

Rэ

Ср2

Rн

Еист

Rб

R

Eп

Rф

Сф

iк0

iд

i б0+ iд

iб0

iк0+iб0+ iд

Рисунок 3.18 – Схема подачи смещения с комбинированной стабилизацией

В этой схеме основным элементом эмиттерной стабилизации является сопротивление Rэ, а основным элементом коллекторной стабилизации является сопротивление Rф развязывающего и сглаживающего фильтра Rф, Сф.  Величина сопротивления Rф  выбирается при расчете фильтра с учетом допустимых потерь питающего напряжения на нем.

3.3.8  Стабилизация питания затвора полевого транзистора

Режим работы полевого транзистора (положение точки покоя) обеспечивается при подаче напряжения смещения Uз0 на затвор ПТ относительно истока. В этом случае через переход "с – и" будет проходить постоянный ток стока iс0.

При построении цепей смещения полевого транзистора решаются две задачи:

- задание исходного значения постоянного тока стока iс0 (подачей напряжения смещения Uз0 на затвор ПТ относительно истока);

- стабилизация iс0 путем соответствующего автоматического изменения Uз0 с помощью ООС.

Нестабильность тока iс0 вызывается изменением температуры, старением и сменой ПТ, изменением питающего напряжения.

У ПТ с "p - n" переходом температурная нестабильность тока iс0 обусловлена изменениями сопротивления полупроводникового канала и изменениями напряжения между затвором и истоком при изменении температуры. Температурная нестабильность тока iс0 у ПТ меньше, чем температурная нестабильность тока iк0 у БТ. Нестабильность тока iс0 из-за большого технологического разброса параметров ПТ, при замене ПТ, превышает температурную нестабильность  и равна примерно 50%.

На рисунке 3.19 приведена схема усилительного  каскада на ПТ с ОИ в режиме "А" с автоматическим смещением.

iс0

+

Rист

Ср1

Rс

Rи

Ср2

Rн

Еист

Rз

Eп

Си

+

iи0 = iс0

Uз0

Рисунок 3.19 – Схема с автоматическим смещением на ПТ

Эта схема обеспечивает стабильность тока iс0.  Напряжение смещения на затворе относительно истока, определяется падением напряжения на сопротивлении Rи, создаваемое током iс0: Uз0 = URи = iи0 Rи.

На сопротивлении в цепи затвора Rз, создающем гальваническую связь затвора с общим проводом, практически нет падения постоянного напряжения, так как ток затвора очень мал и составляет 10-910-12 А. Как итог, в этой схеме температурные изменения тока затвора практически не влияют на напряжение смещения ПТ, и следовательно на ток iс0. Сопротивление затвора Rз обычно выбирают довольно большим, порядка 1 МОм, чтобы уменьшить шунтирование им входа ПТ по сигналу. Сопротивление Rи выбирают таким, чтобы задать положение точки покоя в середине линейного участка проходной характеристики (рисунок 3.20).

С помощью Rи не только задают исходное смещение на затворе, но и обеспечивают стабилизацию тока iс0. Механизм стабилизации тока iс0 связан с механизмом автоматического смещения: например, с увеличением iс0 автоматически возрастает отрицательное смещение, что сдерживает возрастание тока iс0.

Сопротивление Rи является сопротивлением ООС. В данной схеме действует последовательная по способу снятия, и подачи ООС, которая уменьшает приращения стокового тока iс0 в сквозную глубину ООС по постоянному току  :

,                                       	 (3.21)

iс

где Sд – крутизна проходной характеристики.

Imс

iс0

ТП(А)

-Uзи0

Uзи

Umз

Рисунок 3.20 – Проходная динамическая характеристика ПТ

Из (3.21) следует, что чем больше Rи, тем больше сквозная глубина ООС и тем эффективнее стабилизация тока iс0.

Выбранное значение Rи должно удовлетворять двум условиям: условию получения начального смещения -Uзи0 (рисунок 1.20) и условию получения требуемой глубины ООС по постоянному току.

Если для получения  понадобится большее Rи, чем для получения начального смещения, то его увеличивают, а смещение обеспечивают с помощью делителя в цепи затвора ПТ, как показано на рисунке 3.21, получая Uзи0 = URз - URи.

Вместе с тем, включение делителя уменьшает входное сопротивление каскада по сигналу. Это приводит к уменьшению коэффициента передачи входной цепи.

В схемах на МДП транзисторах применяются практически такие же цепи смещения, как и в схемах на ПТ с "p - n" переходом с учетом особенностей МДП-транзисторов. В них с возрастанием температуры ток стока iс0 может увеличиваться, уменьшаться или оставаться прежним, что обусловлено технологией изготовления. Кроме того, у МДП-транзисторов со встроенным каналом напряжение смещения Uзи0 может быть отрицательным, нулевым или положительным, что также обусловлено технологией изготовления. Полярность напряжения на затворе может совпадать с полярностью питающего напряжения на стоке, как у МДП-транзисторов с индуцированным каналом. Это позволяет получать смещение от общего источника питания с помощью резисторного делителя в цепи затвора, как без стабилизации, так и со стабилизацией с помощью ООС.

iс0

+

Rист

Ср1

Rс

Rи

Ср2

Rн

Еист

Rз

Eп

Си

+

iи0 = iс0

Uз0

R

Рисунок 3.21 – Схема на ПТ со смещением с помощью делителя в цепи затвора.

Ниже приведены примеры реализации схем усилительных каскадов с применением полевых МДП транзисторов с индуцированным каналом.

Рисунок 3.22 – Схема на МДП транзисторе  с истоковой стабилизацией

Рисунок 3.23 – Схема на МДП транзисторе  с комбинированной стабилизацией

3.4 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Задача 1

В схеме усилителя (рисунок 3.24) определить значения резисторов R и Rб, если известно, что Е = 22В, постоянный ток коллектора Iк0 = 10 мА, h21э = 40, Uбэ0 = 0.4В, ток делителя Iдел = 6 Iб0, Rк = 1.1 кОм, Uкэ0 = 7В.

Рисунок 3.24 – Схема усилителя с эмиттерной стабилизацией

Решение: запишем уравнение Киргофа, для контура тока базы (E → Rб→ Uбэ0 →Rэ): ,

выразим отсюда Rб

.

Коэффициент усиления по току

,

отсюда

и    .

Найдем U0Rэ:

Подставим полученные токи и напряжение  в формулу для  Rб

Напряжение на R будет равно сумме напряжений U0Rэ  и Uбэ0,

Зная ток делителя, находим

Задача 2.

В усилительном каскаде (рисунок 3.25) определить напряжение смещения Uбэ0, если известно, что E=16B, Uкэ0=6В, h21э=50, Rк=1кОм, Rб=75кОм.

Решение: Запишем уравнение Кирхгофа для контура тока базы (+E → Rб → Uбэ0 → –E): E = Rб  Iб0 + Uбэ0. Отсюда .

Аналогично для контура тока коллектора (+E → Rк → Uкэ0 → –E):

E = Rк  Iк0 + Uкэ0.

Из уравнения для контура тока коллектора выразим Iк0:.

Рисунок 3.25 – Схема с фиксированным током базы

Зная статический коэффициент передачи тока , находим .

Определив ток базы, мы можно найти напряжение смещения Uбэ0:

Задача 3.

В схеме усилительного каскада (рисунок 3.26) определить значения резисторов R и Rэ, если известно, что E=20B, Uбэ0=1В, постоянный ток коллектора Iк0=2мА, ток делителя Iдел=4Iб0, h21э=40, Rк=3кОм, Rб=47кОм.

Решение:  Для нахождения R необходимо определить ток, протекающий через него (Iдел), и составить уравнение Кирхгофа для контура этого тока (+E → Rб → R → –E). При этом необходимо с учесть, что через сопротивление Rб помимо тока делителя протекает еще и ток базы:

.

+

–

Рисунок 3.26 – Схема усилителя на БТ с эмиттерной стабилизацией при включении транзистора с общей базой

Отсюда:

.

Чтобы найти Iдел нужно знать ток Iбо. Его можно найти из соотношения . Отсюда .

Для тока делителя известно соотношение Iдел = 4 Iб0.

.

Следовательно .

Поскольку URэ = Uбэ0 + UR, то

Задача 4

Изобразить схему однотактного усилительного каскада с ОЭ с коллекторной стабилизацией и определить значения резисторов в коллекторной цепи Rк, в цепи базы Rб, используя приведенное семейство выходных характеристик (рисунок 3.27) с нагрузочной прямой по постоянному току и значением напряжения смещения Uбэ0=0,6В. Определить глубину ООС, стабилизирующую выходной ток покоя Iк0 в данной схеме, если входное сопротивление транзистора Rвхэ = 2 кОм.

Рисунок 3.27 – Семейство выходных характеристик БТ

+

Rист

Ср1

Rк

Ср2

Rн

еист

Rб

Eп

iб0

iк0 + iб0

iк0

Uбэ0

Изобразим схему усилителя с коллекторной стабилизацией, при включении с ОЭ.

Рисунок 3.28 – Схема с коллекторной стабилизацией

По нагрузочной прямой, опустив перпендикуляры на оси получим, значение Iк0 и Uкэ0.  Из графика также получим значения Eп и Iб0.

Iк0 = 10мА, Uкэ0 = 6В, Iб0 = 0,3мА, Eп = 12В.

Запишем уравнение Кирхгофа для контура тока коллектора (+E → Rк → Uкэ0 → –E):

E = Rк  Iк0 + Uкэ0.

Отсюда определим Rк:

.

Из уравнения Кирхгофа для контура тока базы (+E → Rб → Uбэ0 → –Е):

E = Rб  Iб0 + Uбэ0 определяем :

.

Сквозная  глубина ООС по постоянному току определяется из выражения:

.

Коэффициент передачи по току для данной схемы будет равен:

.

Зная h21э и  Rвхэ, определяется глубина ООС:

3.5 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Дать определение режима работы транзистора. Перечислить режимы работы, их достоинства и недостатки, область применения.

- Показать точку покоя для режима «А» на характеристике прямой передачи и на семействе выходных статических характеристиках транзистора, включенного с общим эмиттером. Из каких соображений выбирается точка покоя транзистора, работающего в режиме «А»?

- Показать точку покоя для режима «В» на характеристике прямой передачи и на семействе выходных статических характеристиках транзистора, включенного с общим эмиттером. В чем отличие идеального и реального режима «В»?

- Пояснить порядок построения нагрузочной прямой по постоянному и переменному току на примере схемы с фиксированным током базы.

- Что такое «нагрузка»? Что может использоваться в качестве нагрузки для усилительного каскада?

- Что является нагрузкой по постоянному и переменному току для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией.

- Перечислить дестабилизирующие факторы, влияющие на свойства транзистора и параметры усилительного каскада. Для чего необходимо стабилизировать режим работы транзистора? К каким последствиям может привести отсутствие стабилизации?

- Пояснить, как влияет температура на входные, выходные и проходные характеристики транзистора.

- Нарисовать (качественно) на семействе выходных статических характеристиках нагрузочные прямые по постоянному и переменному току в схеме с фиксированным током базы. Как изменятся эти характеристики (и точка покоя) при возрастании температуры?

- Изобразить характеристику прямой передачи транзистора. Пояснить, как изменится эта характеристика, точка покоя и форма выходного сигнала в схеме фиксированным током базы при возрастании температуры? Сравнить со схемами коллекторной и эмиттерной стабилизации.

- Нарисовать схему усилительного каскада с коллекторной стабилизацией (транзистор включен по схеме с ОЭ). Показать пути протекания постоянного тока. Пояснить назначение элементов и принцип стабилизации.

- Нарисовать схему усилительного каскада с эмиттерной стабилизацией (транзистор включен по схеме с ОЭ). Показать пути протекания постоянного тока. Пояснить назначение элементов и принцип стабилизации.

- Нарисовать схему усилительного каскада с комбинированной стабилизацией (транзистор включен по схеме с ОЭ). Показать пути протекания постоянного тока. Пояснить назначение элементов и принцип стабилизации.

- Нарисовать схему усилительного каскада с эмиттерной стабилизацией (транзистор включен по схеме с ОЭ). Показать пути протекания постоянного и переменного тока. Пояснить назначение емкости в цепи эмиттера.

- Из каких соображений выбираются сопротивления делителя в схеме с эмиттерной стабилизацией?

- Из каких соображений выбираются сопротивления Rк и  Rэ  в схеме с эмиттерной стабилизацией?

- Как следует изменить элементы схемы с эмиттерной стабилизацией, чтобы увеличить эффективность стабилизации?

- Какие методы могут применяться в схемах усилителей для стабилизации режима работы транзисторов? Дать краткую характеристику.

- В чем суть метода температурной компенсации, применяемой в усилительных каскадах для стабилизации режима работы с применением термозависимых элементов? Привести примеры схемной реализации.

- Для чего в схемах усилительных каскадов ставят разделительные емкости?

- К чему приведет отсутствие емкости Сэ в схеме с эмиттерной стабилизации? Пояснить ответ.

- Нарисовать схему усилительного каскада с фиксированным напряжением смещения. Пояснить назначение элементов. Сделано ли что-то в данном усилительном каскаде для стабилизации точки покоя  при изменении температуры окружающей среды?

- С помощью каких элементов создается отрицательная обратная связь в схемах с коллекторной, эмиттерной и комбинированной стабилизацией? Определить способы снятия и подачи обратной связи.

3.6 ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

- В схеме усилителя с КС (рисунок 3.29) определить значения резисторов          Rб = Rб + Rб, если известно, что Е = 22В, постоянный ток коллектора   Iк0 = 10 мА, h21э=  40, Uбэ0= 0.4 В, ток делителя Iдел= 6Iб0, Rк = 1.1 кОм.

Рисунок 3.29 – Схема с коллекторной стабилизацией

- В схеме усилительного каскада с ЭС (рисунок 3.24) определить значения резисторов R и Rэ, если известно, что Е = 20В, Uбэ0 = 1В, постоянный ток коллектора  Ik0=2мA, ток делителя  Iдел=4Iб0, h21э=40,  Rб=47кОм.

- Изобразить схему однотактного усилительного каскада с ОЭ и коллекторной стабилизацией. Определить значения резисторов в коллекторной цепи (Rк), и в цепи базы (Rб), используя приведенное на рисунке 3.30 семейство выходных характеристик с нагрузочной прямой по постоянному току, если значение напряжения смещения  Uбэ0= 0,4В.

Рисунок 3.30

- Для схемы с ЭС (рисунок 3.24) определить значения постоянного тока коллектора iк0 и напряжения в точке покоя Uкэ0, если известно, что E=22 B, h21э=40, Rк=1 кОм, Rб=16 кОм, R=0,8 кОм, Rэ=0,5 кОм, ток делителя iдел=5iб0.

- В усилительном каскаде (рисунок 3.24) рассчитать значения резистора Rб, R, Rэ, если известно, что E=14 B, Uкэ0 = 6 В,Uбэ0 = 0,5 В, Iб0 = 0,05 мА, h21э=40, ток делителя Iдел=5Iб0.

РАЗДЕЛ 4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КАСКАДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ

  - Основные задачи анализа предварительных каскадов усиления

Усилители электрических сигналов являются, как правило, многокаскадными, поскольку одним каскадом сложно одновременно выделить заданную мощность в нагрузке и обеспечить достаточно большое усиление по мощности. Эти задачи выполняются разными каскадами, особенно при необходимости получения большой мощности в нагрузке.

Предварительные каскады предназначены для обеспечения основного усиления по мощности и работают с малыми уровнями сигналов, при которых нелинейностью характеристик транзисторов можно пренебречь.

При расчете и анализе каскадов предварительного усиления (КПУ), работающих в линейном режиме, решаются следующие задачи:

- Выбор количества, типов и режимов работы усилительных элементов с целью обеспечения необходимого коэффициента усиления при допустимом уровне собственных помех.

- Анализ влияния элементов схемы на линейные искажения (частотные, фазовые и переходные).

- Выбор оптимальных величин компонентов, при которых линейные искажения, создаваемые КПУ, не превышают допустимых значений.

Для анализа КПУ необходимо учитывать инерционность p – n переходов транзисторов, приводящую к возникновению линейных искажений. С учетом емкостных свойств p – n переходов транзистор КПУ может быть заменен соответствующей линейной (эквивалентной) схемой.

  - Эквивалентная схема транзистора в системе физических параметров

Для биполярного транзистора чаще всего используется эквивалентная схема в системе физических параметров, приведенная на рисунке 4.1.

На схеме rбб – объемное сопротивление полупроводника базы; rбэ – сопротивление перехода база – эмиттер; Сбэ – емкость перехода база – эмиттер; rкэ – выходное сопротивление транзистора; Ск – емкость коллекторного перехода;  rб'к и Сбк – соответственно сопротивление и емкость перехода коллектор – эмиттер.

Элементы rб б, rбэ, Сбэ относятся ко входной цепи транзистора и определяют входное реактивное сопротивление перехода б – э. Переход к – э транзистора, представленный в виде эквивалентного генератора напряжения с внутренним сопротивлением rкэ и емкостью коллекторного перехода Ск, относится к выходной цепи транзистора. Элементы rб'к и Сбк создают внутреннюю отрицательную обратную связь.

rб б

Евых

Сбэ

rбэ

rб'к

rкэ

Ск

к

б

э

э

Сбк

б'

Входная цепь

Выходная цепь

Цепь внутренней

(паразитной) ОС

Рисунок 4.1 – Эквивалентная схема биполярного транзистора в системе физических параметров

При анализе эквивалентных схем считают, что сопротивление rб'к очень велико и не оказывает существенного влияния на работу схемы, а влияние емкости Сбк учитывают при анализе влияния входной цепи совместно с емкостью Сбэ, заменяя две емкости – одной эквивалентной (входной динамической) емкостью, которая определяется по формуле

Свх дин =  Сбэ + Сбк (1 + h21э.ср).						(4.1)

Сопротивление rбб  и rбэ могут быть определены по формулам

rбб = к / Сбк;  rбэ = 1 / (2 fh21э.ср Сбэ ) = h21э  / Iк			(4.2)

где параметры ; к – постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте;  Сбк – емкость коллекторного перехода; Сбэ – емкость эмиттерного перехода;  fh21э – предельная частота усиления тока для схемы включения с ОЭ – приводятся в справочнике;  = 25 В-1 для кремниевых транзисторов.

Тогда эквивалентная схема транзистора может быть изображена в упрощенном виде, как показано на рисунке 4.2.

Входная цепь

Выходная цепь

rб б

Евых

Свх дин

rбэ

rкэ

Ск

к

б

э

э

б'

Рисунок 4.2 – Упрощенная эквивалентная схема биполярного транзистора

  - Принципы построения и анализа эквивалентной схемы усилителя

в частотной области

+

Еп

Rист

Ср1

Rб1

Rк

Rб2

Rэ

Сэ

Ср2

Rн

Сн

Еист

iвх3

iвх2

iвх1

iвых1

iвых2

Принципиальная схема простейшего резисторного каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером, и эмиттерной стабилизацией приведена на рисунке 4.3. Такой каскад называют резисторным или каскадом с резисторно-емкостной связью с нагрузкой.

Рисунок 4.3 – Каскад предварительного усиления на биполярном транзисторе (пунктиром показаны пути протекания входного переменного тока, сплошной линией – выходного).

На рисунке 4.3 пунктиром показаны переменные токи, протекающие во входной цепи транзистора (от источника сигнала),  сплошной линией – в выходной цепи (от транзистора), причем, направление токов меняются для разных полупериодов входного сигнала. Внутреннее сопротивление источника питания имеет очень малое емкостное сопротивление. Таким образом, для каскадов предварительного усиления внутренним сопротивлением источника питания по переменному току можно пренебречь.

Для анализа работы усилительного каскада часто используют аппарат эквивалентных схем. На эквивалентной схеме входной (или выходной) цепи усилительного каскада изображаются все элементы, через которые протекают составляющие входного (или выходного) переменная тока. При этом транзистор заменяют эквивалентной схемой, изображенной в системе физических параметров (рисунок 4.2), источник питания для каскадов предварительного усиления заменяют проводником, поскольку его сопротивление переменному току близко к нулю. Для упрощения анализа на эквивалентной схеме могут не показываться сопротивление и емкость в цепи эмиттера, являющимися элементами местной обратной связи. Влияние этих элементов можно проанализировать отдельно.

Поскольку нагрузкой каскада предварительного усиления служит входное сопротивление следующего каскада, то параллельно нагрузке ставится емкость Сн, имитирующая влияние входной динамической емкости транзистора следующего каскада. Помимо емкости нагрузки на частотные свойства выходной цепи усилителя могут влиять выходная емкость транзистора (Ск), а также емкость монтажа (См), учитывающая паразитные связи между элементами вследствие конструктивных особенностей расположения компонентов на печатной плате.

С0вых = Ск + См + Сн ,								(4.3)

Анализ влияния элементов на линейные искажения производят отдельно для входной и выходной цепи. Общие частотные искажения (на нижних или верхних частотах) всего усилителя рассчитывают как произведение коэффициентов частотных искажений, создаваемых элементами  входной цепи, выходной цепи и цепи обратной связи.

Эквивалентная схема входной цепи усилителя (рис. 4.3) показана на рис. 4.4.

rб б

Свх дин

rбэ

б

э

Еист

Rист

Rб1

Rб2

Ср1

Эквивалентная схема входной цепи транзистора

Рисунок 4.4 – Эквивалентная схема входной цепи усилителя для широкой полосы частот

Как отмечалось выше, на схеме указаны все элементы, через которые протекает входной переменный ток. Переход б-э заменен эквивалентной схемой входной цепи транзистора, показанной на рис. 4.2. Источник питания заменен по переменному току проводником. Цепочка обратной связи (RэСэ) для упрощения анализа не показана.

Емкость Ср1 влияет только в области нижних частот, когда ее сопротивление возрастает, поскольку на больших частотах (в области средних и высоких частот) ее сопротивление пренебрежимо мало (по сравнению с Rист и входного сопротивления усилителя).

С другой стороны, емкость Свх дин повлияет только на высоких частотах когда ее сопротивление уменьшается и она начинает шунтировать входную цепь транзистора, уменьшая входное напряжение. На низких и средних частотах сопротивление Свх дин еще очень велико и она не влияет на свойства входной цепи.

rб б

rбэ

Еист

Rист

Rб1

Rб2

Ср1

а) область нижних частот

Еист

Rист

Rвх

Ср1

Таким образом, в области средних частот реактивные элементы вообще не повлияют на частотные искажения и АЧХ, а для области нижних и верхних частот  можно провести анализ отдельно, убирая из схемы те реактивные элементы, которые на этих частотах не влияют на АЧХ. В этом случае можно упростить и преобразовать эквивалентную схему (рис. 4.4), как показано на рис. 4.5а-в.

б) область верхних частот

в) область средних частот

rб б

Свх дин

rбэ

Еист

Rист

Rб1

Rб2

Еист

Rэв вх

Свх дин

Еист

Rист

Rвх

Рисунок 4.5 – Преобразование эквивалентной схемы входной цепи усилителя для диапазона нижних (а), верхних (б) и средних (в) частот

Эквивалентное сопротивление входной цепи для области верхних частот Rэв.вх  находится путем последовательного «сворачивания» сопротивлений с использованием теоремы об эквивалентном генераторе

(4.4)

Аналогично изображается и преобразуется эквивалентная схема для выходной цепи каскада (рис. 4.6а-г).

Евых

rкэ

Ск

к

э

Эквивалентная схема

выходной цепи транзистора

Rк

Rн

Ср1

Сн

а) эквивалентная схема выходной цепи для широкой полосы частот

Евых

rкэ

Rк

Rн

Ср2

б) область нижних частот

Евых

Rэн вых

Rн

Ср2

– эквивалентное сопротивление на нижних частотах

в) область верхних частот

– эквивалентное сопротивление на верхних частотах

С0вых

Евых

rкэ

Rк

Rн

Евых

Rэв вых

С0вых

Рисунок 4.6 – Преобразование эквивалентной схемы выходной цепи усилителя для широкой полосы частот (а); диапазона нижних (б), верхних (в)

– нагрузка транзистора по переменному току

г) область средних частот

Евых

rкэ

Rк~

Рисунок 4.6 (продолжение) – Преобразование эквивалентной схемы выходной цепи усилителя для диапазона средних (г) частот

Из рис. 4.5 - 4.6 видно, что преобразованные схемы для входной и выходной цепи на низких и высоких частотах отличаются только величинами компонентов. Эти простейшие схемы легко анализировать в частотной и во временной области.

Причиной частотных искажений на нижних частотах являются входная и выходная разделительные емкости.

На нижних частотах их реактивное сопротивление возрастает, что приводит к уменьшению тока и, соответственно, напряжения во входной цепи и в нагрузке, т.е. к уменьшению коэффициента усиления.

Причиной частотных искажений на верхних частотах являются входная динамическая емкость (Свх дин), а также эквивалентная емкость нагрузки (С0вых).

На больших  частотах их реактивное сопротивление существенно уменьшается, что приводит к уменьшению входного сопротивления (или сопротивления нагрузки) и, соответственно, уменьшению напряжения во входной цепи и в нагрузке, т.е. к уменьшению коэффициента усиления.

Фактически, ток в этих цепях возрастает, что приводит к перераспределению напряжений: большая часть напряжения падает, соответственно, на Rист и rкэ и меньшая – на Rвх и на Rн.

Коэффициент частотных искажений, вносимых разделительными емкостями:

,					(4.5)

. 					(4.6)

Из (4.5 и 4.6) можно определить разделительные емкости при заданных частотных искажениях.

На верхних частотах частотные искажения, вносимые динамической емкостью Свх дин транзистора, определяются выражением:

,						(4.7)

Частотные искажения, вносимые емкостью нагрузки Сн транзистора

,							(4.8)

Коэффициент усиления и сквозной коэффициент усиления по напряжению в области средних частот определяются по следующим формулам:

, 							(4.9)

,		(4.10)

где Rк – эквивалентное сопротивление нагрузки по переменному току;

Входное сопротивление транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером:

rбб + rбэ = rбб + rэ(1 + h21э), 					(4.11)

где rэ – активное сопротивление эмиттерного перехода, зависящее от режима работы транзистора rэ=(0.026/iк0).

  - Влияние емкости в цепи эмиттера транзистора на АЧХ и частотные искажения

    - Влияние большой емкости в цепи эмиттера на АЧХ

Как отмечалось выше, элементы Rэ и Сэ являются элементами обратной связи в схеме с эмиттерной стабилизацией. Особенно наглядно это показано на рис. 2.21. Влияние Сэ существенно зависит от ее сопротивления на разных частотах, т.е. от частоты и от величины самой емкости.

Учитывая формулу для сопротивления емкости , сопротивление большой Сэ на средних и высоких частотах будет очень мало. Фактически, эта емкость шунтирует Rэ по переменному току, устраняя отрицательную обратную связь.

Но на низких частотах сопротивление емкости начинает возрастать, на цепочке Сэ,Rэ начинает увеличиваться падение напряжения, которое через сопротивления делителя подается на вход транзистора с обратным знаком. Таким образом, возникает ООС, которая уменьшает коэффициент усиления, т.е. возникают дополнительные частотные искажения.

Для иллюстрации, на рис. 4.7 показаны АЧХ в области нижних частот без учета Сэ и с учетом действия большой емкости Сэ.

Причиной частотных искажений на нижних частотах, кроме разделительных емкостей, является большая емкость в цепи эмиттера транзистора.

Для большой емкости в цепи эмиттера (при сравнительно небольших частотных искажениях, вызываемых цепочкой RэСэ) коэффициент частотных искажений можно рассчитать по приближенному выражению

,				(4.12)

где КT – динамический коэффициент усиления по току, который в приближенных расчетах можно брать равным статическому коэффициенту усиления по току h21э; Rист – определяется как параллельное соединения сопротивления источника сигнала и сопротивления делителя Rд.

При этом общий коэффициент частотных искажений усилительного каскада определяется как

Мн = Мнр вх Мнр вых Мнэ.								(4.13)

К(f)

f

без учета Сэ

при включении большой Сэ

Рисунок 4.6 – Влияние большой емкости Сэ на частотные искажения

    - Влияние малой емкости в цепи эмиттера транзистора на АЧХ

В соответствие с формулой , сопротивление малой Сэ на низких и средних частотах будет очень велико (ХСэ >> Rэ). В этом случае в цепи эмиттера сопротивление Rэ будет создавать отрицательную обратную связь по переменному току, и коэффициент усиления будет уменьшаться в глубину обратной связи раз (К*ОС = К* / F).

С увеличением частоты сопротивление емкости будет уменьшаться, на цепочке (Сэ,Rэ) начинает уменьшаться падение напряжения, следовательно, уменьшается глубина ООС и возрастает коэффициент усиления.  Этот эффект может быть использован для коррекции частотных искажений на ВЧ, вызванный влиянием Свх дин и С0вых.

При использовании малой емкости в цепи эмиттера получается схема  ВЧ-коррекции с применением частотно-зависимой ООС.

При оптимальной Сэ.опт будет получена максимально плоская АЧХ на верхних частотах со значительно большей верхней граничной частотой (fв), чем в схеме без ВЧ-коррекции.

При увеличении малой Сэ ее сопротивление начнет существенно уменьшаться (и, следовательно, приводить к увеличению коэффициента усиления) на более низких частотах, когда емкости (Свх дин и С0вых) еще не влияют. В этом случае на АЧХ будет виден подъем на верхних частотах, как показано на рисунке 4.7.

f

K

Cэ3 > Cэ2

Cэ2 > Cэ.опт

Cэ.опт

Рисунок 4.7 – Влияние малой емкости Сэ на АЧХ

  - Анализ переходных искажений усилителя

Переходные характеристики тесно связаны с частотными, поскольку время обратно пропорционально частоте. Характер изменения коэффициента передачи на низких частотах соответствует характеру изменения выходного напряжения в области больших времен. Соответственно, ВЧ-область АЧХ определяет форму изменения выходного напряжения в области малых времен.

Для анализа влияния элементов в области больших времен можно использовать эквивалентную схему входной (или выходной) цепи усилителя для области нижних частот (рис. 4.5а или 4.6б). Соответственно, для анализа переходной характеристики для области малых времен используется эквивалентная схемы для области верхних частот (рис. 4.5б или 4.6в). Рассмотрим влияние емкостей на примере элементов выходной цепи.

При подаче на вход импульсного сигнала возникает переходной процесс, связанный с зарядом и разрядом емкости. В соответствие с законом коммутации, напряжение на емкости не может измениться скачком. Емкость заряжается (разряжается) постепенно, по экспоненциальному закону, причем скорость заряда (разряда) емкости зависит от постоянной времени цепи τ = RC. Чем больше емкость (или сопротивление), тем медленнее заряжается емкость.

а) область больших времен

Евых

Rэн вых

Rн

Ср2

U вых

U вых

б) область малых времен

Евых

Rэв вых

С0вых

Рисунок 4.8 – Эквивалентные схемы выходной цепи каскада для области больших времен (а) и области малых времен (б)

Поэтому влияние больших емкостей (Ср, большая Сэ) проявляются только в области больших времен, в то время как малые емкости (Свх дин, С0вых, малая Сэ), в связи с быстрыми процессами заряда-разряда, влияют только в области малых времен.

Зависимость выходного напряжения от времени определяется формулами

для схемы 4.8а:	,					(4.14)

где τ1 = (Rэн вых + Rн )Cр2

для схемы 4.8б:	,					(4.15)

где τ1 = Rэв вых С0вых.

На рисунке 4.9 показаны примеры переходных характеристик для области больших времен (для схемы рис. 4.8а).

Изменение полярности напряжения для второго полупериода связаны с изменением направления тока разряда емкости после окончания входного импульса.

Относительный спад плоской вершины импульса большой длительности за счет разделительных емкостей

;	,		(4.16)

где .									(4.17)

В отсутствии большой емкости в цепи эмиттера результирующие переходные искажения определяются как    = Ср1 + Ср2.

t

Uвых

Ср2

С’р2 >Ср2

С’’р2 >С’р2

Ср2

С’р2 >Ср2

С’’р2 >С’р2

Рисунок 4.9 – Искажения в области больших времен, вносимые выходной разделительной емкостью

На рисунке 4.10 показаны примеры переходных характеристик для области малых времен (для схемы рис. 4.8б), вносимые эквивалентной емкостью нагрузки.

Аналогичные кривые возникают за счет действия входной динамической емкости (Свх дин).

t

С’’0вых <С’0вых

С0вых

С’0вых <С0вых

Uвых

Рисунок 4.10 – Искажения в области малых времен, вносимые эквивалентной емкостью нагрузки

Переходные искажения для области малых времен (время установления), создаваемые выходными элементами усилительного каскада, определяются выражением

ty= 2,2С0 вых Rэв вых,								(4.18)

  - Влияние емкости в цепи эмиттера на переходную характеристику

    - Влияние большой емкости в цепи эмиттера транзистора на переходные искажения

Влияние элементов Rэ и Сэ необходимо рассматривать с точки зрения обратной связи. Поскольку в первый момент после подачи входного импульса емкость Сэ не заряжена, т.е. падение напряжения на ней равно нулю (как на обычном проводнике), то обратная связь будет отсутствовать. С течением времени емкость будет заряжаться, увеличится напряжение обратной связи, что приведет к уменьшению коэффициента усиления, т.е. к дополнительным переходным искажениям в области больших времен, как показано (рис. 4.11).

t

Uвых

Сэ → ∞

большая Сэ

большая Сэ

Сэ → ∞

Рисунок 4.11 – Искажения в области больших времен без Сэ (Сэ → ∞) и с большой вносимые Сэ

С учетом искажений, вносимых большой емкостью Сэ,

=  + Сэ, 										(4.19)

где .							(4.20)

Таким образом, переходные искажения в области больших времен создаются входной и выходной разделительной емкостью, (Ср1,Ср2), а также большой емкостью в цепи эмиттера транзистора (Сэ).

    - Влияние малой емкости в цепи эмиттера на переходную характеристику

Как отмечалось выше, малая емкость Сэ применяется для коррекции частотных и переходных искажений, вызванных влиянием Свх дин  и С0вых. В частности, при подаче скачка напряжения на вход, эквивалентная емкость нагрузки начинает заряжаться, что приводит к искажению фронта импульса. В этом случае малая Сэ действует следующим образом.

В начальный момент времени Сэ не заряжена (может быть рассмотрена как проводник). Обратная связь будет отсутствовать. Это означает, что в выходной цепи действуют максимальное напряжение и максимальный ток, что приводит к быстрому заряду С0вых. С течением времени Сэ начнет заряжаться, что приведет к возникновению ООС, уменьшению коэффициента усиления и прекращению заряда С0вых. Таким образом, длительность фронта импульса и время установления станет значительно меньше. При оптимальном значении Сэ опт вершина импульса будет максимально плоской.

Uвых

С’э > Сэ опт

Сэ опт

t

Рисунок 4.12 – Переходная характеристика в области малых времен при действии малой емкости в цепи эмиттера Сэ

При увеличении Сэ скорость ее заряда уменьшается (ООС начнет сказываться позже), емкость С0вых зарядится до большего значения, но с течением времени ООС, создаваемая напряжением на Сэ станет возрастать, что приведет к уменьшению Uвых. Этим объясняется скачок переднего фронта импульса, как показано на рисунке 4.12.

Таким образом, малая емкость Сэ уменьшает переходные искажения в области малых времен, возникающих из-за влияния Свх дин  и С0вых.  Коррекция переходной характеристики происходит за счет частотно-зависимой ООС. Время установления импульса значительно уменьшается, но при этом уменьшается амплитуда выходного сигнала.

При расчете многокаскадного усилителя сопротивление нагрузки Rн первого каскада определяется входным сопротивлением следующего каскада, а емкость нагрузки Сн – входной емкостью следующего каскада:

R/н = (1/Rб сл +1/Rсл  + 1/Rвх VT сл) -1 ;					(4.21)

С/н = (0.16 / fТ  rэ) + Ск(1+К),	            					(4.22)

где	Rб и R  – резисторы в цепи базового делителя;

Rвх VT  – входное сопротивление транзистора;

rэ=(0.026/iк0) - сопротивление эмиттера;

Ск – емкость коллекторного перехода;

fТ –  граничная частота транзистора;

К – коэффициент усиления каскада по напряжению;

iк0 – ток покоя.

Параметры fТ  и Ск – выбираются из справочника; Rб, R, Rвх VТ и К определяются в процессе расчета.

В справочнике частотные параметры транзистора могут задаваться различными параметрами: граничная частота (fТ  – частота, на которой статический коэффициент передачи тока h21э = 1); предельная частота (f h21э  – частота, на которой статический коэффициент передачи тока h21э уменьшается в раз); модуль коэффициента передачи  на заданной частоте f. Все эти параметры связаны друг с другом соотношениями:

.								(4.23)

Если обозначить сопротивление делителя в цепи базы как , то входное сопротивление каскада Rвх, представляет собой параллельное соединение входного сопротивления транзистора Rвх.VT  и сопротивления Rд

.									(4.24)

  - Особенности построения широкополосных каскадов усиления

При построении широкополосных (импульсных) каскадов необходимо расширить диапазон усиливаемых частот. Это достигается путем ввода дополнительных корректирующих элементов либо в цепь обратной связи (коррекция с помощью частотно-зависимой обратной связи), либо в цепь выходного электрода (параллельная или последовательная НЧ и ВЧ коррекция).

Способность усилительного каскада усиливать сигнал в широкой полосе частот оценивают параметром «площадь усиления (П)», который определяется как площадь под кривой частотной характеристики. Практически площадь усиления определяется как произведение коэффициента передачи в области средних частот на ширину частотного диапазона, определяемого при допустимой неравномерности АЧХ Мн = Мв = 3 дБ (по уровню допустимых частотных искажений )

. 								(4.25)

Для каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе  определяется по формуле (4.9).

Для каскада на полевом транзисторе, изображенном на рисунке 4.13, при выполнении условия Rвых.УЭ >>Rc, что характерно для широкополосных и импульсных усилителей,

,									(4.26)

где ;

S – статическая крутизна полевого транзистора.

Поскольку для широкополосных каскадов выполняется условие fв >>fн, то формулу (4.25) можно упростить

.										(4.27)

При ВЧ-коррекции с помощью частотно-зависимой обратной связи параллельно сопротивлению Rэ (Rи) ставят малую емкость Сэ (Си), как показано на схемах (рисунок 4.3, 4.13). Величина этой емкости составляет порядка десятков – сотен пикофарад. На низких и средних частотах сопротивление емкости велико и существующая при этом обратная связь существенно снижает коэффициент усиления

.				(4.28)

Принцип коррекции частотно-зависимой ООС с применением малой емкости Сэ (Си) рассмотрен выше. С помощью данной обратной связи удается увеличить площадь усиления каскада в 1,6 раза по сравнению с некорректированным каскадом.

При параллельной коррекции в цепь выходного электрода ставят индуктивность (для ВЧ – коррекции) или фильтрующая цепочка  Rф,Сф (для НЧ – коррекции). На рисунке 4.13 показан усилительный каскад на полевом транзисторе с элементами параллельной НЧ и ВЧ коррекции.

Принцип параллельной коррекции заключается в повышении эквивалентного сопротивления нагрузки усилительного элемента и, следовательно, к повышению выходного напряжения на граничных частотах, что компенсирует возникающие частотные и переходные искажения.

Анализ и расчет широкополосных усилителей гармонических сигналов производится частотным методом, при котором линейные искажения определяются по АЧХ и ФЧХ усилителя. Для импульсных усилителей расчет производится временным методом, при котором линейные искажения определяются по переходной характеристике усилителя.

На схеме 4.13 оптимальное значение емкости фильтра, при которой расширяется частотный диапазон в области нижних частот при максимально плоской АЧХ,  определяется выражением

(4.29)

При выполнении условия Rф >> Rc выражение (4.30) упрощается

(4.30)

Оптимальное значение индуктивности Lопт определяется как

Lопт = 0,414  С0 (Rс)2 .							(4.31)

При увеличении значения L возникает «перекоррекция», при которой возникает подъем частотной характеристики в области верхних частот (всплеск фронта импульса или колебательный процесс переходной характеристики в области малых времен). При уменьшении значения Сф возникает перекоррекция в области нижних частот (на переходной характеристике в области больших времен наблюдается подъем вершины импульса).

На рисунках 4.14 и 4.15 показаны частотные и переходные характеристики широкополосного каскада для различных параметров ВЧ и НЧ коррекции

L

+

Еп

Rист

Ср1

Rс

Rи

Си

Ср2

Rн

Сн

Еист

С0 вх

Rз

Сф

Rф

;		.						(4.32)

Рисунок 4.13 – Широкополосный каскад предварительного усиления на полевом транзисторе

а = 0

0.2

0.414

0.6

0.8

1.0

1.2

m = 0

(без корр.)

0.8

2.0

1.6

1.4

1.2

1.0

0.6

Y(f)

Y(f)

f

f

а)

б)

Рисунок 4.14 – Нормированная частотная характеристика широкополосного каскада предварительного усиления с ВЧ–коррекцией (а) и НЧ–коррекцией (б)

а)

б)

а = 0

0.25

1

2

m =0 0

0.25

t

t

Uвых

Uвых

Рисунок 4.15 – Пример переходных характеристик импульсного каскада предварительного усиления с элементами ВЧ–коррекцией (а) и НЧ–коррекцией (б)

При построении усилителей постоянного тока применяется гальваническая (непосредственная) связь между отдельными каскадами, источником и нагрузкой. В этом случае разделительные емкости (и, соответственно, связанные с ними  НЧ–искажения) будут отсутствовать.

  - Особенности применения трансформатора в каскадах предварительного усиления

При построении трансформаторных каскадов в качестве элемента межкаскадной связи используется трансформатор, который позволяет обеспечить согласование усилительного каскада с источником или нагрузкой, что имеет существенное значение при получении максимального коэффициента усиления по мощности. В выходных каскадах трансформатор преобразует сопротивление нагрузки, приближая его к оптимальному значению для получения от транзистора максимальной мощности при допустимых нелинейных искажениях.

Вместе с тем, трансформатор, помимо больших габаритов, массы и стоимости, вносит большие частотные и фазовые искажения, что не позволяет охватить усилитель глубокой общей обратной связью, поскольку фазовые искажения могут привести к самовозбуждению усилителя.

Пример построения схемы каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе с трансформаторной связью с источником сигнала показан на рисунке 4.16.

Поскольку активное сопротивление вторичной обмотки трансформатора очень мало, то при данном построении схемы отсутствуют составляющие переменного тока, протекающего через сопротивления делителя, что способствует увеличению общего коэффициента усиления по току (и по мощности). При этом сопротивление R шунтируют блокирующей емкостью Cбл.

+

Еп

Rист

Rб1

Rк

Rб2

Rэ

Сэ

Ср2

Rн

Сн

Еист

Сбл

Для анализа частотных и переходных искажений трансформаторного каскада применяют эквивалентную схему трансформатора, приведенную на рисунке 4.17.

Рисунок 4.16 – Схема каскада предварительного усиления с трансформаторной связью с источником сигнала

Ls2

Ls1

r2

r1

С0Т

L1

rc

Рисунок 4.17 – Эквивалентная схема трансформатора для режима малого сигнала

На эквивалентной схеме r1 и r2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмотки трансформатора; L1 – индуктивность холостого хода первичной обмотки трансформатора; Ls1 и Ls2 – индуктивности рассеивания первичной и вторичной обмотки;  rc – сопротивление, показывающее потери в сердечнике;  С0Т – монтажная емкость, которая определяется конструктивными особенностями трансформатора и моделирует паразитную емкостную связь между витками, между обмотками и между обмотками и сердечником трансформатора. При использовании трансформатора для связи с источником сигнала результирующая выходная емкость трансформатора определяется как С0 =  С0Т + Свх.дин.  Знак « » обозначает, что значения компонентов приведены (пересчитаны) к первичной обмотке трансформатора. Таким образом,

,					(4.33)

где  – коэффициент трансформации; W1 и W2 – число витков первичной и вторичной обмотки.

Вид частотной характеристики в области верхних частот во многом определяется соотношением между емкостью трансформатора С0 и сопротивлением нагрузки Rн. При выполнении условия  влиянием емкости С0 можно пренебречь и нагрузка является чисто активной. В противном случае нагрузка считается емкостной. При этом АЧХ на верхних частотах имеет резонансный характер, обусловленный колебательным контуром, состоящим из индуктивности рассеивания и монтажной емкости трансформатора. Таким образом, вид АЧХ на верхних частотах будет зависеть от характеристического сопротивления контура

, где , и его затухания , где Rв - результирующее сопротивление контура.

На рисунке 4.18 приведен пример амплитудно-частотной характеристики трансформатора при емкостной нагрузке при различных значениях dв.

При резонансном характере АЧХ переходной процесс будет иметь колебательный характер (рисунок 4.10).

а) dв <

б) dв =

в) dв >

f

Y(f)

Рисунок 4.18 – Пример АЧХ трансформатора для случая емкостной нагрузки

а) dв <

Uвых(t)

в) dв >

t

б) dв =

Рисунок 4.19 – Пример переходной характеристики трансформатора для случая емкостной нагрузки

Для получения максимального коэффициента передачи по мощности при использовании трансформатора в качестве элемента межкаскадной связи коэффициент трансформации выбирается из условия согласования входного сопротивления трансформатора с сопротивлением источника сигнала (при использовании трансформатора во входной цепи), либо с выходным сопротивлением транзистора (при использовании трансформатора в выходной цепи). Если представить цепь межкаскадной связи в виде упрощенной  эквивалентной схемы, состоящей из источника, нагруженного на входное сопротивление трансформатора, как показано на рис.4.20, то можно сделать следующие выводы:

При изменении Rвх.трансф от 0 до ∞ напряжение на нагрузке будет возрастать от 0 до Еист, а ток будет изменяться от Iмакс = Еист / Rист до 0, как показано на рис. 4.21.

Rист

Rн

Еист

n

Rист

Rвх трансф=

Еист

I

Uвых

Рисунок 4.20 – Упрощенная схема цепи межкаскадной связи

Таким образом, при большом Rвх трансф выходная мощность (Рн.) уменьшается вследствие уменьшения тока, а при малом сопротивлении – вследствие уменьшения выходного напряжения. Максимальная мощность в нагрузке, а следовательно, максимальный коэффициент передачи по мощности можно получить только в режиме согласования (равенства) сопротивлений Rист и Rвх трансф.

Uвых

I

Рн.макс

(Км макс)

Rвх трансф

Iмакс

Еист

Rвх трансф =Rист

Рисунок 4.21 – Зависимость I, Uвых и Рн.макс от входного сопротивления трансформатора.

Отсюда следует, что для получения Км макс коэффициент трансформации трансформатора должен выбираться из условия:

Rвх трансф = Rист = , 	.					(4.34)

Необходимо подчеркнуть, что прямая пропорциональность максимального коэффициента усиления по мощности при получении максимальной выходной мощности возможна только для линейных цепей или при малых сигналах, когда можно пренебречь нелинейностью характеристик усилительного элемента.

Для нелинейных элементов (транзисторов в режиме большого сигнала) получение Км макс и Рн.макс достигается при разных условиях (сопротивлениях нагрузки).

4.9 Примеры решения задач

Пример 1

Для схемы резисторного каскада (рисунок 4.3) рассчитать параметры эквивалентной схемы транзистора, коэффициент усиления и сквозной коэффициент усиления каскада по напряжению в области средних частот.

Исходные данные: транзистор КТ312Б; режим работы транзистора Uк0 = 5 В, Iк0 = 5 мА; параметры источника и нагрузки: Rист = 1 кОм, Rн = 4 кОм, элементы связи и питания: Rэ = 160 Ом, Rк = 300 Ом, Rб = 9,1 кОм, R = 1,5 кОм; Сэ = 100 мкФ.

Решение.

С учетом справочных данных транзистора (приложение 1) определяем параметры компонентов эквивалентной схемы транзистора в системе физических параметров (рисунок 4.1), используя формулы (4.2):

;

Ом;

Ом;

нФ;

Коэффициенты усиления определяются на средних частотах, причем, при заданной емкости в цепи эмиттера считаем, что обратная связь по переменному току на средних частотах отсутствует.  По формулам (4.11 – 4.13) определяем входное сопротивление транзистора и коэффициенты усиления по напряжению

Rвх.VT = rбб + rбэ = 100 + 400 = 500 Ом.

,

где Ом;

,

где Ом,

Пример 2

Для схемы резисторного каскада предварительного усиления (рисунок 4.3), работающего в диапазоне от fн = 100 Гц до fв = 200 кГц рассчитать реактивные элементы при допустимых частотных искажениях в области нижних частот Мн =3дБ, а также переходные искажения в области малых времен (при tи = 2,5 мкс) и в области больших времен (при tи = 5мс). Оценить частотные искажения на частоте fв = 1 МГц.

Исходные данные: транзистор КТ3102А; режим работы транзистора Uк0=10В, Iк0 = 5 мА; параметры источника и нагрузки: Rист = 1 кОм, Rн = 4 кОм;   Сн = 300 пФ элементы цепей питания: Rэ = 680 Ом, Rк = 1,3 кОм, Rб = 11 кОм,       R = 12 кОм.

Решение.

В области нижних частот частотные искажения вызываются разделительными емкостями и емкостью в цепи эмиттера. Будем считать, что каждая емкость вносит одинаковые частотные искажения.

Тогда МнС1 = МнСр2  = МнС э = Мн / 3 = 1 дБ (в разах 1,122).

С учетом справочных данных транзистора (приложение 1), с учетом (4.2) определяем параметры компонентов эквивалентной схемы транзистора в системе физических параметров (рисунок 4.1):

;

Ом;

Ом;

пФ;

Входная динамическая емкость (4.1)

Свх дин =  Сбэ + Сбк (1 + h21э.ср)	= 8410-12 + 610-12(1 + 158) = 1,04 нФ

Крутизна характеристики тока эмиттера

Sэ = h21э / rбэ

Определяем емкость в цепи эмиттера (4.7)

В соответствии с таблицей П5 [3] выбираем стандартное значение: К50-6 470мкФ х 16В.

Для расчета разделительных емкостей составим эквивалентные схемы входной и выходной цепи усилительного каскада для диапазона нижних частот.

а)

б)

rб б

rбэ

Ср1

Еист

Rист

Rб

R

Ср1

Еист

Rист

Rвх

Рисунок 4.11 –Эквивалентная схема входной цепи усилительного каскада    для диапазона нижних частот (а – исходная; б – преобразованная)

а)

б)

rкэ

Ср2

Rк

Rн

Ср1

Евых

Rэн

Rн

Евых

Рисунок 4.12 –Эквивалентная схема выходной цепи усилительного каскада    для диапазона нижних частот (а – исходная; б – преобразованная)

На схемах 4.11, 4.12 после преобразования указаны:

– входное сопротивление каскада,

где Rвх.VT = rб б +  rбэ;

– эквивалентное сопротивление для диапазона нижних частот.

Rвх.VT = 16,7 + 1264 = 1280 Ом;

кОм;

кОм.

При выполнении условия rкэ = rвых.VT >>Rк  Rэн  Rк.

Тогда по формуле (4.6) определяем

Выбираем стандартное значение: К10-47 1,5мкФ х 160В + 10%.

Выбираем стандартное значение: К10-47 0,68мкФ х 160В + 10%.

rб б

rбэ

Свх.дин

Еист

Rист

Rб

R

а)

Свх.дин

Еист

Rэв.вх

б)

Для оценки частотных искажений в области верхних частот составим эквивалентные схемы входной и выходной цепи усилительного каскада для диапазона верхних частот.

Рисунок 4.13 –Эквивалентная схема входной цепи усилительного каскада    для диапазона нижних частот (а – исходная; б – преобразованная)

UвыхVT

rкэ

Сн

Rк

Rн

а)

Сн

UвыхVT

Rэв.вых

б)

Рисунок 4.14 –Эквивалентная схема выходной цепи усилительного каскада    для диапазона нижних частот (а – исходная; б – преобразованная)

На схемах 4.11, 4.12 после преобразования указаны:

;

или, при выполнении условия

rкэ = rвых.VT >>Rк:

.

На верхних частотах частотные искажения, вносимые динамической емкостью (Сбэ дин) транзистора и емкостью нагрузки (Сн), определяются выражениями (4.18), (4.20):

;

.

Результирующие частотные искажения

(1,6 дБ)							Переходные искажения для области больших времен определяются как относительный спад плоской вершины импульса большой длительности за счет действия разделительных емкостей и большой емкости в цепи эмиттера (4.24)

= Ср1 + Ср2 + Сэ,

где, согласно (4.21, 4.22)

;

Таким образом, суммарный относительный спад вершины составляет

= 0,32 + 0,28 + 0,158 = 0,758

Переходные искажения для области малых времен (время установления), создаваемые выходными элементами усилительного каскада, определяются выражением (4.22)

tyС0вых= 2,2С0 вых Rэв вых, где  С0 вых = Сн.

Тогда ty= 2,230010-12279 = 184 нс.

Переходные искажения, создаваемые в области малых времен элементами входной цепи усилительного каскада, определяются выражением

ty.вх.ц.= 2,2Свх.дин Rэв.вх = 2,21,0410-9514 = 1,17 мкФ.

Результирующие переходные искажения для области малых времен:

Пример 3

Для схемы широкополосного каскада предварительного усиления на полевом транзисторе, включенном с общим истоком (рисунок 4.4) рассчитать оптимальные значения корректирующих элементов, обеспечивающие максимально плоскую форму АЧХ в области граничных частот, а также площадь усиления каскада с элементами параллельной коррекции.

Исходные данные: транзистор КП303Б; элементы выходной цепи транзистора: Rс = 2 кОм, Rф =5,1 кОм, Rн =510 кОм, Сн = 400 пФ, Ср2 = 10 нФ, Си = 500 мкФ, Rз = 510 кОм, Rи = 510 Ом. Статическая крутизна ПТ: S = 4 мА/В.

Решение

В схеме усилительного каскада используются элементы параллельной коррекции: на нижних частотах – Rф, Сф; на нижних частотах – L. В области нижних частот основное влияние на АЧХ оказывает разделительная емкость Ср2 (емкость в цепи истока имеет очень большую величину и практически не влияет в рабочем диапазоне частот). В области верхних частот основное влияние оказывает емкость нагрузки Сн. Оптимальные значения корректирующих элементов рассчитываются по формулам (4.30), (4.31)

Lопт = 0,414Сн (Rс)2 = 0,41440010-12(2103)2 = 0,662 мГн.

Согласно (4.27),	,									где кОм,

тогда

.

4.10 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Назначение каскадов предварительного усиления (КПУ). Перечислить качественные показатели усилителя, которые характерны именно для КПУ.

- Перечислить причины частотных и переходных искажений в резисторном каскаде усиления. Какими показателями характеризуются количественно эти искажения (дать определение)?

- Изобразить эквивалентную схему биполярного транзистора в системе физических параметров.

- Изобразить схему резисторного каскада усиления на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ и с эмиттерной стабилизацией. Показать пути протекания входного и выходного переменного тока. Пояснить назначение элементов.

- Для схемы резисторного каскада усиления на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ и с эмиттерной стабилизацией определить входное сопротивление усилителя и сопротивление коллекторной нагрузки по переменному току.

- Что такое «эквивалентная схема» усилительного каскада? Для чего принципиальная схема заменяется на эквивалентную? Пояснить порядок построения эквивалентной схемы на примере усилительного каскада с фиксированным напряжением смещения. Как преобразовать (упростить) эту схему?

- Пояснить назначение большой емкости эмиттера в схеме с эмиттерной стабилизацией. Как влияет емкость эмиттера на частотную характеристику и частотные искажения?

- Для схемы резисторного каскада усиления на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ и с эмиттерной стабилизацией нарисовать эквивалентную схему выходной цепи для широкой полосы частот. Преобразовать эту схему для диапазона нижних частот. Пояснить возникновение частотных и переходных искажений.

- Для схемы резисторного каскада усиления на биполярном транзисторе, включенном по схеме с ОЭ и с эмиттерной стабилизацией нарисовать эквивалентную схему выходной цепи для широкой полосы частот. Преобразовать эту схему для диапазона верхних частот. Пояснить возникновение частотных и переходных искажений.

- Пояснить назначение малой емкости эмиттера в схеме с эмиттерной стабилизацией. Как влияет малая емкость эмиттера на частотную характеристику и частотные искажения?

- Пояснить суть высокочастотной коррекции с помощью малой емкости в цепи эмиттера.

- Виды коррекции частотных и переходных характеристик. Для чего вводятся элементы коррекции в схему усилительного каскада?

- Что такое «площадь усиления (П)»? Как определить площадь усиления экспериментально по измеренной АЧХ?

- Перечислите способы ВЧ – коррекции АЧХ. Поясните принцип коррекции.

- Приведите пример реализации схемы усилителя с элементами параллельной ВЧ – коррекции. Поясните принцип коррекции с применением эквивалентной схемы выходной цепи усилителя.

- Приведите пример реализации схемы усилителя с элементами параллельной НЧ – коррекции. Поясните принцип коррекции с применением эквивалентной схемы выходной цепи усилителя.

- Поясните действие параллельной ВЧ – коррекции на форму переходной характеристики. Как изменить элементы схемы, чтобы увеличить действие коррекции? Как изменится при этом переходная характеристика?

- Поясните действие параллельной НЧ – коррекции на форму переходной характеристики. Как изменить элементы схемы, чтобы увеличить действие коррекции? Как изменится при этом переходная характеристика?

- Нарисуйте схему широкополосного усилителя на полевом транзисторе с каналом n – типа, включенного по схеме с общим истоком и истоковой стабилизацией, с элементами НЧ и ВЧ – коррекции. Поясните назначение элементов схемы.

4.11 ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Нарисовать схему двухкаскадного усилителя (оба каскада построены по схеме с фиксированным напряжением смещения при включении транзистора с ОЭ). Для выходной цепи транзистора первого каскада показать пути протекания переменного тока, составить эквивалентную схему для широкой полосы частот. Пояснить причины частотных искажений на нижних и верхних частотах.

- Нарисовать частотные и переходные характеристики усилительного каскада на биполярном транзисторе с эмиттерной стабилизацией для двух значений выходной разделительной емкости (Ср вых1 > Ср вых2). Пояснить влияние разделительной емкости на частотные и переходные искажения.

- Нарисовать частотные и переходные характеристики усилительного каскада переменного тока для двух значений входной динамической емкости транзистора (Свх дин1>Свх дин2). Пояснить влияние емкости на частотные и переходные искажения.

- Для схемы, показанной на рисунке 4.22, рассчитать коэффициент усиления по напряжению, сквозной коэффициент усиления каскада, если h21э=100, RвхVT =1к. Дать общую характеристику схемы.

+

Еист

VT1

Рисунок 4.22

- Для схемы, показанной на рисунке 4.15, рассчитать коэффициент частотных искажений на частоте 40 Гц, обусловленной влиянием емкости в цепи эмиттера Сэ и разделительных конденсаторов Ср1  и Ср2. Определить общий коэффициент частотных искажений, вносимых этими элементами. При этом учесть, что выходное сопротивление транзистора значительно больше сопротивления в цепи коллектора Rк.

- Для схемы, показанной на рисунке 4.15, рассчитать коэффициент частотных искажений Мв на частоте 100 кГц, обусловленной входной динамической емкостью Сбэ дин транзистора и емкостью нагрузки Сн. Определить общий коэффициент частотных искажений, вносимых этими элементами.

- Для схемы, показанной на рисунке 4.15, рассчитать время установления переднего фронта прямоугольного импульса малой длительности (tи = 5мкс). При этом считать, что переходные искажения в области малых времен определяются выходной цепью каскада.

- Для схемы, показанной на рисунке 4.15, рассчитать общий спад плоской вершины прямоугольного импульса большой длительности (tи = 5 мс), вследствие влияния разделительных емкостей.

РАЗДЕЛ 5

ВЫХОДНЫЕ И ПРЕДВЫХОДНЫЕ КАСКАДЫ УСИЛЕНИЯ

5.1  Краткие теоретические положения

Назначение выходного каскада усиления (ВКУ) – обеспечить при заданном сопротивлении нагрузки требуемый уровень сигнала (мощность) в нагрузке при допустимых линейных и нелинейных искажениях, а также возможно меньшем потреблением энергии от источника питания (максимальном КПД). В этом случае усилительный элемент (УЭ) должен обеспечить отдаваемую мощность

,		 						(5.1)

где Um.вых и Im.вых – амплитуды, соответственно, выходного напряжения и тока.

Усилительные элементы в ВКУ работают в режиме класса «А» или «В». Мощные избирательные усилители (в радиопередающих устройствах) могут работать в режиме «С» или «Е».

Как отмечалось в разделе 3, для обеспечения режима класса «А» рабочая точка (РТ) выбирается на середине линейного участка сквозной динамической характеристики (характеристики прямой передачи) усилительного элемента (УЭ). Этот режим чаще используются в предварительных каскадах усиления, а также в маломощных предвыходных и выходных каскадах при жестких требованиях к нелинейным искажениям в ВКУ. Максимально возможный КПД в режиме «А» составляет 50% (реальный – не более 30%).

В режиме класса «В» РТ выбирается при нулевом или очень малом напряжении смещения. Этот режим характеризуется высоким КПД (до 78,5%) и большими нелинейными искажениями, чем в режиме класса «А».

Для уменьшения искажений используются двухтактные схемы, в которых используется не менее двух УЭ, работающих поочерёдно (для усиления положительного и отрицательного полупериодов).

5.2  Усилитель мощности с трансформаторной связью с нагрузкой

На рисунке 5.1 приведена схема однотактного усилителя мощности в режиме «А» с трансформаторной схемой связи с нагрузкой.

Трансформаторная схема ВКУ имеет два основных преимущества:

- позволяет заданное сопротивление нагрузки преобразовать к оптимальному значению, при котором УЭ отдает максимальную мощность в нагрузку;

- позволяет повысить КПД, так как уменьшает потери в выходной цепи в связи с малым сопротивлением первичной обмотки трансформатора по постоянному току и обеспечить максимальную отдаваемую мощность для заданного режима работы.

UK0 = EП – iK0RH= ≈ EП – iK0RЭ,							(5.2)

Eп

VT1

Rб

Rн

R

Rэ

Cэ

Cр вх

Rист

Еист

где RH= – сопротивление нагрузки по постоянному току: RH= = RЭ + r1 ≈ RЭ, так как r1 << RЭ.; r1 – активное сопротивление первичной обмотки трансформатора.

Рисунок 5.1. Трансформаторный каскад на транзисторе.

Вместе с тем, трансформаторная связь имеет ряд недостатков:

- большие размеры, масса и стоимость;

- сравнительно узкая полоса рабочих частот;

- большие фазовые искажения, затрудняющие обеспечить большую глубину общей ООС в связи с опасностью самовозбуждения усилителя;

- невозможность выполнения усилителя по интегральной технологии.

Режим работы транзистора выбирается из следующих соображений:

- Чтобы обеспечить получение заданной мощности в нагрузке (Рн), рассеиваемая на коллекторе транзистора мощность в режиме класса «А» не должна быть меньше величины

,									(5.3)

где тр – КПД выходного трансформатора (0,95 – 0,97);

,  – соответственно коэффициенты использования усилительного элемента по напряжению и по току, которые не превышают 0,7 для получения достаточно малых нелинейных искажений;

Umk и Imk – амплитуды соответственно коллекторного напряжения и тока.

С другой стороны, Рк = Uк0iк0. Поэтому для любого напряжения на коллекторе ток коллектора не должен быть ниже величины

(5.4)

- Напряжение на коллекторе Uкэ0 не должно быть слишком малым, то есть не должно выбираться вблизи области насыщения транзистора. Для большинства транзисторов, предназначенных для усиления сигналов,    Uкэ нас не превышает (0,5  2) В. Поэтому Uкэ0 мин должно быть не менее (1,53)Uкэ нас (с учетом нестабильности рабочей точки). С другой стороны, максимальное значение Uкэ0 макс не должно превышать (0,7  0,8)Еп, поскольку часть выходного напряжения будет падать на сопротивлении Rэ, которое выполняет функции стабилизации постоянного коллекторного тока.

- Постоянный коллекторный ток iк0 также не должен быть слишком малым. Для маломощных транзисторов при iк0 < 2мА усилительные свойства транзистора резко снижаются. С другой стороны, iк0 не должно приближаться к максимально допустимому значению коллекторного тока, заданному в справочнике для данного транзистора iк0 макс < 0,45 iк0доп.

- При любом напряжении на переходе к–э рассеиваемая на транзисторе мощность Рк = Uкэ0iк0 не должна превышать значение максимально допустимой мощности  Ркмакс, заданной в справочнике для данного транзистора.

- Нагрузочная прямая по постоянному току не должна пересекать линию Ркмакс, поскольку, учитывая дестабилизирующие факторы, рабочая точка может сместиться в область, ограниченную линией Ркмакс, что приведет к перегреву и выходу транзистора из строя. При выбранном Uкэ0 ток коллектора в рабочей точке не должен превышать значение

.									(5.5)

Таким образом, рабочая точка может быть выбрана в области, ограниченной условиями 1 – 5, как показано на рисунке 5.2.

Желательно выбирать рабочую точку вблизи линии Pк, поскольку при больших токах возрастает рассеиваемая на коллекторе транзистора мощность, что приведет к повышению температуры p-n перехода, а следовательно к большей нестабильности режима работы.

При использование БТ для получения малых нелинейных искажений коэффициент использования ξ = ψ = 0,5 ÷ 0,7.

Максимальная отдаваемая мощность транзистора обеспечивается при оптимальной нагрузке:

.							(5.6)

Uкэ0 мин

Еп

Uкэ0 макс

iк0 мин

iк0 макс

Pк

Pк макс

iк

Uкэ

Предельное положение нагрузочной прямой

Рисунок 5.2 – Область выбора рабочей точки транзистора

Поскольку входное сопротивление трансформатора равно:

,							(5.7)

то для выполнения условия			(5.8)

необходимо обеспечить оптимальный коэффициент трансформации:

,								(5.9)

где ηтр = 0,95… 0,98 – коэффициент полезного действия трансформатора.

Расчет выходного каскада производится графоаналитическим методом, для чего используются входные и выходные статические характеристики транзистора и строятся выходные динамические характеристики (нагрузочные прямые), под которыми понимается зависимость выходного тока транзистора от напряжения при заданной нагрузке. Поскольку цепи выходного постоянного и переменного тока (и, следовательно, сопротивления цепей) разные, то различают нагрузочные прямые по постоянному и переменному току.

Нагрузочная характеристика по постоянному току определяется уравнением цепи, по которой проходит постоянная составляющая выходного тока. Она необходима для расчета элементов, обеспечивающих режим работы усилительного элемента, и строится в соответствие с уравнением Кирхгофа для выходной цепи:

,									(5.10)

где RH= =RЭ  + RК  – для резисторного каскада с эмиттерной стабилизацией;

RH= =RЭ + r1 ≈ RЭ –  для трансформаторных ВКУ с эмиттерной стабилизацией, так как сопротивление первичной обмотки трансформатора r1 очень небольшое.

Нагрузочная характеристика по постоянному току строится по двум точкам (рисунок 5.3):

- При iк = 0  Uкэ = Еп;

- При Uкэ = 0  i'к = Еп / RH=.

Динамическая характеристика по переменному току связывает мгновенные значения тока и напряжения при усилении сигнала. Для построения нагрузочной прямой на оси напряжений откладывается точка

(5.11)

Тогда прямая пройдет через точку (iк = 0,  Uкэ = U’кэ) и рабочую точку (iк = iк0, Uкэ = Uкэ0), как показано на рисунке 5.3.

Нагрузочная прямая по переменному току

Rк~

Uкэ0

iк0

Еп

Нагрузочная прямая по

постоянному току

РТ

Rн=

Uкэ

Рисунок 5.3 – Построение выходных динамических характеристик транзистора

Чем больше величина Rк~, тем положе идёт нагрузочная прямая. Следует иметь в виду, что в резисторных каскадах динамическая характеристика по переменному току всегда круче, чем нагрузочная прямая по постоянному току, так как

Rн= = RK + RЭ всегда больше .

Для трансформаторных каскадов положение динамической характеристики зависит не только от RK~ , но и от коэффициента трансформации (5.7). В этом случае  может даже превысить Еп за счет самоиндукции трансформатора.

Динамическая характеристика по переменному току позволяет произвести расчет усилительного каскада (определить амплитуды входных и выходных токов и напряжений, отдаваемую усилительным элементом мощность, КПД и др).

На рисунке 5.4 показана оптимальная динамическая характеристика по переменному току и треугольники мощности, которые соответствуют максимально возможным амплитудам тока и напряжения при допустимых нелинейных искажениях сигнала.

Uкэ0

i'к

iк

Uкэ

Rк~

РТ

Imk

Umk

iб0

iк0

iба

iбб

iка

iкб

Uка

Uкб

Рисунок 5.4 – Построение треугольников мощности

Оптимальная нагрузочная прямая строится для оптимального сопротивления, которое при выбранном режиме работы определяется из (5.6).

Отдаваемая усилительным элементом  мощность, в соответствие с (5.1), равна:

.								(5.12)

Амплитуды выходных токов и напряжений, а также входного переменного тока, можно определить графически по выходным статическим характеристикам и треугольникам мощности для крайних точек (а, б) изменения сигнала (рисунок 5.4):

;	.					(5.13)

Амплитуда входного напряжения определяется по входной динамической характеристике (которая совпадает со статической при Uкэ > 0) и крайним точкам изменения тока базы (рисунок 5.5):

;	.					(5.14)

Iб, мА

Uкэ=5В

а

iба

iб0

iбб

б

Uэб, В

Uба

Uбэ0

Uбб

Рисунок 5.5 – Входная характеристика транзистора

Из графических построений можно определить:

- коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности

;	;	;					(5.15)

- входное сопротивление транзистора

,										(5.16)

- коэффициент полезного действия усилительного элемента

.								(5.17)

Если коэффициент трансформации не равен оптимальному, то транзистор не сможет отдать в нагрузку максимальную мощность. Это объясняется тем, что, в соответствие с (5.7) увеличение коэффициента трансформации (п) приведет к уменьшению нагрузки для усилительного элемента (Rк~). А это, в свою очередь, приведет к уменьшению амплитуды выходного напряжения неискаженного сигнала (наклон нагрузочной прямой возрастает). При этом амплитуда тока существенно не изменится, поскольку, во-первых, амплитуда тока (по нижнему треугольнику) будет ограничиваться областью отсечки транзистора, а во-вторых, при неискаженном сигнале амплитудные значения положительного и отрицательного полупериодов сигнала будут всегда одинаковы.

При уменьшении п сопротивление Rк~ увеличивается, что приведет к уменьшению амплитуды выходного тока неискаженного сигнала (наклон нагрузочной прямой уменьшается). При этом амплитуда напряжения существенно не изменится, поскольку, во-первых, амплитуда напряжения (по верхнему треугольнику) будет ограничиваться областью насыщения транзистора, а во-вторых, при неискаженном сигнале амплитудные значения положительного и отрицательного полупериодов сигнала будут всегда одинаковы.

И в том и в другом случае площадь треугольников мощности становится меньше, чем при оптимальной нагрузке, как показано на рис.5.6. Таким образом, максимальную отдаваемую мощность (Pотд макс) можно получить только при оптимальной нагрузке (оптимальном коэффициенте трансформации nопт), что проиллюстрировано на рис. 5.7.

Следует отметить, что получение максимальной отдаваемой мощности    (Pотд макс) и максимального коэффициента усиления по мощности (Км макс) достигается при разных условиях.

Максимальный коэффициент передачи по мощности можно получить только при согласованной нагрузке, когда входное сопротивление трансформатора будет равно выходному сопротивлению транзистора          (Rк~ = Rвых VT). Но в этом случае от транзистора нельзя получить максимальную мощность.

Uкэ0

iк

Uкэ

Rк~опт

РТ

Imk

Umk

iк0

Область отсечки

Область насыщения

↓Rк~

↑Rк~

Оптимальная нагрузочная прямая

(треугольник мощности) при Rк~опт

Треугольник мощности при ↑Rк~

Треугольник мощности при ↓Rк~

Рисунок 5.6 – Изменение площади треугольников мощности для разных нагрузках по переменному току

Pотд макс

n

nопт

Км макс

nсогл

Рисунок 5.7 – Зависимость максимальной отдаваемой мощности и коэффициента усиления по мощности от коэффициента трансформации.

Таким образом, при использовании трансформатора в качестве элемента связи с нагрузкой оптимальный коэффициент трансформации для получения максимальной отдаваемой мощности должен выбираться из условий (5.8, 5.9). Для получения максимального коэффициента усиления по мощности, с учетом (4.34) и реального КПД трансформатора:

Rвх трансф = R вых VT = , 	.			(5.18)

  - Особенности построения бестрансформаторных усилителей

мощности

Бестрансформаторные усилители, работающие в режиме класса «В»,  целесообразно применять в случае, если нагрузка близка к оптимальной. Эти  усилители широко используются в аппаратуре радиосвязи и радиовещания, поскольку позволяют обеспечить достаточно высокую мощность (до 20 – 50 Вт) при высокой стабильности параметров, большом динамическом диапазоне, малых линейных искажениях, габаритах, весе и стоимости.

На рисунке 5.8 представлен вариант схемы, состоящей из двухтактного выходного и однотактного предвыходного каскадов усиления. Выходной каскад построен на комплементарных транзисторах VT2, VT3, работающих в режиме «В», с двумя источниками питания.

Eп1

VT1

Rб

Rн

R

Rэ

Cэ

Cр вх

Rист

Еист

Eп2

VT2

VT3

Rк

RТ

t

Рисунок 5.8 – Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с двумя источниками питания.

Сопротивление RТ необходимо для обеспечения небольшого смещения на транзисторах VT2 и VT3 (режим АВ) и температурной стабилизации положения рабочей точки. Терморезистор RТ часто заменяют последовательным включением двух диодов (либо двух транзисторов, в диодном включении при замыкании выводов коллектора и базы), поскольку температурные изменения их вольт - амперных характеристик будут соответствовать изменению входных характеристик транзисторов VT2 и VT3.

При усилении сигналов переменного тока можно использовать схему выходного каскада с одним источником питания при включении большой выходной разделительной емкости (Срвых). Эта емкость заряжается до напряжения Еп/2 и выполняет роль источника питания для транзистора VT3 при закрывании верхнего плеча (VT2). Схема приведена на рисунке 5.9.

VT1

Rб

Rн

R

Rэ

Cэ

Cр вх

Rист

Еист

Eп

VT2

VT3

Rк

RТ

t

Cр вых

Umвых1

Umвых

Umб3

Umб2

Рисунок 5.9 – Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с одним источником питания.

Конденсатор Срвых в течении работы VT3 будет частично разряжаться, что при недостаточно большой емкости может привести к уменьшению напряжения Uкэ0VT3. Это, в свою очередь, приведет к смещению нагрузочной прямой к области насыщения транзистора и возникновению нелинейных искажений.

Для предупреждения заметных нелинейных искажений изменение напряжения на емкости за время, равное полупериоду низшей частоты сигнала (fн), не должно превышать  Е = (0,1  0,15) . Тогда величина емкости выходного конденсатора должна выбираться из условия

.									(5.19)

Базовый делитель R, Rб в схеме рисунка 5.9 подключен к коллектору VT3. При этом одновременно с подачей напряжения смещения для транзистора VT1 в схеме возникает общая отрицательная обратная связь (по постоянному и переменному току), которая предназначена для стабилизации режима работы транзисторов VT1 и VT3, уменьшения линейных и нелинейных искажений, а также повышения стабильности коэффициента усиления схемы. Вместе с тем, эта обратная связь (параллельная по способу снятия и подачи), будет уменьшать входное сопротивление и коэффициент усиления по току, что может потребовать установку дополнительного предварительного усилительного каскада.

В схемах, показанных на рисунках 5.8, 5.9 большие значения амплитуд выходного напряжения (Umвых1 = Umб2(3) + Umвых) и выходного тока требуют обеспечить большое значение постоянного коллекторного тока транзистора VT1, работающего в режиме «А».

Таким образом, для получения большой выходной мощности необходимо обеспечить большие значения постоянного тока коллектора и напряжения на переходе к – э транзистора VT1, что приводит к большой потребляемой мощности (рассеиваемой на коллекторе транзистора), большой температуре перехода и, следовательно, большой нестабильности режима работы.

Это не позволяет получение выходной мощности более 2 – 3 Вт.

Для получения больших мощностей применяется схема на составных транзисторах, показанная на рисунке 5.10.

Большое усиление тока и высокое входное сопротивление такого каскада позволяет снизить необходимую для его возбуждения мощность и, следовательно, взять менее мощный транзистор в предвыходном каскаде.

Резисторы R1 и R2 создают отрицательную обратную связь, которая улучшает стабильность рабочей точки транзисторов выходного каскада и уменьшает влияния разброса параметров.

VT1

Rб

Rн

R

Rэ

Cэ

Cр вх

Rист

Еист

Eп

VT2

VT3

Rк

RТ

t

Cр вых

Umвых1

Umвых

VT4

VT5

R1

R2

Рисунок 5.10 – Усилитель мощности на составных транзисторах с одним источником питания.

5.4.  Примеры решения задач

    - Построить выходные динамические характеристики по постоянному и переменному (при оптимальной нагрузке) току для транзистора выходного однотактного ВКУ на биполярном транзисторе с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией с трансформаторной связью с нагрузкой, изображенной на рисунке 5.1. Изобразить треугольники мощности при ξ = ψ = 0,7. Исходные данные: транзистор КТ312Б, Rэ = 560 Ом; Rн = 2кОм; Uкэ0 = 12В; iк0 = 10мА; Еп = 18В; r1 = 40 Ом.

Решение. В соответствии с (5.2), с учетом сопротивления первичной обмотки трансформатора составляем уравнение Кирхгофа по постоянному току для выходной цепи усилителя

UKЭ = EП – iKRH= = EП – iK(RЭ + r1).

Выходная динамическая характеристика по постоянному току строится по двум точкам: при iK = 0		UK0 = EП = 18В;

при UKЭ = 0	iK = EП / RH= = 18 / (560 + 40) = 0,03А = 30мА.

Uкэ,В

Iк, мА

iб = 0

0,1мА

0,2мА

0,3мА

0,4мА

0,5мА

0,6мА

0,7мА

0,8мА

Еп

Uкэ0

iк0

Uкэ

Umк

Imк

Для построения нагрузочной прямой по переменному току на оси напряжений откладывается величина (5.11): Uкэ = Uкэ0 + iк0Rк~. Оптимальная нагрузка находится по формуле (5.12). Подставляя (5.12) в (5.11), получаем Uкэ=2Uкэ0.

5.5 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Назначение выходных (ВКУ) и предвыходных (ПВКУ) каскадов усиления. Какие качественные показатели наиболее важны для этих каскадов и почему?

- Перечислите режимы работы усилительных элементов, достоинства и недостатки этих режимов. Где находится точка покоя на характеристике прямой передачи для различных режимов работы?

- Как определить коэффициент полезного действия (КПД) транзистора, работающего в режиме «А», с применением семейства выходных статических характеристик и нагрузочной прямой? Чему равен максимальный (теоретически возможный) КПД для режима «А»? Чем ограничивается КПД в реальных каскадах?

- Из каких соображений выбирается точка покоя транзистора в режиме «А»? Чем ограничивается область выбора точки покоя?

- Как определить коэффициент полезного действия (КПД) транзистора, работающего в режиме «В», с применением семейства выходных статических характеристик и нагрузочной прямой? Чему равен максимальный (теоретически возможный) КПД для режима «В»? Чем ограничивается КПД в реальных каскадах?

- Поясните причины возникновения искажений типа «ступеньки» при использовании идеального режима «В»? В чем отличие идеального режима «В» от реального (режима «А-В»)? Почему при построении ВКУ применяется именно реальный режим «В»?

- Чем определяется выбор режим работы транзистора и схемотехника ВКУ?

- Назначение и виды предвыходных каскадов усиления. Какие требования предъявляются к этим каскадам?

- Приведите схему выходного однотактного каскада усиления на биполярном транзисторе с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией с трансформаторной связью с нагрузкой. Поясните назначение трансформатора, его достоинства и недостатки.

- Для схемы однотактного ВКУ на биполярном транзисторе с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией с трансформаторной связью с нагрузкой покажите, как определяется нагрузка для транзистора по постоянному и переменному току.

- Для схемы однотактного ВКУ на биполярном транзисторе с общим эмиттером и эмиттерной стабилизацией с трансформаторной связью с нагрузкой поясните построение выходных динамических характеристик (нагрузочных прямых) по постоянному и переменному току. Как изменится нагрузочная прямая по переменному току при увеличении (уменьшении) коэффициента трансформации?

- Из каких соображений выбирается коэффициент трансформации в каскаде предварительного усиления (при трансформаторной связи с источником) и в выходном каскаде (при трансформаторной связи с нагрузкой)?

- Что такое «оптимальная нагрузка»? Объяснить зависимость Pн = f1(n) с применением выходных характеристик транзистора и нагрузочных прямых по переменному току.

- При каких условиях в выходном каскаде усиления можно обеспечить максимальный коэффициент усиления по мощности: а) при трансформаторной связи с источником; б) при трансформаторной связи с нагрузкой.

- Объяснить причины частотных искажений в выходном трансформаторном каскаде.

- Изобразить схему двухкаскадного усилителя, состоящего из однотактного предвыходного и двухтактного выходного бестрансформаторного каскадов. Выходной каскад построен на комплементарных транзисторах с двумя источниками питания. Пояснить назначение элементов и принцип работы усилителя.

- Изобразить схему двухкаскадного усилителя, состоящего из однотактного предвыходного и двухтактного бестрансформаторного выходного каскадов. Выходной каскад построен на комплементарных транзисторах с одним источником питания. Пояснить назначение элементов и принцип работы усилителя.

- Изобразить схему двухтактного выходного бестрансформаторного каскада на комплементарных транзисторах с одним источником питания. Пояснить назначение выходной разделительной емкости. Объяснить последствия выбора недостаточно большого значения емкости.

- На выходных статических характеристиках биполярного транзистора изобразить выходную динамическую характеристику (нагрузочную прямую) и показать положение рабочей точки для режима «АВ». Пояснить влияние температуры на режим работы транзистора и форму выходного сигнала.

- Объяснить назначение терморезистора в схеме двухтактного выходного бестрансформаторного каскада усиления. Можно ли использовать в качестве терморезистора диоды или транзисторы? Объяснить принцип действия термостабилизации.

5.6 ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Eп

VT1

S2

Тр.1

R1

10к

Rн

120

R2

1к

R3

200

C2

1000мк

C1

20мк

Rист

560

Uист

Для схемы на рисунке 5.11 рассчитать коэффициент трансформации nопт, обеспечивающий оптимальную нагрузку для усилительного элемента и максимальную выходную мощность, если: Еп = 15В; тр=0,9; режим покоя транзистора: Uкэ0= 10 В; iк0 = 5мА.

Рисунок 5.11 – Схема усилителя с трансформаторной связью с нагрузкой.

- Для схемы на рисунке 5.11 рассчитать коэффициент трансформации nсогл, обеспечивающий согласование усилительного элемента с нагрузкой и максимальный коэффициент усиления по мощности, используя следующие исходные данные: тр=0,9; выходное сопротивление транзистора Rвых.э = 12 кОм.

- Для схемы на рисунке 5.11 рассчитать мощность, потребляемую транзистором от источника питания, если iк0 = 5мА; h21э = 100. Активным сопротивлением первичной нагрузки трансформатора можно пренебречь.

- На рисунке 5.12 приведены выходные статические характеристики биполярного транзистора с оптимальной нагрузочной прямой по переменному току. При коэффициентах использования транзистора по току напряжению 0,7, построить треугольники мощности, определить коэффициент полезного действия транзистора.

Рисунок 5.12 – Выходная оптимальная динамическая характеристика биполярного транзистора по переменному току.

- Какую функцию не выполняет выходная разделительная емкость в бестрансформаторном каскаде усиления переменного тока на комплементарных транзисторах:

  - отделяет нагрузку по от выходных транзисторов по постоянному току;

  - выполняет функцию источника питания для транзистора нижнего плеча;

  - устраняет отрицательную обратную связь по постоянному току, чтобы не уменьшался коэффициент усиления.

РАЗДЕЛ 6

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛОГОВЫХ УСТРОЙСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ (ОУ)

6.1 Основные характеристики ОУ

6.1.1 Определение и условное обозначение ОУ

Операционные усилители относятся к универсальным усилительным элементам. Согласно ГОСТ 18421–73 [4] операционный усилитель (ОУ) — это высококачественный усилитель постоянного тока, предназначенный для выполнения различных операций над аналоговыми величинами при работе в схеме с отрицательной обратной связью.

Современные ОУ работают в диапазоне частот от нуля до десятков мегагерц. Обычно на ОУ подают положительное и отрицательное напряжения питания.

Название «операционный» усилитель получил из первоначального назначения: для выполнения математических операций над аналоговыми сигналами. Первые ламповые усилителей постоянного тока с отрицательной ОС появились в конце 1940-х годов. На базе ОУ была разработана аналоговая вычислительная машина (АВМ) типа МН-7, которая позволяла исследовать непрерывные процессы в реальном времени при исследовании систем автоматического управления.

Первый интегральный операционный усилитель µA702 разработал в 1963 году сотрудник компании Fairchild Semiconductor Роберт Видлар. Прибор содержал всего лишь 9 транзисторов, и стоил 300 долларов, что позволяло применять его только в разработках для военной промышленности. В 1968 году компания Fairchild выпустила ОУ типа µA741, имевший внутреннюю частотную коррекцию, что сделало его работу еще более стабильной и устойчивой. [20].

В дальнейшем выяснилось, что ОУ настолько универсальный элемент, что на его основе можно построить практически любое аналоговое устройство. В классической электронике операционными или решающими усилителями называли линейный преобразователь, при помощи которого путем введения обратных связей можно осуществить операции усиления, фильтрации, генерирования сигналов, суммирования, вычитания, дифференцирования, логарифмирования и многие другие [7,11].

Входной каскад устройства выполняется в виде дифференциального усилителя, поэтому он имеет два входа и реагирует на разность приложенных к ним напряжений, т. е. на дифференциальный сигнал.

В настоящее время ОУ – усилитель постоянного тока с дифференциальным высокоомным входом, одним низкоомным выходом и бесконечно большим коэффициентом усиления.

На рисунке 6.1 показаны условные обозначения ОУ, согласно ГОСТ 2.759–82. При изображении принципиальных схем используют как упрощенное обозначение ОУ (а), так и полное с указанием всех дополнительных выводов для подключения источников питания, цепей коррекции и балансировки (б). В дальнейшем при изображении схем математической обработки сигналов будут использовано упрощенное графическое обозначение ОУ.

В учебной, некоторой технической и зарубежной литературе (в частности, в импортных программах компьютерного моделирования) часто встречается обозначение ОУ в виде треугольника, как показано на рисунке 6.2.

W

+Eп

-Eп

FC

FC

NC

NC

Инвертирующий вход

Неинвертирующий вход

Выход

Выводы для подключения питания

Цепи частотной

коррекции

Цепи балансировки

Выход

Uвх1

Uвх2

а)

б)

Uвх1

Uвх2

Рисунок 6.1 – Условное обозначение ОУ в технической литературе

Uвых

Uвх1

Uвх2

+

–

+Еп

–Еп

Рисунок 6.2 – Условное обозначение ОУ в зарубежной литературе

6.1.2 Параметры и классификация операционных  усилителей

Идеальный операционный усилитель должен обладать следующими свойствами:

1. Бесконечно большой коэффициент усиления по напряжению при разомкнутой петле обратной связи: КU .

2. Бесконечно большое входное и нулевое выходное сопротивления:        ZВХ , ZВЫХ = 0.

3. Отсутствие линейных и нелинейных искажений, что предполагает, в частности, бесконечно большой диапазон частот: f,  отсутствие задержки при прохождении сигналов через ОУ и бесконечно большой динамический диапазон.

4. Равенство нулю выходного напряжения при нулевом (UВХ =0) или синфазном (UВХ1 =UВХ2) входном напряжении.

В реальных микросхемах ни одно из этих свойств не может быть выполнено полностью, однако к ним можно приблизиться с достаточной для многих практических приложений точностью.

Параметры, описывающие качество ОУ, можно разделить на четыре группы: точностные, динамические, эксплуатационные и надежностные.

К точностным параметрам ОУ относятся: коэффициент усиления (КU),  коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС), напряжение смещение нуля (UСМ), входной ток (IВХ), разность входных токов по инвертирующему и неинвертирующему входам (IР), коэффициенты температурных дрейфов перечисленных параметров.

Динамические параметры ОУ, характеризующие быстродействие ОУ, можно разделить на параметры для малого и большого сигнала.

К первой группе динамических параметров относятся: частота среза (fСР), частота единичного усиления (fТ) и время установления (tУ). Эти параметры называются малосигнальными, так как измеряются в линейном режиме работы каскадов ОУ (UВХ.Д.  50 мВ, UВЫХ  1 В).

Ко второй группе относятся скорость нарастания выходного напряжения (V) и мощностная полоса пропускания (fР). Эти параметры измеряются при большом дифференциальном входном сигнале.

Эксплуатационные параметры ОУ определяют допустимые режимы его входных и выходных цепей, требования к напряжениям источников питания. Ограничения эксплуатационных параметров обусловлены конечными значениями пробивных напряжений и допустимыми токами через транзисторы ОУ. Сравнительно небольшие значения выходного тока и напряжения сдерживают использование ОУ в электромеханических приборах, цепях сервопривода и управления электродвигателями, схемах дистанционного управления, звуковоспроизводящей аппаратуре и так далее. Ограничены допустимая емкость и сопротивление нагрузки, подключаемые к выходу ОУ, хотя в некоторых ОУ предусмотрена защита от больших токов и короткого замыкания в нагрузке.

К эксплуатационным параметрам ОУ относятся, также, допустимые значения температуры, давления, влажности, радиационная стойкость и другие.

Параметры надежности определяются гарантируемыми значениями интенсивности отказов, временем наработки на отказ и другими вероятностными характеристиками, определяющие работоспособность ОУ.

Отечественная промышленность выпускает несколько десятков наименований интегральных ОУ, которые можно разбить на несколько групп, определяемых значениями и соотношениями параметров:

- общего назначения (универсальные, многофункциональные усилители, имеющие наилучший баланс значений параметров);

- прецизионные (ОУ, имеющие лучшие точностные показатели);

- быстродействующие (ОУ, имеющие лучшие динамические показатели);

- частного применения (ОУ, к которым предъявляются повышенные требования лишь по одному или нескольким параметрам);

- микромощные (ОУ с микроваттным потреблением мощности, которое достигается как путем уменьшения тока потребления, так и путем снижения напряжений источников питания);

- с повышенным входным сопротивлением.

Необходимо отметить, что перечисленные группы параметров «взаимоисключают» друг друга, то есть ОУ, имеющие высокие точностные показатели, имеют малое быстродействие и наоборот. Попытка улучшить и точностные и динамические параметры ведет к усложнению схемы ОУ и, следовательно, к ухудшению эксплуатационных показателей и параметров надежности. В связи с этим при разработке аналоговой аппаратуры часто возникают такие практические задачи, как: повышение быстродействия прецизионных ОУ, повышение точности быстродействующих ОУ; обеспечение работы в большем диапазоне параметров и так далее.

6.1.3 Структура операционных  усилителей

ДК

ПКУ

ВКУ

Uвых

Uвх1

Uвх2

+

+

–

–

Еп1

Еп2

Реальные схемы современных ОУ отличаются друг от друга схемами каскадов, технологией их изготовления и вследствие этого параметрами. В основу ОУ положено трехкаскадная структура, показанная на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 – Общая структурная схема ОУ

Входной (дифференциальный) каскад (ДК) представляет собой дифференциальный усилитель,  выполненный на БТ (или ПТ для повышения  входного сопротивления) и предназначенный для согласования ОУ с источником сигнала и подавления синфазных помех.

В качестве промежуточных (или предварительных) каскадов усиления (ПКУ), предназначенных для основного усиления ИМС, использованы усилители, выполненные на транзисторах с общим эмиттером. Для согласования уровней выходных сигналов ДУ с напряжениями смещения на входах промежуточного усилителя в аналоговых микросхемах используют схемы сдвига уровня, выполненные на базе эмиттерного повторителя. Эта схема сдвига уровня обеспечивает низкое выходное сопротивление.

Третьим звеном является выходной каскад усиления (ВКУ) с низким выходным сопротивлением. Выходной каскад строится, как правило, по двухтактной схеме и требует подключение двух источников питания.

6.1.4 Входной дифференциальный каскад

Дифференциальные каскады усиления (от different – разностный) предназначены для усиления разности сигналов, подаваемых на входы ОУ. Упрощенная схема ДК показана на рисунке 6.4.

А

Eп1

Rк2

Rк1

Uк1

Uк2

Uвых

Rист 2

Rист 1

VT2

VT1

Еист 2

Еист 1

Rэ

Eп2

Б

Рисунок 6.4 – Упрощенная схема входного дифференциального каскада ОУ

Их рисунка видно, что схема симметрична относительно линии АБ.

Если параметры источников сигналов одинаковы (Еист1=Еист2, Rист1=Rист2), и  транзисторы имеют совершенно одинаковые параметры, то при выполнении условия Rк1 = Rк2 через выходные цепи транзисторов будут протекать одинаковые токи, а на коллекторах транзисторов будут создаваться одинаковые напряжения (Uк1 = Uк2). Это означает, что выходное напряжение Uвых = Uк1 - Uк2 будет равно нулю.

Используется принцип баланса моста. Плечи моста образованны резисторами RK1 , RK2  и выходными цепями транзисторов  VT1 и VT2. Если схема полностью симметрична (мост сбалансирован), то разность потенциалов в диагонали моста будет равна нулю.

Одинаковые сигналы, подаваемые на входы дифференциального каскада, называют синфазными сигналами. Таким образом, при подаче на вход нулевых или синфазных сигналов выходное напряжение будет равно нулю.

Применение входного дифференциального каскада делает ОУ не чувствительным к синфазным помехам, под которыми понимается одинаковое воздействие на оба транзистора (изменение температуры, напряжения питания, наводящиеся помехи).

В реальных ОУ вместо RЭ применяются более сложные схемы на транзисторах, которые увеличивают сопротивление в эмиттерной цепи транзисторов, создавая последовательную по способу подачи ООС, которая дополнительно увеличивает входное сопротивление ОУ. В современных ОУ входной ДК строится с применением полевых транзисторов.

6.1.5 Точностные параметры ОУ

1) Коэффициент ослабления синфазного сигнала

При подаче на вход ОУ синфазного сигнала выходное напряжение должно быть равно нулю. В реальных ОУ это условие редко выполняется, что объясняется неточной подгонкой резисторов и транзисторов входного (дифференциального) каскада ОУ, даже если они выполняются в одном технологическом цикле при изготовлении ИМС.

В результате на выходах входного дифференциального каскада ОУ появляется разностное напряжение U = U2 – U1, которое затем усиливается последующими каскадами ОУ. Степень подавления выходного напряжения в этом случае оценивают с помощью коэффициента ослабления синфазного сигнала (КОСС), который определяют как отношение дифференциального коэффициента усиления ОУ (КU) к коэффициенту передачи синфазного сигнала (КСС):

или в дБ: КОСС(дБ) = 20 lg КОСС,    				(6.1)

где  		при    UВХ1 = UВХ2 = UВХ                     			(6.2)

В реальных операционных усилителях КОСС достигает 70-120 дБ.

2) Коэффициент усиления напряжения.

Коэффициент усиления реальных ОУ достигает 4104  106 (80  120дБ). Практически измерять коэффициент передачи разомкнутого ОУ нецелесообразно, поскольку при таком коэффициенте усиления на выходе ОУ присутствует усиленные напряжения наводок и шумов. Поэтому измеряемый коэффициент передачи разомкнутого ОУ производится косвенным методом с введением ОС.

3) Напряжение смещения нуля.

В реальных ОУ между инвертирующим и неинвертирующим входами можжет возникнуть разность потенциалов, которая при дальнейшем  усилении приведет к появлению на выходе постоянного напряжения даже в отсутствие полезных сигналов.

Основным источником этой ошибки является входной дифференциальный каскад ОУ. В дифференциальном каскаде на биполярных транзисторах напряжение смещения определяется в основном разбросом напряжений эмиттерно-базовых переходов входных транзисторов (UСМ = Uбэ), как показано на рисунке 6.5.

По-определению, напряжением смещения нуля (UСМ) называют напряжение, которое необходимо приложить от источников с Rист1= Rист2 = 0 к одному из входов ОУ для получения на выходе нулевого потенциала.

iб

Uбэ

∆Uбэ

iб0

Рисунок 6.5 – Напряжение смещения транзисторов входного дифференциального каскада ОУ

При изменении температуры p-n переходов транзисторов входные характеристики могут меняться по разному, то есть возникает температурный дрейф  напряжения смещения, равный dUСМ /dT  UЭБ /Т), где Т измеряется в градусах Кельвина.

На точность ОУ может оказать существенное влияние дрейф прогрева, который проявляется при быстром изменении температуры. При этом приращение UСМ может быть выше значения, полученного при медленном изменении температуры (рисунок 6.6). Это явление связано с возникновением  термических градиентов внутри подложки микросхем при включении источника питания ОУ или переключении нагрузки [   ].

Полный дрейф

Медленное нагревание дрейф

Скачок температур

Uсм

t

Рисунок 6.6 – Изменение напряжения смещения нуля при медленном и быстром изменении температуры.

6.1.6 Динамические параметры ОУ

Как отмечалось в пункте 6.1.2, динамические показатели ОУ делятся на две категории. К первой относятся малосигнальные параметры, которые определяются видом АЧХ. Ко второй категории относятся параметры для большого сигнала, это параметры определяются величинами токов  каскадов и суммарной емкости p-n переходов транзисторов ОУ.

Динамические показатели ОУ зависят от использованного в нем метода коррекции и параметров элементов корректирующие цепи.

К динамическим параметрам ОУ для малого сигнала относятся:

- частота среза fСР (частота, на которой коэффициент усиления уменьшается в  раз или на 3дБ);

- частота единичного усиления  fT (частота, на которой коэффициент усиления ОУ КU = 1);

- время установления tу.

На рисунке 6.7 приведена реальная амплитудно-частотная характеристика ОУ с коррекцией.

Время установления выходного напряжения ОУ tу – это время, за которое после скачка входного сигнала Uвых изменится от 0,1 до 0,9 от своего установившегося значения.

К динамическим параметрам ОУ для большого сигнала относятся максимальная скорость нарастания выходного напряжения V и мощностная полоса пропускания fP.

Скорость нарастания определяется как максимальная скорость изменения выходного напряжения по времени:  V = (UВЫХ  / t)max  .

Обычно скорость нарастания выражают в вольтах на микросекунду (В/мкс).

Ответить мгновенно на изменение входного напряжения усилитель не может из-за своих внутренних емкостей. Эти емкости надо успеть зарядить, но скорость их заряда ограничена, а тем самым ограничена и скорость изменения выходного напряжения.

1

10

102

103

104

105

10

102

103

104

105

КU

f, Гц

fср

f1

1

Рисунок 6.7 – Амплитудно-частотная характеристика реального ОУ

Скорость нарастания отличается от частотных ограничений тем, что частота среза – это ограничение, относящиеся к усилению слабых сигналов, в то время как скорость нарастания – это мера способности усилителя отрабатывать без искажений большие сигналы. Эта последняя способность зависит от частоты, и от выходного напряжения. Эффекты, связанные со скоростью нарастания, приводят к изменениям коэффициента усиления и потому вызывают большие искажения.

Пусть при подаче на вход ОУ гармонического сигнала на напряжение на выходе имеет вид

Uвых(t) = Um вых Sin ωct.							(6.3)

Для определения скорости изменения функции берется производная

.						(6.4)

Максимальное значение эта функция принимает при Cos ωct=1. Тогда максимальная скорость изменения выходного напряжения

Vмах = Um вых ωc = 2fc Um вых.						(6.5)

Максимальная скорость нарастания – это справочная величина. Зная этот параметр, можно определить максимальную амплитуду выходного напряжения для заданной частоты сигнала.

Важной динамической характеристикой ОУ является мощностная полоса пропускания fР - частота, до которой сохраняется максимальная амплитуда выходного напряжения ОУ.

Максимальная скорость нарастания определяется путем измерения наклона фронта Uвых  с помощью осциллографа при воспроизведении прямоугольных импульсов. За Vmax принимается максимальное отношение UВЫХ / t на участке Uвых(t) с наиболее крутым наклоном.

∆t

∆Uвых

Рисунок 6.8 – Экспериментальный метод измерения Vmax.

6.2 Устройства линейной обработки сигналов на ОУ

6.2.1 Неинвертирующий усилитель

## При неинвертирующем включении входной сигнал подается на неинвертирующий вход ОУ, а на инвертирующий вход через делитель на резисторах R1 и R2 поступает сигнал с выхода усилителя, образую отрицательную обратную связь (рис. 6.9).

R1

R2

Uвх

Uд

Uвых

## Рисунок 6.9 –  Неинвертирующее включение ОУ

## Поскольку сигнал подается на неинвертирующий вход, выходной сигнал будет синфазен входному. Усилитель имеет высокое полное входное сопротивление, так как  . Из теории обратной связи известно, что при ООС

## .

## Поскольку при использовании ОУ F >> 1, то коэффициент усиления будет полностью определяться цепью обратной связи ,

## где β – коэффициент передачи по цепи ОС

## .									(6.6)

## Тогда коэффициент усиления неинвертирующего усилителя

## (6.7)

## При неинвертирующем включении коэффициент передачи Кну не может быть меньше 1. В частности, когда R2 = 0, получаем схему операционного повторителя, в которой, при сохранении фазовых соотношений между входным и выходным сигналами, коэффициент передачи близок к 1, то есть обеспечивается равенство Uвх=Uвых при входном сопротивлении, стремящимся к бесконечности (рис. 6.10).

Uвх

Uвых

## Рисунок 6.10 –  Схема операционного повторителя

## Схемы операционных повторителей широко используются для «развязки», то есть уменьшения взаимного влияния предыдущего и последующего каскадов аналоговых устройств.

6.2.2 Инвертирующий усилитель

## При инвертирующем включении неинвертирующий вход ОУ соединяется с общей шиной (рисунок 6.11).

## Поскольку ОУ усиливает дифференциальное (разностное) напряжение между инвертирующим и неинвертирующим входном, можно записать

## Uвых(t) = КUUд.									(6.8)

## Отсюда следует, что при большом коэффициенте усиления (для идеального ОУ КU → ∞)

Uвх

Uд

Uвых

R1

R2

Iвх

IОС

а

.								(6.9)

## Рисунок 6.11 – Инвертирующее включение ОУ

## Таким образом, можно считать, что потенциал напряжения на инвертирующем входе близок к потенциалу общего провода. А узел в точке (а) часто называют узлом квазинулевого потенциала или «виртуальной землей».

## Тогда падение напряжения на сопротивлении R1 примерно равно Uвх и входной ток

## (6.10)

## Поскольку входное сопротивление ОУ близко к бесконечности, то ток через сопротивление R1 будет равен току через сопротивление обратной связи R2:

## ,										(6.11)

## тогда с учетом свойства «виртуальной земли»

## .									(6.12)

## Подставляя (6.10) и (6.12) в (6.11), получим выражение для коэффициента усиления инвертирующего усилителя

,

## (6.13)

## Соответственно, .

## Выходное напряжение усилителя в инвертирующем включении находится в противофазе по отношению к входному.

## Коэффициент усиления входного сигнала по напряжению этой схемы в зависимости от соотношения сопротивлений резисторов может быть как больше, так и меньше единицы.

## Учитывая свойство «виртуальной земли», сопротивление R1 фактически определяет входное сопротивление схемы

## Rвх = R1. 										(6.14)

Изложенная методика анализа инвертирующего включения ОУ может быть использована при любых (в том числе частотно-зависимых и нелинейных) элементах во входной цепи и в цепи обратной связи и будет использована при расчете других схем линейной и нелинейной обработки сигналов.

Расчет сопротивлений R2 и R1 производится, исходя из заданного коэффициента усиления (6.13). При этом используют типовой прием в схемотехнике: задаются значением одного резистора и находят значение другого.

При выборе R1 учитывают свойство (6.14), т.е. при инвертирующем включении R1 определяет входное сопротивление усилителя, которое, в свою очередь, является нагрузкой для источника сигнала. Поэтому R1 выбирается, исходя из заданного сопротивления нагрузки для предыдущего устройства (источника). В практических схемах можно выбирать R1 от десятков Ом до сотен кОм.

При выборе R2 учитывают свойства реальных резисторов, модель которых для области высоких частот показана на рисунке 6.12.

На высоких частотах (начиная с нескольких МГц), становится необходимым учитывать индуктивность проволоки (для проволочных резисторов), а также её барьерную ёмкость. На сверхвысоких частотах резко возрастает роль индуктивности и ёмкости выводов резистора. Таким образом, на схеме учтены паразитные емкостные и индуктивные составляющие, которые возрастают для резисторов больших номиналов.

R

Cп

Lп

## Рисунок 6.12 – Схема замещения резистора на высоких частотах

Эти паразитные реактивные составляющие вносят дополнительные фазовые сдвиги по петле ОС, снижающие устойчивость ОУ на ВЧ. Это означает, что в цепи обратной связи целесообразно включать резисторы не более 1 Мом.

При расчете инвертирующего усилителя сопротивления выбираются в следующих пределах:

R1 = 10ки Ом … 100ни кОм;

Rос= 1цы кОм … 1МОм

R2

R3

R4

Rос

Если необходимо при большом входном сопротивлении обеспечить большой коэффициент усиления, что приводит к необходимости ставить     R2 > 1Мом, то можно использовать Т-образную схему включения, показанную на рисунке 6.13.

## Рисунок 6.13 – Т – образная схема включения резисторов

Эта схема позволяет получить очень большое полное сопротивление цепи с использованием малых сопротивлений (и, следовательно, малых паразитных реактивных составляющих).

Для повышения коэффициента ослабления синфазного сигнала КОСС необходимо уменьшить разность входных токов по инвертирующему и неинвертирующему входам, для чего необходимо выровнять сопротивления, подключенных к этим входам. Для этой цели к неинвертирующему входу подключается дополнительное сопротивление Rк, равное полному сопротивлению, подключенному к инвертирующему входу, как показано на рисунке 6.14.

Uвх

Uвых

R1

R2

Rк

(6.15)

## Рисунок 6.14 – Инвертирующий усилитель с компенсацией разности входных токов

6.2.3 Инвертирующий сумматор

Uвых

R1

Rос

Rк

R2

Rn

U1

U2

Un

Iвх

Iос

Uj

Для суммирования нескольких напряжений можно применить операционный усилитель в инвертирующем включении. Входные напряжения через добавочные резисторы подаются на инвертирующий вход усилителя (рисунок 1.15).

Рисунок 6.15 – Инвертирующий сумматор

Поскольку инвертирующий вход ОУ в данной схеме является виртуальной землей, то на основании 1-го закона Кирхгофа результирующий входной ток идеального ОУ:

Используя методику расчета инвертирующего усилителя и учитывая равенство

,

где ,

получим:

(6.16)

Чтобы исключить влияние входных токовIВХ.ОУ, необходимо неинвертирующий вход ОУ заземлить через резистор

(6.17)

Пример

Задание: Рассчитать элементы инвертирующего сумматора для выполнения операции Uвых = – (2U1 + 5 U2 + U3).

Решение:

Согласно (6.16), К1 = 2; К1 = 5; К3 = 1. Задаваясь значением Rос = 10 кОм, с учетом (6.13) и (6.16), получаем: R1 = 5 кОм; R2 = 2к Ом; R3 = 10 кОм.

Для компенсации разности входных токов, согласно (6.17)

6.2.4 Дифференциальный усилитель (вычитатель)

Rос

На рисунке 6.16 показана схема дифференциального усилителя, позволяющая усиливать разность двух входных сигналов.

R1

Uвх1

Uвых

U’вх2

R2

Uвх2

R3

Рисунок 6.16 – Дифференциальный усилитель

Поскольку рассматривается идеальный ОУ (линейное устройство), к нему применим принцип суперпозиции, в котором выходной сигнал можно представить как сумму реакций системы на каждое элементарное воздействие.

Таким образом:

Uвых = U’вх2Кну - Uвх1Киу,							(6.18)

где	.							(6.19)

Подставляя в (6.18) коэффициенты усиления для инвертирующего и неинвертирующего входов, с учетом (6.7) и (6.13), можно записать

.					(6.20)

В частном случае, когда R2 = R1 и Rос = R3

.					(6.21)

Таким образом, схема (рис. 6.16) выполняет операцию вычитания двух сигналов.

6.2.5 Инвертирующий интегратор

Под интегратором понимается устройство, выходное напряжение которого пропорционально интегралу от входного (пропорционально площади под кривой входного напряжения)

Uвх

Uд

Uвых

R

С

Iвх

IОС

а

Как правило, для этого используют инвертирующее включение ОУ. Схема идеального интегратора (с идеальным ОУ и емкостью без потерь) показана на рисунке 1.17.

Рисунок 6.17 – Схема инвертирующего интегратора

Для анализа поведения интегратора во временной области используется методика анализа инвертирующего усилителя, для чего  определяются токи Iвх и Iос:

; 						(6.21)

Приравнивая эти токи и выражая выходное напряжение, из (6.21) следует (при нулевых начальных условиях):

.								(6.22)

При измерении (или расчете) переходной характеристики на вход интегратора подается единичная функция (рис. 1.15). Теоретически, подставляя эту функцию в (6.22), получим

.								(6.23)

Таким образом, выходное напряжение представляет собой линейно нарастающую функцию, как показано на рисунке 6.18а. Теоретически, интеграл (6.22) вычисляет площадь под кривой входного сигнала с течением времени (с учетом инвертирующего включения).

Для сравнения на рисунках 6.18 (б-в) показана форма выходного напряжения при других видах входного сигнала.

Для анализа поведения интегратора в частотной области используем выражение для коэффициента усиления инвертирующего усилителя

Uвх(t)

t

0

Uвх(t)

t

0

Uвых(t)

t

0

Uвых(t)

t

0

а)

б)

в)

Uвых(t)

t

0

Uвх(t)

t

0

Рисунок 6.18 – Реакция интегратора на типовые входные воздействия

,					(6.24)

где Т = RC  – постоянная интегрирования.

Для построения логарифмической АЧХ (ЛАЧХ) интегратора определим модуль комплексного коэффициента передачи (6.24) и выразим его в [дБ]

дБ.						(6.25)

Таким образом, на низких частотах (ω→0) коэффициент передачи будет стремиться к бесконечности, а на высоких (ω→∞) – к нулю (L(ω)→-∞), причем, при каждом десятикратном увеличении частоты (на каждой декаде) коэффициент передачи будет уменьшаться на 20 дБ. В этом случае говорят, что L(ω) имеет наклон (-20дБ/дек).  Типичная ЛАЧХ идеального интегратора на ОУ приведена на рисунке 6.19.

L(ω),дБ

40

80

120

-40

0

1

101

102

103

lgω

10-1

20 дБ/дек

Рисунок 6.19 – Логарифмическая АЧХ интегратора

Инвертирующий интегратор вносит постоянный фазовый сдвиг (ω)=+90 на всех частотах.

К операционным усилителям, работающим в схемах интеграторов, предъявляются особенно высокие требования в отношении точностных показателей (∆Iвх, Uсм, KU). При построении реального интегратора возникает ряд практических проблем:

- Из-за наличия постоянного напряжения смещения и разности входных токов интегратор будет медленно заряжаться даже в отсутствие входного сигнала, пока напряжение на выходе не достигнет положительного (или отрицательного) напряжения питания. Таким образом, при работе интегратора возникает ошибка интегрирования.

- Если на вход интегратора подать однополярного напряжения, то Uвых не может возрасти больше, чем +Еп.

Для устранения ошибки интегрирования, связанной с зарядом емкости входными токами можно ограничить время интегрирования, периодически сбрасывая накопленное напряжение с помощью электронного ключа, который открывается импульсом  Ucбр через интервал tc как показано на рисунке 6.20.

В ряде случаев, интегрируется только переменное напряжение в определенном частотном интервале от fн до fв. В этом случае в обратной связи ставится дополнительное сопротивление R2, ограничивающее коэффициент усиления на низких частотах и устраняющее ошибки интегрирования, связанные с входными токами, как показано на рисунке 6.21.

Uвх

Uвых

R

С

Ucбр

Рисунок 6.20 – Интегратор с периодическим сбросом накопленного напряжения

В этом случае ЛАЧХ реального интегратора будет совпадать с идеальной только на частотах f > fн. На низких частотах сопротивление в обратной связи (из-за большого сопротивления емкости) будет определяться только резистором Rос, а коэффициент усиления будет стремиться к постоянному значению  К=Rос/R1, т.е. на НЧ скорректированный интегратор будет себя вести, как обычный инвертирующий усилитель (рис. 6.21).

Фактически интегратор представляет собой фильтр низких частот первого порядка с постоянной времени Т = R1C.

Uвх

Uвых

R1

С

Rос

Рисунок 6.21 – Интегратор переменного напряжения

Чем больше Rос, тем ближе ЛАЧХ реального интегратора к идеальной на более низких частотах. Для примера на рисунке 6.22 показаны ЛАЧХ и ЛФЧХ реального интегратора с разным Rос.

ЛАЧХ

ЛФЧХ

L(f)

(f)

lgf

lgf

Rос=100кОм

Rос=10кОм

Rос=10кОм

Rос=100кОм

Рисунок 6.22 – Логарифмические АЧХ и ФЧХ интегратора переменного напряжения

6.2.6 Инвертирующий дифференциатор

Под дифференциатором понимается устройство, выходное напряжение которого пропорционально производной от входного (пропорционально скорости изменения входного сигнала).

Uвх

Uд

Uвых

R

С

Iвх

IОС

а

Поменяв местами резистор и конденсатор в схеме интегратора на рисунке 6.17, получим дифференциатор (рис. 6.23).

Рисунок 6.23 – Идеальный дифференциатор

Для анализа поведения дифференциатора во временной области используем методику анализа инвертирующего усилителя, для чего определяются токи Iвх и Iос:

; 						(6.26)

Приравнивая эти токи и выражая выходное напряжение, из (6.26) следует (при нулевых начальных условиях):

.								(6.27)

На рисунке 6.24 показаны осциллограммы выходного напряжения (с учетом инверсии) для типовых входных сигналов

Uвх(t)

t

0

Uвых(t)

t

0

а)

б)

в)

Uвх(t)

t

0

t

Uвых(t)

t

0

Uвх(t)

t

0

Uвых(t)

t

0

Рисунок 6.24 – Реакция дифференциатора на типовые входные воздействия

Для анализа поведения дифференциатора в частотной области используем выражение для коэффициента усиления инвертирующего усилителя

,						(6.28)

где Т = RосC  – постоянная дифференцирования.

Для построения логарифмической АЧХ (ЛАЧХ) интегратора определим модуль комплексного коэффициента передачи (6.24) и выразим его в [дБ]

дБ.							(6.29)

Таким образом, коэффициент передачи будет прямо пропорционален частоте, причем, при каждом десятикратном увеличении частоты (на каждой декаде) коэффициент передачи будет увеличиваться на 20 дБ (ЛАЧХ будет иметь наклон (+20дБ/дек).  Типичная ЛАЧХ идеального дифференциатора на ОУ приведена на рисунке 6.25.

L(f),дБ

lg(f)

+20дБ/дек

0

40

80

-40

Рисунок 6.25 – Логарифмическая АЧХ дифференциатора

Инвертирующий интегратор вносит постоянный фазовый сдвиг    (ω)=–90 на всех частотах.

Практическая реализация схемы дифференциатора, показанной на рисунке 6.23, сопряжена со значительными трудностями по следующим причинам:

- Схема имеет чисто ёмкостное входное сопротивление, которое на высоких частотах будет настолько мало, что может вызвать нарушение работы источника (предыдущего каскада).

- Дифференцирование в области высоких частот, в соответствии с выражением (6.28), приводит к значительному усилению составляющих высоких частот, что ухудшает соотношение сигнал/шум.

- В петле обратной связи ОУ оказывается включенным инерционное звено первого порядка, создающее в области высоких частот запаздывание по фазе до (-90°):

.								(6.30)

Оно суммируется с фазовым запаздыванием операционного усилителя и самого дифференциатора. Таким образом, по петле обратной связи суммарный фазовый сдвиг может стремиться к 360° (будет выполняться баланс фаз), в результате чего на высоких частотах (при большом коэффициенте усиления) схема становится неустойчивой.

Устранить эти недостатки позволяет включение последовательно с конденсатором дополнительного резистора R1 (рис. 6.26).

Uвх

Uвых

Rос

С1

R1

С2

Рисунок 6.26 – Схема дифференциатора с коррекцией

На высоких частотах включение сопротивления R1, во-первых, ограничивает входное сопротивление, во-вторых, ограничивает коэффициент усиления, что не приводит к возрастанию ВЧ-шумов и, в-третьих, уменьшает фазовые сдвиги, повышая устойчивость дифференциатора. Таким образом, схема на рисунке 6.26 выполняет функции дифференциатора только в диапазоне частот от 0 до fв. На частотах, превышающих fв, схема работает, как инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления К=Rос/R1, т.е. скорректированный дифференциатор можно рассматривать, как фильтр верхних частот первого порядка.

Поскольку на частотах, превышающих fв, данный дифференциатор прекращает выполнять заданные функции, можно еще уменьшить коэффициент усиления (и ВЧ-шумы), поставив в цепь обратной связи дополнительный конденсатор С2 (показан пунктиром). В этом случае, как показано на рисунке 6.27, схема обеспечивает максимальный коэффициент передачи в заданном частотном диапазоне, за пределами которого коэффициент усиления уменьшается, т.е. скорректированный дифференциатор с емкостью С2 можно рассматривать, как полосовой фильтр первого порядка.

с  С2

без  С2

fв

lg f

L(f),дБ

Рисунок 6.27 – ЛАЧХ схемы дифференциатора с коррекцией

6.3 Устройства нелинейной обработки сигналов на ОУ

6.3.1 Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи

В логарифмирующих и экспоненциальных преобразователях для получения требуемой функциональной характеристики используются свойства смещенного в прямом направлении p-n перехода диода или биполярного транзистора. Такие преобразователи входят в качестве отдельных узлов в различные устройства, выполняющие математические операции. Логарифмирующие преобразователи применяются также для компрессии сигналов, имеющих большой динамический диапазон, например, звуковых сигналов, причем некоторые из них перекрывают динамический диапазон на 140дБ или 7 декад (под декадой понимается изменение входного напряжения в 10 раз).

На рисунке 6.22 приведена схема простейшего логарифмирующего преобразователя. Эта схема очень проста, но имеет много недостатков, в частности большие отклонения от логарифмической зависимости и дрейф выходного напряжения при изменениях температуры.

VD

∞

R1

iос

Uвх

Uвых

i1

UД

Рисунок  6.28 –Логарифмирующий преобразователь на диоде

Ток диода приближенно описывается выражением:

,         					                              (6.31)

где U – напряжение на диоде, q – заряд электрона, k – постоянная Больцмана, I0 – начальный ток диода, Т – температура в градусах Кельвина.

Тогда для вышеприведенной схемы, с учетом (6.11), получим

,							(6.32)

следовательно

.							(6.33)

Для более эффективного получения логарифмической зависимости необходимо, чтобы Uвх/R1 >>I0, то есть

(6.33)

Для кремниевого диода I0 = 1 нА, а значение kT/q = 25мВ при комнатной температуре.

Простейший логарифмирующий преобразователь применяется редко из-за двух серьезных ограничений.

Во-первых, как следует из формулы (6.33), он очень чувствителен к температуре.

Во-вторых, диоды не обеспечивают хорошей точности преобразования, т.е. зависимость между их прямым напряжением и током не совсем логарифмическая. Поэтому удовлетворительная точность в этой схеме может быть получена при изменении входного напряжения в пределах двух декад.

Лучшие характеристики имеют логарифмирующие преобразователи на биполярных транзисторах. При этом возможно два вида включения транзистора – с заземленной базой (рисунок 6.29,а) и диодное (рисунок 6.29,б).

Uвых

Uвых

VT1

∞

а)

iК

Uвх

i1

(U1>0)

R1

VT1

∞

б)

iК

Uвх

i1

(U1>0)

R1

Рисунок 6.29 – Схемы логарифмирования с транзистором

Зависимость тока коллектора транзистора от напряжения база-эмиттер при нулевом напряжении коллектор-база определяется выражением:

,								(6.34)

где Iкб0 – обратный ток насыщения транзистора. Его значение для маломощных транзисторов составляет около 0,1пА при комнатной температуре. Выходное напряжение этих схем определяется выражением:

(6.35)

Поскольку Iкб0 транзистора существенно меньше, чем I0 диода, приближенное равенство (6.35) значительно точнее, чем (6.33). Это обеспечивает динамический диапазон схемы на рисунке 6.29а до 7 декад.

Схема на рисунке 6.29б менее точна (динамический диапазон до 4 декад) из-за того, что здесь ток коллектора транзистора отличается от входного тока схемы на величину тока базы. Однако эта схема менее склонна к самовозбуждению и имеет более высокое быстродействие.

Схемы на рисунке 6.29 чувствительны к полярности входного напряжения. Для изменения полярности входного напряжения необходимо использовать другой структуры (p-n-p).

Uвых

VT

∞

iК

Uвх

i1

(U1>0)

R1

VD

Входные сигналы обратной полярности могут вывести из строя транзистор в схеме на рисунке 6.29а, т.к. операционный усилитель при этом входит в насыщение, и на переход база-эмиттер подается обратное напряжение, практически равное напряжению питания. Для большинства транзисторов это может привести к выходу транзистора из строя. Поэтому необходимо принять меры для защиты транзистора. С этой целью в схему включают дополнительные диоды, например, как показано на рисунке 6.30.

Рисунок 6.30 – Схема защиты транзистора от перемены полярности входного сигнала

Как уже отмечалось выше, схема с заземленной базой транзистора склонна к самовозбуждению. Это вызвано тем, что в цепи обратной связи усилителя есть элемент, вносящий дополнительное усиление напряжения (транзистор, включенный по схеме с общей базой), поэтому общий коэффициент передачи петли обратной связи повышается. Даже усилитель с полной внутренней коррекцией может потерять устойчивость при увеличении контурного усиления.

На диаграмме Боде этому соответствует перемещение ЛАЧХ вверх относительно оси частот, что вызывает рост частоты среза и резкое сокращение запаса устойчивости по фазе. Для обеспечения устойчивости схемы можно применить такую же частотную коррекцию, что и при работе ОУ на емкостную нагрузку. Схема скорректированного логарифмирующего преобразователя приведена на рисунке 6.31.

Uвх

(Uвх>0)

R1

VT

∞

Uвых

СФ

RФ

Рисунок 6.31 – Схема логарифмирующего преобразователя с частотной коррекцией

Uвх

(U1>0)

VD

VT

∞

Uвых

RОС

В экспоненциальных преобразователях обычно применяется показанное на рисунке 6.32 включение транзистора с заземленной базой.

Рисунок 6.32 – Схема экспоненциального преобразователя

Выходное напряжение этой схемы определяется выражением:

при                          (6.16)

Промышленность выпускает несколько видов ИМС логарифмирующих и экспоненциальных преобразователей, например, ICL8048 и ICL8049. Некоторые из них предназначены для выполнения только одной функции, другие, такие как SSM-2100, могут осуществлять обе функции. Хорошие характеристики имеют такие ИМС, как LOG100 с динамическим диапазоном 5 декад и суммарной погрешностью не более 0,37% и AD8309 с динамическим диапазоном 95дБ в полосе частот до 350МГц.

6.3.2 Перемножители и делители сигналов

Перемножители (умножители) сигналов широко применяются в современных аналоговых устройствах обработки сигналов. Среди них можно назвать схемы измерения мощности, извлечение квадратного корня, определения среднеквадратичного значения, управляемые напряжением усилители, фильтры и генераторы, функциональные преобразователи.

Условные обозначения перемножителя и делителя приведены на рисунке 6.33 [  ].

Uвых

Uвых

Ux

Uy

Ux

Uy

Uвых= -km Ux Uy

x:y

-Кxy

x

y

x

y

а)

б)

Рисунок 6.33 – Условное обозначение перемножителя (а) и делителя (б) сигналов (примечание: символ « / » не должен применяться для указания деления).

В зависимости от допустимых полярностей входных сигналов различают перемножители одноквадрантные, двухквадрантные и четырехквадрантные, как показано на рис. 6.34.

Uy

Ux

Uy

Ux

Uy

Ux

Рисунок 6.34 – Полярности входных сигналов перемножителя:

(а) одноквадрантный, (б) двухквадрантный, (в) четырехквадрантный

Если типовой диапазон входных напряжений Ux и Uy составляет +10В, то вводится масштабный коэффициент km, равный 0,1В-1. В этом случае максимальное выходное напряжение не превысит 10В.

Существует ряд способов построения перемножителей (делителей) как на основе операционных усилителей, так и на основе специализированных микросхем. Ниже рассмотрены наиболее распространенные схемы.

6.3.2.1. Перемножитель с применением логарифмического и экспоненциального преобразователей

Учитывая простое соотношение: сумма логарифмов равна логарифму произведения, на первом этапе производится логарифмирование сигналов Uх и Uy с применением логарифмических преобразователей на ОУ А1 и А2. Далее сигналы суммируются в экспоненциальном преобразователе на ОУ А3, подвергаясь антилогарифмированию. Таким образом, выходной сигнал будет пропорционален произведению Uх и Uy.

Uх

(Uх>0)

R1

VT1

∞

С1

R2

Uy

(Uy>0)

R3

VT2

∞

С2

R4

VT3

∞

Uвых

R5

А3

А1

А2

Рисунок 6.35 – Перемножитель сигналов с применением логарифмических и экспоненциальных преобразователей

При вычитании логарифмов (с применением дифференциального усилителя) с дальнейшем антилогарифмированием, можно получить схему делителя напряжений.

Достоинства:

- можно умножать и делить несколько сигналов;

- может быть модифицирован для работы в четырех квадрантах.

Недостатки:

- требует нескольких ОУ;

- сравнительно невысокая полоса частот (сотни кГц);

- сравнительно большая суммарная погрешность (от 0,1 до 1%)

6.3.2.2. Перемножитель на основе управляемого сопротивления

На рисунке 6.36 показан простой перемножитель на основе полевого транзистора с управляемым сопротивлением канала.

Uх

VT

∞

Uвых

RОС

Uy

Рисунок 6.36 – Перемножитель сигналов с управляемым сопротивлением канала ПТ

В соответствие со свойством инвертирующего усилителя, рассмотренного выше:

,								(6.17)

где Rси – сопротивление канала сток-исток.

Из анализа управляющей (стоко-затворной или проходной) характеристики ПТ следует, что при уменьшении отрицательного напряжения на затворе увеличивается сечение канала, что приводит к уменьшению сопротивления канала и возрастанию тока стока, как видно из рис. 6.37.

0

-Uз-и

iс

Rс-и

Рисунок 6.37 – Зависимость сопротивления канала ПТ от напряженияUз-и

Таким образом, сопротивление канала обратно пропорционально напряжению на затворе (с учетом коэффициента пропорциональности и типа ПТ)

.									(6.18)

Подставляя (6.18) в (6.17), получим

.									(6.19)

Соответственно, если ПТ поставить в цепь обратной связи, образуется схемы делителя напряжения, как показано на рис. 6.38.

Uх

VT

∞

R1

Uy

Рисунок 6.38 – Делитель сигналов с управляемым сопротивлением

Достоинства:

- простота;

- работа в диапазоне нескольких МГц.

Недостатки:

- нелинейная зависимость Rси от Uy;

- высокая погрешность (несколько %)

6.3.2.3. Импульсные умножители

Принцип работы импульсного перемножителя показан на рис.6.39. При использовании этого метода один из входных сигналов изменяет длительность импульсов, осуществляя  широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) в последовательности, а второй – их амплитуду в амплитудном модуляторе (АМ) [  ]. После этого последовательность промодулированных импульсов поступает на фильтр низких частот (ФНЧ), частота среза которого много ниже тактовой.

ШИМ

АМ

ФНЧ

Тактовые

импульсы

Ux

Uy

Uвых

Рисунок 6.39 – Функциональная схема импульсного умножителя

На рисунках 6.40 показан пример реализации и принцип действия импульсного перемножителя [7]. Широтно-импульсная модуляция реализуется с применением генератора треугольного напряжения и компаратора на ОУ А1.

U3

Uвых

∞

U1

Uх

Генератор треугольного напряжения

Инвертор и повторитель

Uy

-Uy

+Uy

U2

А1

ФНЧ

0В

U1

Ux

0В

1

0

Uвых

+Uy

–Uy

U2

U3

Рисунок 6.40 – Принцип действия импульсного умножителя

Достоинства:

- высокая статическая точность (погрешность перемножения не превышает 0,01%);

Недостатки:

- очень узкая рабочая полоса (не превышает сотен Гц)

Существует ряд специализированных микросхем, обеспечивающих операции умножения/деления как Российского производства (К140МА1, К525ПС1, К525ПС2, К525ПС3), так и зарубежного (MPY600, MPY100A, MPY632A, MPY634A, AD734A, SG1495,AD834J,LH0094,AD538AD).

Применение перемножителей позволяет реализовать такие математические операции, как возведение в квадрат, извлечение квадратного корня, деление, функциональное преобразование (формирование нелинейной зависимости заданного вида). Некоторые типовые схемы приведены на рисунке 6.41.

а) Делитель напряжения

Ux > 0

Кxy

x

R2

y

R1

∞

Uz

б) Схема извлечения квадратного корня

Uвх

∞

R1

Кxy

x

y

R2

Рисунок 6.41 – Схемы на базе ОУ и перемножителя

6.3.3 Функциональные преобразователи

Под функциональным преобразователем понимается устройство, позволяющее реализовать любую нелинейную функциональную зависимость между входным и выходным параметром.

Одним из способов реализации любой непрерывной однозначной функции является ее аппроксимация полиномом

Uвых = a0 + a1Uвх+ a2U2вх+ a3U3вх+…+ anUnвх,				(6.20)

где ai – постоянные коэффициенты, а переменные U2вх,U3вх,…Unвх можно реализовать с помощью перемножителей.

В реальных схемах число умножений стараются минимизировать, поскольку умножители гораздо сложнее и дороже сумматоров и во многом определяют быстродействие схемы. Тем не менее, даже на трех перемножителях можно реализовать полином практически до 8-й степени.

На рисунке 6.42 для примера показаны структурные схемы для синтеза полиномов второго и четвертого порядков с использованием, соответственно, одного и двух перемножителей.

Σ

а1

а2

Uвых

Uвх

Uвых = a0 + a1Uвх+ a2U2вх+ a3U3вх+ a4U4вх

Σ

а0

а3

а4

Σ

а0

а1

а2

Uвых

Uвх

Uвых = a0 + a1Uвх+ a2U2вх

а)

б)

Рисунок 6.42 – Синтез полиномов: а) второго порядка; б) четвертого порядка.

Если функциональную зависимость можно представить в виде кусочно-линейной аппроксимации, то можно разбить искомую функцию на отрезки прямых с разным наклоном, как показано на рисунке 6.43. Схему такого преобразователя можно построить с помощью инвертирующего усилителя на ОУ и стабилитронов. Вид характеристики и точность аппроксимации зависят от выбранных напряжений пробоя стабилитронов (рис.6.44).

Если напряжение пробоя стабилитронов VD3 и VD4 не превышает величину +Uвых1, то один из стабилитронов будет закрыт и в обратной связи остается только сопротивление R3. Таким образом, при закрытых стабилитронах VD1 и VD2 коэффициент усиления определяется, как .

Uвых1

Uвых

Uвх

-Uвых1

Uвх2

-Uвх2

k3

k1

k2

Рисунок 6.43 – Кусочно-линейная аппроксимация

VD4

∞

R1

Uвх

Uвых

R2

R3

R4

VD1

VD2

VD3

Рисунок 6.44 – Функциональный преобразователь на стабилитронах

Если , то стабилитроны VD3 и VD4 пробиваются, резистор R4 подключается параллельно R3. Это приведет к уменьшению общего сопротивление в цепи обратной связи и коэффициента усиления . Если , то пробиваются стабилитроны VD1 и VD2, резистор R2 подключается параллельно R1. Это приведет к существенному уменьшению входного сопротивления и, соответственно, к увеличению коэффициента усиления .

Достоинства:

- простота реализации кусочно-линейной передаточной функции.

Недостатки:

- необходимость учета температурной нестабильности напряжения пробоя стабилитронов;

- дискретный набор напряжений стабилизации реальных стабилитронов;

- возможность аппроксимации только возрастающих функций.

Значительно больше возможностей по формированию заданных зависимостей имеют схемы на основе АЦП и ЦАП [  ]. АЦП преобразует входной сигнал в цифровой код, который используется в качестве адреса для соответствующей ячейки в ПЗУ (постоянное или перепрограммируемое запоминающее устройство). В самом ПЗУ записан код выходного напряжения, который поступает на ЦАП и далее преобразуется в аналоговый сигнал (рис. 6.45).

АЦП

ПЗУ

ЦАП

Uвых

Uвх

адрес для ПЗУ

выходной код

Рисунок 6.44 – Функциональный преобразователь с применением АЦП и ЦАП

6.3.4 Компараторы напряжений

Компараторы занимают промежуточное положение между аналоговыми и цифровыми микросхемами и являются простейшими АЦП. Они предназначены для сравнения входного сигнала с опорным. В зависимости от того, больше входной сигнал опорного или меньше на выходе компаратора за минимальное время должно установиться напряжение «логический 0» или «логическая 1» [15].

Таким образом, компаратор — это элемент перехода от аналоговых к  цифровым сигналам, поскольку выходной сигнал компаратора в большинстве случаев подается на входы логических устройств и потому согласуется по уровню и мощности с их  входами.

Компараторы, получившие наибольшее применение в микроэлектронной аппаратуре, можно разбить на 4 группы:

- общего применения (К521СА2, К521СА5);

- прецизионные (К521СА3, К597СА3);

- быстродействующие (К597СА1, К597СА2);

- специализированные (К521СА1, К521СА4, К1121СА1, К1401СА1).

В зависимости от реакции компараторов на превышение входным сигналов заданного уровня различают компараторы:

- однопороговые;

- регенераторные (с гистерезисом передаточной характеристики);

- двухпороговые.

∞

Uоп

Uвых

R1

VD1

VD2

Uвх

R2

∞

Uоп

Uвых

R1

VD1

VD2

Uвх

Uвх

Uвых

Uоп+Uст

Uоп+Uд

Uоп

Uвх

Uвых

Uст

-Uд

Uпор

а)

б)

На рис. 6.45 показаны схемы и характеристики однопороговых компараторов на ОУ.

Рисунок 6.45 – Однопороговый компаратор на ОУ

На рисунке 6.46 показаны осциллограммы напряжений однопорогового компаратора (рис. 6.45б).

При медленных изменениях или малых амплитудах входного сигнала время переключения зависит от скорости изменения входного напряжения, частоты единичного усиления и коэффициента усиления ОУ.

Кроме этого, при наличие на входе шумов в выходном сигнале возможны ложные переключения (дребезг) при малых отклонениях Uвх от порогового (опорного) напряжения Uоп, как показано на рис. 6.47.

Uвых

Uвх

Рисунок 6.46 – Результаты моделирования реального однопорогового компаратора на ОУ (в отсутствие шумов)

Uвых

Uвх

Uоп

Рисунок 6.47 – Результаты моделирования реального однопорогового компаратора на ОУ (с учетом шумов)

Для  устранения этого явления обычно вводят положительную обратную связь, которая обеспечивает переходной характеристике компаратора гистерезис. Наличие гистерезиса хотя и вызывает некоторую задержку в переключении компаратора, но существенно уменьшает или даже полностью устраняет «дребезг» Uвых.

На рис. 6.48 показана схема и характеристики регенеративного компаратора на ОУ.

∞

Uвых

R1

VD1

VD2

Uвх

R2

R3

Uвх

Uвых

Uст

-Uст

Uн

Uв

Рисунок 6.48 – Регенеративный компаратор

Пороговое напряжение формируется на неинвертирующем входе с помощью делителя напряжения R2, R3 и будет меняться при каждом переключении компаратора. Максимальное выходное напряжение определяется напряжением пробоя стабилитронов (+Uст).

Наличие гистерезиса позволяет устранить «дребезг» выходного напряжения при наличие помех во входном сигнале. Для иллюстрации на рис. 6.49 приведены результаты моделирования компаратора с  гистерезисом передаточной характеристики.

Рисунок 6.49 – Результаты моделирования реального регенеративного компаратора на ОУ (с учетом шумов)

6.4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Перечислите свойства идеального операционного усилителя.

- Какие параметры ОУ относятся к точностным?

- Какие параметры ОУ относятся к динамическим?

- Каково назначение входного дифференциального каскада ОУ?

- Изобразите схему идеального инвертирующего усилителя на ОУ. Выразите коэффициент усиления через параметры усилителя.

- Какими элементами определяется входное сопротивление инвертирующего усилителя на ОУ. Обосновать ответ.

- Перечислите свойства операционного повторителя на ОУ. Для чего могут применяться повторители напряжения при построении сложных схемотехнических устройств?

- Для чего в схемах инвертирующего усилителя или сумматора целесообразно соединять неинвертирующий вход ОУ через резистор к земле? Как выбирается значение этого резистора?

- Какова физическая интерпретация операции интегрирования? Какую форму будет иметь осциллограмма выходного напряжения идеального интегратора при подаче на вход: а) периодических однополярных импульсов? б) периодических разнополярных импульсов?

- Изобразите логарифмическую частотную характеристику идеального интегратора.

- Какова физическая интерпретация операции дифференцирования? Какую форму будет иметь осциллограмма выходного напряжения идеального дифференциатора при подаче на вход треугольного однополярного импульса?

- Изобразите логарифмическую частотную характеристику идеального дифференциатора.

- Какое отличие между дифференцирующим и дифференциальным усилителем на базе ОУ?

- Какие практические проблемы возможны при построении реального дифференциатора?

- Какие устройства на базе ОУ относятся к нелинейным? Какие функции они выполняют?

- Изобразите схему делителя напряжений с применением логарифмических и экспоненциальных преобразователей.

- Поясните принцип умножения (деления) с применением управляемого сопротивления ПТ.

- Изобразите схему функционального преобразователя на умножителях, реализующую полином третьей степени.

- Дайте определение компаратора напряжений и приведите их классификацию.

- Поясните, почему отсутствует «дребезг» напряжения на выходе регенеративного компаратора при наличие шумов на входе.

6.5 ТЕСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

- Рассчитать величину резистора R1 инвертирующего усилителя на ОУ для получения коэффициента усиления К = 40дБ, если Rос = 100кОм.

- Рассчитать резисторы инвертирующего сумматора доя выполнения операции: Uвых = -(2U1 + 5U2 + U3), если Rос = 100кОм.

- Определить входное сопротивление инвертирующего усилителя на ОУ, если К = 60дБ, если Rос = 1МОм.

- Рассчитать величину резистора R1 неинвертирующего усилителя на ОУ для получения коэффициента усиления К = 20дБ, если Rос = 90кОм.

- Какое значение будет иметь напряжение помехи на выходе ОУ, если на его входах наводится напряжение 1мВ от источника радиоизлучения, а коэффициент ослабления синфазного сигнала составляет 80дБ.

- Используя ЛАЧХ реального ОУ, показанную на рис. 6.5, определить предельную частоту усиления, если 40дБ, если Rос = 100кОм.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

| № | Наименование параметра | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Амплитудная характеристика (АХ) | 10 |
|  | Амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) | 17 |
|  | Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) | 18 |
|  | Бестрансформаторный усилитель мощности | 140 |
|  | Блекмана формула | 52 |
|  | Временной метод анализа | 22 |
|  | Время задержки (tз) | 23 |
|  | Время установления (tу) | 23 |
|  | Входные показатели | 7 |
|  | Выходные показатели | 6 |
|  | Глубина обратной связи | 38 |
|  | Дестабилизирующие факторы | 26 |
|  | Динамические параметры ОУ | 155 |
|  | Динамический диапазон (Ду) | 11 |
|  | Дифференциальный каскад ОУ | 152 |
|  | Дифференциатор на ОУ | 168 |
|  | Дрейф | 14 |
|  | Единичная функция | 22 |
|  | Интегратор на ОУ | 164 |
|  | Искажения линейные |  |
|  | Искажения нелинейные. Коэффициент гармоник (Кг) | 15 |
|  | Искажения переходной характеристики | 23,24 |
|  | Искажения частотные | 18,19 |
|  | Источник сигнала, нагрузка | 2 |
|  | Компаратор | 184 |
|  | Комплексная обратная связь (КОС) | 39 |
|  | Комплементарная пара транзисторов | 67 |
|  | Коррекция АЧХ с применением частотно-зависимой ОС | 107,114 |
|  | Коэффициент гармоник | 14 |
|  | Коэффициент обратной связи | 36 |
|  | Коэффициент полезного действия (КПД) | 10 |
|  | Коэффициент частотный искажений (М) | 18,19 |
|  | Коэффициент шума | 13 |
|  | Коэффициенты усиления | 8,9 |
|  | Критерий Найквиста | 59 |
|  | Линейные параметры и характеристики | 16 |
|  | Логарифмирующий преобразователь | 172 |
|  | Логарифмическая АЧХ (ЛАЧХ) | 20 |
|  | Межкаскадная связь | 69 |
|  | Нестабильность параметров | 26 |
|  | Номинальные параметры | 7 |
|  | Нормированная АЧХ | 19 |
|  | Обратная связь | 37 |
|  | Операционный усилитель (ОУ) | 148 |
|  | Оптимальная нагрузка | 134,138 |
|  | Относительный спад вершины импульса | 24 |
|  | Отрицательная обратная связь (ООС) | 38 |
|  | Параллельная высокочастотная коррекция | 115 |
|  | Параллельная низкочастотная коррекция | 115 |
|  | Параметры переходного процесса | 23,24 |
|  | Перевод в дБ и обратно | 9 |
|  | Перемножители сигналов | 175 |
|  | Перерегулирование () | 24 |
|  | Переходная характеристика | 22 |
|  | Площадь усиления (П) | 19 |
|  | Повторитель напряжения | 82 |
|  | Положительная обратная связь (ПОС) | 38 |
|  | Режимы работа транзистора | 63 |
|  | Самовобуждение усилителя | 59 |
|  | Собственные помехи. | 12 |
|  | Способы снятия и подачи обратной связи | 42 |
|  | Схема дифференциального усилителя (вычитателя) на ОУ | 163 |
|  | Схема инвертирующего сумматора на ОУ | 162 |
|  | Схема инвертирующего усилителя на ОУ | 159 |
|  | Схема неинвертирующего усилителя на ОУ | 157 |
|  | Схема с коллекторной стабилизацией | 78 |
|  | Схема с комбинированной стабилизацией | 84 |
|  | Схема с параметрической стабилизацией | 77 |
|  | Схема с фиксированным напряжением смещения (ФНС) | 76 |
|  | Схема с фиксированным током базы (ФТБ) | 72 |
|  | Схема с эмиттерной стабилизацией | 80 |
|  | Схема эмиттерного повторителя | 82 |
|  | Точностные параметры ОУ | 153 |
|  | Трансформаторный усилитель мощности | 132 |
|  | Усилитель | 1 |
|  | Усилитель постоянного тока (УПТ) | 5 |
|  | Усилительный элемент (УЭ) | 2 |
|  | Фазовые искажения | 21 |
|  | Фазо-частотная характеристика (ФЧХ) | 20 |
|  | Функциональные преобразователи | 181 |
|  | Функциональный преобразователь | 181 |
|  | Частотно-зависимая обратная связь (ЧЗОС) | 42,57 |
|  | Частотно-независимая обратная связь (ЧНОС) | 41,55 |
|  | Частотный метод анализа | 17 |
|  | Широкополосный усилитель | 5,114 |
|  | Эквивалентная схема биполярного транзистора | 98 |
|  | Эквивалентная схема трансформатора | 118 |
|  | Эквивалентная схема усилителя | 100 |
|  | Экспоненциальный преобразователь | 175 |

# ЛИТЕРАТУРА

- С.Н. Архипов Схемотехника телекоммуникационных устройств.: Учебно-методическое пособие / СибГУТИ.: Новосибирск, 2015.–102с.

- С.Н. Архипов, А.С. Чухров Основы компьютерного моделирования устройств телекоммуникаций.: Учебное пособие/ФГОБУ СибГУТИ.: Новосибирск, 2014.-153с.

- С.Н. Архипов, М.С. Шушнов Практикум по аналоговой схемотехнике.: Учебное пособие/ФГОБУ СибГУТИ.: Новосибирск, 2012.-155с.

- ГОСТ 2.759-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы аналоговой техники.

- А.Г. Мурадян, В.М. Разумихин, М.С. Тверецкий Усилительные устройства.М.: Связь, 1976. – 280с.

- Г.С. Остапенко Усилительные устройства.: Учебное пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1989.– 400с.

- В.Н. Павлов, В.И. Ногин Схемотехника аналоговых электронных устройств.–М.: «Горячая линия-ТЕЛЕКОМ», 2001.–320с.

- Дж. Пейтон, В.Волш Аналоговая электроника на операционных усилителях – М.: БИНОМ, 1994 – 352с.

- Г.А. Травин  Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения : учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2004.–608с.

- Г.А.Травин Основы схемотехники телекоммуникационных устройств: Учебное пособие.–СПб.: «Лань», 2018.–216с.

- Г.А.Травин Основы схемотехники устройств радиосвязи, радиовещания и телевидения: Учебное пособие для вузов. – М.: «Горячая линия-ТЕЛЕКОМ», 2009.–592с.

- Г.А.Травин Основы схемотехники: Учебник.Ч1,2 – Новосибирск, СибГУТИ, 2005.–582с.

- Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ.- М.: Мир, 1985.-572 с.

- Г.С. Цыкин Усилительные устройства.: Учебник для вузов.– Связь, 1971.–368с.

- www.youtube.com

- www.analog.com

- www.ti.com

- www.maximintegrated.com

- www.intersil.com

- www.Electric.info