УДК 577.382

Тактильные датчики для создания электронной кожи

Аннотация: В данной статье представлен всесторонний обзор современных достижений в области тактильных датчиков и их применения в биомедицинской инженерии, в частности, для создания электронной кожи (E-skin). Рассмотрены основные типы датчиков - резистивные, емкостные, пьезоэлектрические, трибоэлектрические, магнитные и оптические - с анализом их принципов работы, преимуществ и недостатков. Особое внимание уделено новым материалам, таким как графен, углеродные нанотрубки и поливинилиденфторид (ПВДФ), которые обеспечивают гибкость, растяжимость и высокую чувствительность сенсоров. Подробно проанализированы биомиметические подходы, имитирующие структуру и функции человеческой кожи, и мультимодальные технологии, позволяющие одновременно измерять несколько параметров (давление, температура, текстура). На основе анализа последних научных публикаций (включая материалы типа MDPI) и отраслевых отчетов рассмотрены примеры успешных разработок и их применение в протезировании, роботизированной хирургии, мониторинге здоровья пациентов и создании «умных» имплантатов. Обсуждаются ключевые вызовы и перспективы развития данной области, включая вопросы масштабирования производства, долговечности и интеграции с системами искусственного интеллекта.

Ключевые слова: Тактильные датчики, электронная кожа, биомиметика, графен, носимые устройства, протезирование, роботизированная хирургия, мультимодальные сенсоры.

В эпоху цифровых технологий, когда устройства стремятся к созданию все более интуитивных интерфейсов, тактильные датчики выступают в качестве "нервных окончаний" для роботов, протезов и умной электроники [1]. Эти датчики являются фундаментальными преобразователями, способными конвертировать механические воздействия, такие как давление, вибрация, температура и деформация, в электрические сигналы, что является основой для тактильного восприятия [1].

Развитие тактильных датчиков привело к возникновению концепции электронной кожи (E-skin) - гибкой, растяжимой и высокочувствительной сенсорной матрицы, имитирующей функции человеческого кожного покрова [1-3]. Этот технологический сдвиг позволяет создавать устройства, которые могут не просто взаимодействовать, а интуитивно воспринимать окружающую среду. Отличительной чертой этого развития является переход от однопараметрического измерения к многомерному восприятию. Человеческое осязание - это сложный процесс, который позволяет нам быстро получать богатую и многомерную информацию об объектах, включая их вес, форму, текстуру, а также траекторию движения [4]. Соответственно, для создания более совершенных роботизированных рук и протезов, способных выполнять сложные манипуляции, необходимо, чтобы сенсоры могли одновременно собирать и интерпретировать широкий спектр данных, включая давление, температуру, сдвиговые усилия и текстуру [4, 5, 6, 7]. Таким образом, стремление к функциональному воспроизведению многомерного человеческого осязания является главной движущей силой, определяющей направления исследований и разработок в этой области.

Настоящий доклад представляет собой комплексный анализ современного состояния тактильных сенсоров и электронной кожи. В первой части излагаются основополагающие принципы различных типов датчиков и ключевые показатели их эффективности. Далее рассматривается роль передовых материалов и технологий, которые обеспечили переход от жесткой электроники к гибкой и растяжимой. В докладе подробно анализируются биомиметические и мультимодальные подходы к дизайну сенсоров. В последующих разделах подробно описываются критически важные применения этих технологий в биомедицинской инженерии, включая протезирование, роботизированную хирургию и непрерывный мониторинг здоровья. В завершение обсуждаются основные вызовы и перспективы, в частности вопросы масштабирования производства и роль искусственного интеллекта в интерпретации данных.

Для разработок в области электронной кожи предъявляется ряд требований, связанных в первую очередь с максимальным приближением к свойствам имитируемого объекта. Так, модуль упругости должен варьироваться в зависимости от относительной деформации, увеличиваясь при её росте. Кроме того, минимальная граница области чувствительности, как правило, принимается около 20 Па, при этом пространственного разрешения – 0,1 мм. [9]

Тактильные сенсоры классифицируются на основе принципа преобразования механического воздействия в электрический сигнал. К основным типам относятся резистивные, емкостные, пьезоэлектрические, трибоэлектрические, магнитные, оптические и ионные датчики [1, 4, 7]. Каждый из этих типов обладает уникальным набором характеристик, которые делают его более или менее подходящим для конкретных применений.

Резистивные датчики основаны на принципе разности электрического сопротивления при механическом давлении [1]. Они состоят из активного проводящего композитного материала, который, стесненный между электродами, испытывает падение общего сопротивления по мере увеличения площади контакта между проводниками [1]. В качестве электрически активных часто используются наполнители, такие как углеродные нанотрубки (УНТ) или восстановленный оксид графена, в полимерной матрице, к примеру, полидиметилсилоксане (ПДМС) [1]. К преимуществам резистивных датчиков относится технологичность и высокая чувствительность [1]. Специальные пиксели (так называемые «таксели») могут фиксировать давление на уровне 20 Па, что эквивалентно чувствительности кончика человеческого пальца [1]. Например, биомиметический сенсор на основе кремния, описанный в труде [8], обладает диапазоном обнаружения силы от 6 мН до 11 Н с ошибкой повторяемости 0,77%. Однако, они имеют и значительные недостатки, включая нелинейный характер отклика и ограничение в виде невозможности определения лишь одной точки касания, что существенно сужает их применение в сложносоставных сенсорных матрицах [1].

Емкостные датчики преобразуют механическое воздействие в изменение такой величины, как электроёмкость [1]. Их конструкция аналогична пластинчатым конденсаторам, состоящим из двух проводников-электродов (чаще всего – графеновых с пределом прочности, превышающим 102 Гпа, теплопроводностью в тысячу Вт/(м*К) и электропроводностью более 105 См/м), разделённых диэлектрическим слоем [4], отличающимся низким уровнем прочностных характеристик, в частности – модулем упругости примерно в десятые доли МПа. При приложении давления изменяется расстояние между электродами, площадь их перекрытия либо геометрическая однородность диэлектрического слоя, что результирует в варьирование ёмкости [1]. Использование микроструктурированных графеновых электродов продемонстрировало существенную оптимизацию чувствительности [1]. Емкостные датчики обладают низким ресурсопотреблением, инвариантны к температурным изменениям и дрейфу сигнала [1], что делает их подходящими для носимых устройств. Ключевым недостатком является их подверженность электромагнитным помехам, а также технологические сложности [1]. Как бы то ни было, продемонстрирована способность таких датчиков улавливать даже 3 Па давления [4].

Рисунок №1. Схема, иллюстрирующая изменение емкости под воздействием силы.

Источник: Устройство емкостного датчика. // Мега-К. – URL: https://mega-k.com/news/ustroystvo_emkostnogo_datchika (дата обращения: 10.09.2025).

Необходимо отметить, что емкостные датчики практически тождественны человеческой коже в контексте такого фактора, как модуль Юнга. Механическое поведение одного из таких датчиков [9] проиллюстрировано на рисунке №2.

Рисунок №2. Кривая деформирования для емкостного датчика [9]

Пьезоэлектрические датчики работают за счёт создания электрического напряжения вследствие деформации пьезоэлектрического материала [1]. Внешнее давление вызывает деформирование материала, изменяя его плотность диполей и, таким образом, генерируя напряжение [1]. Широко используемым материалом является поливинилиденфторид (ПВДФ) [1]. Главным преимуществом этих датчиков является их способность к быстрой реакции на переменные во времени деформации, что делает их рациональными для таких приложений, как, в частности, роботизированная хирургия, где реакция имеет решающее значение [1]. Например, тонкая пленка с выраженной микроструктурой демонстрирует время релаксации в масштабе миллисекунд, в то время как неструктурированные возвращаются в исходное состояние за 10 с [4]. Важно отметить: принцип работы, основанный на динамическом эффекте, одновременно определяет и причину их основного недостатка – низкой чувствительности к постоянному давлению [1].

Помимо основных, существуют и другие, менее распространенные, но перспективные типы датчиков. Трибоэлектрические датчики (ТЭНГ) генерируют напряжение при трении между двумя материалами с разной электроотрицательностью   [1].   Они  просты  по  конструкции  и  могут  быть

Рисунок №3. Схема работы пьезоэлектрического датчика.

Источник: Что такое пьезоэлектрический датчик: как он работает, области применения. // Digitrode.ru. – URL: http://digitrode.ru/articles/2761-chto-takoe-pezoelektricheskiy-datchik-kak-on-rabotaet-oblasti-primeneniya.html (дата обращения: 10.09.2025).

самодостаточными источниками энергии [4], но работают в основном в динамическом режиме и имеют низкую чувствительность [1]. Магнитные датчики используют магниточувствительные элементы для измерения изменения магнитного потока при деформации [1]. Они способны обнаруживать очень слабые силы и не подвержены механическому гистерезису, однако являются громоздкими и энергоемкими [1]. Оптические датчики преобразуют механическое воздействие (до 1 мН) в изменение интенсивности или длины волны света [1]. Их преимущества включают высокое пространственное разрешение (до полсантиметра) и невосприимчивость к электромагнитным помехам [1]. Наконец, ионные датчики реагируют на деформацию изменением ионного тока в геле между электродами, что обеспечивает высокую чувствительность и быстрый отклик, но их надежность и необходимость индивидуальной настройки являются существенными ограничениями [1].

Оценка эффективности электронной кожи основывается на ряде ключевых показателей [4]. Чувствительность (S) - это количественная мера способности сенсора преобразовывать стимул давления в электрический сигнал, математически выражаемая как отношение изменения электрического сигнала (ΔE) к изменению давления (ΔP): S=ΔE/ΔP [2]. Предел обнаружения определяет минимальное давление, которое сенсор может зарегистрировать (например, 3 Па; чаще – порядка нескольких десятков Па) [4, 9]. Время отклика/восстановления измеряет скорость, с которой сенсор реагирует на стимул и возвращается в исходное состояние. Для бесшовной интеграции с человеком эти показатели должны быть сопоставимы или превышать человеческий порог (~50 мс) [4]. Сенсор с пирамидальной микроструктурой продемонстрировал быстрое время отклика (125 мс), минимальную погрешность в 0.634% и высокую стабильность (>1000 циклов) [10]. Циклическая долговечность оценивает способность сенсора сохранять свои первоначальные характеристики после многократного использования [4].

Таблица 1. Сравнительный анализ тактильных сенсорных технологий

| Вид датчика | Принцип работы | Ключевые материалы | Преимущества | Недостатки | Типичное применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резистивный | Изменение сопротивления под давлением | Проводящие композиты (УНТ, графен) в полимерах | Высокая чувствительность, низкая себестоимость, простота изготовления [1] | Нелинейность отклика, одноточечное касание [1] | Простые сенсоры касания, носимые устройства |
| Емкостный | Изменение емкости под давлением | Графен, УНТ, эластомеры (ПДМС) | Низкое энергопотребление, устойчивость к дрейфу сигнала, высокая чувствительность при миллисекундной реакции [1] | Чувствительность к ЭМ-помехам (снижающая реагирование до уровня 0,1 кПа, а пространственное разрешение – до пары мм), сложность изготовления [1] | Электронная кожа, мониторинг давления |
| Пьезоэлектрический | Генерация напряжения при деформации | ПВДФ, титанат цирконата свинца (СЦТ) | Хорошие динамические характеристики, высокая механическая гибкость [1] | Чувствительность к температуре и малым относительным деформациям (менее процента), низкая чувствительность к статическому давлению [1] | Роботизированная хирургия, мониторинг вибраций |
| Трибоэлектрический | Генерация напряжения при трении | Два материала с разной электроотрицательностью | Генерация энергии, простая конструкция, гибкость [1] | Низкая чувствительность, работают при частоте в несколько даГц [1] | Сбор энергии, простая сенсорика |
| Магнитный | Изменение магнитного потока при деформации | Ферромагнитные материалы, элементы Холла | Чувствительность к слабым силам, отсутствие гистерезиса [1] | Громоздкость, высокое энергопотребление, уязвимость к помехам [1] | Робототехника, манипуляторы |
| Оптический | Изменение интенсивности/длины волны света | Оптические волокна, фотоприемники | Высокое разрешение, невосприимчивость к ЭМ-помехам [1] | Громоздкость, сложность изготовления [1] | Робототехника, тактильные матрицы |
| Ионный | Изменение ионного тока при деформации | Ионный гель, электроды | Высокая чувствительность, быстрый отклик [1] | Низкая надежность, необходимость настройки [1] | Специализированные биомедицинские сенсоры |

Разработка носимых устройств и электронной кожи стала возможной благодаря фундаментальному сдвигу в материаловедении [1, 8]. Традиционная электроника, основанная на жестком и хрупком кремнии, не может соответствовать требованиям к гибкости и растяжимости, необходимым для устройств, которые должны адаптироваться к человеческому телу или сложным поверхностям роботов. Этот физический барьер стал причиной интенсивных исследований в области новых материалов, которые не только обладают нужными электрическими свойствами, но также обеспечивают биосовместимость, растяжимость и, в идеале, способность к самовосстановлению [8, 10].

Графен - это уникальный двухмерный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, организованных в гексагональную решетку. Он представляет собой двухмерную наночастицу толщиной ≤ 0,5 нм и обладает рядом выдающихся свойств, которые делают его особенно привлекательным для создания тактильных датчиков: 1) высокая механическая прочность (графен является одним из самых прочных материалов известных науке. Его прочность на разрыв составляет около 50 ГПа, что делает его устойчивым к механическим повреждениям), 2) гибкость, 3) высокая электропроводность (обладает исключительной электропроводностью, что позволяет создавать датчики с высокой чувствительностью и быстрым откликом), 4) низкое энергопотребление. Благодаря высокой проводимости, графеновые датчики требуют минимального количества энергии для работы, что делает их идеальными для использования в носимых устройствах [1].
Полимеры и эластомеры, такие как полидиметилсилоксан (ПДМС), широко используются для создания гибких и растяжимых тактильных датчиков. Эти материалы обладают такими свойствами как, эластичность и растяжимость, биосовместимость, простота обработки. Например, ПДМС часто используется в качестве диэлектрика в емкостных датчиках давления, что позволяет достичь высокой чувствительности и гибкости.

Наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки (УНТ) и углеродные нановолокна, используются для повышения чувствительности и долговечности тактильных датчиков. Композиционные биосовместимые наноматериалы при добавлении небольшого количества одномерных наночастиц в виде УНТ приобретают уникальные свойства, нереализуемые другими методами получения материала. Например, при использовании в качестве наполнителя ≤3 мас. % УНТ в матрице бычьего сывороточного альбумина (БСА) увеличивается твердость и прочность на разрыв массивного композиционного наноматериала в несколько раз до значения 400 МПа и 150 МПа, соответственно, а электропроводимость более чем на 6 порядок [4]. Следовательно, композиционные наноматериалы БСА//УНТ могут быть интегрированы в гибкие и растяжимые структуры, что позволяет использовать их в носимых устройствах и протезах медицинского назначения (датчики деформации и давления, тактильные датчики, элементы электронной кожи).

Углеродные нанотрубки (УНТ) также обладают превосходной прочностью и проводимостью [1]. В сенсорах они часто формируют проводящие сети внутри полимерной матрицы, обеспечивая эластичное механическое поведение и обратимый электрический отклик при сжатии [1].

Полимеры и эластомеры, такие как ПДМС (полидиметилсилоксан) и Ecoflex, служат основой для создания гибких и растяжимых матриц [1]. Особое место занимает поливинилиденфторид (ПВДФ), который обладает уникальной комбинацией высокой пьезоэлектрической чувствительности, химической стойкости и термической стабильности [1]. Технология электроформования позволяет создавать нановолокна ПВДФ, которые значительно улучшают пьезоэлектрические свойства и общую чувствительность сенсоров [1]. Например, выровненные нановолокна сополимера   P(VDF-TrFE)   продемонстрировали  чувствительность,  которая

Рисунок №4. Беспроводной датчик ЭДА на основе субмикронной графеновой электронной татуировки (GET), соединяющийся с жестким браслетом через гетерогенные змеевидные ленты (HSPR) и мягкую прослойку. а – общая схема устройства; b-d – фотографии, показывающие датчик на ладони, е – репрезентативность сигнала ЭДА.

Источник: Новый вид электронных татуировок из графена поможет отслеживать здоровье. [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Чувашской Республики. - URL: https://www.med.cap.ru/press/2022/12/8/novij-vid-elektronnih-tatuirovok-iz-grafena-pomozh (дата обращения: 10.09.2025).

почти в 40 раз превышает показатели датчиков на основе тонкопленочного ПВДФ [1]. Кроме того, значительный прогресс достигнут в области самовосстанавливающихся материалов. Например, исследователи смогли создать электронную кожу, которая восстанавливает более 80% своей функциональности всего за 10 секунд после повреждения, что существенно повышает долговечность устройств [20].

Рисунок №5. Технический рисунок системы сенсорной обратной связи.

Источник: [Электронный ресурс] // Название сайта. - URL: https://olymp.hse.ru/mirror/pubs/share/841521952.pdf (дата обращения: 10.09.2025).

Другим перспективным направлением является использование жидких металлов, таких как сплавы на основе галлия, которые обладают выдающейся растяжимостью и способностью к самовосстановлению [1]. Они идеально подходят для создания проводящих элементов, способных выдерживать большие деформации [1]. Также активно исследуются проводящие гидрогели благодаря их превосходной растяжимости и электропроводности [6].

Таблица 2. Материалы для гибкой и растяжимой электроники

| Материал | Ключевые свойства | Преимущества для E-skin | Типичное применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Графен | Высокая электропроводность, механическая прочность, легкость модификации [1] | Отличная гибкость, высокая чувствительность, возможность масштабирования [1] | Электроды в емкостных датчиках, электронная кожа |
| Углеродные нанотрубки (УНТ) | Высокая прочность, проводимость, термическая стабильность [1] | Отличная гибкость, проводимость, совместимость с полимерами [1] | Проводящие сети в композитных сенсорах |
| Поливинилиденфторид (ПВДФ) | Высокая чувствительность, химическая стойкость, термическая стабильность [1] | Высокая пьезоэлектрическая эффективность, возможность создания нановолокон [1] | Пьезоэлектрические и пьезорезистивные датчики |
| Жидкие металлы | Выдающаяся растяжимость, способность к самовосстановлению [1] | Идеальные проводники для высокорастяжимых устройств [1] | Проводящие элементы в растяжимой электронике |
| Проводящие гидрогели | Высокая растяжимость, электропроводность, самовосстановление [7] | Способность к самовосстановлению, биосовместимость [7] | Биомедицинские сенсоры, носимые устройства |

Биомиметика является одним из наиболее перспективных направлений в развитии тактильных технологий [1, 11]. Целью этого подхода является не просто копирование биологических систем, а функциональное воспроизведение структур и механизмов, которые обеспечивают высокую чувствительность и адаптивность в природе [11]. Принципиальное различие между простым копированием и функциональным превосходством заключается в том, что инженеры могут комбинировать природные принципы с современными вычислительными мощностями и материалами для достижения качественно нового уровня восприятия [11]. Например, один мультимодальный сенсор смог идентифицировать восемь различных текстур с точностью 84.4%, что превосходит точность человеческого осязания, составляющую 62.2% [1]. Это достигается за счет способности электронных систем собирать и обрабатывать данные в объеме, недоступном для биологии.

Инженеры активно имитируют природные структуры для улучшения характеристик сенсоров:

- Отпечатки пальцев: Сенсоры с микроструктурированной поверхностью, имитирующей человеческие отпечатки пальцев, значительно увеличивают площадь контакта, что приводит к повышению чувствительности и пространственного разрешения [1, 12, 13]. Один такой сенсор смог различить структуры поверхности с разницей высоты всего 20 мкм [12].

- Волоски: Сенсоры, вдохновленные волосяными фолликулами млекопитающих и боковой линией рыб, способны регистрировать даже самые слабые сигналы и вибрации [4].

- Органы пауков: Был разработан сенсор, вдохновленный щелевыми органами и щетинками пауков, который способен не только измерять силу, но и определять ее направление [11]. Используя искусственную нейронную сеть для анализа данных, этот сенсор смог классифицировать пять различных текстур наждачной бумаги с точностью 96.2%, что демонстрирует его превосходство над человеческим тактильным восприятием [11].

Мультимодальные сенсоры объединяют несколько типов датчиков в одном устройстве для одновременного измерения различных параметров, таких как давление, температура, влажность, вибрация и текстура [1, 5, 6]. Этот подход позволяет получать более полную и сложную информацию об окружающей среде. Примером является электронная кожа, которая объединяет пьезорезистивный, трибоэлектрический и пьезоэлектрический эффекты, что позволяет ей одновременно измерять статическое давление, вибрации от трения и деформацию [1].

Тактильные датчики играют решающую роль в развитии протезирования, так как их использование позволяет восстановить не только двигательную функцию, но и тактильные ощущения, что значительно улучшает качество жизни пользователей [1, 14]. Интегрированные в протезы сенсоры улавливают механические воздействия и передают сигналы через нейросенсорные интерфейсы непосредственно в нервную систему пользователя, позволяя ему «чувствовать» прикосновения [14]. Недавние исследования показали, что даже пассивные вибрации, передаваемые через протезный сокет, могут восприниматься пользователем и использоваться для идентификации контакта, что открывает новые возможности для разработки интуитивных, неинвазивных устройств [15]. Согласно одному из исследований, классификатор машинного обучения смог определить, какой палец протеза был задействован, с точностью 83%, что превосходит человеческую способность к дискриминации [15].

В роботизированной хирургии тактильные датчики предоставляют хирургам тактильную обратную связь, которая отсутствует в традиционных системах [1]. Сенсоры, встроенные в хирургические инструменты, позволяют оценивать жесткость тканей и избегать их повреждений во время операций [1]. Разработанная в Эдинбургском университете "умная электронная кожа" для мягких роботизированных систем обеспечивает высокоточное, 3D-восстановление формы в реальном времени (30 кадров в секунду) с погрешностью в миллиметровом масштабе [17].

Гибкие тактильные сенсоры могут быть интегрированы в носимые устройства для непрерывного и неинвазивного мониторинга физиологических показателей, таких как пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура тела [1, 10, 19]. Ярким примером является разработка Университета Калифорнии в Сан-Диего – один гибкий пластырь для кожи может одновременно отслеживать сердечно-сосудистые сигналы и несколько биохимических показателей в режиме реального времени, включая уровни глюкозы, лактата, алкоголя и кофеина [20]. В другом примере, гидрогелевая "кожа" с 32 электродами на запястье собрала более 1,7 миллиона точек данных, чтобы обучить модель для распознавания различных типов прикосновений [17]. Чувствительность датчиков, интегрированных в носимые устройства, может достигать 0.7–1.5 кПа⁻¹ [18] и 0.1539 кПа⁻¹ [23].

Миниатюрные и гибкие сенсоры могут быть интегрированы в имплантаты для контроля их состояния и взаимодействия с окружающими тканями [1]. Они могут собирать данные о давлении, температуре и деформации, что позволяет контролировать стабильность и функциональность имплантата в реальном времени, повышая безопасность и эффективность медицинских процедур [1].

Таблица 3. Основные применения и примеры в биомедицинской инженерии

| Применение | Специфический пример | Используемая технология | Ключевая функциональная польза |
| --- | --- | --- | --- |
| Протезирование | Система "iSens" [14] | Нейросенсорные интерфейсы, имплантированные электроды [14] | Восстановление тактильного ощущения и интуитивного управления [14] |
| Роботизированная хирургия | "Умная электронная кожа" для мягких роботов [17] | Емкостные сенсоры и глубокое обучение [17] | Тактильная обратная связь для оценки жесткости тканей и предотвращения их повреждения [1] |
| Непрерывный мониторинг здоровья | Пластырь, отслеживающий сердечно-сосудистые и биохимические сигналы [18] | Комбинация физических и химических сенсоров на гибкой подложке [18] | Неинвазивный, непрерывный мониторинг жизненно важных показателей и биомаркеров [18] |
| "Умные" имплантаты | Гибкие сенсоры, интегрированные в имплантаты [1] | Миниатюрные резистивные или емкостные датчики [1] | Контроль стабильности и функциональности имплантата в реальном времени [1] |

Одним из наиболее серьезных вызовов, препятствующих широкому внедрению электронной кожи, является проблема масштабируемости производства [19]. Хотя лабораторные методы, такие как трафаретная печать и лазерное скрайбирование, позволяют создавать высокопроизводительные прототипы, они часто неэффективны для массового производства [1, 19]. Например, такие методы, как вакуумное напыление и центрифугирование, сталкиваются с ограничениями в масштабируемости и приводят к значительным потерям материалов [19]. Решением этой проблемы является переход к высокопроизводительным процессам, таким как рулонная (Roll-to-Roll, R2R) печать, которая обеспечивает непрерывное производство на гибких подложках с высокой скоростью и минимальными материальными отходами [19]. Прогнозируется, что рынок тактильных сенсоров будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) в 13.5% с 2025 по 2035 год, при этом Китай покажет лидирующий рост в 18.2% [22].

Для практического применения, особенно в биомедицинской инженерии, электронная кожа должна обладать исключительной долговечностью, выдерживая многократные деформации и агрессивные среды [1, 8]. Хотя в этой области достигнут прогресс, например, в создании самовосстанавливающихся материалов, долгосрочная стабильность остается критической задачей [20]. Также важной проблемой является гистерезис, или дрейф сигнала, который может влиять на точность датчиков после многократного использования [1].

Высокая стоимость некоторых передовых материалов (например, графена) и сложность высокотехнологичных производственных процессов являются серьезными барьерами, ограничивающими широкую доступность этих технологий [19]. В 2024 году, потребительская электроника составляла 40% спроса на тактильные сенсоры, а инвестиции в НИОКР в области гибких сенсоров увеличились на 28% [22].

По мере того как сенсоры становятся все более мультимодальными и с высокой плотностью, объем и сложность данных, которые они генерируют, будет быстро расти, что ставит под вопрос возможности традиционных методов их обработки [7]. Для того чтобы использовать весь потенциал этой сенсорной информации, необходимо интегрировать ее с системами искусственного интеллекта (ИИ) [21]. ИИ-алгоритмы могут обрабатывать этот массив данных в реальном времени, выполняя задачи по синтезу данных, разделению сигналов и интерпретации, что позволяет машинам "чувствовать" и реагировать на окружающую среду с человеческой точностью [21].

Интеграция тактильных сенсоров с машинным обучением приводит к значительному расширению их возможностей. Например, сенсор, созданный по образу органов пауков, использовал искусственную нейронную сеть, чтобы классифицировать пять различных текстур с впечатляющей точностью 96.2%, что демонстрирует, как ИИ позволяет сенсорам превзойти человеческое восприятие [11]. В протезировании алгоритмы машинного обучения могут анализировать вибрационные паттерны, передаваемые через сокет протеза, и определять место контакта, превосходя по точности человеческое восприятие [15]. Кроме того, ИИ-управляемые тактильные датчики в производстве могут обнаруживать мельчайшие дефекты, невидимые для человеческого глаза, а в робототехнике – повышать безопасность, позволяя роботам корректировать свои движения, чтобы избежать столкновений с людьми [21].

Эволюция тактильных датчиков и электронной кожи представляет собой революционный скачок в области взаимодействия человека и машины. Прогресс, достигнутый в материаловедении и биомиметическом дизайне, позволил создать системы, которые не только имитируют, но и в некоторых аспектах функционально превосходят биологические аналоги. Их применение в протезировании, роботизированной хирургии и носимых медицинских устройствах уже сегодня меняет подходы к лечению и реабилитации.

Тем не менее, остаются важные задачи, которые необходимо решить, чтобы технологии вышли за пределы лабораторных исследований и стали повсеместными. В частности, это касается вопросов масштабирования производства, повышения долговечности и снижения стоимости. Будущее этой области неразрывно связано с развитием новых, более совершенных материалов, созданием комплексных самонастраивающихся систем и, что наиболее важно, с повсеместной интеграцией тактильных сенсоров с искусственным интеллектом для более глубокого анализа и интерпретации данных. Дальнейшее развитие в этой области приблизит нас к эре, когда машины смогут «чувствовать» мир так же, как и мы, что приведет к созданию более эффективных, доступных и интуитивно понятных устройств.

Список литературы

- Официальный сайт компании «Моторика» [Электронный ресурс] - URL: https://motorica.org/ (дата обращения: 10.12.2022).

- П.А. Шапошник, С.А. Запуниди, М.В. Шестаков, Е.В. Агина, С.А. Пономаренко. Coвpeмeнныe биo-, xeмoceнcopныe и нeйpoмopфныe ycтpoйcтвa нa ocнoвe opгaничecкиx пoлyпpoвoдникoв // Успехи Химии, 2020, 89(12), 1483-1506; DOI: 10.1070/RCR4973.

- Sosorev A. Y. et al. Suppression of dynamic disorder by electrostatic interactions in structurally close organic semiconductors. Phys. Chem. Chem. Phys., 2021, 23, 15485-15491. DOI:10.1039/D1CP01599K.

- Что такое пьезоэлектрический датчик: как он работает, области применения. // Digitrode.ru. – URL: http://digitrode.ru/articles/2761-chto-takoe-pezoelektricheskiy-datchik-kak-on-rabotaet-oblasti-primeneniya.html (дата обращения: 10.09.2025).

- Устройство емкостного датчика. // Мега-К. – URL: https://mega-k.com/news/ustroystvo_emkostnogo_datchika (дата обращения: 10.09.2025).

- Официальный сайт инновационного центра «Сколково» [Электронный ресурс] - URL: https://sk.ru/ (дата обращения: 10.12.2022).

- Официальный сайт инновационного центра «Сколково» / Навигатор по участникам проектов / [Электронный ресурс] - URL: https://navigator.sk.ru/orn/1124242 (дата обращения: 10.12.2022).

- Новый вид электронных татуировок из графена поможет отслеживать здоровье. [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Чувашской Республики. - URL: https://www.med.cap.ru/press/2022/12/8/novij-vid-elektronnih-tatuirovok-iz-grafena-pomozh (дата обращения: 10.09.2025).

- A. Charalambides, J. Cheng, T. Li and S. Bergbreiter, "3-axis all elastomer MEMS tactile sensor," 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), Estoril, Portugal, 2015, pp. 726-729, DOI: 10.1109/MEMSYS.2015.7051060.

- [Электронный ресурс] // Название сайта. - URL: https://olymp.hse.ru/mirror/pubs/share/841521952.pdf (дата обращения: 10.09.2025).

- Статья: «Бионические руки не помогли перепрошить осязание», Е. Ивтушок / [Электронный ресурс] - URL: https://nplus1.ru/news/2020/12/30/bionic-hand (дата обращения: 10.12.2022).

- Zhai Z. et al. Biodegradable polymeric materials for flexible and degradable electronics. Frontiers in Electronics, 2022, V. 3. DOI: 10.3389/felec.2022985681.

- S. H. Lee et al. Biomimetic Hybrid Tactile Sensor with Ridged Structure That Mimics Human Fingerprints to Acquire Surface Texture Information. Researchgate, 2020. DOI: 10.18494/SAM.2020.2995.

- L. Li et al. A review on polymers and their composites for flexible electronics. Materials Advances, 2023, V. 4, P. 726. DOI: 10.1039/D2MA00940D.

- Su et al. Cilia-Inspired Bionic Tactile E-Skin: Structure, Fabrication and Applications. MDPI, 2024, V. 25, №1, P. 76. DOI: 10.3390/s25010076.

- Z. Jiang et al. Static Tactile Sensing for a Robotic Electronic Skin via an Electromechanical Impedance-Based Approach. MDPI, 2020, V. 20, №10, P. 2830. DOI: 10.3390/s20102830.

- J. Han et al. Flexible Multimodal Sensors for Electronic Skin: Principle, Materials, Device Array Architecture and Data Acquisition Method. Researchgate, 2019. DOI: 10.1109/JPROC.2019.2930808.

- A. Z. S. et al. Flexible and wearable medical devices: Trends and perspectives. Sensors, 2023, V. 23, №23, P. 9494. DOI: 10.1109/JSEN.2023.3345749.

- Y. Yang et al. Stretchable e-skin and transformer enable high-resolution morphological reconstruction for soft robots. Nature Machine Intelligence, 2023, V. 5, P. 261–272. DOI: 10.1038/s42256-023-00622-8.

- M. H. Lee et al. Biomimetic Tactile Sensors: A Review. MDPI, 2023, V. 10, №3, P. 147. DOI: 10.1108/01439910510573318.

- P. Sun et al. Wearable Electronic Skin for Continuous Health Monitoring. Sensors, 2024, V. 24, №9, P. 2977. DOI: 10.1109/JSEN.2024.3509296.

- P. Z. G. et al. The Road to Commercialization for Printed Electronics. InfinityPV, 2023.

- M. A. et al. Evaluating the Utility of Wearable Sensors for the Early Diagnosis of Parkinson Disease: Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 2025, V. 27, №1, P. e69422. DOI: 10.2196/69422.