Тактильные датчики для создания электронной кожи

Аннотация. В статье рассматриваются современные разработки тактильных датчиков для применения в электронной коже (E-skin), имитирующей сенсорные функции человеческой кожи. Описаны технологии создания графеновых материалов и их использование в производстве сенсоров с высокой чувствительностью, низким энергопотреблением и устойчивостью к механическим воздействиям. Приведены примеры успешного применения графеновых датчиков для мониторинга давления и создания мягких сенсорных систем, способных фиксировать тактильные воздействия и силы смещения.

Ключевые слова: графен, тактильные сенсоры, электронная кожа, сенсорные технологии, емкостные датчики, гибкость, наноматериалы.

Введение

Современные достижения в области материаловедения и электроники способствуют созданию инновационных технологий, способных преобразовать множество отраслей промышленности и повысить качество жизни человека. Одной из таких технологий являются тактильные датчики, которые становятся основой для разработки электронной кожи, носимых устройств и гибкой электроники. Также они способны точно воспринимать давление, вибрации и текстуры, и могут играть  ключевую роль в робототехнике, медицинских устройствах и других интерфейсах человек-машина.

Тактильное восприятие является важной функцией человеческой кожи, способствующее взаимодействию человека с окружающей средой. Он контактирует с окружающей средой благодаря наличию в его коже специализированных тактильных рецепторов, которые реагируют на различные внешние раздражители, такие как давление, изгиб, растяжение, изменение температуры.

Для имитации способности кожи человека воспринимать давление, существует тактильные датчики, которые могут фиксировать и количественно оценивать механические воздействия (давление, сила), путем преобразования приложенного воздействия в электрический сигнал.  Базовым элементом тактильного датчика является  таксел (тактильный пиксел). Он преобразует механическое давление в электрический сигнал. На базе такселов создается тактильная поверхность, т.е. Т-сенсор. Соединенный со схемами обработки сигнала и управления Т-сенсор имитирует натуральную кожу и является образом электронной кожи (e-Skin). Очевидно, что Т-сенсор должен иметь тактильную чувствительность давления на уровне наиболее чувствительных частей  пальцев или кончика языка человека  (~2 мг/мм2, ~20Па) [1].

Наиболее распространено  технологии создания Т-сенсоров: кремниевые комплиментарные металл-оксид-полупроводники, микроэлектромеханические системы, гибкие печатные платы, проводящих полимеры, органические полевые транзисторы (ОПТ), микрофлюидные системы, а также использования ряда сравнительно новых материалов, таких, как например: полупроводниковая нанопроволока (НП), фуллерены, графен, углеродные нанотрубки (УНТ).

В данной работе представлен анализ  современного состояния тактильных датчиков области биомедицинской инженерии, который включает ее настоящее и будущее применение в медицинской диагностике (в том числе в носимых системах мониторинга), реабилитационной медицине, протезировании, телероботических операциях, минимально инвазивной медицине. Также, рассмотрен возможности создания электронной кожи с применением композитных наноматериалов в составе нанообъектов виде графена.

1 Тип тактильных датчиков

1.1 Резистивные датчики

Резистивные тактильные датчики (РТД)содержат в своей основе активные материалы, которые зажаты между двумя противоположными электродами или находятся на паре электродов в плоскости. В качестве активных материалов обычно используется композит, состоящий из проводящих материалов и матрицы. При приложении давления к датчику площадь контакта между проводящими материалами в пористой матрице увеличивается, тем самым уменьшая сопротивление. Различные наноматериалы были опробованы в качестве матрицы или наполнителя, в их  числе: 0D-материалы (например, наночастицы металла [6]), 1D-материалы (например, металлические нанопроволки (НП) [7] и углеродные нанотрубки (УНТ) [8]) и 2D-материалы (например, восстановленный оксид графена (вОГ) [9], оксид графена (ОГ) и MXene (особый тип нанослойной керамики) [10]). В качестве  компонента матрицы часто используются  различные полимеры (полидиметилсилоксан, ПДМС) [11] и Ecoflex [12] ) и текстиль (хлопок [13] и полиэстер [14]).

Резистивные тактильные датчики обладают такими преимуществами, как высокая чувствительность, простая структура устройства и простой процесс изготовления.

1.2 Пьезоэлектрические датчики

Принцип работы пьезоэлектрического тактильного датчика заключается в том, что деформация генерирует напряжение за счет электрических дипольных моментов. Данный эффект называется пьезоэлектрическим эффектом. Такие датчики обычно состоят из двух параллельных электродов и пьезоэлектрического материала между ними. Внешнее давление вызывает деформацию пьезоэлектрического материала, из-за чего меняется дипольная плотность, что в свою очередь, приводит к генерации напряжения. Чувствительность кристалла зависит от направления и характера приложения силы относительно структуры его кристаллической решетки, что позволяет различать поперечные, продольные и сдвиговые усилия. Генерируемое напряжение зависит от величины деформации, и измеряя его величину можно определить и величину приложенного давления.

Среди доступных пьезоэлектрических материалов для создания тактильных датчиков используются поливинилиденфторид (ПВДФ) [30], оксид цинка [31] и титанат цирконата свинца (СЦТ) [32]. Тактильные датчики на основе ПВДФ и его композита обладают высокой механической гибкостью, простатой  изготовления и  сравнительно низкой стоимостью.

Для пьезоэлектрических датчиков недостатком является то, что они в основном реагируют на динамические деформации небольшой ее относительной величины ε≤1 %. Для электронной кожи значение ε должно быть ≥ 1 %.

1.3 Емкостные датчики

Емкостные тактильные датчики преобразуют входное давление в изменение емкости. Обычно они изготавливаются путем размещения слоя диэлектрика между двумя параллельными электродами. Емкость тактильных датчиков может быть изменена под давлением благодаря изменению положения электродов относительно друг друга. В качестве материалов электродов для гибких емкостных тактильных датчиков служат  различные проводящие материалы: металлические НП, [16] оксид индия-олова (ОИО), [17] УНТ [18] и графен [19], а для я диэлектрических слоев применяют различные эластомеры с низким модулем упругости, например (≤ 100 кПа), ПДМС [20], полиуретан [21] и Ecoflex [22]. Гибкие электроды на основе и микроструктурированного графена эффективнее относительно  графитосодержащих электродов так, как значительно улучшает чувствительность к давлению [25,26].

Емкостные тактильные датчики обладают низким энергопотреблением, устойчивостью к температурам и к длительному дрейфу сигнала. Однако они очень чувствительны к электромагнитным помехам и сложны в изготовлении.

1.4 Трибоэлектричексие датчики

Трибоэлектрический генератор (ТЭНГ) состоят из двух материалов с разной электроотрицательностью, покрытых электродами и генерируют электрическое напряжение во время их контакта и разъединения, или трения. ТЭНГ реагирует на деформацию поверхности и можно использовать в качестве тактильного датчика [44].

ТЭНГ имеют большой потенциал в качестве датчиков, благодаря своей простой конструкции, простоте изготовления и масштабируемости. Однако, они в основном работают в динамическом режиме с частотами больше несколько десятков Гц.

1.5 Магнитные датчики

Магнитный  датчик состоит из магниточувствительного элемента на эффектах Холла или гигантскогого магнитосопротивления, а также из усика намагниченного ферромагнитного материала [49].   Магнитный поток изменяется с Приложенное  давление (сила) изгибает усика, что  изменяет магнитный поток и соответствующее сопротивление. Магнитные датчики могут обнаруживать разнонаправленные очень слабые, но они уязвимы для шума и могут применяться только в магнито-нейтральной среде.

1.6 Оптические датчики

Работа данных датчиков основана на комбинации излучателей света и фотоприемников. Фотоприемник измеряет изменения интенсивности или длины волны света, вызванные внешним давлением [50]. Оптические датчики могут измерять маленькие величины силы  0,001 Н с пространственным разрешением 5 мм и невосприимчивы к  низкочастотным помехам. Однако они сложны в изготовлении и имеют не приемлемые большие массо-габариты для создания миниатюрных таксиллов, и, соответственно,   электронной кожи.

1.7 Ионные датчики

Ионные тактильные датчики (ИТД) реагируют на деформации поверхности на  изменения ионного тока, который проходит в гель помещенный между границами электродов   [52].

2  Сравнение видов  тактильных датчиков

В таблице приведены сравнения различных тип тактильных датчиков. Видно, отдельные тактильные датчики востребованы для конкретно задачи, например, ЕТД  имеет высокое быстродействие (время отклика 1 мс), но низкую чувствительность (≥100 Па) низкое пространственное разрешение (~2 мм). Однако для электронной кожи важны высокая чувствительность (≤20 Па) и высокое пространственное разрешение (≤0,1 мм), которые по порядку величины должны приближены к значениям характерным натурной кожи человека. Примеры создания электронной кожы рассмотрены в следующем разделе.

Таблица

Сравнение различных видов тактильных датчиков

| Вид тактильного датчика | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Резистивный | Чувствительность Низкая себестоимость | Нелинейность изменения сопротивления Определение одной точки касания |
| Емкостный | Чувствительность Низкая себестоимость | Неустойчивость к перекрестным помехам Гистерезис Сложность изготовления |
| Пьезоэлектрический | Хорошие динамические характеристики Большая полоса пропускания | Чувствительность к температуре Не надежные электрические соединения |
| Трибоэлектрический | Генерация энергии Гибкость Простота конструкции и изготовления | Низкая чувствительность Гистерезис |
| Магнитный | Чувствительность Большой диапазон Отсутствие механического гистерезиса Физическая прочность | Чувствительность к магнитным помехам Громоздкость Высокое потребление энергии |
| Оптический | Высокое разрешение Невосприимчивость к низкочастотным электромагнитным помехам | Громоздкость Высокое потребление энергии |
| Ионный | Чувствительность Большой диапазон Быстрая ответная реакция | Ненадежность Настройка под конкретные условия |

3. Примеры электронной кожи на основе тактильных датчиков

Тактильные датчики становятся всё более востребованной областью исследований из-за их широкого применения в носимых устройствах для здоровья, робототехнике, искусственном интеллекте и человеко-машинных интерфейсах [6]. Особенно они представляются привлекательными  для разработки и создания на их основе электронной кожи. В этой связи , графен  как один из наиболее изученных двумерных материалов, является подходящим материалом  для создания устройств тактильного восприятия и электронной кожи.

Действительно, графен обладает рядом уникальных свойств, таких как большая площадь поверхности и плоская структура, высокая электропроводность (включая баллистический транспорт, аномальный квантовый эффект Холла и минимальную квантовую проводимость), устойчивость к химическим и термическим воздействиям, низкая токсичность и лёгкость модификации. Они хорошо сочетаются как с жёсткими подложками большого размера, так и с гибкими материалами, что делает их подходящими для производства сенсорных устройств различного формата. Особое внимание уделяется  тактильным датчикам разрабатываемых на основах оксида графена (GO) и восстановленного  оксида  графена (rGO), поскольку в них     восстанавливаются  многие свойства исходного графена, такие как высокая электропроводность (≥105 См/м), широкий диапазон температурного коэффициента теплопроводности  1÷103 Вт/м⋅К),  высокая механическая прочность (≥100 ГПа). Эти характеристики делают графен отличной для разработки и создания  гибких и растяжимых электронных устройств, в том числе тактильных сенсоров [9].

Для ЕТД в качестве  электродов реализованы гафеновые слои, а  в качестве эластичного диэлектрика ПДМС слои с  пирамидальной структурой. Результаты экспериментов подтвердили, что изменение расстояния между пирамидами существенно влияет на чувствительность устройства и его пространственного разрешения [13]. Для случай электродов из 3D микроконформных графеновых (MGrE) слоив и диэлектрика из полиметилметакрилата (ПММА) свойства ЕТД сильно зависело от состояния структуры поверхности: гладкой, наноструктурированной и микроструктурированной. Получено, что шероховатость электродов оказалась ключевым фактором, который повышает производительность сенсоров,  и в зависимости от  их микроструктуры позволяют настраивать чувствительность  ЕТД [12].

Особенно высокие параметры (чувствительность к давлению, быстродействие) в ЕТД на основе слой полиэтилентерефталата (ПЭТ) в качестве диэлектрика, размещенный между электродами из графена. Микропористая структура и приемлемые механические параметры (ПЭТ) обеспечило ЕТД  высокую чувствительность к давлению (    ), сверхнизкий предел обнаружения, отличную механическую стабильность и мгновенную реакцию на изменения давления. Из таких многочисленных ЕТД была создана  матрица для мониторинга распределения давления в пространстве [11]. Они имели следующие параметры:

Рисунок 1 - Тактильные датчики на основе графеновых наноструктур для электронных приложений кожи

Создание емкостных датчиков давления зачастую требует применения сложных технологий, таких как традиционная литография и электронно-лучевое испарение. Эти процессы трудоемки, а также сопряжены с проблемой перекрестных помех между соседними ячейками датчиков. Решить эти недостатки можно с помощью замены диэлектрического слоя [8].

Еще одним подходом к упрощению конструкции емкостных датчиков является использование воздушных зазоров между соседними ячейками. Например, Чен С. и его команда разработали датчики, где однослойные графеновые электроды разделялись прокладками, формирующими воздушные зазоры. Графеновые электроды были изготовлены и установлены на основе из ПЭТ, а прокладками служили PDMS и SU-8, выполнявшие роль диэлектрика и опоры соответственно. Такая конструкция обеспечила датчикам высокую механическую гибкость, оптическую прозрачность в видимом диапазоне, а также чувствительность к давлению на уровне 6,55% кПа⁻¹, скорость отклика около 70 мс и стабильность в течение 2500 циклов нагрузок и разгрузок (рис. 2) [9].

Кроме того, благодаря пикселизированной матрице датчиков стало возможным отображать распределение давления без существенных перекрестных помех между соседними ячейками.

Рисунок 2 - Использование воздушных зазоров между соседними ячейками

Для обеспечения сложного взаимодействия между человеком и роботом требуется разработка сенсорной системы, аналогичной коже, выполняющей эту функцию в биологии. Такая технология также имеет большой потенциал для применения в нейронно управляемых протезах, способствуя улучшению двигательного контроля.

Основные функциональные требования к искусственной коже включают способность воспринимать и различать тактильные воздействия, такие как легкие прикосновения, нормальную силу давления и сдвиговые усилия. Возможность одновременно фиксировать силу сдвига и давления важна для работы с хрупкими объектами, позволяя минимизировать риск их повреждения из-за чрезмерного усилия.

Авторы рассматриваемого исследования поставили задачу создания мягкого сенсора, способного фиксировать смещение по трем осям, что делает сигналы легко различимыми и позволяет связать их с прикладываемой силой. Благодаря мягкости датчиков, их взаимодействие с человеком становится более естественным, а способность воспринимать усилия по трем осям обеспечивает большую маневренность по сравнению с традиционными сенсорами.

Мягкие датчики, фиксирующие нормальную и сдвиговую силы, обычно основаны на емкостных, пьезоэлектрических, пьезорезистивных или магнитных принципах. Для повышения гибкости используются слои эластомера и деформируемые электродные материалы, такие как серебряные нанопроволоки, углеродные нанотрубки, жидкие металлы и гидрогели. Растяжимость подложек достигается применением силиконовых эластомеров, таких как Ecoflex и PDMS [6].

Для искусственной кожи крайне важно не только фиксировать давление, но и быть чувствительной к сдвигу. Большинство существующих мягких сенсоров не способны одновременно измерять давление и сдвиг, а устройства, которые справляются с этим, часто имеют значительные недостатки. Хотя проводились исследования твердых датчиков на основе кремния, фиксирующих сдвиг, такие устройства слишком жесткие или хрупкие, что снижает их эффективность в сенсорных матрицах и усложняет процесс их производства.

Мягкие емкостные датчики демонстрируют способность различать приложенные силы. В рассматриваемом проекте ученые использовали усовершенствованную геометрию электродов и диэлектрика, что позволило значительно повысить чувствительность устройства. Диэлектрик стал более гибким и сжимаемым благодаря включению структурированных столбиков, а особое расположение электродов (1А) усиливает изменение емкости, что улучшает общую производительность датчика.

В исследовании «Porous Dielectric Elastomer Based Flexible Multiaxial Tactile Sensor for Dexterous Robotic or Prosthetic Hands» ученые представили конструкцию пятиэлектродного трехосного датчика силы, схожую с конструкцией из обсуждаемой работы. Этот датчик также способен фиксировать вращение вокруг нормали к поверхности. Моделирование показало, что использование пористых полимеров и столбчатых структур в качестве диэлектриков значительно повышает чувствительность по сравнению с твердыми диэлектрическими материалами [4].

В работе «A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics» исследователи разработали структуру с пятью внутренними тонкими емкостными электродами, выполненными в форме выступов. Над ними расположена толстая и мягкая поверхность с пятью перпендикулярными электродами, перекрывающими нижние электроды. При движении двух слоев относительно друг друга датчик способен различать одновременное давление и сдвиг. Однако данная система фиксирует давление и сдвиг только в одном месте, что требует обработки данных с массива из 5 × 5 емкостных датчиков. Это затрудняет масштабирование для более крупных матриц, а количественная оценка пока не была продемонстрирована [3].

В исследовании «3-axis all elastomer MEMS tactile sensor» описан емкостный датчик сдвига, использующий твердый диэлектрик из PDMS. Однако для его работы требуется значительное начальное нормальное усилие, равное 1.8 Н, что ограничивает его применение [1].

Исследователи разработали мягкий и эластичный датчик, способный обнаруживать приближение объекта, измерять нормальную силу и фиксировать сдвиг. Для определения направленных сил использовались методы сложения и разницы емкостей между электродами. Значения сдвига и давления представлены как отдельные числовые параметры, что облегчает их интерпретацию и интеграцию в автоматизированные системы. Одним из ключевых достижений является минимальная взаимная связь между осями, что подтверждает эффективность базовой конструкции.

Датчик обладает нелинейной жесткостью и способностью к изгибу (как показано на рисунке 3A), что делает его аналогичным человеческой коже — это важное преимущество для создания массивов датчиков, которые не будут влиять друг на друга. Его гладкая поверхность усиливает сходство с кожей по сравнению с некоторыми предыдущими разработками. Датчик способен обнаруживать приближение пальца или любого другого заземленного проводника благодаря технологии взаимной емкости, оставаясь при этом относительно нечувствительным к изолирующим материалам.

Кроме того, датчик имеет простую схему считывания, для которой требуется измерение только четырех емкостных параметров. Было также установлено, что метод зондирования на основе взаимной емкости демонстрирует устойчивость к изменениям температуры, что повышает надежность устройства.

Рисунок 3 - Результаты исследования

Для работы емкостного измерения используется система из пяти отдельно подключенных электродов, позволяющая фиксировать смещения и силы, воздействующие на поверхность датчика, в трех измерениях. Четыре верхних измерительных электрода (E1–E4) емкостно взаимодействуют с нижним заземляющим электродом, формируя емкости C1–C4. Эти электроды связаны электрическими полями, проходящими как через диэлектрик (X1), так и наружу (X2), что показано на схеме (1A и 1B). Измерение емкостей осуществляется поочередно с помощью емкостно-цифрового преобразователя AD7745 и мультиплексора. Соединение мягких сенсорных элементов с этой схемой обеспечивается через медные ленты, прикрепленные к токопроводящему эластомеру и выводам.

Принцип работы датчика основан на изменении емкостей под воздействием различных типов стимулов. Когда палец приближается или слегка касается датчика, он действует как виртуальное заземление, разделяя электрические поля (X3). Это приводит к однородному уменьшению всех емкостей (C1–C4). При приложении силы сжатия верхние электроды (E1–E4) смещаются ближе к нижнему электроду, что вызывает увеличение всех емкостей (1C). Если же приложена сдвиговая сила вправо, электрод E3 перемещается, увеличивая свою зону перекрытия с нижним электродом, что увеличивает C3. Одновременно электрод E1 также сдвигается вправо, уменьшая свое перекрытие и, соответственно, C1 (1D). На емкости C2 и C4 такое смещение практически не влияет, поскольку их зоны перекрытия остаются неизменными. Эта комбинация изменений C1–C4 позволяет определить направление и величину сдвига по положительной оси X.

Для того чтобы добиться более выраженного изменения емкости, локализовать эффект сдвига и смоделировать изгиб и растяжение, в датчике используется новая диэлектрическая структура (1E). Этот диэлектрик состоит из эластомерных столбиков, которые поддерживают верхний слой и воздух. В структуре чередуются два типа столбиков — квадратные, на которых расположены электроды E1–E4, и X-образные. Расстояние между квадратными столбиками и их соотношение сторон специально рассчитаны так, чтобы они могли легко сгибаться при сдвиге верхней поверхности, что повышает чувствительность устройства по сравнению с использованием цельного слоя эластомера. Квадратные столбики соединены как с верхним, так и с нижним слоями, а X-столбики — только с нижним слоем (1F). Это решение обеспечивает гладкость верхнего слоя и предотвращает его разрушение в местах, где нет поддержки от квадратных столбиков. Оно также позволяет верхнему слою свободно скользить при воздействии сдвига, а сам датчик способен изгибаться и растягиваться в определенных областях, что имитирует поведение человеческой кожи.

Для нанесения паттерна на электроды использовался технический углерод, содержащий Ecofex, с помощью теневых масок из прозрачной пленки (универсальная пленка Staples толщиной 120 мкм) (рис. 4B). Электроды верхнего слоя были размером 3 × 3 мм, а нижние электроды — 9 × 9 мм. Эти электроды покрывались инкапсулирующим слоем Ecofex толщиной примерно 300 мкм (рисунок 4C). Половина площади каждого верхнего электрода накрывалась нижним электродом посередине по краям (1A). Слой заземления добавлялся к верхней или нижней части датчика с использованием того же процесса наслоения, что и для сенсорных электродов. Затем верхний сегмент прикреплялся к нижнему слою, нанося тонкий слой неотвержденного Ecofex только на нижнюю часть квадратных столбиков (рисунок 4D).

Получившийся датчик имеет эффективный модуль упругости при сжатии примерно 160 кПа, что ниже, чем у кожи человека, у которой модуль составляет около 400 кПа. График напряжения-деформации (рис.5A) показывает, что при небольших деформациях датчик ведет себя как кожа человека с низким эффективным модулем упругости (E1), а при сильных деформациях модуль увеличивается (E2), что также похоже на поведение человеческой кожи.

Рисунок 4 - Нанесение паттерна

Рисунок 5 - График напряжения-деформации

В повседневной жизни мы часто не задумываемся о том, сколько важных функций выполняют наши органы. Например, труд мозга, сердца и легких сложно переоценить, но не менее важна наша кожа, которая помогает нам ощущать окружающую среду. Все предметы, которые мы держим в руках, сразу же вступают в контакт с кожей, что является очевидным фактом. Кожа, будучи многофункциональным органом, позволяет нам чувствовать, например, если объект мягкий, твердый или хрупкий.

Классические роботизированные руки или протезы, управляемые нейронами, не обладают такой чувствительностью, что усложняет их использование. Однако, как утверждают создатели нового датчика, их разработка может решить эту проблему.

Датчик, который создали ученые, использует электрические поля для обнаружения объектов на расстоянии до 15 мм. Эта функция напоминает работу сенсорных экранов, но в отличие от них, датчик гибкий и способен ощущать силы, воздействующие как на его поверхность, так и внутри.

Исследователи подчеркивают, что их датчик легко производить, что делает его возможным для масштабирования и массового производства. Они считают, что будущее робототехники и протезирования зависит не только от разработки внутренних систем, которые выполняют различные функции, но и от создания сенсорных поверхностей, которые будут соединять машины с окружающим миром. Хотя до полной имитации человеческой кожи с ее высокой чувствительностью еще далеко, ученые активно работают в этом направлении.

Заключение

Тактильные датчики демонстрируют значительный потенциал в развитии технологий электронной кожи, благодаря уникальным характеристикам материала, таким как высокая проводимость, механическая гибкость и возможность масштабирования производства. Разработка таких сенсоров открывает новые перспективы в создании интеллектуальных систем для робототехники, носимых устройств и других инновационных приложений.

Современные исследования подтверждают, что тактильные датчики обеспечивают высокую чувствительность к различным типам тактильных воздействий, устойчивость к внешним нагрузкам и низкое энергопотребление, что делает их идеальным компонентом для интеграции в интерфейсы человек-машина. Тем не менее, для широкого внедрения данной технологии остаются нерешёнными такие задачи, как удешевление процессов производства, повышение долговечности и устойчивости сенсоров в условиях реальной эксплуатации.

Список литературы

- A. Charalambides, J. Cheng, T. Li and S. Bergbreiter, "3-axis all elastomer MEMS tactile sensor," 2015 28th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), Estoril, Portugal, 2015, pp. 726-729, DOI: 10.1109/MEMSYS.2015.7051060

- Ghosal K, Sarkar K. Biomedical Applications of Graphene Nanomaterials and Beyond. ACS Biomater Sci Eng. 2018 Aug 13;4(8):2653-2703. DOI: 10.1021/acsbiomaterials.8b00376

- Ham, Jooyeun & Huh, Tae Myung & Kim, Jayoung & Kim, Jin-Oh & Park, Steve & Cutkosky, Mark & Bao, Zhenan. (2022). Porous Dielectric Elastomer Based Flexible Multiaxial Tactile Sensor for Dexterous Robotic or Prosthetic Hands. Advanced Materials Technologies, v.8, no.3. 2200903. DOI: 10.1002/admt.202200903.

- Boutry CM, Negre M, Jorda M, Vardoulis O, Chortos A, Khatib O, Bao Z. A hierarchically patterned, bioinspired e-skin able to detect the direction of applied pressure for robotics. Sci Robot. 2018 Nov 21;3(24):eaau6914. DOI: 10.1126/scirobotics.aau6914

- Novoselov KS, Geim AK, Morozov SV, Jiang D, Zhang Y, Dubonos SV, Grigorieva IV, Firsov AA. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science. 2004 Oct 22;306(5696):666-9. DOI: 10.1126/science.1102896.

- Miao, Pei & Wang, Jian & Zhang, Congcong & Sun, Mingyuan & Cheng, Shanshan & Liu, Hong. (2019). Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications. Nano-Micro Letters. 11. 71. DOI:10.1007/s40820-019-0302-0.

- Singh E, Meyyappan M, Nalwa HS. Flexible Graphene-Based Wearable Gas and Chemical Sensors. ACS Appl Mater Interfaces. 2017 Oct 11;9(40):34544-34586. DOI: 10.1021/acsami.7b07063

- Fu W, Jiang L, van Geest EP, Lima LM, Schneider GF. Sensing at the Surface of Graphene Field-Effect Transistors. Adv Mater. 2017 Feb;29(6). DOI: 10.1002/adma.201603610.

- Chen, Shuai & Jiang, Kai & Lou, Zheng & Chen, Di & Shen, Guozhen. (2017). Recent Developments in Graphene-Based Tactile Sensors and E-Skins. Advanced Materials Technologies. 3(2):1700248. DOI:10.1002/admt.201700248.

- Chen K, Gao W, Emaminejad S, Kiriya D, Ota H, Nyein HY, Takei K, Javey A. Printed Carbon Nanotube Electronics and Sensor Systems. Adv Mater. 2016 Jun;28(22):4397-414. DOI: 10.1002/adma.201504958

- He Z, Chen W, Liang B, Liu C, Yang L, Lu D, Mo Z, Zhu H, Tang Z, Gui X. Capacitive Pressure Sensor with High Sensitivity and Fast Response to Dynamic Interaction Based on Graphene and Porous Nylon Networks. ACS Appl Mater Interfaces. 2018 Apr 18;10(15):12816-12823.

DOI: 10.1021/acsami.8b10605

- Q. Zhang, T. Jiang, D. Ho, S. Qin, X. Yang, J.H. Cho, Q. Sun, Z.L. Transparent and Self-Powered Multistage Sensation Matrix for Mechanosensation Application // ACS Nano, 2018, 12 (1),  254–262.  DOI: 10.1021/acsnano.7b06126.

- C. Lou, S. Wang, T. Liang, C. Pang, L. Huang, M. Run, X. Liu.  A Graphene-Based Flexible Pressure Sensor with Applications to Plantar Pressure Measurement and Gait Analysis // Materials,  2017, 10(9), 1068 (11 pp). DOI:10.3390/ma10091068