Введение. Современные технологии активно развиваются, открывая новые возможности для создания устройств, способных имитировать и расширять функции человеческого тела. Особенно актуальным является расширение и восстановление тактильной чувствительности человеческой кожи. Например, нарушение тактильных ощущений может наблюдаться после повреждения кожи или ношения перчаток, в результате чего появляются сложности с управлением телом и приложением силы, особенно при незначительных деформациях. Кроме того, хирурги в основном нечувствительны к мягким биологическим тканям и кровеносным сосудам при надевании перчаток во время операции, а движения космонавтов затруднены после ношения скафандров. Следовательно, одним из ключевых направлений в этой области является разработка тактильных датчиков, которые, в свою очередь, играют важную роль в создании электронной кожи. Современные материалы, такие как биологические материалы, биосовместимые полимеры, графен, углеродные нанотрубки, а также композиционные наноматериалы позволяют создавать датчики, которые могут быть интегрированы в гибкие и растяжимые системы, имитирующие человеческую кожу. Однако, несмотря на значительные успехи, остаются проблемы, связанные с обеспечением долговечности, повышения степени биосовместимости и низкой стоимости производства таких изделий.

В настоящей работе рассмотрены современные разработки и технологий в области тактильных датчиков, применяемых для создания электронной кожи с применением углеродных наночастиц.

Материалы и методы. Для создания тактильных датчиков, используемых в электронной коже, применяются различные материалы и технологии, которые обеспечивают высокую чувствительность, гибкость и устойчивость к механическим воздействиям.

Графен — это уникальный двухмерный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода, организованных в гексагональную решетку. Он представляет собой двухмерную наночастицу толщиной ≤ 0,5 нм и обладает рядом выдающихся свойств, которые делают его особенно привлекательным для создания тактильных датчиков: 1) высокая механическая прочность (графен является одним из самых прочных материалов известных науке. Его прочность на разрыв составляет около 50 ГПа, что делает его устойчивым к механическим повреждениям), 2) гибкость, 3) высокая электропроводность (обладает исключительной электропроводностью, что позволяет создавать датчики с высокой чувствительностью и быстрым откликом), 4) низкое энергопотребление. Благодаря высокой проводимости, графеновые датчики требуют минимального количества энергии для работы, что делает их идеальными для использования в носимых устройствах [1].

Полимеры и эластомеры, такие как полидиметилсилоксан (ПДМС), широко используются для создания гибких и растяжимых тактильных датчиков. Эти материалы обладают такими свойствами как, эластичность и растяжимость, биосовместимость, простота обработки. Например, ПДМС часто используется в качестве диэлектрика в емкостных датчиках давления, что позволяет достичь высокой чувствительности и гибкости.

Наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки (УНТ) и углеродные нановолокна, используются для повышения чувствительности и долговечности тактильных датчиков.  Композиционные биосовместимые наноматериалы при добавлении небольшого количества одномерных наночастиц в виде УНТ приобретают уникальные свойства, нереализуемые другими методами получения материала. Например, при использовании в качестве наполнителя ≤3 мас. % УНТ в матрице бычьего сывороточного альбумина (БСА) увеличивается твердость и прочность на разрыв массивного композиционного наноматериала в несколько раз до значения 400 МПа и 150 МПа, соответственно, а электропроводимость более чем на 6 порядок [2].   Следовательно, композиционные наноматериалы БСА//УНТ могут быть интегрированы в гибкие и растяжимые структуры, что позволяет использовать их в носимых устройствах и протезах медицинского назначения (датчики деформации и давления, тактильные датчики, элементы электронной кожи).

Результаты. Графеновые датчики демонстрируют высокую чувствительность к давлению и вибрациям, что делает их пригодными для использования в робототехнике и медицинских устройствах. К примеру, реализован гибкий датчик давления с настраиваемой чувствительностью, использующий графеновые электроды и ПДМС с пирамидальной структурой в качестве диэлектрика [3]. Низкозатратные тактильные датчики, произведенные методом трафаретной печати, обладают высокой химической стабильностью и могут быть использованы в агрессивных средах.  В датчиках с янусоподобной структурой используют производится автоматическая калибровка, что делает их пригодными для использования в носимых устройствах в случаях контроля состояния здоровья пациента и в мягкой робототехнике [4].

Приемлемые характеристики получены для прототипа тактильного датчика на основе слоев композиционного наноматериала в составе микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) в качестве матрицы (~ 97 мас.% МКЦ) и наполнителя многостенных УНТ (≤ 3 мас.% МУНТ).  Слои были осаждены на подложке полиэтилена толщиной 30 мкм. Слои МКЦ//МУНТ толщиной <1 мкм показали биполярную чувствительность к тактильным деформациям, а слои толщиной ≥10 мкм униполярную чувствительность. Регистрировалось изменение электрического сопротивления при деформации датчика.  Получена тактильная чувствительность в диапазоне 0,2-20 Па [5], что совпадает по значению к наиболее чувствительной части тела человека по деформации – кончику языка. Следует подчеркнуть, что масштабирования размеров тактильных датчиков позволяют создать из них матрицу, которая будет основой электронной кожи.

Выводы. Тактильные датчики представляют собой одно из наиболее перспективных направлений в области разработки электронной кожи. Их способность измерять механические воздействия, такие как давление, вибрация, температура и деформация, делает их приемлемыми для создания устройств, имитирующих тактильные ощущения человеческой кожи.

Возможности масштабирования размеров тактильных датчиков на уровне микронных и субмикронных размеров позволяют создать матрицы на их основе, которые будут основой развития технологий электронной кожи.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России (Проект FSMR-2024-0003).

1. Ghosal K, Sarkar K. Biomedical Applications of Graphene Nanomaterials and Beyond. ACS Biomater. Sci Eng., 2018,  vol. (8), pp. 2653–2703.

2. Gerasimenko A.Yu., Ichkitidze L.P., Podgaetsky V.M., Selishchev S.V.,  Biomedical applications of promising nanomaterials with carbon nanotubes. Biomedical Engineering, 2015, vol. 48(6), pp. 310–314.

3.  Miao P., Wang J.,  Zhang C.  Graphene Nanostructure-Based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications.  Nano-Micro Letters, 2019, vol. 11. Art.71 (37 p).

4. Jung B. K., Jeon S. (2021). Janus-like Jagged Structure with Nanocrystals for Self-Sorting Wearable Tactile Sensor. ACS Appl Mater Interfaces, 2021, vol. 13(5), pp. 6394–6403.

5. Ичкитидзе Л.П., Попович К.Д., Сучкова В.В., и др.   Гибкие электропроводящие пленки на основе биосовместимого композитного материала.  ЖТФ, 2025, том 95, вып. 3, с. 643–652.