КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

и методические указания к их выполнению

Общие сведения

Студент заочной формы обучения должен освоить теоретический материал в объеме, заданном рабочей программой дисциплины ТАУ (нелинейные САУ) и выполнить контрольную работу № 3.

Вариант задания на контрольную работу выдаёт преподаватель, ведущий дисциплину, на установочной сессии в седьмом семестре индивидуально каждому студенту.

В контрольной работе № 3 исследуется нелинейная система автоматического управления. Вариант задания состоит из римской цифры (от I до X), определяющей номер структурной схемы (см. приложение 1, таблица П 1.1), двух арабских цифр (от 01 до 20), определяющих значения параметров звеньев структурной схемы нелинейной CАУ (см. приложение 1, таблица П 1.2) и букв a, b, c, d, e, f, показывающих вид и параметры нелинейных характеристик (см. приложение 1, табл. П 1.3)

Например: II-13-b.

Требования, предъявляемые к оформлению

выполненных контрольных работ

При оформлении контрольных работ необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Контрольная работа выполняется в виде пояснительной записки на стандартных листах писчей бумаги формата А4.

Образец титульного листа к.р. приведён в приложении 2.

Текст пишется либо от руки, либо с применением любого технического средства. Разный стиль оформления не допускается.

В тексте не разрешается сокращение слов и фраз, кроме общепринятых: стр., САУ, ТАУ и т.п.

При необходимости сокращения какого-либо наименования в тексте  предварительно должно быть приведено пояснение. Например: корректирующее устройство (КУ).

Рисунки и графики включаются в контрольную работу по ходу текста.

Расчётные действия должны предваряться соответствующими пояснениями.

Расчёты должны производиться по формулам. Сначала формула записывается в буквенном виде, а потом вместо каждого буквенного обозначения подставляется число и затем вписывается результат вычисления. Сложные формулы следует упрощать сначала в буквенном  виде и только потом подставлять числа. Буквенные обозначения в одной контрольной не должны повторяться, новые  обозначения должны расшифровываться.

Страницы, рисунки и таблицы должны быть пронумерованы.

Перечень использованной литературы  приводится в конце контрольной работы в виде нумерованного списка. Для каждого литературного источника должны быть указаны: фамилия и.о. автора, наименование, издательство, год издания и количество страниц. Список литературы, приведенный в данном методическом пособии оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ и может быть использован в качестве образца.

На проверку и зачёт контрольная работа должна представляться в сшитом (переплетённом) виде или в полупрозрачной папке-скоросшивателе.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 3

Задание

Для нелинейной САУ, заданной структурной схемой, видом нелинейности и числовыми значениями параметров (для своего варианта), выполнить следующее:

1. Исследовать динамические свойства заданной нелинейной системы методом фазовой плоскости или методом гармонической линеаризации;

2.  Методом структурного моделирования в программе    «MatLab 6.5 / Simulink 5»:

а) проверить результаты аналитического расчета по п. 1;

б) найти переходный процесс при постоянном характерном воздействии и определить его параметры;

в) исследовать влияние уровня входного воздействия на вид и  параметры переходного процесса.

г) исследовать влияние параметров нелинейности на вид переходного процесса (для систем 3-го порядка) или фазовых траекторий (для систем 2-го порядка).

.

РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

и методические указания к их выполнению

Общие сведения

Студенты дневной формы обучения должны освоить теоретический материал в объеме, заданном рабочей программой дисциплины ТАУ (нелинейные САУ) и выполнить расчетно- графическую работу (РГР).

Вариант задания на РГР выдаёт преподаватель, ведущий дисциплину, на первой неделе щестого семестра индивидуально каждому студенту.

В РГР исследуется нелинейная система автоматического управления. Вариант задания состоит из римской цифры (от I до X), определяющей номер структурной схемы (см. приложение 3, таблица П 3.1), двух арабских цифр (от 01 до 25), определяющих значения параметров звеньев структурной схемы нелинейной CАУ (см. приложение 3, таблица П 3.2) и букв a, b, c, d, e, f, показывающих вид и параметры нелинейных характеристик (см. приложение 3, табл. П 3.3)

Например: I-15-с.

Методические указания к выполнению 
контрольной и расчетно- графической работы

1. Исследование нелинейных САУ значительно сложнее, чем линейных систем, так как оно связано с необходимостью решения нелинейных дифференциальных уравнений. В большинстве случаев подобное решение не может быть получено в общем виде, в связи с чем приходится прибегать к частным решениям и частным методам, позволяющим определять отдельные динамические свойства исследуемых САУ (устойчивость при определенных условиях, поведение системы при различных начальных отклонениях, наличие автоколебаний, их устойчивость и т. п.).

Для заданных в контрольной работе или РГР нелинейных систем динамические свойства можно исследовать методом фазовой плоскости или методом гармонической линеаризации.

Метод исследования выбирается в зависимости от порядка дифференциального уравнения заданной САУ. Системы второго порядка исследуются методом фазовой плоскости, третьего и более высокого порядка – методом гармонической линеаризации.

При исследовании нелинейной САУ методом фазовой плоскости или методом гармонической линеаризации, прежде всего, необходимо привести заданную структурную схему к расчетному виду.

Структурные схемы реальных нелинейных САУ могут содержать несколько групп линейных звеньев и нелинейных элементов, различным образом соединенных между собой. Метод фазовой плоскости и метод гармонической линеаризации применимы только к таким нелинейным системам, структурные схемы которых можно привести к расчетному виду, изображенному на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Расчетная структурная схема

На рисунке 1.1:

НЭ – нелинейный элемент с эквивалентной статической характеристикой всех нелинейных элементов, соединенных между собой;

ЛЧ – линейная часть (эквивалентная передаточная функция всех линейных звеньев, соединенных между собой).

Приведем пример преобразования структурной схемы нелинейной САУ, изображенной на рисунке 1.2, к расчетному виду.

Рисунок 1.2- Структурная схема нелинейной САУ

Преобразование структурной схемы нелинейной системы к расчетному виду имеет некоторые особенности. В частности необходимо, чтобы входное воздействие всегда подавалось на вход нелинейного элемента. В нашем примере перенесем входное воздействие хвх на вход нелинейного элемента и обозначим его через хвх1, а в качестве выходной величины системы возьмем выходную величину звена с передаточной функцией W1 (p) и обозначим ее хвых1.

После преобразования линейных звеньев к одному звену с эквивалентной передаточной функцией Wлч(p) расчетная структурная схема примет такой вид, как показано на рисунок 1.3.

Рисунок 1.3- Расчетная структурная схема с эквивалентной

передаточной функцией

На рисунке 1.3: х1 – промежуточная переменная, а

.	(1.1)

Методом фазовой плоскости оценка качества нелинейной системы осуществляется по реакции системы второго порядка на отклонение выходной величины и ее производных от состояния равновесия. Для этого в расчетной структурной схеме положим  xвх1 = 0 и обозначим отклонение выходной величины  xвых1  через  x.

Окончательно структурная схема для исследования нелинейной системы второго порядка методом фазовой плоскости будет иметь вид, изображенный на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4- Преобразованная структурная схема нелинейной САУ

Метод фазовой плоскости основан на графическом представлении движений системы на фазовой плоскости, где по оси абсцисс откладывается отклонение выходной величины  х, а по оси ординат производная отклонения по времени  y = dх/dt. Фазовая плоскость изображена на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5- Фрагмент фазовой плоскости

Если при исследовании нелинейной САУ задать начальные значения отклонения  х0  и  y0, то этим значениям на фазовой плоскости будет соответствовать точка начальных условий  М0. Эта точка называется изображающей. Во время переходного процесса изображающая точка перемещается в координатах фазовой плоскости и прочерчивает фазовую траекторию исследуемой САУ. Совокупность фазовых траекторий для различных начальных условий называется фазовым портретом системы.

Анализ движения системы производится  по виду фазовых траекторий и по направлению движения изображающей точки. Установившемуся режиму на фазовой плоскости соответствует начало координат, так как отклонение  х  и его производная  у  в начале координат равны нулю. Если изображающая точка стремится к началу координат, то движение в системе устойчивое; если удаляется от начала координат, то неустойчивое; если же совершает повторяющиеся движения по замкнутой фазовой траектории, то в системе наблюдаются автоколебания.

Начало фазовых координат в рассматриваемом методе принято называть особой точкой.

Фазовые траектории, соответствующие автоколебательным движениям системы, называются особыми линиями или предельными циклами. Их два типа: устойчивый предельный цикл и неустойчивый предельный цикл.

Направление движения системы по фазовым траекториям указывается стрелками. На основании свойств фазовых траекторий всегда движение изображающей точки происходит в верхней полуплоскости слева направо, в нижней – справа налево, а ось абсцисс пересекается под углом 90о.

Из сказанного следует, что фазовый портрет полностью характеризует динамические свойства системы. Поэтому метод фазовой плоскости сводится к построению фазового портрета при характерных для системы отклонениях.

Построение фазового портрета производится либо по уравнению фазовых траекторий, либо приближенным графоаналитическим методом изоклин. При этом можно рекомендовать следующую последовательность расчета:

исходная структурная схема нелинейной САУ приводится к окончательной расчетной структурной схеме, изображенной на рисунке 1.4;

по передаточной функции записывается дифференциальное уравнение линейной части. Допустим, что линейная часть представляет собой типовое колебательное звено – звено второго порядка, тогда дифференциальное уравнение линейной части будет иметь вид

;	(1.2)

записываются алгебраические уравнения всех линейных участков эквивалентного нелинейного элемента

x1 = f (−x)

для симметричных нелинейностей

x1 = −f(x);

делается подстановка  x1 = −f(x) в уравнение (1.2) и записывается дифференциальное уравнение исследуемой системы относительно отклонения выходной величины (при этом исключается промежуточная переменная х1):

.	(1.3)

При кусочно-линейной аппроксимации нелинейной статической характеристики вводится понятие линии переключения. Линии переключения делят фазовую плоскость на области, каждой из которых соответствует свое дифференциальное уравнение. Линии переключения наносятся на фазовую плоскость в процессе построения фазового портрета. На рисунке 1.6 показан пример расстановки линий переключения ЛП1 и ЛП2 для нелинейности типа «Ограничение». Кружком с цифрой обозначен номер линейного участка нелинейного элемента и соответствующие ему области на фазовой плоскости;

Рисунок 1.6- Расстановка линий переключения

Вводится вторая фазовая координата:

.	(1.4)

Дифференциальное уравнение второго порядка (1.3) записывается в виде системы из двух дифференциальных уравнений первого порядка:

,	(1.5)

;

из уравнений (1.5) делением первого уравнения на второе исключается время:

,	(1.6)

Уравнение (1.6) называется нелинейным дифференциальным уравнением фазовых траекторий. Подстановкой в (1.6) алгебраических уравнений  для каждого линейного участка статической характеристики нелинейного элемента получаем систему линейных дифференциальных уравнений фазовых траекторий исследуемой системы;

Если в полученных дифференциальных уравнениях разделяются переменные, то интегрированием находятся уравнения фазовых траекторий:

у = F(x) + Ci ,	 (1.7)

где Сi – постоянные интегрирования.

По уравнению (1.7) строится фазовый портрет системы при разных начальных условиях (С1, С2, …).

Если в каких-либо дифференциальных уравнениях переменные не разделяются или возникают трудности при интегрировании, то фазовые траектории строятся приближенным графоаналитическим методом изоклин. Изоклины представляют собой геометрическое место точек на фазовой плоскости, в которых фазовые траектории проходят под одним и тем же углом к оси абсцисс.

Уравнения изоклин находятся по уравнению (1.6) приравниванием правой его части постоянным величинам Ni :

(1.8)

где αi, αi = arctg Ni ; αi – угол, под которым фазовые траектории пересекают изоклину.

Если масштабы по осям х и у разные, то угол αi следует рассчитывать по формуле

αi 	(1.9)

где  и My − масштабные коэффициенты по осям координат.

Для построения фазового портрета на фазовую плоскость наносится сетка изоклин (N0, N1, N2 и т. д.), на каждой изоклине стрелками отмечаются углы наклона касательных к фазовым траекториям по отношению к оси абсцисс (α0, α1, α2 и т. д.). Порядок построения фазовой траектории методом изоклин показан на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7- Порядок построения фазовой траектории

Из точки начальных условий М0 (ее выбирают лежащей на одной из изоклин) до пересечения со следующей изоклиной проводят два луча построения: один – под углом α0, другой – под углом α1. Приближенно считают, что следующая изображающая точка М1 находится на середине отрезка следующей изоклины, отсекаемого лучами построения, проведенными из точки М0. Аналогично определяются изображающие точки М2, М3 и т. д. Фазовую траекторию получают соединением плавной кривой найденных изображающих точек (пунктир на рисунке 1.7).

Методика построения фазовых портретов приводится в [1, 5, 6, 11].

Пример фазового портрета для САУ, состоящей из нелинейного элемента типа «Идеальное трехпозиционное реле» (рисунок 1.8, а) и линейной части, имеющей дифференциальное уравнение: Т · d 2x/dt2 + + dx/dt = k · x1, приведен на рисунке 1.8, б.

а				        б

Рисунок 1.8- Пример фазового портрета

Метод гармонической линеаризации предназначен для исследования автоколебаний в нелинейных системах третьего и более высокого порядка. Он позволяет определить условия существования и параметры возможных автоколебаний. Параметры же автоколебаний дают возможность представить картину всех возможных процессов в системе, в том числе определить условия устойчивости.

Метод гармонической линеаризации основан на предположении, что колебания на выходе линейной части (см. рисунок 1.4) являются синусоидальными, т. е. что

X = A0 sin ω0t,	(1.10)

где A0 – амплитуда автоколебаний; ω0 – частота автоколебаний.

В действительности автоколебания в нелинейных системах всегда  несинусоидальные вследствие искажения их формы нелинейным звеном. Поэтому принятое предположение означает, что метод является приближенным и область его применения ограничена случаями, когда автоколебания на выходе линейной части и соответственно входе нелинейного звена достаточно близки к синусоидальным. Для того чтобы это имело место, линейная часть должна являться фильтром низких частот (не пропускать высокие частоты).

Исходя из сделанного предположения следует, что на вход нелинейного элемента также подается синусоидальный сигнал A0 sin ω0t, а выходная величина X1, в силу искажения нелинейностью, будет несинусоидальной. Эта величина может быть разложена в ряд Фурье:

X1 = f (X) = f (A0 sinω0t) =A1 sin(ω0t + φ1)+ A2 sin(2ω0t + φ2)	+ A3 sin(3ω0t + φ3) + и т. д.,   (1.11)

где  ω0 = 2π / T – частота первой (основной) гармоники; T – период функции  f (X).

Поскольку предполагается, что линейная часть является фильтром низких частот, то в разложении (1.11) ограничимся только первым членом:

X1 ≈ A1 sin (ω0t + φ1).	(1.12)

Из этого следует, что при фиксированных значениях A0 и ω0 на входе и выходе нелинейного элемента оказываются гармонические сигналы. А это значит, что нелинейное звено может быть заменено эквивалентным линейным. Эта замена называется гармонической линеаризацией.

При гармонической линеаризации нелинейный элемент можно представить структурной схемой, изображенной на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9- Структурная схема нелинейного элемента

По аналогии с линейными звеньями введем понятие комплексного коэффициента передачи нелинейного элемента:

.	(1.13)

В показательной форме:

,	(1.14)

где  b1 и a1 – коэффициенты разложения в ряд Фурье.

Для неоднозначных нелинейностей коэффициент передачи нелинейного элемента – комплексная функция A0, а для однозначных – действительная функция A0, так как φ1 = 0.

Таким образом, математическим описанием нелинейного элемента в рассматриваемом методе является комплексный коэффициент передачи. Его очень часто называют коэффициентом гармонической линеаризации.

Для типичных нелинейных элементов аналитические выражения коэффициента гармонической линеаризации приводятся в справочной и учебной литературе. Для нелинейностей, заданных в контрольной  работе, функции Kнэ(A0) приведены в приложении 4.

В передаточной функции линейной части сделаем следующую подстановку: p = jω0. С учетом сказанного структурная схема примет вид, представленный на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10- Структурная схема замкнутой САУ

Для замкнутой САУ, предполагая, что в системе существуют автоколебания (А0, ω0), можно записать:

x = Wлч (jω0)x1 ,

(1.15)

x1 = Kнэ(A0)(−x).

Исключим промежуточную переменную x1 и запишем условие существования автоколебаний:

Wлч (jω0) Kнэ(A0) = −1.	(1.16)

Это условие называется уравнением гармонического баланса (УГБ).

Запишем УГБ в показательной форме:

(1.17)

где k – числовой ряд 0, ±1, ±2, ±3, ± и т. д.

УГБ можно разбить на два уравнения:

# уравнение гармонического баланса амплитуд (УГБА):

Алч (ω0) Анэ (А0) = 1;	(1.18)

# уравнение гармонического баланса фаз (УГБФ):

φлч(ω0) + φнэ(А0) = ± π (2k – 1).	(1.19)

Физический смысл условия гармонического баланса (1.16) заключается в том, что для возникновения в системе автоколебаний необходимо, чтобы общий коэффициент усиления в замкнутом контуре был равен 1, а сдвиг по фазе – кратным  ±  π (2k – 1).

К решению задачи по нахождению А0 и ω0 следует подходить по-разному в зависимости от того, будет ли Kнэ(A0) действительной или комплексной функцией.

Если  Kнэ(A0)  действительная функция A0, то  φнэ(А0) = 0. В этом случае уравнение баланса фаз упрощается:

φлч(ω0) = ± π (2k – 1).	(1.20)

По виду  Wлч(ω0)  можно определить k, а следовательно, частоту автоколебаний ω0. После чего из уравнения гармонического баланса амплитуд (теперь уравнение с одной неизвестной) определяется амплитуда автоколебаний A0.

Если  Kнэ(A0)  комплексная функция A0, то наличие и параметры автоколебаний определяются непосредственно из уравнения гармонического баланса (1.16) графическим методом Гольдфарба.

При пользовании методом Гольдфарба необходимо записать уравнение гармонического баланса в следующем виде:

.	(1.21)

Для нахождения параметров автоколебательного режима (A0, ω0) и их устойчивости необходимо на комплексной плоскости в одном масштабе построить графики левой и правой частей уравнения (1.21).

Если графики не пересекаются, то автоколебания отсутствуют. Если графики пересекаются, то это говорит о том, что выполняется условие гармонического баланса, и, следовательно, возможно существование автоколебаний в исследуемой нелинейной системе. Автоколебания могут быть устойчивыми и неустойчивыми.

Для определения устойчивости автоколебаний Гольдфарб предложил следующее правило: если при увеличении амплитуды A0 точка на характеристике –1/Kнэ(А0) не охватывается амплитудно-фазовой частотной характеристикой линейной части системы, то колебания устойчивые, и наоборот.

Пример графика для определения автоколебаний, их устойчивости и параметров показан на рис. 1.11.

Рисунок 1.11- Определение  устойчивости и параметров автоколебаний

Точке пересечения N1 соответствуют параметры автоколебаний (А01 и ω01), а точке N2 (А02 и ω02).

При увеличении амплитуды А0 относительно точки пересечения N1 точка на характеристике −1/ Kнэ(А0) смещается влево и не охватывается амплитудно-фазовой характеристикой линейной части системы. Следовательно, автоколебания с амплитудой А01 и частотой ω01 устойчивые.

Если увеличить амплитуду А0  относительно точки пересечения N2, то точка на характеристике –1/Kнэ(А0) смещается также влево, но она охватывается характеристикой Wлч (jω0). Это говорит о том, что колебания с параметрами  А02  и ω01  будут неустойчивыми.

Метод Гольдфарба можно также применять и в том случае, когда 
–1/Kнэ(А0) функция действительного переменного. Отличие заключается только в том, что график функции –1/Kнэ(A0) будет располагаться на отрицательной части действительной оси комплексной плоскости.

Пример графика для этого случая показан на рис. 1.12

Рисунок 1.12- Характеристики системы с однозначной нелинейностью

2. Метод структурного моделирования «MatLab 6.5 / Simulink 5» позволяет проверить результаты аналитических расчетов по п. 1 задания на контрольную работу

№ 3, а также провести дополнительные исследования заданных нелинейных систем.

При составлении схемы модели для исследования нелинейной САУ необходимо учитывать следующие особенности:

если коэффициент передачи наклонной линейной части нелинейных элементов системы «Ограничение» и «Зона нечувствительности» не равен 1, то необходимо последовательно с моделирующими блоками «Saturation» и «Dead Zone» включить моделирующий блок «Gain» (усилитель) и выставить на нем коэффициент передачи, отличный от 1;

нелинейности a) и b) (см. приложение 2, табл. П2.3)могут быть получены последовательным соединением моделирующих блоков «Dead Zone», «Gain» и «Saturation»;

так как в программе MatLab / Simulink начальное значение выходной величины и ее производной можно задать только на моделирующем блоке «Integrator», то приходится прибегать к так называемой детализированной структурной схеме. В детализированной структурной схеме линейной части второго порядка на выходе должны быть два последовательно соединенных интегрирующих звена. Одно – для задания начального отклонения выходной величины, второе – для задания начального отклонения производной выходной величины.

Детализированной называется такая структурная схема, которая состоит из безынерционных, суммирующих и интегрирующих звеньев. Покажем порядок составления детализированной структурной схемы на примере колебательного звена (рисунок 2.1):

Исходные данные – структурная схема колебательного звена.

Рисунок 2.1- Структурная схема колебательного звена.

По передаточной функции колебательного звена запишем операторное уравнение

;	(2.1)

выделим в левой части уравнения (2.1)  ,

;	(2.2)

если в каждый момент времени известны ,  и , то для нахождения  нужно сделать следующие математические операции: умножить  на , найти сумму слагаемых в скобках и умножить выражение в скобках на  Теперь, чтобы найти , необходимо дважды проинтегрировать (умножить дважды на ) левую и правую части полученного выражения (2.2):

.	(2.3)

Все математические операции полученного выражения (2.3) можно реализовать с помощью трех безынерционных звеньев с коэффициентами  и , суммирующего звена и двух интегрирующих звеньев.

Детализированная структурная схема колебательного звена показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2- Детализированная структурная схема

На рис. 2.3 изображена схема модели для исследования заданной нелинейной САУ второго порядка методом фазовой плоскости.

Нелинейный
элемент

Линейная
часть

Рисунок 2.3- Схема модели заданной нелинейной САУ второго порядка

В схеме модели предусмотрены:

блок «Step» – для задания постоянного входного воздействия для снятия переходных процессов в исследуемой САУ;

блоки «Subsystem» – для моделирования заданного нелинейного элемента и линейной части второго порядка. Названные блоки выбраны для удобства изменения параметров нелинейного элемента и линейной части;

блок «Scope» – для регистрации переходных процессов раздельно по координатам X и Y при снятии фазовых портретов заданной САУ;

блок «XY Graph» – для регистрации фазовых портретов в координатах XY;

блок «Scope 1» осуществляет визуальное наблюдение за выходной величиной нелинейного звена.

На рисунке 2.4 изображена схема модели для исследования заданной нелинейной САУ третьего  порядка методом гармонической линеаризации.

Рис.8.7

В схеме модели заданной САУ предусмотрен канал настройки нелинейного элемента с синусоидальным входным сигналом (Sine Wave) и графопостроителем (XY Graph). Переключение на настройку нелинейного элемента и обратно осуществляется ручными переключателями (Manual Switch). Для получения дополнительной информации о работе нелинейного элемента предусмотрен осциллограф Scope 1.

Рисунок 2.4- Схема модели заданной нелинейной САУ третьего  порядка

Пункт 2 задания на контрольную работу № 3 выполняется в период экзаменационной сессии в качестве лабораторной работы № 7 по теории нелинейных систем автоматического управления. Студенты, имеющие доступ к компьютерной программе MatLab 6.5/Simulink 5 могут выполнить пункт 2 в течение рабочего семестра.

Отдельный отчет по этой лабораторной работе не делается.  Полученные результаты лабораторных исследований включаются в пункты. а) – в) контрольной работы №3.

Дадим некоторые рекомендации и пояснения к выполнению лабораторных исследований динамических свойств САУ, заданной в контрольной работе.

При выполнении пункта а) необходимо:

чтобы схема модели в точности соответствовала расчетной структурной схеме;

чтобы масштабы по осям координат и начальные условия были теми же, какими они были выбраны при аналитическом или графическом расчете;

в автоколебательных режимах в обязательном порядке определять частоту и амплитуду колебаний.

В пункте б) постоянным характерным воздействием следует считать такое по уровню воздействие, когда в начальной стадии переходного процесса задействованы все линейные участки статической характеристики нелинейного элемента.

Параметры не автоколебательных переходных процессов определяются так же, как в линейных САУ. Параметрами автоколебательных процессов являются амплитуда и частота.

Если при выполнении пункта в) окажется, что уровень входного воздействия не влияет или мало влияет на вид и параметры переходного процесса, то при наличии лабораторного времени можно расширить исследования – проанализировать влияние параметров линейной и нелинейной частей САУ на вид и параметры переходного процесса.

Зачет по лабораторным исследованиям в соответствии с пунктом 2  принимает, наряду с другими лабораторными работами, преподаватель, ведущий лабораторный практикум по теории нелинейных систем управления.

Устный зачет по контрольной работе № 3 с учетом выполненных и зачтенных лабораторных исследований принимает преподаватель, ведущий изучаемую дисциплину.