Домашнее задание № 2

по курсу «Электротехника и электроника»

тема «Проектирование комбинационного логического устройства цифровой электронной техники».

Цель работы: освоение методов синтеза сложного комбинационного логического устройства с использованием различных способов минимизации, применяя для этого различные логические элементы и схемы.

- Задание

- Составить  таблицу  истинности для логической функции с  четырьмя логическими переменными и одной выходной функцией для своего варианта (см. таблицу приложение 1).

Для этого следует перевести значение заданной выходной величины Q, представленной в   шестнадцатеричной системе счисления, в двоичную систему и записать в таблицу истинности.  Причем младший разряд полученного двоичного числа записывается в младший (верхняя строка) разряд таблицы истинности.

- Записать уравнение, связывающее входные и выходные сигналы, в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). Провести принципиальный  синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1, с использованием простых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ.

- Минимизировать полученное выражение в совершенной дизъюнктивной  нормальной форме (СДНФ) к минимизированной дизъюнктивной  нормальной форме (ДНФ) с использованием карт Карно - Вейча. Записать полученное логическое уравнение.

- Изобразить логическую схему, соответствующую минимизированному уравнению, в базисе И, ИЛИ, НЕ.

- Перевести минимизированное уравнение в базис И – НЕ. На основании этого уравнения построить электрическую принципиальную схему устройства.

- Провести принципиальный синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1,  с использованием дешифратора и логических микросхем.

- Провести моделирование спроектированного устройства в базисе И-НЕ с использованием программной среды Multisim и сравнить полученные таблицы истинности и минимизированные уравнения устройства с данными, полученными в п.3 задания.

2  Указания по оформлению работы

- Номер варианта соответствует номеру в учебном журнале для первой группы СМ4 61, для второй группы СМ4-62 к номеру в журнале прибавить число 10, для третьей  группы СМ4-63  к номеру в журнале прибавить число 20 .

Для первой группы СМ6-61 к номеру в журнале прибавить число 29, для второй группы СМ6-62 к номеру в журнале прибавить число 40, для третьей группы СМ6-69 к номеру в журнале прибавить число 55. Варианты задания представлены в приложении 1.

- Домашнее задание выполняется на листах формата А4 с одной стороны листа.

- Выполнить чертеж  схемы и её элементов в соответствии с ГОСТом. Образец оформления титульного листа представлен в приложении 2.

- Каждый пункт задания должен иметь заголовок. Формулы, расчёты должны сопровождаться необходимыми пояснениями и выводами.

- Если студент сделал ошибки при выполнении домашнего задания, то исправление проводится на отдельных листах с заголовком «Работа над ошибками».

- Срок выполнения домашнего задания 14 неделя семестра.

3.Теоретические сведения

Единицей информации в цифровых системах является бит (Binary digit). 
Бит может принимать два значения – нуль и единицу.

Группа из восьми бит составляет байт.

1 байт = 8 бит – двоичное слово. 1 Кбайт = 1024байт = 210байт, 1 Мбайт= 1024 Кбайт

16 бит = 2 байта – машинное слово

4 бита = ½ байта – тетрада

3.1.Системы счисления

Системы счисления (десятичная, двоичная, шестнадцатеричная) – это способ изображения произвольного числа набором цифр.

- Десятичная система счисления использует цифры от 0 до 9 натурального числового ряда.

- В цифровых электронных устройствах (ЦЭУ) используют двоичную систему счисления, в которой используются две цифры 0 и 1, запись числа представляет собой последовательность из единиц и нулей.

- Шестнадцатеричная система счисления (с основанием 16) более компактна по сравнению с двоичной системой счисления, в ней используются цифры от 0 до 9 натурального числового ряда и буквы A=10,B=11,C=12,D=13,E=14,F=15.

Двоичная система счисления

Перевод из двоичного числа в десятеричную форму.

Пример.

Перевод из десятичного в двоичное число производится делением числа на 2.

Пример.

3.2	Алгебра логики.

- Каждый конкретный набор значений переменных может рассматриваться в виде n- битного двоичного кода, поэтому количество таких наборов		.

- Любая Булева функция переменных может быть задана таблицей истинности, либо аналитическим способом в виде логических выражений.

3.3.1 Правила и соотношения в алгебре логики

Применимы переместительный и сочетательный законы математики

- A + B = B + A

- AB = BA

- A(B + C) = AB + AC

- ABC + AC + AB + BC = AC(B + 1 )+ B(A + C)

| Двоичное число | Десятичное число | Шестнадцатеричное число |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 0 | 0 |
| 0001 | 1 | 1 |
| 0010 | 2 | 2 |
| 0011 | 3 | 3 |
| 0100 | 4 | 4 |
| 0101 | 5 | 5 |
| 0110 | 6 | 6 |
| 0111 | 7 | 7 |
| 1000 | 8 | 8 |
| 1001 | 9 | 9 |
| 1010 | 10 | A |
| 1011 | 11 | B |
| 1100 | 12 | C |
| 1101 | 13 | D |
| 1110 | 14 | E |
| 1111 | 15 | F |

3.4 Таблица соответствия систем счисления

4 Логические элементы

Двоичный логический элемент представляет собой электронную цепь, выходное состояние которой описывается одной из основных булевых функций.

4.1 элемент «НЕ» элемент имеет только один вход

Таблица истинности

| А | Q |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Обозначение

A

Q

4.2 Логический элемент «ИЛИ»

Таблица истинности					обозначение

| А | В | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Структурная формула

4.3 «ИЛИ-НЕ» - элемент  (инверсная дизъюнкция)

Таблица истинности			Обозначение

| А | В | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Структурная  формула

4.4 «И» - логическое умножение (конъюнкция)

Обозначение

Таблица истинности

| А | В | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Структурная  формула

4.5 «И-НЕ» - элемент  (инверсная конъюнкция)

Обозначение

Структурная  формула

Таблица истинности

| А | В | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

4.6 Исключающее ИЛИ

Обозначение

Структурная  формула

Таблица истинности

| А | В | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

4.7  Комбинированные логические элементы

- объединяются элементы «НЕ» «И» «ИЛИ» и др. для реализации более сложных логических функций

- Шифраторы, дешифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, полусумматоры и т.д.

4.7.1 Синтез логических схем

Синтез логических схем –составление логических схем по заданной таблицы истинности.

Правила синтеза:

- По выходной величине Q определяются количество «0» и «1», если «0»<«1», то синтез осуществляется по строкам, где Q=0 (если «1»<«0», то, где Q=1)

- Каждая строка реализуется одним элементом «И» с соответствующими элементами «НЕ» на входах.

- Устройство «ИЛИ», если синтезируем по «1» «ИЛИ-НЕ», если синтезируем по «0» осуществляет преобразование сигналов в выходную величину Q.

4.7.2 Минимизация с помощью карт Карно

- Минимизация с помощью карт Карно или с помощью совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ)

- Составляется структурная формула

- Составляется карта Карно для двух, трёх, четырёх и т.д. переменных

для двух переменных

|  |  | В |
| --- | --- | --- |
| А |  |  |

для трёх переменных

|  |  | С |
| --- | --- | --- |
| АВ |  |  |

4.7.3 Теоремы Де Моргана

Дополнение суммы равно произведению дополнений переменных

Дополнение произведения равно сумме дополнений переменных

4.7.4 Набор правил Булевой алгебры

| А + 0 = А |  |
| --- | --- |
| А + 1 = 1 | А ·А = А |
| А + А = А |  |
|  | А· В = В · А |
| А + В = В + А | А (В+С) = (В А)+(АС) |
| А + ВС = (В + А)(А+С) |  |
| А + АВ = А | А(А + В) = А |
|  | А· В + В · А=АВ |

4.7.5 Пример

Дано:

Запишем уравнение в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ)

Карта Карно

Итоговая схема

4.7.6 Дешифратор – комбинационная схема, обеспечивающая формирование для n-входовой схемы активного сигнала только на одном из его   	выходов.

| Обозначение | Таблица истинности |
| --- | --- |
|  | A; B; Q1; Q2; Q3; Q4. 0; 0; 1; 0; 0; 0. 1; 0; 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 0; 1; 0. 1; 1; 0; 0; 0; 1. |

4.7.7 Для нашего примера синтезируем устройство, используя дешифратор

Составить таюлицу истинности

| A | B | C | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

5 Контрольные вопросы:

- Что называют логическим элементом?

- Укажите уровни на выходах логических элементов, при указанных     уровнях на входах

- Какие логические устройства существуют?

- Укажите уровни на выходах логических элементов, при указанных  уровнях на входах

- Основные теоремы алгебры- логики.

- Представить в десятичном коде двоичные числа: 00101110 и 1111111

- Назовите  систему счисления используемую в работе логических устройств?

- Объясните принцип работы дешифратора?

- Умножить логически двоичные числа: 1101 на 101. Результат представить в двоичном коде.

- Какие методы упрощения логических выражений вы знаете?

- Перечислите элементарные логические операции?

- Записать в двоичном коде сигнал на выходе 2ИЛИ-НЕ, соответствующий различным комбинациям входных сигналов.

- Представьте числа 89 и 332 в двоичном коде

- Записать в двоичном коде сигнал на выходе 3И-НЕ, соответствующий различным комбинациям входных сигналов

- Проведите анализ логического устройства

- Литература

1.Электротехника и электроника. Учебник для вузов. Книга 3 / Под редакцией

В.Г.Герасимова. - М.: Энергоатомиздат, 2000.

2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М.:В.Ш., 1982г.

3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники. М.: Мир, 1988г.

Варианты домашнего задания                                               Приложение 1

| № варианта | Шестнадцатеричный код | № варианта | Шестнадцатеричный код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | 4245 A8F3 4758 4B88 992B 52D5 475E 481B 9C85 4450 990C 5C4F 900C 81B3 89B0 64C3 B242 4BD9 656F A933 BF3B 48AD BC8D B61D BAB7 8815 B9AA 68BB 6208 47D1 6A97 656D 7384 445D 64CB 5C1C 886F AF5E 60A2 8BBF 82E7 5087 407B 69B3 6E2C BF3C B850 | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 | 7791 B7BE 7F97 BC4B BA94 9C40 92EF AE69 43F4 6ED4 4C01 6AD5 40EF A862 4333 764B 4453 969D 69FA 87AF 765F 5336 483C 8EE7 9082 569B 7436 9A62 7702 5AFF 8BA5 AB28 B1B2 B15A BB40 A282 6F18 48B8 4DEF B7E9 8169 5B0A 75E6 AA2D 523B 692A A8B0 |

# Приложение 2.

# Образец титульного листа.

# Московский государственный технический университет

имени  Н. Э. Баумана

# Кафедра электротехники и промышленной электроники

# Домашнее задание  № 2

по курсу « Электротехника и электроника »

на тему «Проектирование  комбинационного логического устройства цифровой электронной техники»

# Вариант  №

Выполнил:  студент  Иванов И.И.

группа  СМ4-61___

# Проверил:  доцент Мисеюк О.И.

# Дата сдачи работы на проверку __________

# Оценка_______________________________

Москва 2025 г.