# Московский государственный технический университет

имени  Н. Э. Баумана

# Кафедра электротехники и промышленной электроники

# Домашнее задание  № 2

по курсу « Электротехника и электроника »

на тему «Проектирование  комбинационного логического устройства цифровой электронной техники»

# Вариант  № 55

Выполнил:  студент  Пальников С. Д.

группа  СМ6-69___

# Проверил:  доцент Мисеюк О.И.

# Дата сдачи работы на проверку __________

# Оценка_______________________________

Москва 2026 г.

Цель работы: освоение методов синтеза сложного комбинационного логического устройства с использованием различных способов минимизации, применяя для этого различные логические элементы и схемы.

Задание

- Составить  таблицу  истинности для логической функции с  четырьмя логическими переменными и одной выходной функцией для своего варианта (см. таблицу приложение 1).

Для этого следует перевести значение заданной выходной величины Q, представленной в   шестнадцатеричной системе счисления, в двоичную систему и записать в таблицу истинности.  Причем младший разряд полученного двоичного числа записывается в младший (верхняя строка) разряд таблицы истинности.

- Записать уравнение, связывающее входные и выходные сигналы, в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ). Провести принципиальный  синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1, с использованием простых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ.

- Минимизировать полученное выражение в совершенной дизъюнктивной  нормальной форме (СДНФ) к минимизированной дизъюнктивной  нормальной форме (ДНФ) с использованием карт Карно - Вейча. Записать полученное логическое уравнение.

- Изобразить логическую схему, соответствующую минимизированному уравнению, в базисе И, ИЛИ, НЕ.

- Перевести минимизированное уравнение в базис И – НЕ. На основании этого уравнения построить электрическую принципиальную схему устройства.

- Провести принципиальный синтез логической схемы с четырьмя входами (0 - 3) и одним выходом, реализующую таблицу истинности по пункту 1,  с использованием дешифратора и логических микросхем.

- Провести моделирование спроектированного устройства в базисе И-НЕ с использованием программной среды Multisim и сравнить полученные таблицы истинности и минимизированные уравнения устройства с данными, полученными в п.3 задания.

Таблица 1. Исходные данные

| № Варианта | Шестнадцатеричный код |
| --- | --- |
| 55 | AE69 |

Решение

1.  Заполнение таблицы истинности

Переведём шестнадцатеричный код в двоичный, а после занесём код в таблицу истинности:

AE6916 = 1010 1110 0110 10012

Запишем это число в таблицу истинности, начиная с младшего разряда:

Таблица 2. Таблица истинности

|  | А | B | C | D | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Уравнение в СДНФ

Запишем уравнение, связывающее входные и выходные сигналы, в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ):

A BCD+ ABCD+  ABCD+ ABCD+ABCD+ ABCD+ABCD+ABCD++ABCD=1

Используя программу Multisim, построим логическую схему с использованием простых логических элементов.

Для этого повторим нашу таблицу истинности в логический конвертор -рис. 1

И построим на основе этой таблицы логическую схему – рис. 2

Рис. 1 таблица истинности в программе Multisim

Рис. 2 Логическая схема таблицы истинности

- Минимизация выражения

Минимизируем полученное выражение при помощи карты Карно-Вейча:

Таблица 2. Карта Карно-Вейча.

|  | CD | CD | CD | CD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВ | 1 |  | 1 |  |
| АВ |  | 1 |  | 1 |
| АВ |  | 1 | 1 |  |
| АВ |  | 1 | 1 | 1 |

Запишем полученное логическое выражение в минимизированной дизъюнктивной нормальной форме ( ДНФ):

A BCD+ BCD+ A BCD+AD+ BCD +ABCD =Q

Проверим наше минимизированное логическое выражение используя программу Multisim Рис. 3

Рис. 3 Упрощение логического выражения в Multisim

Таблица истинности выражения совпадает с таблицей истинности изначального выражения (таблица 2).

4. Схема, соответствующая минимизированному уравнению, в базисе И, ИЛИ, НЕ

Из полученного минимизированного выражения построим схему, используя программу Multisim Рис. 4

Рис. 4 логическая схема в минимизированной дизъюнктивной нормальной форме

5. Синтез схемы в базисе И-НЕ

Для того, чтобы перейти к базису И-НЕ, применим следующие действия:

1. Используем двойное отрицание: А= А ;

2. Воспользуемся теоремой Де Моргана: A+B+C=A∙B∙C ;

тогда:

A BCD+ BCD+ A BCD+AD+ BCD +ABCD =Q

A BCD+ BCD+ A BCD+AD+ BCD +ABCD=Q

A BCD*BCD*A BCD* AD*BCD*ABCD=Q

6. Синтез логической системы с использованием дешифратора и логических микросхем

Cоставим логическую схему с дешифратором, которая будет удовлетворять таблице истинности.

Рис. 5 Логическая схема с дешифратором.

- Моделирование спроектированного устройства в базисе И-НЕ с использованием программной среды Multisim

Смоделируем полученную схему в базисе И-Не используя программу Multisim.

Проверим нашу систему в новом базисе таблицей истинности Рис 6.

Рис. 6 таблица истинности выражения в базисе И-Не

Построим логическую схему нашего уравнения в базисе И-Не. Рис. 7

Рис. 7 Логическая схема в базисе И-Не.

Выводы:

При сравнении с таблицей истинности (Таблица 2) получаемых результатов на схеме и ДНФ (Рис.3) с рассчитанными выше ошибок обнаружено не было.
И при переводе в базис И-НЕ таблица истинности так же совпала.
Следовательно, все выражения и схемы были составлены верно.

Литература

1.Электротехника и электроника. Учебник для вузов. Книга 3 / Под редакцией

В.Г.Герасимова. - М.: Энергоатомиздат, 2000.

2. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М.:В.Ш., 1982г.

3. Токхейм Р. Основы цифровой электроники. М.: Мир, 1988г.