## Методические указания по выполнению ЛР-3

## Лабораторная 3 – Настройка статической и динамической маршрутизации

Цель работы:

Приобретение навыков в настройке статической маршрутизации и динамической маршрутизации по протоколу RIP.

Задачи для ЛР-3:

- Запустить сохраненный из предыдущей работы файл со всеми настройками для  Вашего варианта схемы рис. 1.1.

- Проверить сохранность настроек пингами между всеми PC в VLAN 100, 120 и 150.

- Настроить в СРТ VLAN 10, 20, 100, 120 и 150 на коммутаторах SW-0, SW-1 и SW-2.

- Настроить в СРТ транковые порты на SW-0, SW-1, SW-2 и SW-3.

- Настроить IP-адреса согласно Вашему варианту (см. п.2 ниже) на всех РС.

- Составить статическую маршрутную таблицу (RT) для коммутатора L3 - SW-3.

- Обозначить в RT все интерфейсы и подынтерфейсы.

- Настроить в среде СРТ статическую маршрутизацию на коммутаторе L3 - SW-3 между VLAN 100, 120 и 150 и маршрутизатором R2.

- Проверить пингами прохождение между всеми PC (PC1...PC6).

- Настроить в среде СРТ динамическую маршрутизацию (протокол RIP) на маршрутизаторе R2 между VLAN 10, 20 и коммутатором L3 – SW-3.

- Сохранить файл с настройками Вашего варианта сети в файле типа *.pkt, который необходимо выслать в качестве отчета (см. требования к отчету ниже).

Рисунок 1.1 – Схема в CPT.

Проверка

Лабораторная считается сделанной, если все хосты могут пинговать друг друга.

Требования к отчету.

- Для отчета необходимо сохранить Вашу схему со всеми настройками в файле с расширением *.pkt

- Имя этого файла должно содержать Вашу фамилию, группу и № ЛР, например:

Иванов СБТ-82 ЛР-3.pkt

- Данный файл необходимо выслать в качестве отчета по данной ЛР в адрес деканата дистанционного обучения.

- Другой формы отчета не требуется.