Лабораторная работа по ТОЭ

Построение эпюр тока обратного выпрямителя

Два варианта с подробными расчётами и графиками

# ВВЕДЕНИЕ — Что такое обратный выпрямитель?

Обратный выпрямитель (или обратная схема выпрямления) — это схема, в которой диод включён таким образом, что проводит ток только во время ОТРИЦАТЕЛЬНОГО полупериода источника ЭДС. Положительный полупериод диод блокирует.

Принципиальная схема: последовательно включены источник синусоидальной ЭДС e(t), резистор R, диод Д (в обратном направлении) и нагрузочный резистор Rн. Диод имеет прямое сопротивление rд, которое учитывается в расчётах.

Уравнение ЭДС источника:

e(t) = Eₘ · sin(ωt),  где Eₘ — амплитуда, ω — угловая частота

Ток через цепь определяется по закону Ома для полной цепи:

i(t) = e(t) / (R + rд + Rн)  —  только когда диод открыт (e < 0)

i(t) = 0  —  когда диод закрыт (e > 0)

Ниже представлены два варианта задания с подробным пошаговым разбором: формулы → числовые расчёты → графики (эпюры).

# ВАРИАНТ 1

Задание: Построить эпюры тока обратного выпрямителя.

## 1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Амплитуда ЭДС Eₘ | 120 В |
| Угловая частота ω | 314 рад/с |
| Частота f = ω/(2π) | 49.97 Гц |
| Период T = 2π/ω | 20.0101 мс |
| Сопротивление R | 10 Ом |
| Сопр. диода (прям.) rд | 1 Ом |
| Сопр. нагрузки Rн | 100 Ом |
| Суммарное Rсум = R + rд + Rн | 10 + 1 + 100 = 111 Ом |

## 2. Принципиальная схема

На рисунке ниже показана принципиальная схема обратного выпрямителя. Источник синусоидальной ЭДС e(t) включён последовательно с резистором R, диодом Д (включённым в обратном направлении — катодом к источнику) и нагрузочным резистором Rн. Диод открывается только при отрицательном полупериоде ЭДС (когда напряжение к нему приложено в прямом направлении согласно его реальной ориентации).

Рис. 1.1 — Схема обратного выпрямителя (Вариант 1)

## 3. Теоретическая часть и уравнения

3.1. Выражение для ЭДС источника

Источник вырабатывает синусоидальную ЭДС вида:

e(t) = Eₘ · sin(ωt)

Подставляем числа: e(t) = 120 · sin(314·t)  [В]

3.2. Период и частота

Из угловой частоты находим период:

T = 2π / ω = 2π / 314 = 20.0101 мс

f = ω / (2π) = 314 / (2π) = 49.97 Гц

3.3. Условия работы диода

Диод в обратном выпрямителе включён так, что он проводит ток только во время ОТРИЦАТЕЛЬНОГО полупериода ЭДС (e(t) < 0). В положительный полупериод диод закрыт, и ток через цепь не течёт.

При e(t) < 0:   i(t) = e(t) / (R + rд + Rн)  ≠ 0

При e(t) > 0:   i(t) = 0   (диод закрыт)

3.4. Расчёт максимального тока

Максимальный ток течёт в момент, когда |e(t)| достигает максимума, т.е. при e(t) = −Eₘ = −120 В.

Iₘ = Eₘ / (R + rд + Rн)

Iₘ = 120 / (10 + 1 + 100)

Iₘ = 120 / 111  =  1081.081 мА

► Iₘ = 1081.081 мА = 1.081081 А

3.5. Падения напряжений в момент максимального тока

Проверяем по второму закону Кирхгофа: сумма падений напряжений равна ЭДС.

Напряжение на R:  UR = Iₘ · R = 1081.081·10⁻³ × 10 = 10.8108 В

Напряжение на rд: Uд = Iₘ · rд = 1081.081·10⁻³ × 1 = 1.0811 В

Напряжение на Rн: URн = Iₘ · Rн = 1081.081·10⁻³ × 100 = 108.1081 В

Проверка: UR + Uд + URн = 10.8108 + 1.0811 + 108.1081 ≈ 120 В ✓

3.6. Выражение для тока в виде эпюры

Итоговое аналитическое выражение для тока через цепь:

i(t) = { Eₘ·|sin(ωt)| / (R+rд+Rн),  при π < ωt < 2π  (negative half)

{ 0,                             при 0 < ωt < π   (diode blocked)

i(t) = { 120·|sin(314t)| / 111,  при e<0

## 4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода

Для упрощённой (идеализированной) модели диода с прямым сопротивлением rд = 1 Ом ВАХ аппроксимируется двумя участками: при U > 0 ток I = U/rд (прямая ветвь); при U < 0 ток I = 0 (диод заперт). На рисунке также нанесена нагрузочная прямая при e = −Eₘ (момент максимального тока).

Уравнение нагрузочной прямой: для контура при e = −120 В:

I = (−Eₘ − Uд) / (R + Rн) = (−120 − Uд) / 110

При Uд = 0:  I = 120/110 = 1090.91 мА (точка на оси токов).

При I = 0:   Uд = −Eₘ = −120 В (точка на оси напряжений).

Рис. 1.2 — ВАХ диода и нагрузочная прямая (Вариант 1)

## 5. Построение эпюр (пошагово)

Шаг 1 — Эпюра ЭДС источника e(t)

Строим синусоиду e(t) = 120·sin(314t). Амплитуда: Eₘ = 120 В. Период: T = 20.0101 мс. Отрицательный полупериод (закрашенная зона) — именно здесь диод будет пропускать ток.

Шаг 2 — Эпюра тока i(t) через цепь

Ток повторяет форму e(t) только на отрицательном полупериоде, масштабируется делением на Rсум = 111 Ом. Максимум тока: Iₘ = 1081.081 мА. На положительном полупериоде i = 0 (горизонтальная линия по оси).

Шаг 3 — Эпюра напряжения на нагрузке URн(t)

Напряжение на нагрузке URн = i(t) · Rн. Максимум: Uₘ,Rн = Iₘ · Rн = 1081.081·10⁻³ × 100 = 108.1081 В. Форма совпадает с формой тока.

Рис. 1.3 — Эпюры e(t), i(t), URн(t) обратного выпрямителя (Вариант 1)

## 6. Сводная таблица результатов

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Максимальный ток Iₘ | 1081.081 мА |
| Напряжение на R: UR,max | 10.8108 В |
| Напряжение на rд: Uд,max | 1.0811 В |
| Напряжение на Rн: URн,max | 108.1081 В |
| Период T | 20.0101 мс |
| Частота f | 49.97 Гц |
| Среднее значение тока Iср = Iₘ/π | 344.119 мА |
| Среднее напряжение Uср = URн,max/π | 34.4119 В |

# ВАРИАНТ 2

Задание: Построить эпюры тока обратного выпрямителя.

## 1. Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Амплитуда ЭДС Eₘ | 12 В |
| Угловая частота ω | 628 рад/с |
| Частота f = ω/(2π) | 99.95 Гц |
| Период T = 2π/ω | 10.0051 мс |
| Сопротивление R | 5 Ом |
| Сопр. диода (прям.) rд | 0.25 Ом |
| Сопр. нагрузки Rн | 25 Ом |
| Суммарное Rсум = R + rд + Rн | 5 + 0.25 + 25 = 30.25 Ом |

## 2. Принципиальная схема

На рисунке ниже показана принципиальная схема обратного выпрямителя. Источник синусоидальной ЭДС e(t) включён последовательно с резистором R, диодом Д (включённым в обратном направлении — катодом к источнику) и нагрузочным резистором Rн. Диод открывается только при отрицательном полупериоде ЭДС (когда напряжение к нему приложено в прямом направлении согласно его реальной ориентации).

Рис. 2.1 — Схема обратного выпрямителя (Вариант 2)

## 3. Теоретическая часть и уравнения

3.1. Выражение для ЭДС источника

Источник вырабатывает синусоидальную ЭДС вида:

e(t) = Eₘ · sin(ωt)

Подставляем числа: e(t) = 12 · sin(628·t)  [В]

3.2. Период и частота

Из угловой частоты находим период:

T = 2π / ω = 2π / 628 = 10.0051 мс

f = ω / (2π) = 628 / (2π) = 99.95 Гц

3.3. Условия работы диода

Диод в обратном выпрямителе включён так, что он проводит ток только во время ОТРИЦАТЕЛЬНОГО полупериода ЭДС (e(t) < 0). В положительный полупериод диод закрыт, и ток через цепь не течёт.

При e(t) < 0:   i(t) = e(t) / (R + rд + Rн)  ≠ 0

При e(t) > 0:   i(t) = 0   (диод закрыт)

3.4. Расчёт максимального тока

Максимальный ток течёт в момент, когда |e(t)| достигает максимума, т.е. при e(t) = −Eₘ = −12 В.

Iₘ = Eₘ / (R + rд + Rн)

Iₘ = 12 / (5 + 0.25 + 25)

Iₘ = 12 / 30.25  =  396.694 мА

► Iₘ = 396.694 мА = 0.396694 А

3.5. Падения напряжений в момент максимального тока

Проверяем по второму закону Кирхгофа: сумма падений напряжений равна ЭДС.

Напряжение на R:  UR = Iₘ · R = 396.694·10⁻³ × 5 = 1.9835 В

Напряжение на rд: Uд = Iₘ · rд = 396.694·10⁻³ × 0.25 = 0.0992 В

Напряжение на Rн: URн = Iₘ · Rн = 396.694·10⁻³ × 25 = 9.9174 В

Проверка: UR + Uд + URн = 1.9835 + 0.0992 + 9.9174 ≈ 12 В ✓

3.6. Выражение для тока в виде эпюры

Итоговое аналитическое выражение для тока через цепь:

i(t) = { Eₘ·|sin(ωt)| / (R+rд+Rн),  при π < ωt < 2π  (negative half)

{ 0,                             при 0 < ωt < π   (diode blocked)

i(t) = { 12·|sin(628t)| / 30.25,  при e<0

## 4. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода

Для упрощённой (идеализированной) модели диода с прямым сопротивлением rд = 0.25 Ом ВАХ аппроксимируется двумя участками: при U > 0 ток I = U/rд (прямая ветвь); при U < 0 ток I = 0 (диод заперт). На рисунке также нанесена нагрузочная прямая при e = −Eₘ (момент максимального тока).

Уравнение нагрузочной прямой: для контура при e = −12 В:

I = (−Eₘ − Uд) / (R + Rн) = (−12 − Uд) / 30

При Uд = 0:  I = 12/30 = 400.00 мА (точка на оси токов).

При I = 0:   Uд = −Eₘ = −12 В (точка на оси напряжений).

Рис. 2.2 — ВАХ диода и нагрузочная прямая (Вариант 2)

## 5. Построение эпюр (пошагово)

Шаг 1 — Эпюра ЭДС источника e(t)

Строим синусоиду e(t) = 12·sin(628t). Амплитуда: Eₘ = 12 В. Период: T = 10.0051 мс. Отрицательный полупериод (закрашенная зона) — именно здесь диод будет пропускать ток.

Шаг 2 — Эпюра тока i(t) через цепь

Ток повторяет форму e(t) только на отрицательном полупериоде, масштабируется делением на Rсум = 30.25 Ом. Максимум тока: Iₘ = 396.694 мА. На положительном полупериоде i = 0 (горизонтальная линия по оси).

Шаг 3 — Эпюра напряжения на нагрузке URн(t)

Напряжение на нагрузке URн = i(t) · Rн. Максимум: Uₘ,Rн = Iₘ · Rн = 396.694·10⁻³ × 25 = 9.9174 В. Форма совпадает с формой тока.

Рис. 2.3 — Эпюры e(t), i(t), URн(t) обратного выпрямителя (Вариант 2)

## 6. Сводная таблица результатов

| Параметр | Результат |
| --- | --- |
| Максимальный ток Iₘ | 396.694 мА |
| Напряжение на R: UR,max | 1.9835 В |
| Напряжение на rд: Uд,max | 0.0992 В |
| Напряжение на Rн: URн,max | 9.9174 В |
| Период T | 10.0051 мс |
| Частота f | 99.95 Гц |
| Среднее значение тока Iср = Iₘ/π | 126.272 мА |
| Среднее напряжение Uср = URн,max/π | 3.1568 В |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лабораторной работе были построены эпюры тока обратного выпрямителя для двух вариантов исходных данных. Порядок построения одинаков для обоих вариантов:

1) Вычисляем суммарное сопротивление: Rсум = R + rд + Rн

2) Находим максимальный ток: Iₘ = Eₘ / Rсум

3) Строим эпюру e(t) — полная синусоида

4) Строим эпюру i(t) — только отрицательный полупериод, делённый на Rсум

5) Строим эпюру URн(t) = i(t)·Rн — напряжение на нагрузке