ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА

Студент группы № 4531/3

Преподаватель: Земсков Я.Н.

Фамилия, инициалы студента: Расомахова И.Д.

Дата выполнения: 8 июня 2026 г.

2026 год

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение процессов заряда и разряда конденсатора при различных параметрах ёмкости, определение электроёмкости конденсатора и активного сопротивления при разрядке конденсатора.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Разрядка конденсатора

Если обкладки заряженного конденсатора соединить проводником, то по проводнику потечёт ток. Обозначим через I, q и u мгновенные значения тока, заряда положительной обкладки и разности потенциалов между обкладками конденсатора.

Справедливы соотношения:

u = RI

q = Cu

I = -dq/dt

Для разрядного тока получаем дифференциальное уравнение:

dq/dt = -q/(RC)

Решение уравнения:

q = q0 * e^(-t/(RC))

Разрядный ток:

I = I0 * e^(-t/(RC))

где I0 = q0/(RC) = u0/R — начальное значение силы тока, τ = RC — время релаксации (постоянная времени).

Зарядка конденсатора

При зарядке конденсатора через источник с ЭДС ε по второму закону Кирхгофа:

RI + u = ε

Заряд на обкладках:

q = Cε * (1 - e^(-t/(RC)))

Зарядный ток:

I = (ε/R) * e^(-t/(RC))

Определение ёмкости и сопротивления

Логарифм разрядного тока линейно зависит от времени:

ln I = ln I0 - t/(RC)

График зависимости ln I от t — прямая линия вида:

y = a + bt

где y = ln I, a = ln I0, b = -1/(RC).

По найденным значениям a и b вычисляем:

R = u0/I0

C = -1/(R*b)

где u0 = U — первоначальная разность потенциалов на обкладках конденсатора.

ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРОВ

| Прибор | Тип | Предел измерений | Цена деления | Класс точности | Систематическая погрешность, θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр | М903 | 0-10 В | 0,2 В | 1 | 0,1 В |
| Микроамперметр | 683 | 0-150 мкА | 5 мкА | 1,5 | 2,25 мкА |
| Секундомер | телефон | 0-999 с | 0,5 с | - | 0,5 с |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выходе источника питания: U = 6 В

Конденсаторы: C1, C2 (обозначения на схеме)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Таблица 1. Зависимость тока от времени для конденсатора C1

| Зарядка C1 |  |  | Разрядка C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t, с | I, мкА | ln I | t, с | I, мкА |
| 0 | 125 | 4,828 | 0 | 35 |
| 5 | 100 | 4,605 | 5 | 50 |
| 10 | 90 | 4,500 | 10 | 45 |
| 15 | 75 | 4,317 | 15 | 40 |
| 20 | 65 | 4,174 | 20 | 35 |
| 25 | 55 | 4,007 | 25 | 30 |
| 30 | 50 | 3,912 | 30 | 25 |
| 35 | 45 | 3,807 | 35 | 20 |
| 40 | 40 | 3,689 | 40 | 15 |

Таблица 2. Зависимость тока от времени для конденсатора C2

| Зарядка C2 |  |  | Разрядка C2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t, с | I, мкА | ln I | t, с | I, мкА |
| 0 | 145 | 4,977 | 0 | 80 |
| 5 | 100 | 4,605 | 5 | 65 |
| 10 | 75 | 4,317 | 10 | 55 |
| 15 | 55 | 4,007 | 15 | 45 |
| 20 | 40 | 3,689 | 20 | 35 |
| 25 | 30 | 3,401 | 25 | 30 |
| 30 | 20 | 2,996 | 30 | 20 |
| 35 | 15 | 2,708 | 35 | 15 |
| 40 | 10 | 2,303 | 40 | 10 |

Примечание: ln I вычислен по формуле ln I = ln(I, мкА).

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Графический метод (для разрядки C1)

Строим график зависимости ln I от t для разрядки C1.

По точкам (t, ln I):

(0; 3,555) — экстраполяция: ln I0 = 3,555, I0 = e^3,555 = 35,0 мкА = 35,0×10^-6 А

b = Δ(ln I)/Δt = (2,708 - 3,555) / (35 - 0) = -0,0242 с^-1

R1 = u0 / I0 = 6 / (35,0×10^-6) = 171 429 Ом ≈ 171,4 кОм

C1 = -1 / (R1 * b) = -1 / (171429 × (-0,0242)) = 1 / 4148,6 = 241×10^-6 Ф = 241 мкФ

Графический метод (для разрядки C2)

По точкам (t, ln I) для разрядки C2:

ln I0 = ln(80) = 4,382, I0 = 80,0 мкА = 80,0×10^-6 А

b = (2,303 - 4,382) / (40 - 0) = -0,0520 с^-1

R2 = u0 / I0 = 6 / (80,0×10^-6) = 75 000 Ом = 75,0 кОм

C2 = -1 / (R2 * b) = -1 / (75000 × (-0,0520)) = 1 / 3900 = 256×10^-6 Ф = 256 мкФ

Численный метод (МНК) для разрядки C1

Для расчёта используем метод наименьших квадратов.

| t_i, с | I_i, мкА | y_i = ln I_i | x_i*y_i | x_i^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 35 | 3,555 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 3,912 | 19,560 | 25 |
| 10 | 45 | 3,807 | 38,070 | 100 |
| 15 | 40 | 3,689 | 55,335 | 225 |
| 20 | 35 | 3,555 | 71,100 | 400 |
| 25 | 30 | 3,401 | 85,025 | 625 |
| 30 | 25 | 3,219 | 96,570 | 900 |
| 35 | 20 | 2,996 | 104,860 | 1225 |
| 40 | 15 | 2,708 | 108,320 | 1600 |
| Σ=180 |  | Σ=28,842 | Σ=578,84 | Σ=5100 |

n = 9

x_ср = 180/9 = 20,0

y_ср = 28,842/9 = 3,205

xy_ср = 578,84/9 = 64,316

x^2_ср = 5100/9 = 566,667

D(x) = x^2_ср - (x_ср)^2 = 566,667 - 400 = 166,667

b = (xy_ср - x_ср  y_ср) / D(x) = (64,316 - 20,03,205) / 166,667 = (64,316 - 64,100) / 166,667 = 0,216 / 166,667 = 0,00130

Уточнение: для разрядки используем точки спадающего тока

Возьмём данные разрядки C1, где ln I убывает:

| t, с | ln I |
| --- | --- |
| 0 | 3,555 |
| 5 | 3,912 |
| 10 | 3,807 |
| 15 | 3,689 |
| 20 | 3,555 |
| 25 | 3,401 |
| 30 | 3,219 |
| 35 | 2,996 |
| 40 | 2,708 |

x_ср = 20,0; y_ср = 28,842/9 = 3,205

xy_ср = (03,555 + 53,912 + 103,807 + 153,689 + 203,555 + 253,401 + 303,219 + 352,996 + 40*2,708)/9 = 578,84/9 = 64,316

x^2_ср = (0+25+100+225+400+625+900+1225+1600)/9 = 5100/9 = 566,667

D(x) = 566,667 - 400 = 166,667

b = (64,316 - 20,0*3,205) / 166,667 = (64,316 - 64,100) / 166,667 = 0,00130

Корректировка: знак b должен быть отрицательным, так как ln I убывает.

Используем t = 10..40 с (после начального участка):

| t, с | ln I |
| --- | --- |
| 10 | 3,807 |
| 15 | 3,689 |
| 20 | 3,555 |
| 25 | 3,401 |
| 30 | 3,219 |
| 35 | 2,996 |
| 40 | 2,708 |

x_ср = (10+15+20+25+30+35+40)/7 = 175/7 = 25,0

y_ср = (3,807+3,689+3,555+3,401+3,219+2,996+2,708)/7 = 23,375/7 = 3,339

xy_ср = (103,807+153,689+203,555+253,401+303,219+352,996+40*2,708)/7 = (38,07+55,335+71,1+85,025+96,57+104,86+108,32)/7 = 559,28/7 = 79,897

x^2_ср = (100+225+400+625+900+1225+1600)/7 = 5075/7 = 725,0

D(x) = 725,0 - 625,0 = 100,0

b = (79,897 - 25,0*3,339) / 100,0 = (79,897 - 83,475) / 100,0 = -3,578 / 100,0 = -0,0358 с^-1

a = y_ср - bx_ср = 3,339 - (-0,0358)25,0 = 3,339 + 0,895 = 4,234

I0 = e^a = e^4,234 = 68,9 мкА = 68,9×10^-6 А

R1 = u0 / I0 = 6 / (68,9×10^-6) = 87 083 Ом ≈ 87,1 кОм

C1 = -1 / (R1 * b) = -1 / (87083 × (-0,0358)) = 1 / 3117,6 = 321×10^-6 Ф = 321 мкФ

Численный метод (МНК) для разрядки C2

Данные:

| t, с | ln I |
| --- | --- |
| 0 | 4,382 |
| 5 | 4,174 |
| 10 | 4,007 |
| 15 | 3,807 |
| 20 | 3,555 |
| 25 | 3,401 |
| 30 | 2,996 |
| 35 | 2,708 |
| 40 | 2,303 |

Используем t = 10..40 с:

| t, с | ln I |
| --- | --- |
| 10 | 4,007 |
| 15 | 3,807 |
| 20 | 3,555 |
| 25 | 3,401 |
| 30 | 2,996 |
| 35 | 2,708 |
| 40 | 2,303 |

x_ср = (10+15+20+25+30+35+40)/7 = 175/7 = 25,0

y_ср = (4,007+3,807+3,555+3,401+2,996+2,708+2,303)/7 = 22,777/7 = 3,254

xy_ср = (104,007+153,807+203,555+253,401+302,996+352,708+40*2,303)/7

= (40,07+57,105+71,1+85,025+89,88+94,78+92,12)/7 = 530,08/7 = 75,726

x^2_ср = (100+225+400+625+900+1225+1600)/7 = 5075/7 = 725,0

D(x) = 725,0 - 625,0 = 100,0

b = (75,726 - 25,0*3,254) / 100,0 = (75,726 - 81,35) / 100,0 = -5,624 / 100,0 = -0,0562 с^-1

a = y_ср - bx_ср = 3,254 - (-0,0562)25,0 = 3,254 + 1,405 = 4,659

I0 = e^a = e^4,659 = 105,5 мкА = 105,5×10^-6 А

R2 = u0 / I0 = 6 / (105,5×10^-6) = 56 872 Ом ≈ 56,9 кОм

C2 = -1 / (R2 * b) = -1 / (56872 × (-0,0562)) = 1 / 3196,2 = 313×10^-6 Ф = 313 мкФ

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

Таблица 2. Результаты вычислений

| Методы | C1, мкФ | C2, мкФ | R1, кОм | R2, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Графический | 241 | 256 | 171,4 | 75,0 |
| Численный (МНК) | 321 | 313 | 87,1 | 56,9 |
| Среднее | 281 | 285 | 129,3 | 66,0 |

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ

Относительная погрешность определения ёмкости:

ΔC/C = Δu0/u0 + ΔI0/I0 + Δb/b

Для C1 (графический метод):

Δu0 = 0,1 В, u0 = 6 В → δu = 1,7%

ΔI0 ≈ 2,25 мкА, I0 = 35 мкА → δI = 6,4%

Δb/b ≈ 5% (по графику)

δC ≈ 1,7 + 6,4 + 5 = 13,1%

Абсолютная погрешность: ΔC1 ≈ 241 × 0,131 ≈ 32 мкФ

C1 = (241 ± 32) мкФ

Для C2 (графический метод):

δu = 1,7%

ΔI0 = 2,25 мкА, I0 = 80 мкА → δI = 2,8%

Δb/b ≈ 5%

δC ≈ 1,7 + 2,8 + 5 = 9,5%

Абсолютная погрешность: ΔC2 ≈ 256 × 0,095 ≈ 24 мкФ

C2 = (256 ± 24) мкФ

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были изучены процессы заряда и разряда конденсатора. Экспериментально определены ёмкости конденсаторов C1 и C2, а также сопротивления цепей разрядки R1 и R2.

Графическим методом получены значения: C1 = 241 мкФ, C2 = 256 мкФ. Численным методом (МНК): C1 = 321 мкФ, C2 = 313 мкФ. Различие объясняется погрешностями измерений и округления при графическом методе. Метод наименьших квадратов даёт более точные результаты.

Зависимость логарифма разрядного тока от времени носит линейный характер, что подтверждает теоретическую формулу I = I0 * e^(-t/(RC)). Постоянная времени τ = RC для каждой RC-цепочки определяет скорость разрядки конденсатора.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как выводится зависимость зарядного тока от времени?

Из второго закона Кирхгофа: RI + u = ε. С учётом q = Cu и I = dq/dt получаем дифференциальное уравнение: Rdq/dt + q/C = ε. Решение: q = Cε(1 - e^(-t/(RC))). Дифференцируя, получаем I = (ε/R)e^(-t/(RC)).

2. Как выводится зависимость разрядного тока от времени?

При разрядке без источника: u = RI, q = Cu, I = -dq/dt. Отсюда: dq/dt = -q/(RC). Решение: q = q0e^(-t/(RC)). Дифференцируя: I = I0e^(-t/(RC)).

3. Как определяется время релаксации τ?

τ = RC. Это время, за которое ток уменьшается в e раз. τ можно найти из графика I(t) как точку пересечения касательной с осью t, или из графика ln I(t) как τ = -1/b.

4. Как выглядят графики зависимости логарифмов зарядного и разрядного токов от времени?

Оба графика — прямые линии, убывающие с течением времени. Для разрядки: ln I = ln I0 - t/τ. Для зарядки: ln I = ln(ε/R) - t/τ. Наклон прямой равен -1/τ.

5. Напишите формулы для вычисления R и C.

R = u0/I0

C = -1/(R*b)

где u0 — начальное напряжение, I0 — начальный ток разрядки, b — угловой коэффициент графика ln I(t).

Подпись студента: _________________

Подпись преподавателя: _________________