ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнить расчет электромагнитного ядра и сборочный чертеж трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором согласно варианту, заданному преподавателем из табл. 1.

Курсовой проект должен состоять из:

1) пояснительной записки, содержащей:

– титульный лист;

– бланк задания;

– расчет электромагнитного ядра двигателя, выполненный с опорой на аналитическую методику, изложенную в пособии И. П. Копылова;

– рисунки пазов статора и ротора с указанием их размеров;

– схему электрическую соединений обмотки статора;

– графики рабочих характеристик с указанием номинальной точки;

– графики пусковых характеристик с указанием номинальной точки;

– список литературы.

2) сборочный чертеж двигателя (формата А1) со спецификацией.

Двигатели должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60034-1. Двигатель горизонтального исполнения, с двумя подшипниками качения, способ монтажа двигателя – IM 1081 согласно ГОСТ 2479. Номинальный режим работы двигателя – S1 (продолжительный) по ГОСТ IEC 60034-1. Исполнение двигателя по степени защиты – IP44 по ГОСТ IEC 60034-5, коробки выводов – IP55 по ГОСТ 14254.

Направление вращения двигателя должно быть левое по ГОСТ 26772, т.е. против часовой стрелки, если смотреть со стороны рабочего конца вала.

Обмотка статора двигателя – трехфазная, должна быть соединена в «звезду». Начала и концы фаз обмотки статора выводятся в коробку выводов, расположенную на корпусе двигателя. Класс нагревостойкости изоляции обмотки статора двигателя – «F» с применением по классу «В» по ГОСТ 8865. Обмотка статора двигателей – катушечная, при этом обмотка двигателей мощностью Р ≤ 10 кВт выполняется однослойной, обмотка статора двигателей мощностью Р > 10 кВт – двухслойной.

Обмотка ротора – литая алюминиевая короткозамкнутая, выполненная по типу «беличья клетка». Предельно допустимые превышения температуры обмоток – по ГОСТ IEC 60034-1.

Пуск двигателя должен быть прямой от сети при напряжении на выводах двигателя от 0,8 до 1 номинального из состояния покоя. Охлаждение двигателя – естественное воздушное за счет самовентилирующего действия ротора, вентилятора, устанавливаемого на валу двигателя, и отвода тепла через оребренный корпус.

Таблица 1 – Номинальные данные трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором

| № п.п. | Pн, кВт | Uн, В | nс, об/мин | cos φ | КПД, % | Mп о.е. | Mmax о.е. | Iп о.е. | Прототип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 55 | 220/380 | 1500 | 0.89 | 92.7 | 2.1 | 2.5 | 6.5 | 4А280S4У3 |